| 序号 | 类别 |  | 对应条目 | 相关模块 | 变更类型 | 原程序情况 | 升级后目标 | 对应标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 政府端环保监管平台升级 | 监管平台端 | 1237： 4.2.4.1.1排气污染物检测 一般要求 1238：表 B.3 设备维修记录保养表 | 设备维修保养记录 | 新增 | 无 | 平台新增对设备维修保养记录模块： 1、需要记录检定或校准后的设备 维修、保养信息， 达到平台可以查 看、添加、修改、删除维修保养记 录。 2、数据格式参考HJ 1238-2021 表B.3 | HJ 1237-2 021、HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 1237:6 标准物质 1238:表 B.1 标准物质信息 | 标准物质 | 修改 | 只记录了滤光片、标准气、温湿度 传感器、转速 适配器 | 标准物质模块增 加砝码、零点标准气体发生器的检 定或校准的记录， 达到可以查看、添加、修改、删除的 要求 | HJ 1237-2 021、HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 1237:7.1 检验技术要求 1238:表A.28 燃油蒸发检验信息 | 燃油蒸发检测 | 新增 | 无 | 在查询统计模块可以查看汽油车燃油蒸发检测结果信息及报告单打印燃油蒸发检 测信息 | HJ 1237-2 021、HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 1237:A.2 双怠速设备检查项目及周期 1238:表 A.37 转化效率检查记录 表A.38 泄漏检查记录 | 日常检查 | 修改 | 日常检查缺少项目 | 1、排气分析仪增加转化效率检查 （采用转化方式， 周期检查）； 2、NOx 分析仪增加泄露检查； 3、NOx 分析仪增加NOx 转化效率检查。 | HJ 1237-2 021、HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 1237:B.2. 2 检验流程、B3.2 检验流程、 B4 附录 BA 车辆外观检验记录表1238:表 A.37 转化效率检查记录 表A.38 泄漏检查记录 | 外观检查 | 修改 | 注册登记检验的外观检查缺少新车一致性检查、外观检查 无图片或视频 | 1、注册登记检验的外观检查需要进行新车一致性检查； 2、外观检查增加图片或视频的调阅功能； 3、天然气车外观检查项目中增加不适用显示。 | HJ 1237-2 021、HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 1237:C.3. 1 定期检验 | OBD 检查 | 修改 | 平台报告单对不在范围的车辆进行了 OBD 检查并进行了 评判 | 平台报告单对不在范围的车辆进行了 OBD 检查，但不进行了评判 | HJ 1237-2 021 |
|  |  |  | 1237：D.5 燃气车辆排气污染物检测要求 | 排放检验 | 修改 | 对天然气车的HC 测量值未进 行显示 | 对天然气车的 HC 测量值进行显示， 但不作为检测是 否合格的依据 | HJ 1237-2 021 |
|  |  |  | 1237： E.3.4 检测线视频监控要求 | 视频监控 | 修改 | 对重型然汽车的检测线只进行了前后抓拍及录像 上传 | 对重型然汽车的检测应增加移动摄像机的抓拍及录像 | HJ 1237-2 021 |
|  |  |  | 1238：表A.4 检验基本信息 | 检测类别 | 修改 | 在用汽车检验 | 对在用汽车检验的类别名称由原来的在用汽车检 验改成定期检验 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 1238：表A.1 检验机构信息 | 检测站 | 修改 | 无 | 检测站管理增加检测线数量字段 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 1238：表A.4 检验基本信息 | 检验数据 | 修改 | 无 | 检验数据基本信 息增加授权签字 人、批准人字段、燃油蒸发检测结 果、是否存在环保环保违规记录、是否环保召回车辆 及车载终端联网 状态字段 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 1238： 5.2.1 信息管理 | 耗材管理 | 新增 | 无 | 增加对耗材的维护管理记录 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  |  | 日常检查视频 | 修改 | 无 | 增加每日自检过程视频，平台可调阅 |  |
|  |  |  |  | 报告单 | 修改 | 过程数据、实时过程数 据缺项 | 根据服务协议增加缺项字段显示 | HJ 1238-2 021 |
|  |  | 检测服务端 | 附件 AA | 日常检查 | 新增 | 无 | 转化效率检查协议 | HJ 1237-2 021 |
|  |  |  | 8.3 应参照 GB/T 8170 对排气污染物 检测数据 进行修约， 保留到与 对应限值 相同有效 位数，加载减速轮边 功率实测 值保留至 小数点后 一位。中间计算过程 数据不进 行修约处理。 | 检测结果 | 修改 | 没有保留到与对应限值相同有效位数 | 保留到与对应限值相同有效位数 | HJ 1237-2 021 |
|  |  |  | 7.1 省级生态环境主管部门确定开展汽油车燃油蒸发检测的，还应进行燃油蒸发排放控制系统 检测。 | 燃油蒸发检测 | 新增 | 无 | 汽油车燃油蒸发结果：加油口压力损失（Pa）、压力损失(Pa)、泄露速率(mL/min)/加油口测试评价、油箱盖测试评价、结果判定。（疑问：三次测试判定是否服务判定） | HJ 1237-2 021 、GB1828 5-2018 |
|  |  |  | 附录 D 林格曼烟度法 | 林格曼检测 | 新增 | 无 | 林格曼黑度法：明显可见烟度（有/ 无）、林格曼黑度 /级、检测结果。 | GB 3847 |
|  |  |  | 表 A.16 双怠速法检验过程数据 | 检测过程 | 修改 | 无 | 双怠速法、稳态工况、简易瞬态工 况、加载减速工 况、自由加速法、滤纸烟度法：增加全程时序字段 （YYYYMMDD24hmm ss）。 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.18 稳态工况法检验过程 数据 | 检测过程 | 修改 | 无 | 稳态工况法： CO(修正后)、HC(修正后)、 NO(修正后) | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.18 稳态工况法检验过程 数据 | 检测过程 | 修改 | 无 | 实测底盘测功机负载=当前加载力 /g(重力加速度： 9.8) | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.21 简易瞬态工况法检验 信息 | 检测结果 | 修改 | 无 | 测功机设定功率、偏离距离 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.22 简易瞬态工况法检验 过程数据 | 检测过程 | 修改 | 无 | 简易瞬态工况法： HC(修正后)、 CO(修正后)、 NOx(修正后) | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.23 加载减速工况法检验 信息 | 检测结果 | 修改 | 无 | 实测发动机最大转速 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.29 汽油车底盘测功机滑行检查、表 A.31 柴油车底盘测功机滑行 检查 | 日常检查 | 修改 | 去掉测功机恒加载滑行检查数据协议 | 增加汽油车底盘测功机滑行检测协议、柴油车底盘测功机滑行检测协议 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.30 汽油车底盘测功机附加损失测 试 | 日常检查 | 修改 | 无 | 汽油车附加损失功率增加基本惯量 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表A.32C 柴 油车底盘测功机附加损失功率测试 | 日常检查 | 修改 | 修改柴 油附加协议 | 柴油附加功率损失协议 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.33 单点检查(低标气)、表 A.35 单点 检查(高标气) | 日常检查 | 修改 | 无 | 单点检查增加气瓶编号、高标增加转化炉转化效率 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.34 单点检查(零 气) | 日常检查 | 修改 | 无 | 增加单点检查（零气）协议 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.36 分 析仪五点检查 | 日常检查 | 修改 | 无 | 五点检查增加气瓶编号 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.38 泄露检查 | 日常检查 | 修改 | 无 | 泄露检查：增加不合格说明 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.39 烟度计检查 | 日常检查 | 修改 | 无 | 不透光烟度计：增 加烟度计响应时间 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.40 设 备检查过程记录 | 日常检查 | 修改 | 无 | 增加设备检查过程数据协议 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 附录 B 车 辆外检检验 | 外检检查 | 修改 | 无 | 开发新服务程序接收图片或视频 | HJ 1237-2 021 |
|  |  |  |  | 检测过程 | 修改 | 过程数据进行 修约 | 过程数据不进行修约 | HJ 1238-2 021 |
|  |  |  | 表 A.41 设备自检记 录 | 日常检查 | 修改 | 无 | 增加设备自检记录协议 | HJ 1238-2 021 |