晋城市水利发展“十三五”规划

晋城市水务局

二〇一六年十月

前  言	- 1 -

第一章   基本情况	- 3 -

1.1  自然地理概况	- 3 -

1.1.1地理位置	- 3 -

1.1.2地形地貌	- 3 -

1.1.3气候气象	- 4 -

1.1.4河流水系	- 5 -

1.1.5地质与水文地质条件	- 7 -

1.2  社会经济情况	- 7 -

第二章   “十三五”发展形势分析	- 9 -

2.1  “十二五”成就	- 9 -

2.1.1水源供给体系建设不断完善	- 9 -

2.1.2防洪减灾工程体系建设稳步推进	- 9 -

2.1.3农村水利工程建设快速推进	- 10 -

2.1.4水生态环境建设	- 10 -

2.1.5水资源保护成效显著	- 10 -

2.1.6其他工程	- 10 -

2.2  问题与形势分析	- 11 -

2.2.1存在问题	- 11 -

2.2.2形势分析	- 13 -

第三章   “十三五”总体规划	- 15 -

3.1  指导思想和规划原则	- 15 -

3.1.1 指导思想	- 15 -

3.1.2 基本原则	- 15 -

3.2总体目标	- 16 -

3.3总体思路布局	- 16 -

3.4规划依据及规划水平年	- 18 -

3.4.1规划依据	- 18 -

3.4.2规划水平年	- 19 -

第四章   水资源开发利用规划	- 20 -

4.1  水资源评价	- 20 -

4.1.1水资源量	- 20 -

4.1.2水资源可利用量	- 20 -

4.1.3水质评价	- 20 -

4.2  水资源开发利用现状	- 20 -

4.3  水资源供需形势	- 21 -

4.3.1需水预测	- 21 -

4.3.2供水预测	- 21 -

4.3.3水量平衡分析	- 21 -

4.4   提、引、蓄水工程	- 21 -

4.4.1  提水工程	- 22 -

4.4.2  蓄水工程	- 26 -

4.4.3  管网工程建设	- 31 -

第五章   沁河流域生态修复与保护规划	- 32 -

5.1  水资源合理配置及工程规划	- 32 -

5.1.1 节水规划	- 32 -

5.1.2水资源配置工程规划	- 33 -

5.2 水污染防治规划	- 34 -

5.2.1规划水平年纳污能力	- 34 -

5.2.2污染治理与污水回用工程规划	- 35 -

5.3 水生态修复与保护规划	- 38 -

5.3.1 河道内生态需水及保障措施	- 38 -

5.3.2水生态修复措施	- 39 -

5.3.3水生生物保护措施	- 42 -

5.4 河流水系整治规划	- 42 -

5.4.1 晋城市中心城区水系整治	- 43 -

5.4.2 沁河干流水系整治	- 44 -

5.4.3 沁河支流水系整治	- 46 -

5.4.4 河道疏浚	- 46 -

5.4.5 行洪区规划	- 47 -

5.4.6 山洪沟道治理工程	- 47 -

5.5 地下水保护及岩溶泉恢复规划	- 48 -

5.5.1 地下水压采	- 48 -

5.5.2 岩溶泉域保护规划	- 50 -

5.5.3 煤层气开采修复措施	- 50 -

5.5.4 地下水监测系统规划	- 50 -

第六章   防汛抗旱规划	- 52 -

6.1  河道防洪治理	- 52 -

6.2  城市防洪	- 55 -

6.3  山洪灾害治理	- 56 -

6.4  抗旱规划实施方案	- 56 -

6.5  防汛抗旱应急队伍建设	- 56 -

第七章   农村水利工程规划	- 57 -

7.1  农村饮水安全	- 57 -

7.2  农田灌溉工程	- 58 -

7.2.1中型灌区节水配套工程改造	- 58 -

7.2.2新建及扩建万亩灌区工程	- 61 -

7.2.3五小水利工程	- 62 -

7.3  农村河道生态系统建设	- 62 -

7.4  水电工程	- 63 -

7.4.1新建电站	- 63 -

7.4.2增效扩容电站	- 64 -

7.4.3水电直供电片区电网改造	- 65 -

7.4.4标准化、绿色小水电创建及培训工作	- 66 -

7.5  渔业工程	- 67 -

第八章   水生态保护规划	- 70 -

8.1  水源地保护	- 70 -

8.2  水土保持与生态保护	- 70 -

8.2.1水土保持	- 70 -

8.3  水环境保护	- 71 -

第九章  水管理服务建设	- 73 -

9.1  水资源管理	- 73 -

9.1.1水资源管理	- 73 -

9.1.2水资源保护	- 74 -

9.2  河道管理	- 74 -

9.3  水库管理	- 75 -

9.3.1  水库安全设施标准化建设	- 75 -

9.3.2  库区综合整治	- 75 -

9.3.3  水库风景区工程	- 76 -

9.4  水行政执法能力建设	- 78 -

第十章   节水型社会规划	- 80 -

10.1  节约用水目标	- 80 -

10.2  农业节水	- 80 -

10.2.1主要农业节水措施	- 81 -

10.2.2节水园区建设	- 82 -

10.3  工业节水	- 83 -

10.4  城市节水	- 84 -

10.5  节水型社会建设	- 85 -

第十一章   投资匡算及效益评估	- 86 -

11.1  “十二五”期间投资概况	- 86 -

11.2  “十三五”水利投资规划	- 86 -

11.2.1 投资匡算	- 86 -

11.2.2 资金筹措	- 87 -

11.3 投资实施计划	- 88 -

11.4 效益评估	- 88 -

11.4.1 经济效益分析	- 88 -

11.4.2 社会效益分析	- 89 -

11.4.3 生态环境效益分析	- 90 -

第十二章   保障措施	- 91 -

12.1前期工作保障	- 91 -

12.2 制度保障	- 91 -

12.3 科技保障	- 91 -

12.4 人才保障	- 92 -

12.5 资金保障	- 93 -

附表：

附表1水利发展“十二五”主要目标完成情况表

附表2水利发展“十三五”规划主要目标指标表

附表3晋城市“十三五”水利基本建设工程规划表

附图：

附图1晋城市水利发展“十三五”规划续建提水工程

附图2晋城市水利发展“十三五”规划新建提水工程

附图3晋城市水利发展“十三五”规划水库风景区工程

# 前  言

"十三五"时期是我市全面建成小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式和全面深化改革的攻坚时期，也是推进水利现代化进程、提升水安全保障能力至关重要的时期。依据水利部“关于做好全国水利发展‘十三五’规划编制工作的通知”（晋水办规计[2014]101号）及水利部陈雷部长在全国水利厅局长会议上的讲话精神，综合考虑我市“十三五”时期的水利改革发展、经济社会发展目标、水安全保障能力的新形势、新要求，按照《山西省水利厅办公室关于做好全省水利发展“十三五”规划编制工作的通知》（晋水办规计[2014]45号）、《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市国民经济和社会发展第十三个五年规划工作方案的通知》（晋市政办[2014]68号），于2016年2月启动本规划编制工作。

为了深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，积极践行新时期治水思路，大力推进水利改革发展，切实提高水安全保障能力，我市把水利 “十三五” 发展作为全市国民经济和社会发展的重中之重。因此，编制好我市水利发展“十三五”规划，对于明确今后五年水利改革发展的目标任务、主攻方向、建设布局和体制机制，确保各项水利发展目标任务符合我市经济社会发展的新形势和转型综改试验区建设的新要求，确保深化水利改革在重要领域和关键环节取得决定性成果具有十分重要的意义。

为确保规划编制工作的顺利开展，我局印发了《晋城市水务局关于做好全市水利发展“十三五”规划编制工作的通知》（晋市水规[2014]216号），明确了分管领导，委托晋城市水利勘测设计院编制，在分管领导的组织协调下，经过各科室工作人员的辛勤工作和共同努力，我市水利发展“十三五”规划编制工作已圆满完成。编制工作较仓促，有不妥之处请各位领导、专家批评、指正。

# 第一章   基本情况

## 1.1  自然地理概况

### 1.1.1地理位置

晋城市位于山西省东南部，地理坐标东经111°55′～113°77′，北纬35°11′～36°04′。东与河南辉县、修武接壤，南与河南省博爱、沁阳、济源交界，西与临汾市的安泽、翼城及运城市的垣曲为邻，北接长治市的长治、长子、壶关。东西宽160km，南北长100km，总面积9490km2，占全省总面积的6%。太焦、候月铁路纵贯本境，晋焦高速、长晋高速、晋阳高速、207国道、省道与县道、乡道交织成网，陆路交通四通八达，十分便利。晋城是山西省的一个地级市，辖一区一市四县，分别为高平市、城区、泽州县、阳城县、陵川县、沁水县。

### 1.1.2地形地貌

晋城市地处黄土高原的东南边缘，属于山西东部山区。黄土覆盖于起伏不平的基岩顶面之上，并继承了下伏基岩的古地形。长期以来，受地壳运动、内外动力地质的综合作用，形成了现今起伏较大的地势特点。地貌形态以中山和中低山为主，次为低山丘陵，并有部分山间盆地，山间宽谷及河谷阶地山区。

晋城市境内群山环绕，河川纵贯，沟壑纵横，丘陵起伏，盆地相间。太行山耸立东部，中条山环绕西南，西北部为太岳山的延伸部分；中部以丘陵为主，东部太行山与晋获褶断带间的泽州盆地和高平盆地为冲洪积山间倾斜平原。陵川县、高平市与泽州县境内诸山属太行山脉，沁水县境内诸山大都属太岳山脉，阳城县境内及沁水县西南部诸山属中条山脉。区内最高峰为西部舜王坪，海拔2322m，最低为沁河、丹河下游河谷，海拔290m，相对高差约2000m。境内大部分地区海拔在800m以上，沁河及其一级支流丹河由北向南，贯穿全境，两岸分布有山间盆地，即丹河流域的泽州盆地、高平盆地及沁河谷地。地势相对平坦，海拔600～800m，是晋城市工农业生产及政治文化交通的中心地带。在全市总面积中，山地占58.6%、丘陵占28.5%、平川仅占12.9%。

### 1.1.3气候气象

晋城市位于山西省东南部，属于暖温带半湿润大陆性季风气候。由于受强烈而持久的大陆性季风影响，形成了春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽、阴雨连绵，冬季寒冷干燥少雪、寡照多风的气候特征。

晋城市1956～2013年多年平均气温10.3℃。单站最低年平均气温是陵川站8.1℃，最高年平均气温是阳城站11.8℃。一年中1月最冷，月平均气温－6.5℃～－3.1℃，单站极端最低气温为－24℃（高平1967年1月3日）；7月最热，月平均气温20.7℃～24.8℃，极端最高气温为40.2℃（阳城1966年6月22日）。受境内复杂的地形地貌条件的影响，各县区气候差异显著。全市各县区年平均气温为7～12℃，总体上由南向北递减，东西山地气温为7～9℃。

晋城市属全国“长日照地区”，年均日照时数2563h，年均日照率为58%。一年之中，6月份日照时数最多，达250.0～272.9h，11月最少，只有172.4～186.8h。地表太阳总辐射量126.89～136.26kcal/cm2之间，5月份最高，月辐射总量达15.1～16.2kcal/cm2，12月份最低，仅有6.4～7.1kcal/cm2。

晋城市受山脉、河谷的影响，风向变化较大，冬春盛行偏北风，夏秋盛行偏南风，年平均风速为2.0～2.9m/s，4月份平均风速最大，为2.6～3.6m/s，9月份平均风速最小，为1.4～2.4m/s。

全市无霜期在每年的4月中上旬至10月中下旬之间，多年平均在185d左右，晋城最长为198d，陵川最短仅165d。

全市年蒸发量在1377～2135mm之间，1959～2000年多年平均蒸发量为1740.0mm，1980～2000年多年平均蒸发量为1662.6mm。一年中5～6月份蒸发最强烈，12月、1月蒸发量最小，1959～2000年5～6月多年平均蒸发量为249.7mm，12～1月为56.8mm。

全市多年平均降水量624mm。实测单站最大年降水量为陵川县琵琶河雨量站1640.8mm（1963年），最小年降水量为沁水县山泽雨量站254.3mm（1965年）。以变差系数Cv来反映降水量的年际变化，全市平均Cv为0.24。降水量的年内变化规律是：春季（3～5月）占全年降水量的15%，夏季（6～8月）占全年降水量的60%左右，秋季（9～11月）占全年降水量的22%，冬季（12～2月）占全年降水量的3%。汛期间四个月（6～9月）降水量占年降水的70%左右，多以暴雨形式出现。

### 1.1.4河流水系

晋城市河流分属黄河与海河两大流域，流域分界大致以陵川县六泉至泽州县柳口一线的分水岭为界，东部为海河流域的卫河各支流，西部为黄河流域的沁河水系。

属于黄河流域的有沁河，其支流有丹河、龙渠河、县河、端氏河、获泽河、长河、涧河和西冶河等；丹河主要支流有东仓河、许河、东大河、巴公河、白洋泉河和白水河；阳城县境内中条山南麓直接入黄的诸多较小河流；沁水县境内中条山西麓入汾的中村河。属于海河流域的为分布在陵川、泽州县东南部的河流和太行山东麓诸河流，其中最大的河流为卫河的支流武家湾河。

沁河是黄河的一级支流，晋城市最大的过境河流，发源于山西省长治市沁源县西北太岳山东麓的二郎神沟，流经长治市的沁源县、临汾市的安泽县，在沁水县苏庄乡冯庄村龙门口流入本市，流经沁水县、阳城县，在泽州县拴驴泉附近出境流入河南省武陟县汇入黄河。晋城市境内沁河长168km，落差449m，平均坡降2.7‰，流域面积4856km2。沁河在润城以北河谷宽阔，断面呈U形，最宽可达700～1200m；润城以南河谷深切，两岸灰岩陡立，断面呈V形，谷底宽仅100～180m，河流蜿蜒曲折。沁河水量充沛，特别是阳城县润城至泽州县拴驴泉区间，泉水多处出露，以延河泉最大，其次有下河泉、磨滩泉、赵良泉、黑水泉等，由于众多泉水补给，河道常年流水不断。

丹河是晋城市境内第二大河流，为沁河的一级支流，发源于高平市丹朱岭下的李家村附近，源头分水岭高程在1200m左右，流经高平市和泽州县，在泽州县两谷坨附近流入河南省后汇入沁河。晋城市境内河长128.6km，落差875m，平均坡度6.8‰，流域面积2945km2。流域内东部以石灰岩为主，北部受断层控制，导致大量地表水漏失，水量贫乏，以小会泉为转折点，以上河道无清水，以下泉水出露，有白洋泉、郭壁泉、三姑泉等，河道接受地下水补给，流水常年不断。

入汾小河系位于沁水县境内的中条山西麓的十字河，属汾河流域，境内流域面积90km2，直接流入临汾市境内。

入黄小河系阳城县境内中条山南麓（三门峡至沁河间）直接入黄的诸小河，境内流域面积524km2，其中较大的河流有盘亭河，其余支流流域面积均不足100km2。

卫河各支流在晋城市境内流域面积1073km2。主要有陵川县的武家湾河、碾槽河、香磨河和泽州县东南部的东大河等。

### 1.1.5地质与水文地质条件

（1）地层岩性

晋城市地层发育较为齐全，从老到新有太古界、元古界、古生界、中生界和新生界，且以古生界和中生界为主，约占全区总面积的85%。区内岩浆岩不发育，仅在东北部和南部边缘分别出露有闪长岩侵入体和中性喷出岩。

（2）地质构造

本区位于华北地台（一级构造单元），吕梁—太行断块（二级构造单元）东南部。主体构造线方向为北东向，西部边缘跨越豫皖断块，构造线方向转为北东。构造格架形成于中生代，所处的三级构造单元有：吕梁—太行断块的沁水块坳、太行块隆、豫皖断块的中条山断块隆、济源—渑池块坳。

（2）水文地质条件

晋城市根据含水介质岩性特征和地下水赋存特征，将地下水划分为四个含水岩组，即第三、四系松散岩类孔隙水含水岩组、石炭、二叠、三叠及震旦系碎屑岩（含变质岩）类裂隙水含水岩组、石炭系太原组碎屑岩夹碳酸盐岩层间岩溶裂隙水含水岩组和寒武、奥陶系碳酸盐岩类岩溶裂隙水含水岩组。

全市下辖城区、泽州、高平市、阳城、陵川和沁水六县（市、区），26个乡、48个镇，10个街道办事处、2338个村（居）民委员会。

## 1.2  社会经济情况

2015年末，晋城市常住人口231.50万人，其中城镇人口132.93万人，占总人口的57.42%。全市生产总值1040.20亿元，人均地区生产总值44994元，城镇居民人均可支配收入26651元，农村居民人均可支配收入10914元。

近年来我市积极发展低碳农业，改造升级传统产业，积极培育新兴产业，大力发展现代服务业。随着经济结构调整，用水结构也发生了变化。2014年全市总用水量46185.68万m3，第一产业用水量为16298.15万m3占新鲜总用水量的38.0%；第二产业用水量为15765.64万m3，占新鲜总用水量的36.8%；第三产业用水量为2784.40万m3，占新鲜总用水量6.5%，生态用水1301.10万m3，占新鲜总用水量的3.0%。

# 第二章   “十三五”发展形势分析

## 2.1  “十二五”成就

“十二五”以来，我市紧紧围绕省、市“十二五”规划发展目标和水利现代化规划确定的工作目标，以提高防洪保安为重点，以水资源开发利用、节约保护为核心，有序推进水利规划、建设、管理各项工作，全面推动传统水利向现代水利、可持续发展水利转变，水利社会管理与公共服务能力得到明显提高，为全市经济社会发展提供了有力的水利基础支撑和保障。据统计，2011～2015年晋城市水利建设完成投资25亿元，是“十一五”水利投资的1.3倍。

### 2.1.1水源供给体系建设不断完善

完成了沁水县张峰水库水源工程、任庄水库调水工程、张峰水库高平东延工程一期；新建了郭壁新建管道工程、磨河水库工程、沁水县固县河供水工程、张峰一干阳城供水工程等重点工程。“纵贯南北、横跨东西、城乡一体、沁丹互补、上下游调配、河库泉联通”的高效水资源配置的“晋城市大水网”供水安全体系已初具规模，供水能力增加0.193亿m3，供水能力已达5.327亿m3。

### 2.1.2防洪减灾工程体系建设稳步推进

实施了8条（段）中小河流治理工程，完成河道治理长度159km，截止到2015年底全市治理河道长度达398km；组织实施了60座水库除险加固工程（其中：1座中型，59座小型）和22座水库应急专项除险加固工程（其中：1座中型，21座小型），截止到2015年底全市病险水库加固工作基本完成；实施了6县山洪灾害非工程措施建设和山洪沟道治理，基本建立起了市、县、乡、村预警平台到重点防治区域的报警系统；以河道疏浚、修建改建堤防、排涝建设为重点，使城市防洪排涝体系逐步完善。

### 2.1.3农村水利工程建设快速推进

2011—2015年农村饮水安全工程建成708处，完成投资1.57亿元，解决41.16万人口的饮水安全问题。到2015年底自来水入户率达到95%。

高平、沁水实施了小型农田水利重点县项目，全市完成小型农田水利工程300余处，建设农田灌溉末级渠系788公里。

### 2.1.4水生态环境建设

“十二五”期间水土流失综合治理新增水土流失治理面积70.25万亩。建设1处水土保持示范区；新建中小型淤地坝5座。截至2015年，全市治理水土流失面积519.6万亩，治理率达到46%。

### 2.1.5水资源保护成效显著

实施最严格的水资源管理制度，市政府出台了《晋城市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》、《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市实行最严格水资源管理制度工作方案和考核办法的通知》;严格地下水管理和保护，加强地下水动态监测，大力推进地表水置换地下水的步伐，强化用水效率控制管理，完成了节水型社会建设任务。

### 2.1.6其他工程

完成围滩水电站、西冶水电站、三姑泉二级水电站、陵川县双底4处新建水电站，完成北留水轮泵站、拴驴泉、韩王、石室、曲堤、河北、东双脑、佛圪嘴共8处水电站增效扩容改造以及夺火代燃料项目区的建设和古交35千伏变电站技改项目，创建全国典型绿色小水电6处，创建标准化电站8处。完成投资3.36亿元，新增装机4530kW，总装机容量达到79148kW。

全市创建省级水产健康养殖示范场7家，新认定无公害水产品产地7家，认定无公害水产品7个，新创建全国休闲渔业示范基地1个，省级休闲渔业示范基地1个。

## 2.2  问题与形势分析

### 2.2.1存在问题

“十二五”期间，已建成初具规模的防洪、抗旱、供水、灌溉等水利工程体系，水利保障经济社会发展的能力有了明显提升，但规模标准仍不适应经济社会发展的要求，主要表现为：

一是水资源保障能力需进一步提升。十一五我市主要集中精力抓新水源建设，全省35项应急水源，我市建设了6项，分别为：张峰水库、东焦河水库、围滩水库、西冶水库、湾则水库，磨河供水改扩建工程，新水源工程的建设奠定了我市经济社会发展用水的水源保障基础。十二五，我市主要抓供水管网建设，以张峰水库供水工程为龙头，开工建设了张峰一干阳城供水工程、张峰水库高平东延供水工程、张峰水库泽州县供水工程、沁水县张峰水源供水工程，供水保证率有了提高。但随着我市经济社会的快速发展，市区扩容步伐的加快，工业区快速推进，北石店区、金村新区和金匠工业园区等初具规模，对供水安全保障率提出了更高的要求。“十三五”，我市主要抓供水管网体系建设，以杜河提水工程、郭壁供水改扩建工程、云首水库、下泊水库等24处骨干水源为主，逐步建成连通“一区六园”的管网工程体系。

二是抗旱防洪整体能力不强。防洪抗旱工程体系已初具规模，但现状功能体系尚不完善，发展也不平衡；泽州、阳城、陵川属国家防总认定的严重易旱县，城区、高平市、沁水县属一般易旱县。全市没有一处大型灌区，中型灌区数量少且水源无保障，小型农水工程存在水源和工程设施破损等各种问题，农业丰收仍摆脱不了气候的影响，抗旱任务艰巨。城区、高平、阳城、沁水城市防洪不达标，被列为省级重点防洪城市；19个集镇存在防洪隐患，460多个边山峪口村庄受山洪威胁，特别是区域防洪抗旱和城市防洪除涝不达标,亟待继续加大投入力度。

三是农村水利综合保障能力还不强。农村水利设施仍然存在标准低、老化失修和效益衰减问题；工程管理存在制度不全、资金缺失、难以稳定运行和良性发展问题；规模以上工程信息化监控、调度、处置等手段滞后，导致出现紧急情况时难以及时科学处置。

四是水生态环境保护与治理形势严峻。晋城市主要靠开采地下水以满足城市生活及工业用水，由于地下水开采量不断增加，加之受采煤排水的影响，造成区域地下水水位不断下降。特别是在人口、城市和工业集中分布的丹河流域，取水主要依靠深层岩溶地下水，且在局部地带形成了高平、泽州县巴公、城区岩溶地下水严重超采区，其地下水位累计下降分别达到51.35m、39.9m、36.7m。

全市工矿企业和城市污、废水大多未经处理直接向河道排放，年排放量高达8900万m3，致使沁河嘉峰段、丹河高平段以下及白水河严重污染，超出了河道纳污能力。

五是水利管理仍较薄弱，改革需进一步深化。涉水事务管理制度尚不完善，水利社会管理和公共服务的能力有待进一步提高；水利人才队伍结构尚不能满足水利现代化发展的需要，存在人才分布和结构不尽合理，高素质、高层次水利专业人才缺乏，人才老化现象严重，人才开发机制不完善等问题；公共财政投入到位率不高，稳定增长的水利投入、多渠道筹集水利资金的机制尚未形成。

### 2.2.2形势分析

首先，推动经济社会持续健康发展，对提升水利综合保障能力提出了新要求。当前和以后一段时间，我市以“一争三快两率先”为统领，以加快建设美丽晋城、全省率先全面建成小康社会为目标，发展方式进入经济社会转型升级期。随着市区扩容步伐的加快，工业化、城镇化、农业现代化、城乡一体化进程加快，北石店区、金村新区和金匠工业园区等初具规模，将更需要水利的支撑和保障；全球气候变暖，极端性气候灾害频发，对防洪保安能力提出了新的要求；提高农业综合生产能力、保障饮水安全以及改善村容村貌等社会主义新农村建设任务对农村水利提出了新的要求；随着人民生活水平的提高，对供水安全及改善水环境提出了新的要求。

其次，保障和改善民生，对大力发展农村水利提出了新要求。“十三五”期间，在经济转型跨越发展的基础上，加快推进以改善民生为重点的社会建设，着力保障和改善民生，更加强调民富、民生，更加注重社会公益事业和生态环境建设，提高城乡居民收入和生活水平，构建和谐稳定的社会大局，着力增进民生幸福。防汛抗洪关系生命安危，饮水安全关系身心健康，水利建设关系生存发展，水利工作与人民幸福安康息息相关。全市事关民生的农村水利设施薄弱，抗灾能力不强，农业增效、农民增收、农村发展的基础还不牢固。这些都对水利工作提出了更高的要求，水利工作要把保障和改善民生放在更加突出的位置，在加快水利工程建设、加强水资源管理、深化水利改革的同时，着力解决问题最突出、矛盾最集中、群众要求最紧迫的水利问题，增强民生水利保障能力，扩大民生水利成果，使水利更好地惠泽民生，造福人民群众。

第三，适应经济社会转型，对加强水资源管理与保护提出了新要求。随着我市经济社会转型升级，工业化水平和城市化率都将大幅提高，各行各业对水资源的要求更高。因此为保障我市经济社会可持续发展，必须加快水资源开发利用为主向开发保护并重转变，局部水生态治理向全面建设水生态文明转变，必须加强水资源管理和保护，严格水资源管理，落实最严格的水资源管理制度，更加注重水安全、水资源、水环境统筹，加快建设节水型社会，全面提升水资源保障能力、水环境保护能力。

第四，大力推进农业现代化，对加快水利现代化建设步伐提出了新要求。水利是农业发展的基础和保障，没有水利基础设施的现代化就没有农业的现代化，目前存在的农田水利基础设施标准不高，配套不全，区域防洪抗旱能力不强等制约着农业现代化的发展。因此需要加快水利现代化建设步伐，大幅度增加水利投入，积极构建配套齐全、长效管护的农村水利工程体系。

# 第三章   “十三五”总体规划

## 3.1  指导思想和规划原则

### 3.1.1 指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新要求，以“一争三快两率先”为统领，以全省率先全面建成小康社会为目标，按照“水安全保证、水资源保障、水环境保护、水能力提升”的总定位，把水利保障作为经济社会发展中基础设施建设的优先领域，把农村水利作为农村基础设施建设的重点任务，把最严格的水资源管理作为转变经济发展方式的战略举措，更加注重水安全、水资源、水环境统筹，加强水利建设，强化水利管理，深化水利改革，不断提高水利的防洪保安、水资源保障、水环境保护和服务民生的能力。

### 3.1.2 基本原则

以人为本，民生优先。着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的水利问题，大力发展民生水利，让人民群众得益受惠。

科学治水，人水和谐，大力发展现代水利。遵循水的自然规律和经济社会发展规律，合理开发利用、优化配置、有效保护水资源。紧紧围绕全面建设小康社会奋斗目标，以现代治水管水理念为引领，以创新体制机制和推进科技进步为动力，以提 高水利信息化水平为手段，加快推进传统水利向现代水利转变。

标本兼治，统筹兼顾，系统治理。实行防洪除涝抗旱并举、开源节流保护并重、建设管理改革并进，促进区域与流域、农村与城市水利协调发展，充分发挥水利综合效益。坚持标本兼治，不断加强水生态建设和保护。

政府主导、社会参与。加大公共财政对水利发展的保障力度，鼓励社会资本参与水利基础设施建设，支持农民参与农村水利建设管理，形成全社会协同治水兴水的合力。

确有需要、生态安全、可以持续。通盘考虑重点水利工程建设，建设那些确有需要、生态安全、可以持续的工程，不能为了建工程而建工程，要兼顾各种关系。要把水利工程建设作为保障水安全的重要举措。

坚持两手发力，创新机制。坚持政府作用和市场机制协同发力，全面深化水利改革，把水治理纳入各级政府主要职责，加快政府职能转变，发挥市场配置资源的决定性作用， 着力推进水利重要领域和关键环节改革攻坚，使水利发展充满活力。

## 3.2总体目标

到2020年，基本建成较高水平的水利发展“六大体系”：标准较高、协调配套的防洪抗旱减灾工程体系；构建以张峰水库供水工程为龙头、覆盖全市城乡的两纵两横“井”字型供水网络，建立起优化配置、高效利用的水资源保障体系；以沁河端氏至润城段河道综合治理工程为重点，开展小河小沟的河道整治、修复的水生态保护体系；功能齐全、长效管护的农村水利工程体系；依法治水、管理规范的水管理服务体系；加快落实最严格水资源管理制度，以严格控制地下水开采为重点，提高用水效率，全面建成节水型社会体系。

## 3.3总体思路布局

根据山西省水利现代化总体目标，结合我市经济社会可持续发展的现实需求，围绕六大体系建设，不断提升水利管理服务水平，巩固水利基础性、全局性、战略性地位。

（1）以重点水源工程建设为抓手，加快推进水资源保障体系建设。以“井”字型大水网为总体布局，实施以云首水库、下泊水库、郭壁供水改扩建工程、杜河提水工程等24处骨干工程为主，逐步建成连通“一区六园”的管网工程，形成覆盖全市的供水安全保障体系。

（2）以加快沁河、丹河河道全面综合治理为主，加快推进防洪减灾工程体系建设；加大城市内河道清淤治理力度，加快雨污分流管网改造与排水防涝设施建设，提高城市防洪排涝能力；加强小型水库、抗旱应急备用井、引调提水工程、“五小水利”等抗旱应急工程建设，提高抗旱减灾能力。

（3）以加强农村水利工程建设为重点，加快农村水利工程体系建设。重点围绕新农村建设目标，服务农业、保障粮食生产安全，逐步建立“从源头到龙头”的农村饮水工程和运行管护体系；继续推进新建灌区、万亩灌区改造、小型农田水利建设及规模化节水工程等工程，不断强化现代农村水利工程体系和基层水利服务体系建设，提升服务“三农”水平；推进农村水电建设，发展低碳节能能源。

（4）以实行最严格的水资源管理制度为准绳，加快水生态保护制度建设。编制出台《晋城市地表水功能区划》、《晋城市各县区市重点河流湖泊水功能区水质达标率控制目标分解方案》、《晋城市水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》，严格控制入河排污总量。推进城市和农村水环境综合整治，实施河道水生态修复与治理，增强水资源和水环境承载能力，改善城乡水环境。

（5）以深化水利改革发展为突破，加快水管理服务体系建设。以水行政管理职能转变、水资源管理体制改革、水生态文明制度建设、深化水利工程管理改革、创新农村水利发展机制、加强水利法治建设和科技创新、完善水利投入稳定增长机制、推进水权制度建设等方面改革创新为重点，全面提升适应经济社会可持续发展的水利管理服务水平。

（6）节水型社会建设，实行用水总量控制，用水效率控制，加强用水设施设备节水改造，建立节水型社会管理体系，建立与水资源承载能力相协调的经济结构体系，完善水资源高效利用的工程技术体系，建立自觉节水的社会行为规范体系，逐步建成制度完备、设备完善、用水高效、生态良好、可持续发展的节水型社会。

## 3.4规划依据及规划水平年

### 3.4.1规划依据

1、相关法律法规

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国防洪法》

《中华人民共和国水土保持法》

《中华人民共和国水污染防治法》

2、有关文件及会议精神

2011年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》

《晋城市水利改革发展实施意见》（晋市政办〔2011〕21号）

水利部“关于做好全国水利发展‘十三五’规划编制工作的通知”（办规计〔2014〕101号）

《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）

水利部部长陈雷在全国水利厅局长会议上的讲话精神

### 3.4.2规划水平年

- 规划水平年：2014年。

- 2、规划年：2016-2020年。

# 第四章   水资源开发利用规划

## 4.1  水资源评价

### 4.1.1水资源量

晋城市水资源属于黄河流域和海河流域，大部分为黄河流域的沁河水系和丹河水系，占总量的87.19%，东部山区为海河流域的卫河水系，占总量的12.81%。根据晋城市2014年水资源公报，全市水资源总量为10.15亿m3（地表水8.09亿m3，地下水7.29亿m3，重复量5.23亿m3）。

### 4.1.2水资源可利用量

根据晋城市第二次水资源评价,全市水资源总量为13.17亿m3（地表水6.15亿m3，地下水3.94亿m3，重复量2.96亿m3）。

### 4.1.3水质评价

据2014年晋城市水资源公报，境内主要河流污染严重，四条主要河流监测河长168.2km，劣Ⅴ类水质的河长为73.6km，占评价河长的43.8％。

## 4.2  水资源开发利用现状

晋城市的供水水源工程，主要有蓄水工程、提水工程、引水工程、水井工程四大类。截至2014年底，全市共拥有各类水利基础设施近5000处，总供水能力为5.327亿m3，其中大中小水库95座，水库蓄水3.5亿m3；供水工程9处，包括张峰水库高平供水工程、张峰水库沁水供水工程、任庄水库供水工程、丹河下游供水一期工程、郭壁供水工程、固县河截潜流工程、延河泉口提水工程、下河泉供水工程、磨河提水工程，供水安全体系已具雏形，供水能力已达5.327亿m3。

## 4.3  水资源供需形势

### 4.3.1需水预测

以满足和保障供水区未来产业结构调整及国民经济重点发展方向的用水需求为出发点，在现状用水水平的基础上，考虑各行业强化节水，采用定额法，对未来生产、生活及生态需水作出合理预测。预测2020水平年需水量7.20亿m3。

### 4.3.2供水预测

截至2014年年底，现状总供水能力为5.327亿m3。“十三五”期间，规划建设多处引调水工程和蓄水工程，预计至2020年底全市总供水能力可达到7.05亿m3。

### 4.3.3水量平衡分析

根据需水预测分析，晋城市2020年需水量将达到7.20亿m3，至2020年底，使供水能力达到7.05亿m3，仍有0.15亿m3的缺额，缺额部分由中水及矿坑排水补充，供需可基本达到平衡。

## 4.4   提、引、蓄水工程

根据第二次水资源评价结果，全市年平均降水量624mm，人均水资源量626 m3，远远低于全国2200 m3的人均指标和世界人均1000 m3严重缺水线。十一五我市主要集中精力抓新水源建设，全省35项应急水源，我市建设了6项，分别为：张峰水库、东焦河水库、围滩水库、西冶水库、湾则水库，磨河供水改扩建工程，新水源工程的建设奠定了我市经济社会发展用水的水源保障基础。十二五，我市主要抓供水管网建设，以张峰水库供水工程为龙头，开工建设了张峰一干阳城供水工程、张峰水库高平东延供水工程、张峰水库泽州县供水工程、沁水县张峰水源供水工程，供水保证率有了改善。但随着我市经济社会的快速发展，市区扩容步伐的加快，工业区快速推进，北石店区、金村新区和金匠工业园区等初具规模，对供水安全保障率提出了更高的要求。

为了解决日益加剧的水资源供需矛盾，我市“十三五”时期共规划建设提水工程15处(其中：续建工程8处，新建工程7处)，蓄水工程14处(其中：续建工程4处，新建工程10处),管道连通工程12处，逐步建成连通“一区六园”的管网工程体系，新增供水能力为1.723亿m3，总供水能力达到7.05亿m3，总需投资35.20亿元，“十三五”期间需投资33.47亿元。

### 4.4.1  提水工程

- 4.4.1.1 续建工程

（1）张峰水库一干渠郑庄—芹池段供水工程

建设地点:沁水县郑庄镇、阳城县芹池镇。

建设内容：工程从沁水县郑庄镇小北庄取水（张峰总干渠11+928.02），途经沁水县郑庄镇杨树庄、郑庄村、南大村、中乡村，进入阳城县寺头乡张家庄村、黍地村、马寨村，终点位于芹池镇刘东村。线路总长18.86km。

工程效益：工程建成后，每年可向阳城供水3204万m³。

工程投资：总投资2.1亿元，工期两年。

（2）围滩水库供水工程

建设地点：泽州县金村镇

建设内容：以围滩水库作为供水补充水源，管网建设经围滩水库提水至郭壁提水站前池，最终经郭壁提水工程输送至巴公工业园区。水库坝后建提水泵站，供水管道沿引水隧洞及河道布置，末端送到郭壁提水站前池。新增400m3的调蓄水池一座和二级提水泵站。

工程效益：工程建成后年供水量可达1924万m3。

工程投资： 总投资5000万元，工期两年。

（3）高平市张峰水库供水东延二期工程

建设地点：高平市、米山、三甲、河西乡镇。

建设内容：工程以张峰水库作为水源，是高平市张峰供水东延工程的二期配套工程，即把一期工程输送到米山、三甲、河西三座调蓄水池的水供给末端用户。解决了高平市河西镇（原牛庄乡）、神农镇、陈区镇、北诗镇、建宁乡、石末乡等6个乡镇的人畜饮水、农业灌溉及乡镇工矿企业供水。

工程效益：工程建成后年供水量可达1545万m3。

工程投资：总投资7724.29万元，工期一年。

（4）湾则水库供水工程

建设地点：沁水县郑庄镇。

建设内容：水库主要建设输水工程，水处理厂工程和提水工程。

工程效益：工程建成后，水库在95%保证率时年可供水量为1000万m3。

工程投资：总投资3677.6万元，工期两年。

- 郭壁水源南村供水工程

- 建设地点：泽州县金村镇郭壁村

- 建设内容：改项目是从郭壁水厂提水至南村供水工程，解决南村镇近5万人的生活用水及南村镇公园园区26家企事业的工业用水。提水站1处，铺设提水管道（球墨铸铁管）20km，修建调节水池1个。

- 工程投资：总投资5500万元。

- 张峰水库泽州供水工程（二期）

- 建设地点：为泽州县巴公镇渠头村南，解决巴公及大阳工业用水。

- 建设内容：主要任务为工业供水，建设李庄泵站一座，将一期工程45万方水池水接通至李庄泵站，铺设管道1.09km。

- 工程投资：总投资3300万元。

- 张峰水库泽州北部农村饮水工程

- 建设地点：泽州县

- 建设内容：年供水规模400万m3，解决大阳、巴公、高都、北义城4镇10万农村人口饮水安全，地表水替换地下水。主要建水厂1座，一级二级提水泵站2座，蓄水池3个，输水管道50km。

- 工程投资：总投资5500万元。

- 南岭沁河提水工程

- 建设地点：泽州县

- 建设内容：市县政府实施南岭乡综合改革试点，解决万亩果树等经济作物用水，年提水规模200万m3。需建提水站2座，大口井1座，蓄水池3个，输水管道40km。

- 工程投资：总投资5000万元。

- 4.4.1.2 新建工程

（1）晋城市郭壁供水改扩建工程

建设地点：晋城市泽州县金村镇郭壁村。

建设内容：主要有水源工程、泵站工程、2座调蓄水池、输水管线工程、输变电改造工程。

工程效益：工程建成后，年供水量可达3666万m3，发展农业灌溉面积2.5万亩。

工程投资：总投资1.64亿元，工期两年。

（2）晋城市杜河提水工程

建设地点：阳城县北留镇横岭村。

建设内容：主要有一级泵站工程、李寨支线泵站、管道工程、2座调蓄水池、输变电工程。为晋城市新建周村、李寨工业园区提供工业用水和为农业提供灌溉用水。

工程效益：工程建成后供水量可达2700万m3/a。

工程投资： 总投资1.7亿元，工期两年。

（3）晋城市丹河下游提水工程

建设地点：泽州县河西乡三姑泉村。

建设内容：主要有水源地集水廊道工程、提水泵站工程等。提水泵站采用地下厂房，设计提水流量1.08m3/s，泵站装机容量1600kW。

工程效益：工程建成后，可向晋城城区及泽州县年供水量3400万m3。

工程投资： 总投资3.2亿元，工期三年。

（4）东双脑调水工程

建设地点：陵川县

建设内容：本工程起点为东双脑水库，终点为城北提水站。建设内容包括输变电工程、线路工程、提水泵站、输水管道、调蓄水池等。供电专线30km，潜水泵4台，输水管道42km。

工程效益：工程建成后年供水量可达1000万m³。

工程投资： 总投资1.5亿元，工期两年。

（5）古石提水工程

建设地点：晋城市陵川县。

建设内容：铺设DN500mm输水干管29.9km，修建加压泵站3处，修建调蓄水池2处。

工程效益：工程建成后供水能力可达500万方。

工程投资：总投资 2.0亿元，工期两年。

（6）董封水库供水工程

建设地点：晋城市阳城县。

建设内容：铺设DN500mm输水干管25.9km，修建加压泵站2处，修建调蓄水池2处，加压泵站1处。

工程效益：工程建成后供水能力可达500万方。

工程投资：总投资1.0亿元，工期两年。

（7）西冶水库供水工程

建设地点：阳城县西冶镇

建设内容：本工程从西冶镇水库取水，输水至东冶镇。铺设输水管道12km，管径500mm。

工程效益：工程建成后年供水能力可达600万m3。

工程投资：总投资9300万元，工期两年。

### 4.4.2  蓄水工程

- 4.4.2.1 续建工程

（1）磨河水库工程

建设地点：陵川县城东南部磨河主河道上。

建设内容：水库主要建筑物为堆石混凝土重力坝，设计总库容240万m3。为陵川县城和6乡镇的70多个行政村提供生产、生活用水，并可发展养殖、旅游等。

工程效益：工程建成后可为陵川县城和6乡镇的70多个行政村提供生产、生活用水，年供水能力430万m3。

工程投资：总投资8513万元，已投入资金6500万元，工期两年。

（2）下河泉蓄水池续建工程

建设地点：泽州县周村镇周村。

建设内容：修建4万m3的终端调节水池一座；输水管线1414m；配水管线1380m。

工程投资：总投资4360.9万元，已投入资金1200万元，工期一年。

（3）曹河水电站工程

建设地点：泽州县山河镇曹河村

建设内容：主要工程有枢纽工程、引水工程和厂房工程三部分。

工程效益：工程建成后年供水能力可达830万m3。

工程投资：总投资2.1亿元，已完成投资0.2亿元 ，工期三年。

（4）磨滩水电站工程

建设地点：阳城县东冶镇西磨滩村。

建设内容：工程水库大坝为浆砌石重力坝，主要工程有拦河坝、引水隧洞、厂房、升压站和供水工程等。

工程效益：工程建成后年发电量为2946万kW·h，年供水量3154万m3。

工程投资：总投资1.8亿元，已完成投资4925万元，工期三年。

- 4.4.2.2新建蓄水工程

（1）陵川县仙台水库工程

建设地点：陵川县附城镇台北村南侧的白洋泉河上。

建设内容：水库挡水坝段采用混凝土面板堆石坝，堆石坝坝段长204m。坝体上游面设0.4m厚的钢筋混凝土防渗面板，下游面设干砌石护坡，厚0.4m。

工程效益：工程建成后年供水量可达130万m3，供水保证率达95%。

工程投资：总投资1.3亿元，工期两年。

（2）云首水库工程

建设地点：沁水县固县乡云首村的十里河上。

建设内容：云首水库是一座以供水、灌溉为主的小（1）型水库，大坝坝型为堆石混凝土坝，设计最大坝高37m，总库容177万m³。主要工程有大坝、溢洪道、导流泄洪供水洞。

工程效益：工程建成后年供水能力可达259万m3。

工程投资：总投资6936万元，工期两年。

（3）下泊水库工程

建设地点：沁水县柿庄镇下泊村柏圪塔自然村的下泊河上。

建设内容：水库水库坝型为混凝土面板堆石坝，坝高37.9m，坝顶长度237.4m，设计总库容290万m3。主要工程有大坝、溢洪道、导流泄洪供水洞。

工程效益：工程建成后年供水能力可达207万m3，发展灌溉面积7000亩。

工程投资：总投资8546万元，工期两年。

（4）西坡水库工程

建设地点：沁水县城西部杏河的支沟上。

建设内容：水库坝型为混凝土重力坝，坝高32.3m，坝顶长度249.3m，设计总库容115.4万m3。主要工程有大坝、溢流表孔及供水涵管。

工程效益：工程建成后年供水能力可达82.5万m3。

工程投资：总投资6348万元，工期两年。

（5）石河水库工程

建设地点：晋城市东南泽州县晋庙铺镇窑掌村。

建设内容：水库大坝为堆石混凝土重力坝，总库容157.3万m3。石河水库拦河枢纽工程主要由大坝、冲砂闸两部分组成，大坝坝顶长66.0m，坝顶宽8.0m，最大坝高52.0m。

工程效益：工程建成后年供水量可达72万m3，解决了山河镇、晋庙铺2个乡镇沿线村庄2万余口人的生产生活用水，兼顾晋庙铺工业园工业供水。

工程投资：总投资6140万元，工期两年。

（6）上河水库工程

建设地点：阳城县获泽河的一条支流上。

建设内容：大坝采用碾压均质土坝，最大坝高35.0m，总库容154.6万m3。水库枢纽工程由大坝、导流泄洪洞组成。

工程效益：工程建成后年供水能力可达76万m3。

工程投资：总投资6100万元，工期两年。

（7）西哄哄水库工程

建设地点：阳城县董封乡次滩村。

建设内容：大坝为浆砌石重力坝，总库容为118.3万m3。主要枢纽工程有大坝、溢洪道、泄洪洞等工程。

工程效益：工程建成后年供水量可达251.5万m3，

工程投资：总投资5200万元，工期两年。

（8）必底河水库工程

建设地点：晋城市沁水县端氏镇姬庄村林村河。

建设内容：水库坝型为浆砌石重力坝，设计总库容280万m3，坝址处控制流域面积42.5 km2。主要枢纽工程有大坝、溢洪道、导流泄洪供水洞。

工程效益：工程建成后年供水量可达180万m3。

工程投资：总投资1.3亿元，工期两年。

（9）东大河水库工程

建设地点：晋城市东南泽州县柳树口镇的东大河干流上。

建设内容：挡水坝为堆石混凝土重力坝，最大坝高49.5m，水库总库容178.33万m3。枢纽由大坝、冲砂闸和引水洞三部分组成。布置型式从左至右依次为：左岸非溢流坝段、溢流坝段、冲砂闸段、右岸非溢流坝段和引水洞。

工程效益：工程建成后年可向泽州县金村镇供水687.6万m3。

工程投资：总投资6300万元，工期两年。

- （10）龙王山水库

- 规划的龙王山水库位于泽州县周村镇下龙王山村东，距县城约35公里，系黄河流域沁河水系长河干流上的一座以防洪为主兼顾灌溉、供水的小（一）型水库，控制流域面积297.3km2，总库容515万m3，防洪库容100万m3，兴利库容100万m3，死库容315万m3。龙王山水库枢纽工程由大坝、溢流堰、卧管、进站公路、房屋建筑五部分组成。工程总投资5000万元。

### 4.4.3  管网工程建设

管网工程是以张峰水库总干渠和沁河、丹河两大河流为南北纵向主骨架，通过建设两条东西向的输水工程及连通工程，形成“两纵两横、三河连通” 的“井”字形网络化供水体系。管网连通工程建成后，可以将全市所有骨干水源工程与六县（市、区）的县域水网全部连接，增强各水源之间的互通、互补能力，增加供水保证率，可以使地表水得到高效利用，地下水实现止降回升，水环境得到明显改善，水保障得到明显提升，实现“水瓶颈”向“水支撑”转变。

管网连通工程铺设云首水库—固县河、固县河—嘉峰、嘉峰—润城、柳泉—巴公、高平—陵川、润城北音村—阳城县城、周村苗庄—润城北音、李寨—蜀村、蜀村—柳泉、南岭—李寨、南岭—山河、东冶—阳城县共12处，铺设管道200km，以及其它配套设施等。工程总投资5亿元。

# 第五章   沁河流域生态修复与保护规划

新中国成立以来，沁河流域进行了大规模的治理开发建设，在供水、灌溉、防洪、水力发电、水土保持、生态保护等方面取得了较大的成就，为流域国民经济的发展起到了促进作用。但随着流域经济的快速发展，流域治理开发也带来诸多环境问题，为了减少洪涝、干旱造成的自然灾害以及风灾、冰雹和霜冻产生的不同程度的灾害，维持沁河流域水生生物多样性，沁河流域生态规划的主要任务有：（1）优化水资源配置，用好地表水、用足再生水、保护地下水；（2）水环境水生态逐步改善；（3）地下水采补平衡，地下水环境改善；防洪工程达标，水系网络逐步改善。

## 5.1  水资源合理配置及工程规划

### 5.1.1 节水规划

（1）农业节水

农业节水措施包括工程措施和非工程措施。工程措施主要包括：渠系工程配套与渠系防渗、低压管道输水、喷灌、微灌节水和田间灌水技术改造等措施。非工程节水包括农业措施和管理措施等。按照《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2006）要求，根据灌区现状用水情况和节水措施安排，与现状年农业灌溉用水量相比，2020年现状灌区可节约水量为0.14亿m3，节水改造投资为0.77亿元。

（2）工业节水

工业行业门类繁多，用水情况复杂，各行业节水技术设备差异较大。主要措施有：①合理调整工业布局和结构；②加强用水定额管理；③鼓励节水技术开发和节水设备的研制；④建立工业节水发展基金和技术改造专项资金等措施；⑤对废污水排放征收污水处理费，提出实现污染物总量控制指标，促使企业治理废水，节约用水。通过一系列节水措施，提高工业用水效率，到2020年万元增加值取水量下降至23.9m3，重复利用率提高到85%；节水投资为1.59亿元。

（3）城镇生活节水

城镇生活节水的主要措施有：①降低城镇供水管网漏失率；②推广应用节水型用水器具；③通过节水宣传与提高水价，有效减少用水的浪费等措施。通过节水器具的普及和管网输水漏失率的逐步降低，2020年节水器具普及率达到85%，供水管网漏失率控制在15%左右，节水投资为0.17亿元。

### 5.1.2水资源配置工程规划

随着流域经济社会的发展，用水量的不断增加，沁河水资源供需矛盾将日益突出，为满足流域及临近地区不断增长的用水需求，除张峰水库供水工程外，规划还兴建柿庄、固县、云首等一批水源工程，提高沁河水资源调节水平，有效缓解沁河流域及临近地区缺水形势。

张峰水库于2004年11月开工建设，2007年11月水库蓄水运用。规划在2020年前完成总干渠、一干渠、二干渠和三干渠等供水工程建设。开发任务是以城镇生活和工业供水、农村人畜饮水为主，兼顾防洪、发电等综合利用。供水主要对象为晋城市的泽州盆地、沁河沿岸工业用水和阳城电厂用水，水库多年平均供水量2.05亿m3。

沁河流域水资源年内和年际分配不均，来水与用水在地区和时间上不相适应，为满足流域生产生活用水要求，规划续建和新建永和、曹河、磨滩等13座水库工程，新增供水能力0.76亿m3。加强现有水源工程的改造和配套，在具备水资源条件、用水增长较快的地区，适时续建和新建围滩、郭壁、杜河等一批引提水工程，新增供水能力1.04亿m3，解决当地用水增长问题。

## 5.2 水污染防治规划

### 5.2.1规划水平年纳污能力

根据规划各行业配置水量，分析不同水平年废污水排放量，考虑废污水收集、处理和回用后，分析规划期废污水入河量。2020年晋城市污水处理率达到95%以上，其他地区污水处理率达到85%以上，晋城市中水回用率达到45%以上，其他地区中水回用率达到40%以上，工业点污染源稳定达标排放，生活污水集中处理后达到一级A标准。确定2020年除沁河端氏农业用水区、丹河高平过渡区、丹河任庄水库农业、工业用水区外，其他8个水功能区均实现水质目标，水功能区水质达标率达到72%以上。

为实现水功能区水质目标，沁河流域须在执行国家城镇污水集中处理、回用和达标排放，以及循环经济等要求的基础上，实行更为严格的水资源管理制度。根据以上控制原则，2020年沁河流域COD、氨氮入河控制量分别为3135.8t、502.7t。与预测的污染物入河量相比较，要达到规划的水功能区水质目标，2020年主要污染物COD、氨氮分别需要削减1411.7t和690.1t，削减率为31.1%和57.8%。

### 5.2.2污染治理与污水回用工程规划

（1）工业水污染综合防治

主要采取以下措施进行工业水污染防治：①严格环境准入，依法取缔污染严重的小型工业企业，鼓励发展低污染、无污染、节水和资源综合利用的项目，严格控制新建、改扩建项目资源利用率和污染物排放强度，大中型项目的资源环境效率达到同期国际先进水平；②积极推进清洁生产，专项整治十大重点行业，制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换；③集中治理工业集聚区水污染，严格控制化工园区建设，严格审核进入园区的化工企业，进入园区的企业必须符合国家产业政策，严格执行“三同时”制度。

（2）城镇污水处理水平提升

①优先建设污水处理厂配套管网，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用；②继续推进污水处理设施建设，“十三五”期间，城镇污水处理厂要按照集中和分散相结合的原则，优化布局，继续提升污水处理能力，晋城市污水处理率达到95%以上，其他地区污水处理率达到85%以上。主要采用混凝—沉淀—过滤工艺对晋城市27座城镇及分散型污水处理厂提标改造，到2020年，晋城市所有城镇污水处理厂确保达到一级 A排放标准（GB18918-2002），详见表5-1；③推进污泥处理处置，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。2020年底，晋城市污泥无害化处理处置率达到90%以上。

| 表5-1 晋城市污水处理厂提标改造工程一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区县 | 污水处理厂名称 | 污水处理厂类型 | 设计处理能力 | 现行处理工艺 | 执行排放标准 | 改造技术及改造后排放标准 |
| 城区 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司凤凰山矿生活污水处理厂 | 城镇 | 1 | A2/O工艺 | 一级B | 混凝-沉淀-过滤 提 标改造后全部达到一级 A排放标准（GB18918-2002） |
| 城区 | 晋煤集团机关物业公司污水处理厂 | 城镇 | 1 | A2/O工艺 | 一级B |  |
| 城区 | 山西兰花集团北岩煤矿有限公司生活污水处理厂 | 城镇 | 0.2 | SBR生活活性污泥法 | 一级B |  |
| 泽州县 | 山西晋城晋普山煤矿生活污水处理厂 | 城镇 | 0.25 | 生物接触氧化 | 一级B |  |
| 泽州县 | 晋煤集团成庄矿生活污水处理厂 | 城镇 | 0.5 | A2/O工艺 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西长平煤业有限责任公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.24 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西长平煤业有限责任公司釜山生活污水处理厂 | 分散型 | 0.24 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西高平科兴牛山煤业有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.05 | SBR处理工艺 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西兰花集团东峰煤矿有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.15 | SBR处理工艺 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西高平科兴前和煤业有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.05 | SBR处理工艺 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西高平科兴赵庄煤业有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.1 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西高平科兴高良煤业有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.04 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 阳城县 | 山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司生活污水处理站 | 分散型 | 0.096 | SBR生活活性污泥法 | 一级B |  |
| 阳城县 | 山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司生活污水处理站 | 分散型 | 0.04 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 阳城县 | 山西阳城阳泰集团晶鑫煤业有限公司生活污水处理站 | 分散型 | 0.03 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 阳城县 | 阳城清源北留污水处理有限公司 | 分散型 | 0.5 | 改良型A/O工艺 | 一级A |  |
| 沁水县 | 沁和能源集团有限公司永红煤矿生活污水处理厂 | 分散型 | 0.15 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 沁水县 | 沁和能源集团有限公司侯村煤矿生活污水处理厂 | 分散型 | 0.12 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 沁水县 | 晋城沁秀煤业有限公司岳城煤矿生活污水处理厂 | 分散型 | 0.1 | 生物接触氧化 | 一级B |  |
| 沁水县 | 沁和能源有限公司永安煤矿生活污水处理站 | 分散型 | 0.05 | SBR处理工艺 | 一级B |  |
| 沁水县 | 沁和能源集团有限公司端氏煤矿生活污水处理厂 | 分散型 | 0.024 | 奥贝尔工艺 | 一级B |  |
| 沁水县 | 山西晋煤集团坪上煤业有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.096 | 二级生物处理和深度过滤 | 一级B |  |
| 陵川县 | 山西陵川崇安苏村煤业有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.024 | 生物接触氧化 | 一级B |  |
| 续表5-1 晋城市污水处理厂提标改造工程一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 区县 | 污水处理厂名称 | 污水处理厂类型 | 设计处理能力 | 现行处理工艺 | 执行排放标准 | 改造技术及改造后排放标准 |
| 泽州县 | 山西晋城天户煤业有限公司生活污水处理站 | 分散型 | 0.024 | SBR生物活性污泥法 | 一级B | 混凝-沉淀-过滤 提 标改造后全部达到一级 A排放标准（GB18918-2002） |
| 泽州县 | 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司生活污水治理站 | 分散型 | 0.043 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 泽州县 | 山西天地王坡煤业有限公司生活污水处理站 | 分散型 | 0.05 | 曝气氧化 | 一级B |  |
| 泽州县 | 山西泽州天泰西陈庄煤业有限公司生活污水处理站 | 分散型 | 0.012 | 生物接触氧化 | 一级B |  |

（3）水源地安全保护规划

通过实施地表水环境综合整治措施，改善丹河等地表水补给来源水质，实施地下水源地保护工程措施，全面加强饮用水源地保护区保护和环境综合整治，保障地下水源地水质。“十三五”期间，晋城市规划对8个地下水水源地井群，分别采取相应的工程措施，主要包括隔离防护工程、污染综合整治、生态保护与修复措施。详见表5-2：

| 表5-2 沁河流域规划水源地保护工程措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市、县 | 水源地名称 | 水源地类型 | 工程类型 | 工程简介 | 投资（万元） |
| 晋城市区 | 晋城市自来水公司水源地 | 深层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程3km，界碑、标示牌、警示牌 | 90 |
|  | 郭壁水源地 | 浅层地下水 | 隔离防护工程 | 生物隔离工程3km2，界碑、标示牌、警示牌 | 480 |
|  | 北石店水源地 | 浅层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程6km，生物隔离工程3km2，界碑、标示牌、警示牌 | 600 |
| 高平市区 | 高平自来水公司城北水厂 | 深层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程8km，生物隔离工程5km2，界碑、标示牌、警示牌 | 940 |
|  | 高平自来水公司川起水厂 | 深层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程3km，界碑、标示牌、警示牌 | 65 |
| 沁水县 | 沁水梅河大坪截潜流 | 浅层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程2km，生物隔离工程0.44km2 | 73 |
|  | 沁水杏河万庆园截潜流 | 浅层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程1km，生物隔离工程0.44km2 | 53 |

（4）重要饮用水源地保护措施

沁河流域分布有饮用水源地保护区9处，分布在山西晋城市、高平市、沁水县、阳城县等县市。全部为地下水水源地。为加强水源地的管理和保护，一是需要加强水质保护工作，严格控制各种污染源排放，确保饮用水水源地水质安全；二是需要严格执行地下水超采区压采方案；三是需要完善集中式水源地监测体系，建设监控信息管理系统，制定水源地安全保障应急预案，形成有效的预警和应急救援机制，保障饮用水安全。

## 5.3 水生态修复与保护规划

### 5.3.1 河道内生态需水及保障措施

生态需水计算过程中将中上游河段划分5月～6月、7月～10月，11～4月3个水期，下游河段划分为4月～6月、7月～10月、11月～3月三个水期。取多年平均流量的10%～20%作为该期的生态流量。生态需水计算成果见表5-3：

| 表5-3 沁河重要断面生态需水成果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河流 | 河段名称 | 代表断面 | 需水对象 | 计算时段 | 生态需水量 |  |  |
|  |  |  |  |  | 流量（m3/s） | 水量（亿m3） | 流量过程 |
| 沁河 | 孔家坡以上 | 孔家坡 | 鱼类 | 维持自然流量过程 |  |  |  |
|  | 孔家坡至张峰水库 | 飞岭 | 鱼类、河谷植被 | 5-6月 | 1.2 | 0.75 | 有淹及岸边的流量过程 |
|  |  |  |  | 7-10月 | 4.9 |  | 有一定流量级别的洪水发生 |
|  |  |  |  | 11-4月 | 1 |  |  |
|  | 张峰水库以下 | 润城 | 鱼类、河岸植被 | 5-6月 | 3.6 | 2.29 | 有淹及岸边的流量过程 |
|  |  |  |  | 7-10月 | 16.3 |  | 有一定流量级别的洪水发生 |
|  |  |  |  | 11-4月 | 2.1 |  | - |

生态需水量保障措施有：①加强水资源的统一管理制度，实行最严格的水资源管理，推进节水型社会建设，严格用水总量红线控制和水资源配置，保证必要的生态用水；②严格水电站运行管理，保证河道内生态基流，根据沁河干流及支流丹河河道内的水生态环境现状和保护目标，对于引水式电站，禁止将全部天然径流引水发电，应制定水电站下泄生态流量运行方案及管理办法。根据河道内水生态环境保护要求，各电站应采取工程措施和非工程措施，使沁河干流河段的飞岭、润城断面的最小河道内流量达到0.3 m3/s、1.5m3/s。

### 5.3.2水生态修复措施

（1）河道生态修复工程

通过采用河道原位水质净化（生物—生态修复技术）对丹河污染较严重的寺庄镇至下城公河段进行生态修复，主要包括布置生物膜技术（主要指碳素纤维生态草）修复工程6处，处理水量10万t/d，COD削减量100t/a、氨氮削减量10t/a，工程总投资3.6亿元。

（2）湿地工程规划

晋城市目前建有高平市丹河省级湿地公园，面积132hm2。晋城市规划建设湿地工程10处，面积4.145万亩，拟投资4.66亿元，包括对在建的高平丹河人工湿地和泽州县巴公湿地工程进行改建完善，以及新建的5处湿地公园和3处人工湿地工程。严格保护河流及河漫滩湿地，逐步修复受损的鱼类栖息地，在确保防洪安全前提下保证河漫滩湿地宽度，保障鱼类栖息地繁殖生境。沁河流域湿地规划见表5-4：

| 表5-4 沁河流域湿地规划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区 | 县域 | 工程名称 | 个数 | 面积 | 投资 |
|  |  |  |  | （万亩） | （万元） |
| 晋城市 | 高平 | 丹河人工湿地(在建) | 2 | 0.065 | 2000 |
|  |  | 两河湿地 |  | 0.022 | 3995 |
|  | 泽州 | 泽州丹河湿地公园 | 3 | 0.45 | 5000 |
|  |  | 山里泉湿地公园 |  | 2.2 | 8000 |
|  |  | 巴公湿地(在建) |  | 0.021 | 7248 |
|  | 沁水 | 张峰水库湿地公园 | 2 | 0.8 | 3000 |
|  |  | 南郎湿地 |  | 0.01 | 2000 |
|  | 阳城 | 阳城沁河湿地公园 | 2 | 0.48 | 2000 |
|  |  | 王村湿地公园 |  | 0.027 | 5310 |
|  | 城区 | 白水河人工湿地 | 1 | 0.07 | 8000 |
|  | 合计 |  | 10 | 4.145 | 46553 |

（3）河岸植被恢复规划

沁河流域河岸植被对水陆生态系统间的物流、能流、信息流和生物流发挥着廊道、过滤器和屏障作用。但是由于高强度开发造成的河道断流现象增加，人类过度樵采砍伐，河道内过度采砂，以及河岸土壤本身含沙量高，容易被流水冲刷和风力搬运堆积，疏松地表在强烈风蚀作用下，植物难以存活等原因，沁河流域河岸植被应有作用难以有效发挥。根据沁河流域的生态现状及发展需要，修筑绿色生态长廊，实现山美水美，人水和谐。主要采取的工程措施有林草工程和护岸工程。

①沁河干流规划安排实现植被恢复共46.4万m2。其中端氏至润城段规划安排生态护岸岸墙14.4m，生态绿色长廊276m，绿化面积24.8万m2。沿沁河干流端氏至润城河段规划6个生态景观公园：端氏古镇逸苑、窦庄古堡公园、武安三里湾公园、屯城休闲公园、尉迟生态公园、下伏农桑文化园。结合美丽乡村建设，旅游远期发展规划，进行生态景观建设。沁河干流河岸植被恢复规划见表5-5：

| 表5-5 沁河干流河岸植被恢复规划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区 | 河段 | 范围 | 生态护岸治理（km） | 生态护岸治理面积（㎡） | 生态绿色长廊（m） | 生态绿色长廊面积（㎡） |
| 晋城 | 沁水村镇河段 | 端氏镇~坪上村 | 2.3 | 12650 | 43 | 55673 |
|  |  | 坪上村~曲堤村 |  |  | 13 | 2797 |
|  |  | 窦庄村~郭北村 | 1.9 | 11400 |  |  |
|  |  | 郭南村~潘庄村 |  |  | 30 | 53310 |
|  |  | 刘庄村~殷庄村 | 1.1 | 6600 |  |  |
|  |  | 长畛村~屯城 | 5.4 | 32400 | 150 | 23310 |
|  | 阳城村镇河段 |  |  |  |  |  |
|  |  | 王村~润城 | 3.7 | 20350 |  |  |
|  |  | 望川村~上伏村 |  |  | 40 | 29739 |
|  | 其它河段 | 张峰水库下游至省界 | 25 | 200000 |  |  |
| 合计 |  |  | 39.4 | 283400 | 276 | 164829 |

②丹河支流植被恢复主要分为以下几段：源头至赵庄、赵庄至刘庄、刘庄至任庄水库出口、任庄水库出口至东焦河水库出口、东焦河水库出口至省界。

③其它支流主要有沁水县河、获泽河等。规划对河道两侧进行生态绿化带建设、恢复河道内生态功能以及两侧山体坡地进行植树造林。周边城镇、村落集中建设区的外围，种植本土树木，形成10-30米宽的树木围合。河道周边挖土开矿造成土层裸露的区域，恢复植被覆盖。

沁河支流规划安排实现植被恢复共106.7万m2。

（4）河源保护规划

以沁河沁源源头水保护区、丹河高平源头水保护区为重点，按照功能划定重点保护区（核心区）和一般保护区（缓冲区），进行分区保护。重点保护区采取封山育林等措施，严格限制人类活动，不允许开展任何建设项目，以自然修复为主；一般保护区为重点保护区外围的缓冲区，以缓冲外来干扰对重点保护区的影响，可适当开展有限制的人类活动。

保护工程包含有：

①环境整治工程：实施污染源清除、生活污水处理、垃圾填埋、居民旱厕改造、移民搬迁等措施，以及河道疏浚、清淤，进行水生态修复。

②水源涵养工程：在保护区内实施植树造林、水土保持、小流域治理等工程，涵养和保护水源，改善水生态环境。

### 5.3.3水生生物保护措施

（1）优先重点保护对象，保护鱼类种质资源

国家有关部门在这些特有经济鱼类的栖息、繁殖地划定了保护区，建立了沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区。其中安泽双头村至沁河庄段为乌苏里拟鲿、唇䱻等鱼类的产卵和索饵场所，处于水产种质资源保护区的核心区，应给予重点保护。根据预防为主的原则，建议沁河张峰水库以下河段水电站联合有关部门修建鱼类增殖站，并定期、定点开展人工放流增殖。

（2）加强特有经济鱼类栖息地保护

根据《渔业法》、《野生动物保护法》、《中国水生野生动物保护实施条例》、《中国水生生物资源养护行动纲要》等法律法规，加强沁、丹河经济鱼类及水生生物栖息地保护。

（3）处理好工程项目建设与鱼类生理需求的关系

## 5.4 河流水系整治规划

### 5.4.1 晋城市中心城区水系整治

针对主城区12条河流以及南村区、金村区、北石店区、巴公区、高都区5条河流进行水系整治规划。晋城市中心城区水系整治规划工程总投资11.01亿元，其中白水河流域、南村河流域防洪工程估算总投资4.31亿元（不包括拆迁征地补偿费用）；巴公河流域防洪工程及拆迁估算总投资5.0亿元；北石店河流域防洪工程及拆迁估算总投资1.7亿元。规划内容见表5-6：

| 表5-6 晋城市城区河道治理安排表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区 | 编号 | 河流名称 | 流域面积（km2） | 河道长度（km） | 平均纵坡（‰） | 规划内容 |
| 主城区 | 1 | 西河 | 84.16 | 16.3 | 6.8 | 疏浚清淤2610m；加固路基819m |
|  | 2 | 白水河 | 411.7 | 58.9 | 7 | 东河汇入口段～南环路段为已治理段 |
|  | 3 | 东河 | 8.13 | 7.85 | 14.6 | 疏浚清淤3231m；河道护坡修复2074m；路基加固286m；规划自然河沟段河道615m |
|  | 4 | 花园头河 | 8.8 | 6.4 | 8.35 | 疏浚清淤2000m；花园头河与道路交叉处需改建桥涵2座 |
|  | 5 | 回军河 | 10 | 5.75 | 19.2 | 疏浚清淤985m；新拓河道1210m；涵洞改造190m；路基加固890m；规划河道760m |
|  | 6 | 书院河 | 7.63 | 17.1 | 21 | 疏浚清淤2222m；路基加固688m；规划自然河沟段河道1700m |
|  | 7 | 五门河 | 14.6 | 9.1 | 21.3 | 规划新开河道1100m；规划自然河沟段989m |
|  | 8 | 核桃凹河 | 13.6 | 7.7 | 18 | 疏浚清淤943m；在核桃凹河与道路交叉处改造桥涵1座 |
|  | 9 | 小西河 | 26.2 | 10.2 | 18.5 | 疏浚清淤1495.5m |
|  | 10 | 小后河 | 3.3 | 4.26 | 15.6 | 疏浚清淤1087m；规划新拓河道1167m；小后河与道路交叉处需改建桥涵6座 |
|  | 11 | 叶家河 | 4.25 | 3.96 | 23 | 疏浚清淤2761m；规划河道361m |
|  | 12 | 牛匠河 | 3.74 | 4.9 | 18.6 | 河道清淤1415m；新建钢筋混凝土箱涵198m和重力式砌石挡墙915m；改建桥涵3座 |
| 南村区 | 13 | 南村河 | 74.16 | 19 | 11.5 | 河道清淤12543m；生态岸坡12543m；改建桥涵2座 |
|  | 14 | 翟河 | 12.7 | 5.8 | 13.7 | 河道清淤3770m；生态岸坡3770m |
|  | 15 | 晋普山河 | 15.9 | 5.94 | 36.6 | 晋普山河规划安排河道清淤3584m；生态岸坡3584m |
| 金村区、北石店区 | 16 | 北石店河 | 56.5 | 14.5 | 15 | 规划河道蓝线为6~10.5m，控制10m~40m绿化带 |
| 巴公区、高都区 | 17 | 巴公河 | 218.8 | 22 | 73 | 规划河道蓝线5~8.5m，控制10m~40m绿化带 |

### 5.4.2 沁河干流水系整治

（1）沁水～阳城段

重点对沁河端氏～王家庄桥段31km河道进行整治，包括防洪工程建设和生态治理。防洪工程内容有：对该河段31km的堤防进行新建、改建、加固，使其达到设计防洪标准，彻底解决两岸居民的洪水之患。安排生态岸墙为15.9km，新建岸墙为11.5km，改建岸墙为5.3km。生态治理的主要内容包括：在人口密集区域规划重点生态治理段，修建挡水或壅水建筑物。本次共设置2座4m高钢坝闸、3座1m高壅水堰、4座1.5m高壅水堰，蓄水总量为171.70万m3，蓄水总面积为121.09万m2。在人口较少区域规划一般治理段，护岸岸墙长16.8km，并在两岸形成10～30m绿色走廊，面积共计16.48万m2。

结合中小河流治理工程，进行防洪和生态工程治理建设，沁河干流沁水~阳城段水系整治规划总投资合计3.89亿元。

（2）沁河干流其它河段

1）沁水河段

沁水段河道总长82km，该段现状防洪工程总长为16.7 km，主要分布在端氏镇镇政府所在地及沿岸工矿企业集中的地区；防洪标准已达20年一遇。规划安排治理河段长38km，防洪工程长度为46.6km，其中堤防工程36.4km，护岸工程10.2km。

2）阳城泽州河段

阳城段河道总长78.1km（右岸）；左岸为35.22 km。该段现状防洪工程总长为7.15km，主要分布在屯城～润城段，防洪标准已达20年一遇。规划安排治理河段长16km，防洪工程长19.35km，其中堤防工程0.85 km，护岸工程18.5 km。

泽州段河道总长为42.88 km（仅河道左岸为泽州县）。沿河两岸零星分布有村庄和耕地，防洪需求相对较小。沿河两岸没有现状防洪工程，本次规划安排治理河道长为2.0km，规划安排新建护岸2.0km，防洪标准为10年一遇。

### 5.4.3 沁河支流水系整治

规划共安排治理支流防洪河段长度239.88km（其中列入《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》的治理河段长度为85.19km）。规划安排防洪工程长度为286.42km，以护岸形式为主，局部堤防与护岸相结合，其中护岸、堤防工程分别长236.19km、50.23km；同时安排对现状不达标的工程进行加高加固或拆除重建共64.90km。

### 5.4.4 河道疏浚

（1）沁河干流

沁河干流河道疏浚重点在沁水端氏至阳城润城段，长约31km，主要内容为清洁河道内多年堆积的淤泥和污泥，恢复河道内沙洲、河道底部原生状态；对河流沿线城镇建设区及河道沿线农村随意排入河道内的垃圾以及河道两侧堆放的垃圾进行清理，同时实施垃圾定点定时搜集处理措施。

（2）沁河主要支流

规划安排重要支流河流疏浚以丹河为主，其中丹河支流为赵庄段、中游任庄水库上游段、任庄水库—北石店河和白水河四个河段，分布总长度约30km，垃圾的清运量约4200m3。支流河道疏浚将结合河道防洪工程予以实施，疏浚总长度100km。

### 5.4.5 行洪区规划

（1）沁河干流

按照行政区划及流域地形特征，规划干流行洪区可分为三段，分别为张峰水库出口至郑庄段、郑庄至润城段以及润城至漕河村段，共规划安排增加行洪面积6.74km2，总滞洪量1011万m3。沁河干流行洪区规划指标见表5-7：

| 表5-7 沁河干流行洪区规划指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区 | 位置 | 数量（处） | 面积（km2） | 滞洪能力 （万m3） |
| 晋城市 | 张峰水库出口至郑庄 | 3 | 0.78 | 117 |
|  | 郑庄至润城 | 12 | 5.54 | 831 |
|  | 润城至漕河村 | 1 | 0.42 | 63 |
| 合计 |  | 16 | 6.74 | 1011 |

（2）沁河重要支流

从沁河的主要支流包括丹河、沁水河、获泽河、白水河及蟒河山西段中，选择其中干流或边峪口可布置行洪区的河流，通过建分洪闸，引洪至河道两侧原滩地形成行洪区，规划布置支流行洪区31处，面积总计22.21km2，总滞洪量1774万m3。沁河支流行洪区规划指标见表5-8：

| 表5-8 沁河支流行洪区规划指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区 | 位置 | 数量（处） | 面积（km2） | 滞洪能力（万m3） |
| 晋城市 | 丹河 | 14 | 17.41 | 1393 |
|  | 沁水河 | 7 | 2.18 | 174 |
|  | 获泽河 | 6 | 2.01 | 161 |
|  | 白水河 | 4 | 0.61 | 49 |
| 合计 |  | 31 | 22.21 | 1777 |

### 5.4.6 山洪沟道治理工程

根据沁河流域易灾山洪沟道现状，规划安排治理山洪沟道137条。规划工程主要形式为护岸、河道疏浚，其中护岸工程长359.5km，河道疏浚长81km，详见表5-9：

| 表5-9 山洪沟道治理工程规模表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地级市 | 县（区） | 条数 | 工程长度 |  |
|  |  |  | 护岸（km） | 沟道疏浚（km） |
| 晋城 | 沁水 | 22 | 90 | 0 |
|  | 城区 | 3 | 6 | 0 |
|  | 阳城 | 17 | 33 | 15 |
|  | 高平 | 10 | 33 | 15 |
|  | 陵川 | 28 | 55.5 | 5.5 |
|  | 泽州 | 27 | 82 | 30 |
| 合计 |  | 107 | 299.5 | 65.5 |

工程措施主要包括在上游段实施植树造林、修建水平梯田等措施，防止坡面侵蚀；在中游段沟道修建淤地坝、谷坊，截留泥沙、削减洪峰、防止沟床下切和沟岸坍塌；在沟道下游修建排洪沟道、清障及护岸工程建设，将山洪安全排至下游河道。

## 5.5 地下水保护及岩溶泉恢复规划

### 5.5.1 地下水压采

对沁河流域地下水进行保护与修复，不仅要对地下水的开采进行限制，分步骤分片区地实施关井压采；还要对岩溶泉域划定保护区，实施有效措施进行保护与修复；更要合理规划沁水盆地煤层气开采井的密度，严格控制，防止地下水资源及煤层气的储存条件受到大的破坏，将煤层气对地下水的影响降到最低。

（1）规划晋城市超采区压采总量2388万m³，其中城镇生活压采量约1410万m³，工业用水压采量约978万m³。各超采区及超采亚区压采量详情见表5-10：

| 表5-10 晋城市地下水压缩开采量汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 压采区名称 |  | 压采量（万m³） | 备注 |
| 1 | 高平岩溶水超采区 |  | 163 | 主要压缩城市生活用水量 |
| 2 | 晋城城郊岩溶水超采区 |  | 2225 |  |
|  | 其中 | 巴公岩溶水超采亚区 | 602 | 主要压缩工业用水量 |
|  |  | 北石店岩溶水超采亚区 | 975 | 主要压缩工业及生活用水量 |
|  |  | 市区岩溶水超采亚区 | 648 | 主要压缩城市生活用水量 |
|  | 合计 |  | 2388 |  |

（2）地下水关井压采规划：规划晋城城郊岩溶水超采区完成压缩岩溶地下水超采总量2225万m³，共需要关闭深井33眼。

（3）工程措施

建设替代水源为常规水源的有关输配水建设工程。

- 高平岩溶水超采区:要实现该超采区关井压采目标，其输配水工程主要是从唐庄蓄水池到市区之间铺设供水管线。其中，需铺设供水干管2条，长度6.5km；铺设2条支管线，长度3km；修建500m³小型蓄水池2个。

- 晋城城郊岩溶水超采区

- ①巴公岩溶水超采亚区的替代水源主要为张峰水库地表水，目前张峰水库输水二干线（唐庄蓄水池——巴公）已铺设到巴公渠头，但末端蓄水池尚未建设。规划建设以下输配水工程：从巴公渠头的蓄水池到巴公工业园区铺设2条供水干管，长度5.5km；铺设3条支管线，长度4km；修建2个500m³小型蓄水池。

- ②北石店岩溶水超采亚区和市区岩溶水超采亚区内的替代水源均为郭壁供水工程泉水和寒武水等。其中，北石店岩溶水超采亚区要实现该超采亚区关井压采目标，规划建设以下输配水工程：从郭壁供水工程末端的孟匠蓄水池到北石店工业区铺设2条供水管线；铺设2条支管线，长度6km；修建2个500m³小型蓄水池。市区岩溶水超采亚区要实现该超采亚区关井压采目标，规划建设以下输配水工程：从郭壁供水工程的东蜀末端蓄水池铺设2条供水管线到市区自来水二厂，长度9.0km；修建2个500m³小型蓄水池。

### 5.5.2 岩溶泉域保护规划

将沁河流域延河泉域、三姑泉域划分为泉源重点保护区、水量重点保护区、水质重点保护区、水量限控保护区和煤矿带压区。按照泉域水资源管理条例进行岩溶地下水保护，从水资源系统循环机制出发，确定对岩溶地下水质、水量具有重要影响的地区及主要影响因素，有针对性的确定保护区范围并制定相应保护措施。

### 5.5.3 煤层气开采修复措施

规划对沁水盆地晋城市8大区块6128眼煤层气井共需建设600套废污水处理工程，估算工程投资约3亿元。除此之外，还需采取一些非工程措施：对钻井过程、压裂过程、气井生产过程采取一定保护措施；建立水源地卫生防护带、严格实施有关水环境保护和防止水质污染的法律和法规等水资源保护措施。

### 5.5.4 地下水监测系统规划

对城市公共供水水源井和城乡工业自备井，要实行实时监测。对农村分散式开采的农业灌溉用机井，要逐步提高计量率，对机电井做到一井一表。根据沁河流域地下水机井数和计量状况，至2020年，规划城镇公共供水水源井及企事业单位自备井实现100%计量；农业灌溉机井计量率达50%。建设地下水水位监测井95眼，水质监测井114眼。

# 第六章   防汛抗旱规划

为了解决我市防洪抗旱整体能力不强的问题，“十三五”期间，我市防汛抗旱规划的重点任务是：⑴抓好河流治理工程，对沁河、丹河及其重要支流加固堤防、整治河道，提高河道防洪标准；⑵规划对城区、高平市的部分城市河道进行治理，并建设实现城市防洪体系；⑶规划对重点山洪沟道进行防洪治理以达到防灾减灾的效果；⑷落实抗旱规划实施方案；⑸继续加强防汛抗旱应急队伍建设。

## 6.1  河道防洪治理

“十三五”我市要重点开展沁河、丹河、沁水县河、固县河、获泽河等中小河流的16处综合治理工作，提高各个河流的河道防洪标准，计划投资9.56亿元。

1）沁河综合治理端氏至润城段工程

建设地点：阳城县、沁水县。

建设内容：河道清淤开挖、岸坡护砌、改造滩地等，规划整治河道31km，其中沁水15.8km，阳城15.2km。

工程投资：总投资62000万元。

2）沁水县县河治理工程

建设地点：沁水县。

建设内容：修建浆砌石堤防、河道疏浚，治理河道10km。

工程投资：总投资2980万元。

3）梅河上游河道治理工程

建设地点：沁水县

建设内容：修建浆砌石堤防、河道疏浚，治理河道5km。

工程投资：总投资1617万元。

4）巴公河高都段河道治理工程

建设地点：泽州县。

建设内容：治理河道5.5km。

项目投资：总投资1500万元。

5）长河圪套水库下游段河道治理工程

建设地点：泽州县。

建设内容：治理河道5.5km。

项目投资：总投资2310万元。

6）北石店河背荫—官院段河道治理工程

建设地点：泽州县。

建设内容：治理河道5.9km。

项目投资：总投资1300万元。

7）南村河道治理工程

建设地点：泽州县。

建设内容：治理河道3.5km。

项目投资：总投资990万元。

8）东大河（浦河）北义城段河道治理工程

建设地点：泽州县。

建设内容：治理河道5km.

项目投资：总投资1100万元。

9）原平河河道清障及堤防建设

建设地点：陵川县。

建设内容：河道清淤8km、新建堤防护岸3.9km、加固堤防护岸1.4km、建设交通桥4座。

项目投资：总投资2000万元。

10）武家湾河河道清障及堤防建设

建设地点：陵川县。

建设内容：河道清淤12km、新建堤防护岸8km、加固堤防护岸2km、同时建设穿堤建筑物4座、维修改造挡水建筑物2座、建设交通桥9座。

项目投资：总投资3000万元。

11）香磨河河道清障及堤防建设

建设地点：陵川县。

建设内容：河道清淤7km、新建堤防护岸1.3km、加固堤防护岸11km、建设交通桥2座。

工程投资：总投资2000万元。

12）北召河河道清障及堤防建设

建设地点：陵川县。

建设内容：河道清淤7km、新建堤防护岸1.3km、加固堤防护岸3km、建设交通桥2座。

项目投资：总投资1000万元。

13）获泽河坡底村至留昌村河道治理工程

建设地点：阳城县。

建设内容：自坡底村至留昌村治理河道3.60km。

工程投资：总投资1380万元。

14）芦苇河河道治理义城—沁河入口段工程（二期）

建设地点：阳城县。

建设内容：治理河道11.47km。

工程投资：总投资4050万元。

15）芦苇河河道治理羊泉—町店段工程（三期）

建设地点：阳城县。

建设内容：综合治理河道23.65km。

工程投资：总投资8350万元。

- 白水河河道治理工程

- 建设地点：大箕镇

- 建设内容:治理河道12km。

工程投资：总投资4000万元。

## 6.2  城市防洪

为了解决城市河道行洪能力不足及城市内涝的问题，“十三五”期间，规划对城区、高平市的城市防洪工程进行治理建设，总投资5.108亿元。

（1）城区：按《晋城市市区防洪规划》，在现有河道治理的基础上进一步对西城河、东城河、花园头河、白水河、小西河进行治理。

在市区上游的东城河、书院河建两处缓洪区，以陵沁一级路为挡水大坝，路基以北河道沟地为滞洪区，对路基进行加固，东城河缓洪区建设预计投资480万元，书院河缓洪区建设预计投资360万元。

市区小西河、东城河、花园头河“十二五”期间未得到有效治理，河道被人为挤占、倾倒垃圾严重，城市建设对河道行洪考虑不够，使河道行洪断面缩小，汛期不能满足排洪需要，“十三五”期间要对市区的这三条河道进行治理，对河道进行拓宽，加固维修堤防、清淤清障，小西河治理预计投资690万元，东城河治理预计投资1300万元，花园头河治理预计投资660万元。

（2）高平市：对丹河高平市区段进行综合治理，治理完成后其防洪标准将由20年一遇提高到50年一遇，同时维修改造西山、东山排洪渠工程，对地下排水管道进行改造工程。丹河市区段综合整治预计投资33000万元，西山排洪渠工程预计投资590万元，东山排洪渠工程预计投资1500万元，地下排水管道改造工程投资2500万元。

（3）继续加大城市河道清障清淤、水毁工程修复，提高和河道行洪能力，全市年均投入2000余万元，一共投资1亿元。

（4）城市防洪体系建设，组织机构与工程措施相结合的城市防洪体系建设。

## 6.3  山洪灾害治理

为了解决多个边山峪口村庄受山洪威胁的问题，“十三五”期间，我市规划对全市15条山洪沟道进行治理，通过继续实施山洪沟道治理建设，达到防灾减灾效果。总投资1.5亿元。

## 6.4  抗旱规划实施方案

落实抗旱规划实施方案，继续加强应急水源工程建设，重点解决高平、沁水、晋城城区三县，在发生严重以上干旱年情势下的乡镇居民基本饮水和农民基本口粮田作物关键期用水。规划项目约15处，总投资约1.4亿元。

## 6.5  防汛抗旱应急队伍建设

“十二五”期间，我市组建了水利防汛抢险、抗旱应急队伍，但是由于组建时间较短，存在人员不足、物资储备不够的问题。“十三五”期间，将继续加强水利防汛抢险、抗旱应急队伍建设，加大防汛抢险和抗旱应急物资储备，提高防汛抗旱效率。市级防汛抗旱应急队伍人员达到30人，防汛抢险应急物资达到4000万元，县级防汛抗旱应急队伍人员达到20人，物资达到3000万元。

# 第七章   农村水利工程规划

为了深入推进新农村建设，全面改善农村生产生活条件，加快实现全面小康社会，解决农村水利综合保障能力不强的问题，“十三五”期间，我市农村水利工程规划的重点任务是：⑴实施以建立“从源头到龙头”的农村饮水安全工程建设和运行管护体系，进一步改善农村生活条件，促进农村经济社会全面、协调和可持续发展为目标的农村饮水安全工程。⑵实施以中型灌区节水配套工程改造和新建万亩灌区为主的农田灌溉工程。⑶实施采用清理垃圾、疏浚水系的办法以改善水质、改善农村水环境为目的的农村河道生态体系建设。⑷紧紧围绕农村水电电气化、增效扩容、水电直供片区规划的目标要求，进一步加快我市水电事业的发展。⑸引领渔业向健康、持续、优质、安全方向发展，促进农民持续增收。

## 7.1  农村饮水安全

农村饮水安全，严格遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，按照统筹城乡发展和全面建成小康社会对农村饮水安全的总体要求，顺应农村居民对改善饮水条件的迫切需求，注重轻重缓急、近远结合、量力而行、可以持续的原则，综合采取新建、扩建、配套、改造、联网等方式，（进一步提高农村集中供水率、自来水普及率十二五末达到了95%）水质达标率、供水保证率和工程运行管理水平，建立“从源头到龙头”的农村饮水安全工程建设和运行管护体系，进一步改善农村生活条件，促进农村经济社会全面、协调和可持续发展。

“十三五”期间全市规划农村饮水安全巩固提升工程1084处（其中包括在全市建档立卡中的118个贫困村的饮水安全巩固提升工程），估算总投资57087.90万元，工程总受益人口97.14万人。主要规划建设内容为新建集中式供水工程271处，现有管网延伸、联网工程26处，改造配套供水工程692处；水质净化设施改造工程2处，配套消毒设备946台；更新配套管网5382.1km；划定水源保护区（或保护范围）554处；规模化水厂化验室建设13处；千吨万人规模以上工程水厂自动化监控系统建设13处;县级农村饮水安全信息系统建设1处；6县（市、区）均建立县级专管机构、出台县级工程运行管理办法、制定县级水价改革措施和建立县级维修养护基金等。

## 7.2  农田灌溉工程

“十三五”期间，我市农田灌溉工程以提高农田灌溉水有效利用系数、提高灌溉保证率为目的，稳步增加灌溉面积，规划对7个中型灌区进行节水配套工程改造、改扩建1个万亩灌区、新建1个万亩灌区，新增灌溉面积9万亩，灌溉面积达到81万亩，实现人均半亩水浇地，总投资7.37亿元。在对中型灌区进行改造的同时积极推行五小水利建设。

### 7.2.1中型灌区节水配套工程改造

“十三五”期间，改善灌溉面积8.9万亩，总投资1.05亿元。

1、沁水县曲堤水轮泵站灌区节水改造

建设地点：曲堤水轮泵站位于沁水县端氏镇曲堤村南，是沁水县一项农业灌溉兼发电的综合性水利工程。灌区受益范围为端氏、加丰两个乡镇16个行政村，设计灌溉面积1.2万亩，有效灌溉面积0.78万亩。

建设内容：（1）末级渠系进行混凝土防渗、砌石防渗；例如，霍家山、端氏、窦庄、曲堤等6个村末级渠系的涵洞、斗门、启闭机改造；（2）设备更新配套；（3）中型引、蓄水大坝一座。扩建工程完成后，可改善地表水灌溉面积0.4万亩。

工程投资：总投资650万元。

2、阳城县董封灌区扩建工程

建设地点：董封灌区位于黄河流域沁河支流获泽河上游左岸，属全省万亩自流灌区之一。灌区受益范围为董封、次营两个乡镇11个行政村，设计灌溉面积1.5万亩，其中自流灌溉1万亩、实际灌溉面积0.5万亩。

建设内容：干渠扩建，支渠配套，蓄水池修建等。扩建工程完成后，可改善地表水灌溉面积3.7万亩。

工程投资：总投资467万元。

3、任庄灌区扩建工程

建设地点：位于泽州县高都镇任庄村南丹河干流上，灌区受益范围为高都、水东、金村10个行政村，设计灌溉面积2.4万亩，有效灌溉面积1.2万亩。

建设内容：改造东、西干渠管道输水工程25km，布置支渠23条、增设量水设施23个，改造水源工程2处；田间灌溉配套、新建喷灌节水工程等。扩建工程完成后，可改善地表水灌溉面积0.6万亩。

工程投资：总投资5000万元。

4、丹河灌区干渠改造工程

建设地点：地处高平市中部，位于丹河中上游。设计灌溉面积1.5万亩，有效灌溉面积1.38万亩。灌区受益范围为南城办、米山镇、河西镇19个行政村，是高平市主要产粮区之一。

建设内容：改造渠道9km，维修建筑物41处，新建米山水库灌溉渠道6km。改造后可改善灌溉面积0.315万亩。

工程投资：总投资505万元。

5、阳城北留水轮泵站灌区节水改造

建设地点：位于阳城县东部润城镇西坡村，是一处中型提水灌溉工程，设计灌溉面积3.15万亩，有效灌溉面积1.04万亩。

建设内容：（1）干、支渠道修复；（2）机电设备更新，二级提水泵房修复；（3）渠首大坝帷幕灌浆，蓄水池修复；（4）新建喷灌节水工程。扩建工程完成后，可改善地表水灌溉面积2.1万亩。

工程投资：总投资1550万元。

6、釜山灌区改造

建设地点：釜山灌区位于高平西北部丹河上部，是高平市重要产粮区之一，设计灌溉面积1.28万亩，有效灌溉面积2.21万亩，共辖2个乡镇、21个行政村。

建设内容：在承接“十一五”规划基础上，重点优化完善釜山灌区、水利工程和赵庄水库及下游灌溉工程，完成赵庄片节水灌溉工程、寺庄片节水配套工程和釜山片节水配套工程。改造后，新增改善灌溉面积1.16万亩，使节水灌溉面积达1.71万亩。

工程投资：总投资1080万元。

7、许河灌区改造

建设地点：许河灌区地处高平市西部，位于许河中上游，灌区受益范围为南城办、野川镇、河西镇、马村镇的二十个行政村，是高平市的主要粮区之一。许河灌区设计灌溉面积2.2万亩，有效灌溉面积0.96万亩。

建设内容：铺设管道18.5km，配套水泵3台，配套变压器2台，维修站房2处，可改善灌溉面积0.58万亩。

工程投资：总投资1207万元。

### 7.2.2新建及扩建万亩灌区工程

“十三五”期间，规划新建1个万亩灌区，改扩建1个万亩灌区，新增灌溉面积12.5万亩，总投资2.92亿元。

1、高平市丹河灌区改扩建工程

建设地点：该工程对丹河灌区进行提升改造，完善配套设施，扩大辐射范围，使灌溉面积提升至7.8万亩（其中包括5万亩“中华神农农耕文化农业产业园”高效节水配套项目）。工程以张峰水库水为主水源，同时整合利用丹河以东米山、陈区、云泉等7座小型水库、5处截潜流工程、15处小泉小水、9处煤矿废水利用工程、30余眼农灌井、500余眼旱井，年可利用张峰水库水300万m3、利用本地水资源1200万m3。

建设内容：工程共需新建、维修水池34座、加压泵站20处，铺设输水管道110km，新增灌溉面积3万亩。

工程投资：总投资8300万元。

2、阳城县西北灌区工程

建设地点：阳城县西北灌区新建沁河输水工程。

建设内容：新建干渠1条，总长约30km，涉及董封、次营、固隆、西河、演礼、白桑、凤城、芹池、寺头、町店10个乡镇。新增灌溉面积5万亩，改善灌溉面积7万亩。

工程投资：总投资1.8亿元。

- 3、杜河提水沿线农田灌溉工程

建设地点：新增农田灌溉面积4.5万亩，共分为两个片区。第一片区为输水主管线沿线村庄，灌溉面积为3.61万亩。包括阳城县的西横岭、东横岭、横背岭、西坡、井沟、小南岭、章训、崇上、高窊、洸壁等。第二片区为输水支管线沿线村庄，灌溉面积为0.89万亩。包括泽州县的乾棠、堌垞沟、秋泉、李寨、西阎庄、焦庄、罗泉、西李寨等。

建设内容：杜河提水工程主管线总长 10.6km，设置四个分水井，从供水主管线直接引水，在崇上村建1万m3水池一座，在李寨建0.1万m3调蓄水池一座，两片区根据地形共布置十六条支管，共14499m，布置毛管204837m。

工程投资：总投资2941.85万元。

### 7.2.3五小水利工程

我市现有五小水利工程大多建于六七十年代，年久失修，工程效益衰减严重。根据2011年中央1号文件精神，从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设，因地制宜兴建中小型水利设施，支持“五小水利”工程建设。“十三五”期间，全市计划建设五小水利工程2000处，总投资34043万元。

## 7.3  农村河道生态系统建设

我市农村绝大部分河道治理是以修堤打坝为主要整治手段，河道建设各自为政，河道原有的一些天然滞洪、缓洪区被开发，河道越来越窄，流速越来越快，带来了很多负面影响。为了深入推进新农村建设，全面改善农村生活条件，“十三五”期间规划投资2500万元开展清理垃圾、清出淤泥、疏浚水系、修建生态护坡等工作，把河道水生态建设与河道治理相结合，把农村河道疏浚与农村环境整治等相结合，可以达到改善农村河道水质、改善农村水环境的目的，努力打造山清水秀美丽乡村。并且对市、县投资清淤的河道，县级河道管理部门要与村委签订管理责任书，建立长效管理机制，明确责任，巩固成果。

## 7.4  水电工程

以大力推进“民生水电、平安水电、绿色水电、和谐水电”建设为目标，全面规划、统筹兼顾，以建设标准化电站和创建全国绿色小水电为抓手，紧紧围绕农村水电电气化、增效扩容、水电直供片区规划的目标要求，进一步加快我市水电事业的发展。“十三五”期间规划新建电站2处，增效扩容改造项目电站8处，对全市水电直供电片区电网进行改造，创建标准化电站8座，创建绿色小水电电站4座。

“十三五”规划总投资33834万元，其中农村电气化建设3800万元，新增装机1870kW；增效扩容项目4310万元；水电直供电片区电网改造23764万元；创建8座标准化水电站160万元；创建4座绿色小水电电站40万元；对水电职工进行培训工作10万元。

### 7.4.1新建电站

“十三五”期间规划新建电站2处。

（1）吕村水电站

吕村水电站位于沁水县郑庄镇吕村东，属于沁河中游梯级开发工程之一，上游临近张峰水库川坡水电站，下游临近石室水电站。吕村水电站设计水头10m，引水流量10m³/s，装机容量为870kW，设计年发电量410万kW･h，建设内容主要包括：滚水坝一座、电站引水隧洞1260米、电站压力前池、电站引水管道、电站发电厂房及其附属设施；结合小型水力发电站在的相关指标，初步估算需要资金1800万元。

（2）南大水电站

沁河梯级开发电站南大水电站，位于郑庄镇南大行政村西南，距沁水县县城30km，是沁河上梯级开发水电站中的一级，上游临近佛圪水电站，下游临近河北水电站，地处沁河流域中游。电站设计水头12m，引水流量12m³/s，装机容量为2*500kW，设计年发电量800万kW･h，需建拦河坝一处，引水渠道需挖涵洞500米；渡槽2300米。该项目约需投资2000万元，同时电站渠道可解决南大村2000亩耕地的灌溉困难，提高农民收入。

### 7.4.2增效扩容电站

“十三五”期间计划对8座电站进行增效扩容改造。

（1）杜河水电站

电站为有坝引水径流电站，设计水头43.8m，多年平均发电量5990万kW･h，年装机利用4700小时。主要更新改造水轮发电机组四台（4*3200kW）及配套自动化电气附属设备等，总投资2700万元。

（2）武安水电站

主要更新改造水轮发电机组四台（3*800kW）及配套自动化电气附属设备等，总投资520万元。

（3）龙渠水电站

主要更新改造水轮发电机组四台（500+250+2*200kW）及配套自动化电气附属设备等，总投资265万元。

（4）尉迟水电站

主要更新改造水轮发电机组三台（3*250kW）及配套自动化电气附属设备等，总投资165万元。

- 正圪脑水电站

- 主要更换400kW水轮发电机组3套，更换全自动低压机组控制保护一体化屏3面，低压机组数字式水轮机调速器3台，变压器1500kVA1台，增设安全设施；美化环境等。总投资280万元。

- 磨滩一级水电站

- 主要更新全自动低压机组控制保护一体化屏1面，低压机组数字式水轮机调速器1台，320kW水轮发电机组2套；变压器560kVA1台；增设安全设施；美化环境等。总投资100万元。

- 磨滩二级水电站

- 主要更新全自动低压机组控制保护一体化屏2面，低压机组数字式水轮机调速器2台，160kW水轮发电机组2套；变压器560kVA1台；增设安全设施；美化环境等。总投资90万元。

- 土河水电站

- 主要更换全自动低压机组控制保护一体化屏2面，低压机级数字式水轮机调速器2台，320kW水轮发电机组2套，变压器800kVA1台；增设安全设施；美化环境等。总投资190万元。

### 7.4.3水电直供电片区电网改造

“十三五”期间计划改造35kV变电站及线路2处，3个县的10kV电网改造，4个县的0.4kV电网改造。

（1）35kV变电站及线路规划

阳城县改造东冶35kV变电站工程，主变2×5MVA，电压等级为35/10千伏；改造北留35kV变电站工程，主变2×5MVA，电压等级为35/10千伏；改建杜河水电站35kV升压站至东冶35kV变电站输电线路一条，线路全长12.17km，电压等级为35kV，导线采用LGJ—150mm2。总投资765.1万元。

陵川县建设双底35kV输变电工程，主变2*5000kVA，实行微机、自动化及配套电气设施，架设双底—上郊、双底—古石2条35kV输电线路31.73km。工程总投资1732万元。

（2）10kV电网规划

泽州县改造10kV过林区线区43.92km, 投资878.4万元。泽州县对山河、南岭、李寨等4个行政村，规划改造10kV线路205.9公里，更换10kV配电变压器208处19665kVA，总投资5067万元。

阳城县改造配电台区174处，26650kVA，投资925.6万元。新增10kV出线91.1km，改造10kV线路218.143km，安装10kV线路开关178台，增加10kV线路无功补偿5700千瓦。10kV线路投资3146.43万元。

陵川县水电供电区10kV干支线路改造工程：对水电供电区线路进行改造。改造长度174.41km，改造变台307台。工程总投资3260万元。

（3）0.4kV（及以下）电网与户表工程规划

泽州县规划改造0.4kV村提水线路19.01 km，导线型号LGJ-50，需投资152.08万元。泽州县对山河、南岭、李寨等4个行政村，规划改造0.4kV线路122.29公里，户表改造13435户，总投资3200万元。

阳城县改造0.4kV线路168km，改造表箱2352个，安装表计7419块，安装家用漏电断路器7419个，改造进户线280.4km。需投资1036.76万元，其中线路投资740万元，户表改造投资296.76万元。

陵川县对潞城镇、夺火乡、马圪当乡、古郊乡、六泉乡等171个行政村，2.19万户用电户的低压线路改造及配电变压器改造。工程总投资2259万元。

沁水县低压线路改造349km，户表新增与改造12129户。投资1304万元。

### 7.4.4标准化、绿色小水电创建及培训工作

（1）在2015年，先争取全市9座试点电站全部通过评级达标，积累经验后接着对石室、韩王、武安、尉迟、龙渠、佛圪嘴、三姑泉二级站、古石等8座电站进行标准化管理建设。

（2）为全面贯彻落实十八大精神，大力推进生态文明建设，切实加强农村水电资源建设，推动小水电科学开发和可持续利用，计划在“十三五”期间继续对河北、武安、佛圪嘴、北留水轮泵站等4座水电站进行绿色小水电的申报工作，创建“环境友好、社会和谐、经济合理、管理规范”的绿色水电站并争取申报成功而且通过评审。总投资210万元。

## 7.5  渔业工程

为了提升渔业质量、打造渔业品牌、调整渔业发展结构，引领渔业向健康、持续、优质、安全方向发展，促进农民持续增收，“十三五”期间，规划实施隆泰鑫养殖有限公司流水池塘改造项目、沁水县水产养殖重点项目、阳城县水产养殖重点项目等7个渔业养殖中心调整产业结构、增加名优产品的渔业改造项目，总投资1750万元。预计到“十三五”末，我市水产品总量达到 2400吨，其中名优水产品为900吨，渔业总产值达到约5000万元，渔民人均纯收入2万元。水产养殖重大病害大面积爆发的趋势得到控制，渔药、饲料等水产投入品使用基本得到规范，水产品检测合格率达到97%以上，渔业安全生产和一般渔业事故为零，渔业污染发生率降低。主要建设渔业项目如下：

1、晋城市隆泰鑫养殖有限公司流水池塘改造项目

建设地点：沁水县固县乡安上村

建设内容：项目主要改造流水鱼池5000 m2，项目完成后增加产值80万元。

工程投资：总投资600万元，资金主要通过自筹、申请贷款和政府拨款来筹得。

- 沁水县水产养殖重点项目

建设地点：沁水

建设内容：鱼池建设、渔用设施、渔需用品。

工程投资：总投资300万元，资金主要通过自筹、贷款和财政拨款来筹得。

- 陵川县水产养殖重点项目

建设地点：陵川

建设内容：鱼池建设、渔用设施、渔需用品。

工程投资：总投资300万元，资金主要通过自筹、贷款和财政拨款来筹得。

- 泽州县水产养殖重点项目

建设地点：泽州

建设内容：鱼池建设、渔用设施、渔需用品。

工程投资：总投资300万元，资金主要通过自筹、贷款和财政拨款来筹得。

- 高平市水产养殖重点项目

建设地点：高平

建设内容：鱼池建设、渔用设施、渔需用品。

工程投资：总投资100万元，资金主要通过自筹、贷款和财政拨款来筹得。

- 阳城县水产养殖重点项目

建设地点：阳城

建设内容：鱼池建设、渔用设施、渔需用品。

工程投资：总投资100万元，资金主要通过自筹、贷款和财政拨款来筹得。

- 城区水产养殖重点项目

建设地点：城区

建设内容：鱼池建设、渔用设施、渔需用品。

工程投资：总投资50万元，资金主要通过自筹、贷款和财政拨款来筹得。

除了以上重点建设项目外，强化水产品质量安全管理，加大执法力度，加强对产品质量安全的监管，从生产源头上采取有效措施，对养殖基地投入品、渔业水域环境等各环节进行全程监控，确保水产品质量安全。加快无公害、绿色、有机产品的认证步伐，力争每年新增无公害1个。重点抓好冷水鱼养殖，加大对高效渔业、名优水产品的投入（虹鳟、金鳟、鲟鱼），加快发展水库渔业和渔家乐等形式的休闲渔业，打破单一养殖的简单模式，形成集养殖、观赏、旅游、垂钓、餐饮、住宿、疗养为一体的新型渔业功能领域，增加渔民收入。

# 第八章   水生态保护规划

为了解决地下水超采严重、地表水严重污染等水生态问题，“十三五”期间，晋城市水生态保护规划的重点任务是：⑴实施超采区和严重超采区地下水位的止降返升和加强全市岩溶大泉的保护为主的水源地保护工作；⑵实施以国家水土保持重点建设工程、国家农业综合开发水土保持项目、国家水土流失重点治理工程等为主的水土保持综合治理项目；⑶ 以出台水功能区水质达标考核体系、开展岩溶泉域水资源保护规划、从严核定水域纳污能力和推进水生态系统保护与修复为主的水环境保护工作。

## 8.1  水源地保护

为进一步完善地下水及水源地保护工作。各县（市、区）要在本区域内地下水超采区，制定切实可行的地下水保护方案，实行最严格的禁采和限采措施，全面实施超采区和严重超采区地下水位的止降返升；要进一步加强全市岩溶大泉的保护，严格执行岩溶大泉可开采量的分配指标，严格禁止在保护区内采煤、开矿和一切危害地下水资源的活动。严格落实沁河、丹河等主要河流保护措施。

## 8.2  水土保持与生态保护

### 8.2.1水土保持

全市水土流失治理工程规划治理面积75万亩。完成上述规划任务主要依托国家水土保持重点建设工程、国家农业综合开发水土保持项目、国家水土流失重点治理工程、生态清洁小流域建设、沟坝地工程项目、水土保持生态治理工程，以及水保大户等。

经估算，我市（2016-2020年）水土保持规划总投资2.5亿元。分措施治理任务如下：基本农田1km２、水保林215km２、种草0.3 km２、封禁治理283.7km2、谷坊200座、小型提水工程50处、生态修复200km2等。

## 8.3  水环境保护

2014年，我市水务局成立了水环境科，自成立以来，在局党组的正确领导下，该科室紧紧围绕市政府划定的水环境科的职责，积极开展了各项工作。目前已完成地表水监测工作（含图件制作）、入河排污口调查工作、建设项目水环境影响评价工作、年度水环境质量报告编制等工作。

“十三五”期间，主要着手以下工作：

1. 出台水功能区水质达标考核体系

根据最严格水资源管理制度考核要求，出台晋城市市水功能区划。目前，已与晋城市水文水资源勘测分局达成意向，着手编制晋城市境内流域面积大于100km2的河流水功能区划，以及晋城市各县（市、区）重要河流湖泊水功能区水质达标率控制目标的分解方案。此项工作费用约40万元。

2. 开展岩溶泉域水资源保护规划

“十三五”期间，将通过对位于泉域重点保护区内建设项目的调查，在晋城市第二次水资源评价确定的泉域岩溶水资源总量、质量及其开发利用现状的基础上，根据经济社会可持续发展的要求，提出泉域岩溶水资源保护规划内容和规划实施的保障措施，为泉域岩溶水资源的合理开发和科学管理提供依据。

编制完成《延河泉域岩溶水保护规划》和《三姑泉域岩溶水保护规划》。此项费用约80万元。

3. 从严核定水域纳污能力

根据《水十条》、《全国重要江河湖泊水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》以及《山西省水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》衔接的纳污核算工作安排，从严核定晋城市水域的纳污能力。完成《晋城市水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》。此项工作费用约75万元。

4. 推进水生态系统保护与修复

“十三五”期间，除水保站和河道站的工程措施外，主要着力于开展三姑泉域地下水生态保护与修复问题。主要想法是将张峰水库多余水量通过一定方式引至丹河强渗漏段，增加地下水入渗量，有效改善三姑泉域地下水环境。目前，张峰水库向高平市年供水量为3537万m3，而高平市年需水量为1000万m3左右，因此，有2000多万m3的富余水量可供使用。题目暂定为《三姑泉域地下水水生态修复研究》。课题研究费约70万元，工程费用约2000万元（含管道、坝体及翻板闸等工程费用）。

5. 严格水电站运行管理，保证河道内生态基流

对于引水式电站，禁止将全部天然径流引水发电，应制定水电站下泄生态流量运行方案及管理办法，并设置专门泄水洞、基流管道等工程设施，安装下泄流量在线监控装置等措施，以确保电站下泄最低生态流量要求，维持水生生物的生长条件和天然河流的水域景观。根据河道内水生态环境保护要求，各电站应采取工程措施和非工程措施，使沁河干流河段的飞岭、润城断面的最小河道内流量达到0.3 m3/s、1.5m3/s。

# 第九章  水管理服务建设

为了解决涉水事务管理制度尚不完善，水利社会管理和公共服务的能力有待进一步提高等问题，“十三五”期间，我市水管理建设的重点任务是：⑴提高水资源管理能力，加强水资源保护工作。⑵以河道治导线规划为技术依据、以河道信息覆盖管理模式为载体建立范围明确、权属清晰的河道管理体系。⑶以美化水库环境、增加水库效益为目的，加强水库管理。⑷加强水行政执法能力建设。

## 9.1  水资源管理

### 9.1.1水资源管理

实行用水总量控制和定额管理相结合的管理制度；完善取水许可、水资源论证和水资源有偿使用制度，定期向社会公众发布重要河流水资源和地下水环境的监测信息。地下水开采量控制在可开采范围内，超采面积明显减少。

“十三五”期间，重点进行以下工作，总投资为19300万元。

1. 完成《晋城市水资源综合规划》、《延河泉域水资源综合规划》、《丹河流域水资源综合规划》、《晋城市水资源调度方案、应急调度预案和调度计划》的编制工作。预算资金：300万元

2. 水资源监控能力建设

建立地下水井管理信息系统；完善水量、水质监控信息系统，包括工业、生活、灌区。预算资金：500万元

3. 地下水关井压采工程

高平自来水地下水置换工程，预算500万元；巴公超采区地下水置换工程，预算1000万元；市区地下水关井压采工程，利用郭壁水置换地下水，预算1000万元。

4. 水权制度改革，预算资金1000万元。

5. 晋城市寒武系供水水源地建设工程，预算资金1.5亿元。

### 9.1.2水资源保护

完善主要河流水功能区划，结合不同水域的功能要求和水质标准要求，确定河流的纳污能力，建立入河排污总量控制与管理制度；建立严格的供水水源地保护制度，加强入河排污口管理，有效保护水资源和水生态环境，使市水功能区水质达标率达到80%以上。

“十三五”期间，主要建设以下几个水资源保护重点项目，总投资17159万元：

1、磨河水源地保护：建设地点为陵川县，主要建设内容有治理水土流失、建设小型污水净化处理设施、水源涵养殖林等。投资2528万元。

2、台北水源地保护：建设地点为陵川县，主要建设内容有治理水土流失、建设小型污水净化处理设施、水源涵养殖林等。投资3631万元。

3、延河泉规划工程：建设地点为沁水县，主要建设内容有关井压采、延河泉保护标识工程；水源涵养工程、泉域保护规划。投资10200万元。

4、水资源保护监测：建设地点为沁水县，主要建设内容有安装水质监测设施9台；建设水质监测平台。投资800万元。

## 9.2  河道管理

（1）河道治导线规划编制

完成全市范围内50 km2以上56条河道治导线规划的编制工作，依法划定河道管理范围和保护范围，为建立范围明确、权属清晰的河道管理体系提供技术依据。工作内容包括河道调查、地形图测量、报告编制与审批、界桩设置等。估算投资2200万元。

（2）建立河道信息覆盖管理模式

强化乡（镇）级政府对河道的管理功能，建立网络信息覆盖管理模式，实现市、县、乡信息互通。将乡（镇）级河道管理人员工资列入市、县财政预算，保障管理队伍的稳定性。同时加强管理，强化业务培训，明确职责任务，及时发现、报告问题，将隐患消灭在萌芽状态。估算投资300万元。

## 9.3  水库管理

### 9.3.1  水库安全设施标准化建设

为了进一步完善水库的防汛、安全硬件设施，为水库顺利抢险提供强有力的安全保障，“十三五”时期，规划开展93座水库的安全设施标准化建设。其中城区3座、泽州24座、高平20座、阳城21座、陵川22座、沁水3座。主要建设内容包括观测值班室、坝顶照明设施、应急照明设施、广场灯、探照灯、备用发电机组、架设电线、救生舟、救生衣、便携式应急灯、望远镜、电缆抛绳器等。估算总投资7000万元。

### 9.3.2  库区综合整治

“十二五”期间，我市完成了60座病险水库的除险加固工作，截止到2015年底，我市所有病险水库除险加固工作基本完成。为了增加水库兴利库容、改善水库周边环境，恢复扩展水库的综合效益，“十三五”期间，规划库区综合整治水库25座，其中泽州县6座，高平市6座、阳城县6座、陵川县7座。主要整治内容包括水库清淤、冲砂、水库周边绿化美化。估算水库清淤量300万方、水库绿化美化面积1万平米，总投资1.8亿元。

### 9.3.3  水库风景区工程

晋城市为国家优秀旅游城市，自然资源和旅游资源丰富。根据晋城市产业发展促进会关于旅游产业“做精生态旅游产业，加快建设新的旅游景区，大力发展乡村旅游，开发人文旅游产品，加快建设旅游环线，促进晋城旅游提档升级”的发展思路。“十三五”时期，规划新建水利风景区6处。分别为任庄水库水利风景区、湾则水库水利风景区、山泽水库水利风景区、杜寨水库水利风景区、西冶水库水利风景区、武家湾水库水利风景区。总投资2880万元。

1、任庄水库水利风景区规划

建设地点：任庄水库水利风景区位于泽州县东北部，距晋城市区20 km处。规划总面积为12 km²，其中核心区规划面积为5 km²。

建设内容：环库区旅游路线硬化，规划路线18 km；坝后养鱼池改造，兴建垂钓、游泳池各1000 m²，另设计建筑一处500 m²摸鱼池；水上乐园开发；完成景区绿化2000亩，提高绿化覆盖率。

工程投资：投资匡算500万元。

2、湾则水库水利风景区规划

建设地点：湾则水库水利风景区位于沁水县境内，距县城东约20km处。以水库为中心，东至湾则水库下游1km处，西至前沟村，南至孟坪村，北至曲辉公路左侧500m范围内。规划面积约6km²。

建设内容：库内游乐区、水库大坝景观区、垂钓游玩区。

工程投资：投资匡算400万元。

3、山泽水库水利风景区规划

建设地点：山泽水库水利风景区位于沁水县境内，距县城东北约60km处。规划范围包括水库库区、生活区、坝后水电站、东西山林地等，约1.6km2。

建设内容：水上娱乐：修建钓台3处；修建码头1处；购置冲锋舟2艘；购置快艇2艘；餐饮住宿及娱乐服务。

工程投资：投资匡算300万元。

4、杜寨水库水利风景区规划

建设地点：杜寨水库水利风景区位于高平市西北部，距市区20km处。核心规划范围为水库周围，面积5 km²，东西长约2.5 km，南北长约2 km。

建设内容：风景景观区、自然景观区、休闲娱乐区、采摘区。

工程投资：投资匡算280万元。

5、西冶水库水利风景区

建设地点：西冶水库水利风景区位于阳城县东南部的涧河中游蟒河镇宫上村地段，距县城35km，面积20km²。

建设内容：建设游客接待中心，建筑面积1000 m²；建设停车场2个；完善旅游道路，共15km；建设旅游星级厕所2所；建设码头；建设水上娱乐。

工程投资：投资匡算1000万元。

6、武家湾水库水利风景区

建设地点：武家湾水库水利风景区位于陵川县马圪当乡最南部，距县城45km，与河南省辉县市薄壁镇接壤，在磨河和门河汇集之处。规划总面积30km²。核心规划范围为水库周围，面积10km²。

建设内容：南北停车场建设、湖心岛水上主题公园、河道治理、五一桥改造工程、休闲娱乐区、采摘区。

工程投资：投资匡算400万元。

## 9.4  水行政执法能力建设

“十三五”期间我市加强水行政执法能力建设，主要着手以下工作：

（一）深入推进水利综合执法工作。整合水行政执法力量，形成水利系统联合执法机制，消除执法死角，化解地域管辖矛盾，全面推进水利综合执法。加强与公安、国土、环保等部门的沟通联系和协调配合，推动全市水利与公安联动执法工作深入开展，共同开展执法行动，查处违法案件。

（二）推进服务型执法建设。推进水政执法从刚性化到刚柔并济转变,从管制型向服务型转变,从突击性执法向长效化执法转变,寓服务于执法过程中,在执法中体现服务,构建管理、执法和服务三位一体的执法模式。

（三）大力开展水法宣传工作。以“世界水日”、“中国水周”和全国法制宣传日等活动为抓手，制定周密的宣传方案，在全市广泛开展《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律法规的宣传，切实增强全社会的水法治意识和水法制观念。

（四）做好水行政执法文明示范窗口单位创建工作。开展全市水政监察队伍文明执法示范窗口单位建设，提升全市水政监察人员的文明执法素质。

（五）完善政府内部的行政监察制度，进一步完善各级政府内部的监察制度，加强对各级领导干部执行环境、资源等方面法律规章情况的监察，实施责任追究制度，以保证各项法律、法规、规章和计划与规划的落实。

（六）逐年逐步完善水政监察移动执法平台建设。水政监察支队自成立以来，从发现行政违法行为到结案的整个执法过程中，其文书现均为手工填写、审批及归档、信息全部以书面材料保存，不但是信息的查询、统计相对困难，准确度受到影响。通过水政监察移动执法平台建设，完善执法手段、提升执法水平、提升行政执行力。实现市、（区、县）二级水政监察执法管理的公开化、网络化，提高执法的力度和管理的科学性。各级同时要将水政统计管理、水政监察等相应案件情况传输到水政中心进行统一管理。使水政事务中各种文书的存储、备案、查询，各种统计报表的生成、打印，水政人员的管理，水政政策法规的宣传实现电子化。水政监察执法系统建设共需资金1250万元。其中水政基础设施建设项目全市每年200万元，水政执法监控设施项目全市每年50万元。

# 第十章   节水型社会规划

为了落实节水优先，保障水资源的可持续利用的治水思路，逐步建成制度完备、设备完善、用水高效、生态良好、可持续发展的节水型社会。“十三五”期间，我市节水型社会规划的重点任务是：

（1）以提高灌溉水利用效率为核心，以全力发展节水灌溉面积、大力推广旱作农业节水技术、积极推行村镇集中供水和农村生活节水等为载体，大力开展农业节水工作。

（2）以提高企业用水水平，提高用水效率为目的，开展工业节水工作。

（3）大力开展节水器具改造、城市小区节水改造项目等城市节水项目。

（4）继续实施节水型社会建设。

## 10.1  节约用水目标

到“十三五”期末，全市年新鲜水用水总量控制在4.93亿m³，水功能区水质达标量提高到80%；万元工业增加值用水量降低6%以上，农田灌溉水有效利用系数提高到0.60以上，与现状年农业灌溉用水量相比，2020年现状灌区可节约水量为0.14亿m3；水功能区水质达标率提高到80%，全市工业用水重复利用率达到90%以上，万元GDP水耗下降到36.9m³以下；城镇供水管网漏损率下降到15%左右，城市污水集中处理回用率达到30%以上。

## 10.2  农业节水

### 10.2.1主要农业节水措施

晋城市农业节水要以提高灌溉水利用效率为核心，全力发展节水灌溉面积。做好以下几方面的工作。

推进灌区节水改造，重点是解决工程老化失修，渠系不配套，渗漏损失严重，田面不平整等问题。重点抓好任庄灌区，董封灌区，许河灌区，釜山灌区，渠堤灌区，北留灌区，丹河灌区等七个万亩灌区和原村灌区、山泽灌区等中型灌区的节水改造。

一、推进小型灌区和井灌区节水改造

晋城市小型灌区数量多，分布零散，现状年占全市总灌区面积的88%，小型灌区普遍存在灌溉规模小，设施老化、配套不全，管理机制不健全，管理不善等问题。其节水改造的核心是结合种植结构调整，将小型灌区改造成高效节水园区，建立健全完善管理机制。

二、加大田间节水力度的改造

根据晋城市土地零碎，平整难度大，水源紧缺的特点，要大力发展管道化输水，发展半固定喷灌，半固定滴灌等微灌节水工程，着力推广膜下滴灌和膜上补灌等田间节水技术，提高田间用水效率。在经济作物种植区采取喷灌、微灌等节水措施。非工程节水包括农业措施和管理措施等。主要有耕作保墒、农田覆盖保墒、引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。发展重点是城区、泽州县和高平市。

三、大力发展膜下滴灌、小型集雨灌溉

结合省里五年膜下滴灌发展计划，在全市农民积极性高、土地集中连片、有水源保障、收益较高的经济类作物地区大力发展膜下滴灌示范项目。在陵川县、泽州县和高平市的东部丘陵山区，因地制宜建设水窖、水池、水柜等小型集雨工程，开展覆盖集雨、雨水集蓄补灌，结合保墒固土，生物节水，保护性耕作等措施，发展不充分灌溉，努力缓解水资源供需矛盾。

四、大力推广旱作农业节水技术

在丘陵山区特别是陵川县有多年的地膜覆盖，秸秆覆盖，可大幅度提高产量的经验，应在全市丘陵山区大力推广，并结合保护性耕作，深松蓄水保墒，施用有机肥保墒，综合运用农艺、生物等工程措施，大力发展旱作节水农业。

五、优化农业种植结构

为适应晋城市水源短缺，十年九旱的自然特点，要优化农业种植结构和布局，发展集约高效节水农业和生态农业，推广耐旱、高产、优质农作物品种，发展雨热同期的农作物。

结合灌区的自然条件、水源情况、现状灌溉方式和经济条件等因素，以农作物为主的灌区主要采取容易实施和管理的渠系防渗与配套工程措施，以及技术相对简单的低压管道输水措施，以提高渠系水利用系数。

六、积极推行村镇集中供水和农村生活节水

针对晋城市农村居民用水分散，供水设施简陋，饮水安全保障程度低，用水效率低等特点，大力推行农村连片集中供水，保障引水安全。在农村集中连片供水中，要着力推广用水计量，按量收费的管理方式，农村用水户的装表计量率要提高到80%，这既可节水又可完善引水工程的维修管理机制，确保供水安全。提高全民的节水意识、制定和完善节水政策法规、提高水利工程管理信息化水平等管理措施。

### 10.2.2节水园区建设

“十三五”期间，我市继续大力发展节水园区建设，计划建设节水园区128个，共投资7632万元。其中陵川县建设22个节水园区，投资2016万元；阳城县建设43个节水园区，投资1922万元；泽州县建设20个节水园区，投资1772万元；高平市建设43个节水园区，投资1922万元。2015年前完成投资966万元，“十三五”期间需完成投资6666万元。

## 10.3  工业节水

继续贯彻实施《山西省节约用水条例》和《晋城市节约用水管理办法》、《晋城市再生水利用管理办法》、《晋城市节水三同时管理办法》。对全市工业企业开展水平衡测试工作，分析不同行业用水水平，推进我市企业节约用水水平。

工业行业门类繁多，用水情况复杂，各行业节水技术设备差异较大。主要措施有：①合理调整工业布局和结构，限制高耗水项目、淘汰高耗水工艺和高耗水设备，形成“低投入、低消耗、低排放、高效率”的节约型增长方式；②加强用水定额管理，逐步建立行业用水定额参照体系，提高工业用水的重复利用率，减少新鲜水的补给量，强化企业计划用水，开展达标考核工作，提高企业用水和节水管理水平；③鼓励节水技术开发和节水设备的研制，推广先进的节水技术和工艺，重点抓好高用水行业的节水技术改造，积极推广气化冷却、干式除尘等不用水或少用水的先进工艺和设备，减少取水量；④建立工业节水发展基金和技术改造专项资金，或向工业节水项目提供贴息贷款，引导企业的节水投入，运用经济手段推动节水；⑤对废污水排放征收污水处理费，提出实现污染物总量控制指标，促使企业治理废水，节约用水。

对于新改扩建企业，认真贯彻《晋城市节水三同时管理办法》，在可研、设计、建设、验收阶段同时推进节约用水工作的开展。

根据晋城市工业企业数量，开展全部工作，总投资在9000万元，“十三五”期间，按照完成1/3工作量，需要投资3000万元。

## 10.4  城市节水

“十三五”期间，城市节水总投资为1.1亿元。包括节水器具改造3000万元，再生水利用项目3000万元，城市小区节水改造项目5000万元。通过节水器具的普及和管网输水漏失率的逐步降低，2020年节水器具普及率达到85%，供水管网漏失率控制在15%左右；与现状城镇生活用水量比较，2020年可节约用水量为0.03亿m3，重点着手以下工作：

1.降低城镇供水管网漏失率。在规划阶段，对于小区、道路、景观、公园、湿地等规划建设过程中，同时进行城市再生水的规划、设计和施工建设同步设施。保证新建管网的工程质量，并安排资金有计划地改造旧管网。通过改造供水体系有效减少渗漏，提高城镇供水效率，降低管网漏失率，使规划水平年城镇供水管网损失率进一步降低。

2.推广应用节水型用水器具。在新改扩建城市小区时，管理部门按照实行分质供水的双管道供水思路要求，保证在竣工验收同时进行节水设施的同时验收。原有建筑的用水器具逐步改造，淘汰跑冒滴漏等浪费严重的用水器具；新建民用建筑节水器具的普及率达到100%，城镇公共设施中节水器具普及率最终达到100%。全面推广节水器具，有效减少生活用水量。

3.在所有工程项目建设竣工验收阶段，同时考虑节水设施单独项目的同时的竣工验收。

4.通过节水宣传与阶梯水价制度改革，可有效减少用水的浪费。加强节水的宣传工作，树立节水观念，提高全民节约用水的自觉性和自主意识，营造全民节水的社会氛围；进一步调整水价，利用经济手段促进节水发展；提高分户装表率，计量收费，逐步采用累进加价的收费方式。加大中水回用力度。将其回用于景观用水、城镇绿化、道路清洁、汽车冲洗、居民冲厕、施工用水和企业设备冷却用水等领域。

5.建设“海绵城市” 打造节水型社会。“海绵城市”是指城市能够像海绵一样，具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。建设具有自然积存、自然渗透、自然净化功能的海绵城市是生态文明建设的重要内容，是实现城镇化和环境资源协调发展的重要体现，也是城市建设的重大任务。

海绵城市建设的重点是构建“低影响开发雨水系统”，强调通过源头分散的小型控制设施，维持和保护场地自然水文功能，有效缓解城市不透水面积增加造成的洪峰流量增加、径流系数增大、面源污染负荷加重等城市问题。

海绵城市主要的实现途径是对已有的道路、绿地、广场、建筑、管渠进行升级改造。最终的目标是，主城区年径流量的75%将被控制，每年有25.7毫米的降雨量被就地蓄积，每年可累计收集雨水约1000万立方米，相当于一座中型水库容量。晋城市将建设雨洪综合利用工程，充分利用公园、停车场、居民区、产业园区、绿化带等设施，建设透水砖、下凹式绿地、雨水花园、植草沟等雨水吸纳、蓄渗和利用工程，继续全方位打造“海绵城市”。

## 10.5  节水型社会建设

“十三五”期间，我市节水型社会建设需要继续贯彻实施《山西省节约用水条例》和晋城市人民政府《关于利用煤矿废水发展农业节水灌溉的实施办法》及《晋城市水资源管理办法》、《晋城市节约用水管理办法》、《晋城市再生水利用管理办法》、《晋城市节水三同时管理办法》。同时对城市饮用水水源地进行综合整治及生态修复，对城市饮用水水源进行监测体系建设，对沁、丹河水功能区划分及其纳污总量核定项目建设以及对岩溶地下水进行保护工作。估算投资21623万元。

# 第十一章   投资匡算及效益评估

## 11.1  “十二五”期间投资概况

据统计，“十二五”期间全市完成水利投资25.00亿元。

## 11.2  “十三五”水利投资规划

### 11.2.1 投资匡算

（一）“十二五”结转项目投资

通过对“十二五”在建项目的实施状况及投资完成情况的调查分析，在2015年底前，磨河水库、下河泉蓄水池、曹河水电站、磨滩水电站和部分节水园区不能完成，需结转到“十三五”期间，结转总投资为1.60亿元。其中，水库工程0.77亿元；电站技改0.73亿元；节水园区0.1亿元。

（二）“十三五”新建项目投资

水资源开发利用工程：投资34.02亿元，主要包括：⑴提水工程，投资17.69亿元；⑵4个续建蓄水工程，投资3.67亿元；⑶新建10座水库工程，投资7.66亿元；⑷管网工程建设，投资5亿万元。

沁河流域生态修复与保护规划:投资26.29亿元，主要包括：⑴水资源合理配置和工程规划，投资0.73亿元；⑵水污染防治规划，投资13.01亿元；⑶水生态修复与保护规划，投资3.01亿元；⑷河流水系整治规划，投资7.87亿元；⑸地下水保护与修复规划，投资1.67亿元。

防洪抗旱工程：投资18.67亿元，主要包括：河道防洪9.96亿元，城市防洪工程5.11亿元；山洪灾害治理工程及河道清淤1.50亿元；落实抗旱规划投资1.40亿元；防汛应急抢险队建设0.70亿元。

农村水利：共投资16.71亿元。其中：⑴农村饮水工程包括全市6个县（市、区），投资5.71亿元；⑵中型灌区节水配套工程改造，投资1.05亿元；⑶新建及扩建万亩灌区工程，投资2.92亿元；⑷五小水利工程，投资3.40亿元；⑸农村河道生态建设工程，投资0.25亿元; ⑹水电工程，投资3.38亿元。

水生态保护工程：投资2.79亿元，水土保持工程投资2.5亿元；水环境保护投资0.29亿元。

水管理服务建设：总投资6.81亿元，包括：⑴水资源管理项目，投资1.93亿元；⑵水资源保护，投资1.72亿元；⑶河道管理，投资0.25亿元；⑷水库管理，投资2.79亿元；⑸水管体制改革，投资0.13亿元。

节水型社会建设：总投资4.23亿元，包括：⑴农业节水，投资0.67亿元；⑵工业节水，投资0.3亿元；⑶城市节水，投资1.1亿元；⑷节水型社会建设，投资2.16亿元。

（三） 规划总投资

规划项目总投资由“十二五”结转投资和“十三五”新建投资两部分构成。估算总投资为109.52亿元。其中：水资源开发利用工程投资34.02亿元，占总投资的31.06%；沁河流域生态修复与保护规划工程投资26.29亿元，占总投资的24%；防洪抗旱工程投资18.67亿元，占总投资17.05%；农村水利工程投资16.71亿元，占总投资的15.26%；水生态保护工程投资2.79亿元，占总投资的2.55%；水管理服务建设投资6.81亿元，占总投资的6.22%；节水型社会建设投资4.23亿元，占总投资的3.86%。

### 11.2.2 资金筹措

晋城市“十三五”共规划投资109.52亿元，续建投资按已批复投资，拟建项目投资除中央和省级从预算内资金、水利建设资金及其它用于水利建设的财政性资金中安排外，市级，县级也对水利建设投入资金，还有自筹方式等多元化、多层次、多渠道来筹集建设资金，保证我市“十三五”建设的资金投入，加快我市水利事业的发展。其中：中央共投资24.25亿元，省级投资24.25亿元，市级投资20.53亿元，县级投资20.25亿元，自筹20.24亿元。

## 11.3 投资实施计划

晋城市“十三五”共规划投资141.31亿元，2015年以前已完成投资1.82亿元， 2015年至2020年共需完成投资139.49亿元。“十三五”建设项目期为五年，对“十三五”期不能完成的工程结转到2020年以后建设。

## 11.4 效益评估

### 11.4.1 经济效益分析

供水效益：“十三五”期间通过提、引、蓄水工程的实施，可以增加供水1.723亿m3，其中生活供水0.35亿m3；工业供水0.823亿m3；农业供水0.55亿m3。本次供水部分经济效益计算仅考虑工业和生活供水量，农业供水在农业灌溉中进行计算。供水效益等于供水量乘以水价，生活用水水价按照3元/m3计算，工业用水按照5元/m3计算，总的供水效益为5.465亿元。

农业灌溉：我市自然条件优越，水土资源丰富，灌区的建设特别是节水园区和特色农业的发展将对农业生产起到积极的推动作用。“十三五”期间，新增灌溉面积18万亩，实灌面积达到81万亩，农田灌溉水有效利用系数达到0.60。经测算水浇地比旱地每年增加收入600元/亩，采用分摊系数法计算灌溉效益，水利分摊系数取0.4，经计算得出农业灌溉年增效益为4320万元。

水力发电：“十三五”规划增加装机容量1390kW，更新改造装机容量46760kW，增加发电量5778万kW·h，扣除0.2%的厂用电，有效电量系数取0.8，则年售电量为4530万kW·h，按影子电价0.55元/kW·h计算，发供电利润分成按7:3计，取发电效益分摊系数为0.7，计算得年发电效益为1744万元。

综上所述，水利“十三五”期年总效益为6.071亿元。此外，水利建设还有拉动国家或区域的经济社会发展，并提供新的就业机会，有利于社会稳定，有利于经济繁荣、社会安定等后向效益，此次不作计算。

### 11.4.2 社会效益分析

洪涝灾害频繁是我市经济社会发展面临的三大水利问题之一，一旦发生洪灾，其对国民经济的损失是巨大的，历次洪水都给人民带来了巨大损失，仅1982年特大洪水就造成沁水、阳城两县直接经济损失2.5亿元，防洪形势较为严峻。“十三五”期间计划中小河流治理16条（段）、堤防建设长度295km。市区多条河流、丹河干流高平段城市防洪建设工程的实施可有效减免洪水造成的城市内涝灾害，避免因此而引发的社会不稳定问题，同时，防洪治理与环境整治、道路、排污、绿化、美化相结合，为居民创造优美舒适的生产、生活环境，适应构建和谐社会的发展要求。

农村饮水安全设施建设可从根本上改善农村居民的生产、生活饮用水卫生条件，使项目区群众能够饮用清洁卫生的安全水，放心水，可以让老百姓真正得到实惠，改善了群众生活卫生条件，提高农村居民的健康状况和生活水平，减少疾病发生。另一方面为农户大力发展种养殖业和农副产品加工及乡镇企业发展起到促进和保障作用，从而加速脱贫致富和农业农村经济发展，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。

节水型社会建设可以加速产业结构调整，使得有限的水资源分配更加合理，有力促进经济社会可持续发展。随着节水机制的逐渐形成、节水制度不断健全，水价会日趋合理，节水工程体系和技术体系会逐步完善，可以实现以水资源的可持续利用，保障社会经济的可持续发展。

### 11.4.3 生态环境效益分析

水是自然界最重要的生态环境要素，随着环境污染和生态破坏现象的日益严重，水利建设的生态环境建设和保护作用日益强大。

通过节水型社会建设和水资源管理及保护，可使水资源高效利用，使地表水水生态环境明显改善，水功能区水质达标率不断提高；使地下水超采量明显减少，使得地下水止降回升，逐步实现采补平衡。对生态与经济的同步协调、可持续发展起到积极的促进作用。

水土保持生态环境建设可以增加森林覆盖率，增强本区域蓄水、保水、保土量，减少蒸腾、减轻洪水及泥沙危害，保护天然生态。通过充分利用水土资源，使天然生态向良性循环发展，对改善生态环境，减轻水土流失危害，维护国家生态安全有重要的作用。

开发农村水电和实施小水电代燃料，可解决农民燃料和农村能源问题，增加地表植被的覆盖度，调节空气温、湿度，改善局部地区气候环境，减少温室气体排放。对保证退耕还林还草、提高森林覆盖率，促进天然林保护，保护环境，巩固生态建设成就起着十分重要的作用。

蓄水工程的建设能够增加当地的空气湿度，改善库区小气候，改善当地环境。

# 第十二章   保障措施

## 12.1前期工作保障

立足水利可持续发展，着力改善民生，适应社会经济发展需求，科学合理实施水利项目前期工作，保证其可研、初设报告编制的科学性、合理性；优化水利技术工作团队，合理配置资源，根据不同技术人员特长及任务特征，配置专业技术力量，强化水利项目编制、执行力度；落实项目前期经费，制定前期经费落实制度，保障前期工作顺利开展；精简优化水利项目审批程序，全面提高审批规范化和服务标准水平，加快审批时效，为水利项目的实施争取时间，抢得先机。

## 12.2 制度保障

建立有效的水资源管理保护监测评估制度，建立适应性管理为原则的动态机制，及时发现实施过程中出现的新问题，提出解决对策，保证规划目标的实现。加强地下水功能区的划分与实施，以集中水源地与重点地区控制方案为管理重点，建立监测监督有效体系,对每个地下水水源地的总量、水位、水质动态管理，甚至对重要地区的地下含水层进行监测，充分发挥广大用水户的节水管水自觉性，大幅度提高我市地下水综合管理水平。

## 12.3 科技保障

紧密结合节水治水管水兴水新思路，大力推进科技创新，利用高新技术改造传统水利，利用科技能力提高建设与管理水平。在防汛抗旱减灾方面，从预测预报预警、信息采集，到指挥调度、防汛抢险，广泛采用先进科学技术；在河道综合治理方面，加强科学实验，积极推广使用新技术、新材料、新工艺；在水资源管理和保护方面，加大新型节水技术及设备使用，推动全面建成节水型社会建设；在农村水利方面，改造传统灌溉技术和设备，优化灌区水资源配置，开展水土保持监测网络和信息系统建设，推广应用农村水电新技术、新产品，加快农村水利的现代化进程；在水利信息化建设方面，采用计算机通信网络技术，实现基础数据的实时获取、传输、存储和处理，加快建设水文基础数据库，水利信息公众服务能力明显增强。

## 12.4 人才保障

目前，水利系统工作人员共2165人，其中党政人员87人，专业技术人员759人，经营管理人员37人，工勤技能人员1282人。水利人才结构面临的问题主要集中于四个方面：第一，管理岗位人员缺失，处于管理岗位的人员主要分布于局机关及下属单位的领导岗位及办公室、人事科、财务科等管理岗位，随着我局逐步理顺体制机制以及“十三五”期间老干部、职工退休，必然会造成管理岗位空缺；第二，专业技术人员缺失，水利行业的主干力量，即取得高、中级职称的专业技术人员中，取得高级职称者仅21人，占比2.77%，取得中级职称者仅173人，占比22.79%，整体专业技术人员只占到了整个水利系统从业人员的35.06%，呈现出一种少数人支撑大局的局面；第三，专业技术人员断层，现有取得中、高级职称的专业技术人员、工勤技能人员年龄主要集中在46岁至54岁，“十三五”期间随着一批老干部、职工退休，新进技术人员还未完全成长成熟，必然造成技术人员的断层；第四，工作人员能力素养参差不齐，目前，水利系统的职工水平构成依然以大专、中专及高中为主，占到了整个人员结构的78.38%，相比较而言，从事专业技术研究的本科生与研究生非常匮乏，仅仅占到了20.32%，1.29%。无论是管理方面，还是专业技能方面，水利事业的发展都面临着严峻的挑战，亟待改进。

为了全面实现水利现代化，首先要加大人才引进力度，畅通毕业生招聘、社会招聘等多种渠道，引进各类管理人才、专业技术人才。“十三五”期间全市水利系统拟引进人才100人，其中管理人才20名，水利专业人才80人，具体包括水利水电工程30人、农田水利工程20人、水文水资源15人、水利信息化15人，逐渐形成一支管理水平高、技术能力强、支撑水利现代化发展的高素质专业人才队伍；其次要建立健全人才培养与发展机制。加快工作人员的培训步伐，通过参加培训、专业技能考试、学历提升等方法增强专业技术素养，提高高素质人才比例，到2020年，中级职称人数达到220人、高级职称人数达到36人。组织开展各类教育培训10多期，培训500余人次；再次加快建设人才选拔任用机制，强化公平。合理的规范水利系统内部机构及各岗位设置要求，细化每一个岗位的职责及晋升渠道，健全考察制度，紧紧围绕公平、公正的原则，鼓励本单位、上级单位、兄弟单位协同参与，实行公开透明、民主监督，公开选拔和任用人才，保证为人才提供一个公平公正的成长平台；最后要加快建设留住人才的人性化环境，保持长效。理顺各个单位的体制机制，特别是编制、待遇等方面，积极解决新进职工的住宿、交通等问题，关心外地职工生活，形成尊才、重才、惜才的环境。

## 12.5 资金保障

一是保证政府投入。充分发挥政府在水利建设中的主导作用，市县两级政府根据中央、省、市、县相关政策规定，按照预算编制管理要求予以充分保障；保证土地出让收益10%用于农田水利建设；保证从城市维护建设税中划出不低于15%的比例用于城市防洪排涝和水源工程建设；恢复建立地方水利建设基金。

二是完善收费政策。完善水资源费、河道采砂费、河道维护费、水土保持补偿费等行政事业性收费的征管措施，严格执行规定的征收标准和征收范围，做到应收尽收。

三是创新完善融资模式。充分发挥市场机制作用，通过特许经营、代建、外包等多种形式，引导社会资本投入。综合运用财政和货币政策，积极争取金融机构对水利建设的支持。在充分评估风险的前提下，对已经成熟的水利项目，在上级管理部门的指导和监管下，积极作为，探索BT模式、PPP模式（BOT、TOT）创新投融资机制,盘活民间资本投资水利，形成多元化水利投资建设机制。

水利发展“十二五”主要目标完成情况表

附表1

| 序号 | 项 目 | 单位 | “十二五”计划目标 | “十二五”完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水资源开发利用 |  |  |  |
| 1 | 总供水能力 | 亿m3 | 6.966 | 5.327 |
| 2 | 城市供水能力 | 亿m3 | 4.603 | 3.52 |
| 3 | 乡镇供水能力 | 亿m3 | 2.363 | 1.807 |
| 二 | 防洪安全 |  |  |  |
| 4 | 堤防建设长度 | km | 530 | 159 |
| 5 | 病险水库除险加固 | 座 | 51 | 60 |
| 三 | 农村水利 |  |  |  |
| 6 | 解决农村饮水安全问题人口 | 万人 | 45.7 | 41.16 |
| 7 | 新增节水灌溉面积 | 万亩 | 8.5 | 2.88 |
| 8 | 灌溉面积 | 万亩 | 81 | 72 |
| 9 | 新增装机容量 | 万kW | 1.49 | 0.45 |
| 10 | 水电总装机容量 | 万kW | 8.951 | 7.91 |
| 11 | 渔业养殖水面 | 亩 | 6305 | 5700 |
| 四 | 水生态 |  |  |  |
| 12 | 供水水源地水质达标率 | % | 100 | 100 |
| 13 | 水功能区水质达标率 | % | 100 | 100 |
| 14 | 河道综合治理长度 | km | 159 | 159 |
| 15 | 综合治理水土流失面积 | 万亩 | 75.1 | 70.25 |
| 五 | 水管理 |  |  |  |
| 六 | 节水型社会 |  |  |  |
| 16 | 万元GDP耗水量 | m3/万元 | 50 | 42 |
| 17 | 农业灌溉水有效利用系数 | % | 60 | 58.5 |
| 18 | 综合亩均毛灌溉用水量 | m3/亩 | 149 | 206.25 |

水利发展“十三五”规划主要目标指标表

附表2

| 序号 | 项 目 | 单位 | 2020年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水资源开发利用 |  |  |  |
| 1 | 总供水能力 | 亿m3 | 7.05 | 增加1.723 |
| 二 | 防洪安全 |  |  |  |
| 2 | 堤防建设长度 | km | 295 |  |
| 三 | 农村水利 |  |  |  |
| ㈠ | 农村饮水 |  |  |  |
| 3 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 处 | 1084 | 新建、改造、配套农村饮水工程等，巩固提升饮水安全人口97.14万人 |
| ㈡ | 农田灌溉 |  |  |  |
| 4 | 实灌面积 | 万亩 | 81 | 新增9万亩 |
| ㈢ | 水电开发 |  |  |  |
| 5 | 新增装机容量 | 万kW | 1870kW |  |
| 6 | 总装机容量 | 万kW | 8.10 |  |
| ㈣ | 渔业 |  |  |  |
| 7 | 渔业养殖面积 | 亩 | 8000 |  |
| 8 | 水产品总量 | 吨 | 2400 |  |
| 四 | 水环境管理 |  |  |  |
| 10 | 水功能区水质达标率 | % | 80 |  |
| 11 | 综合治理水土流失面积 | 万亩 | 75 |  |
| 12 | 河道综合治理长度 | km | 70 |  |
| 五 | 节水型社会 |  |  |  |
| 13 | 万元GDP耗水量 | m3/万元 | 36.9 |  |
| 14 | 农业灌溉水有效利用系数 | % | 60 |  |
| 15 | 综合亩均毛灌溉用水量 | m3/亩 | 140 |  |

|  |  | 晋城市“十三五”水利基本建设工程规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 建设 地点 | 工程性质 | 建设内容 | 投 资 (万元) |  |  |  | 效 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总投资 | 2015年以前完成 | “十三五”需完成 | 接转2021-2025年投资 | 新增 水地 (万亩) | 改善 水地 (万亩) | 新增装机 (千瓦) | 新增供水 (万方) | 解决 吃水 (万人) |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 1413130.18 | 18211 | 1095169.18 | 299750 | 16.41 | 15.9 | 1870 | 29437 | 141.14 |  |  |  |  |
| 一 | 水资源开发利用工程 |  |  |  |  | 357455 | 17245 | 340210 |  | 3.91 |  |  | 29437 | 44 |  |  |  |  |
| ㈠ | 提水工程 |  |  |  |  | 179099 | 2200 | 176899 |  | 2.5 |  |  | 23076 | 38 |  |  |  |  |
| 1 | 续建工程 |  |  |  |  | 59399 | 2200 | 57199 |  |  |  |  | 10710 | 23 |  |  |  |  |
| ⑴ | 张峰水库一干渠郑庄—芹池段供水工程 |  | 沁水县 | 续建 | 工程从沁水县郑庄镇小北庄取水（张峰总干渠11+928.02），途经沁水县郑庄镇杨树庄、郑庄村、南大村、中乡村，进入阳城县寺头乡张家庄村、黍地村、马寨村，终点位于芹池镇刘东村。线路总长18.86km | 21497 |  | 21497 |  |  |  |  | 3204 |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 围滩水库供水工程 |  | 泽州县 | 续建 | 由围滩水库坝后建提水泵站，供水管道沿引水遂洞及河道布置，末端送到郭壁提水站前池。新增400m3的调蓄水池一座和二级提水泵站 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 1924 |  |  |  |  |  |
| ⑶ | 张峰水库供水东延二期工程 |  | 高平市 | 新建 | 铺设输水管线6条，安装防腐钢管及球墨铸铁管道总长49.13km；新建陈区、建宁、山秦、拥万、石末、神农、河西镇（原牛庄乡）7座2000m3蓄水池；新建加压泵站3处，新建管理站房7处 | 7724 |  | 7724 |  |  |  |  | 1545 | 13 |  |  |  |  |
| ⑷ | 湾则水库供水工程 |  | 沁水县 | 新建 | 输水工程，水处理厂工程和提水工程 | 3678 |  | 3678 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| ⑸ | 郭壁水源南村供水工程 |  | 泽州县 | 新建 | 提水站1处，铺设提水管道（球墨铸铁管）20km，修建调节水池1个。 | 5500 |  | 5500 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| ⑹ | 张峰水库泽州供水工程（二期） |  | 泽州县 | 续建 | 泵站、铺设管道 | 5500 | 2200 | 3300 |  |  |  |  | 2287 |  |  |  |  |  |
| ⑺ | 张峰水库泽州北部农村饮水工程 |  | 泽州县 | 新建 | 建水厂一座、二级提水泵站2座，蓄水池3个，输水管道50km | 5500 |  | 5500 |  |  |  |  | 400 | 10 |  |  |  |  |
| ⑻ | 南岭沁河提水工程 |  | 泽州县 | 新建 | 建提水站2座，大口井1座，蓄水池3个，输水管道40km | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | 新建工程 |  |  |  |  | 119700 |  | 119700 |  | 2.5 |  |  | 12366 | 15 |  |  |  |  |
| ⑴ | 郭壁供水改扩建工程 |  | 泽州县 | 改造 | 水源工程、泵站工程、2座调蓄水池、输水管线工程、输变电改造工程 | 16400 |  | 16400 |  | 2.5 |  |  | 3666 |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 杜河提水工程 |  | 阳城县泽州县 | 新建 | 一级泵站工程、李寨支线泵站、管道工程、2座调蓄水池、输变电工程 | 17000 |  | 17000 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |
| ⑶ | 丹河下游提水工程 |  | 泽州县 | 新建 | 水源地集水廊道工程、提水泵站工程等 | 32000 |  | 32000 |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |
| ⑷ | 东双脑调水工程 |  |  | 新建 | 输变电工程、线路工程、提水泵站、输水管道、调蓄水池等 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 1000 | 15 |  |  |  |  |
| ⑸ | 古石提水工程 |  | 陵川县 | 新建 | 铺设DN500mm输水干管29.9km，修建加压泵站3处 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| ⑹ | 董封水库供水工程 |  | 阳城县 | 新建 | 铺设DN500mm输水干管25.9km，修建加压泵站2处 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| ⑺ | 西冶水库供水工程 |  | 阳城县 | 新建 | 从西冶水库取水，经一级泵站提水，输水至东冶镇调节池 | 9300 |  | 9300 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| ㈡ | 蓄水工程 |  |  |  |  | 128356 | 15045 | 113311 |  | 1.41 |  |  | 6361 | 6 |  |  |  |  |
| 1 | 续建工程 |  |  |  |  | 51712 | 15045 | 36667 |  |  |  |  | 4414 |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 磨河水库 |  | 陵川县 | 续建 | 枢纽大坝、上坝道路两大部分 | 8513 | 6500 | 2013 |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 下河泉蓄水池续建工程 |  | 泽州县 | 续建 | 4万m3的终端调节水池一座；输水管线1414m；配水管线1380m | 4361 | 1200 | 3161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑶ | 曹河水电站 |  | 泽州县 | 续建 | 枢纽工程、引水工程和厂房工程两部分 | 20899 | 2420 | 18479 |  |  |  |  | 830 |  |  |  |  |  |
| ⑷ | 磨滩水电站 |  | 阳城县 | 续建 | 拦河坝、引水隧洞、厂房、升压站和供水工程等。本工程属中型水库，工程等别为Ⅲ等，按三级建筑物设计；厂房工程属小（2）型，工程等别为Ⅴ等，厂房、升压站及临时性建筑物按五级建筑物设计 | 17939 | 4925 | 13014 |  |  |  |  | 3154 |  |  |  |  |  |
| 2 | 新建蓄水工程 |  |  |  |  | 76644 | 0 | 76644 |  | 1.41 |  |  | 1947 | 6 |  |  |  |  |
| ⑴ | 仙台水库 |  | 陵川县 | 新建 | 挡水坝段采用混凝土面板堆石坝，堆石坝坝段长204m,其中：左侧堆石坝段长90m，右侧堆石坝段长114m，坝顶高程830.2m。坝体上游面设0.4m厚的钢筋混凝土防渗面板，下游面设干砌石护坡，厚0.4m | 12914 |  | 12914 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 云首水库 |  | 沁水县 | 新建 | 大坝、溢洪道、导流泄洪供水洞 | 6936 |  | 6936 |  | 0.71 |  |  | 259 |  |  |  |  |  |
| ⑶ | 下泊水库 |  | 沁水县 | 新建 | 大坝、溢洪道、导流泄洪供水洞 | 8546 |  | 8546 |  | 0.70 |  |  | 207 |  |  |  |  |  |
| ⑷ | 西坡水库 |  | 沁水县 | 新建 | 大坝、溢洪道、泄洪洞 | 6348 |  | 6348 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
| ⑸ | 石河水库 |  | 泽州县 | 新建 | 大坝、冲砂闸、引水洞 | 6140 |  | 6140 |  |  |  |  | 72 | 2 |  |  |  |  |
| ⑹ | 上河水库 |  | 阳城县 | 新建 | 大坝、溢洪道、泄洪洞 | 6100 |  | 6100 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| ⑺ | 西哄哄水库 |  | 阳城县 | 新建 | 大坝、溢洪道、泄洪洞 | 5200 |  | 5200 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |
| ⑻ | 必底河水库 |  | 沁水县 | 新建 | 大坝、溢洪道、泄洪洞 | 13160 |  | 13160 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| ⑼ | 东大河水库 |  | 泽州县 | 新建 | 大坝、冲砂闸、引水洞 | 6300 |  | 6300 |  |  |  |  | 688 | 4 |  |  |  |  |
| ⑽ | 龙王山水库 |  | 泽州县 | 新建 | 大坝、溢流堰、卧管 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈢ | 管网工程建设 |  | 全市 | 新建 |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 沁河流域生态修复与保护规划 |  |  |  |  | 562650 |  | 262900 | 299750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 水资源合理配置和工程规划 |  | 全市 | 新建 | 农业、工业以及城镇生活节水规划；水资源配置工程规划 | 17500 |  | 7300 | 10200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈡ | 水污染防治规划 |  | 全市 | 新建 | 规划水平年纳污能力；污染治理与污水回用工程规划；水源地安全保护规划 | 252650 |  | 130100 | 122550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈢ | 水生态修复与保护规划 |  | 全市 | 新建 | 河道生态修复工程；湿地工程规划；河岸植被恢复规划；河源保护；水生生物保护 | 74950 |  | 30100 | 44850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈣ | 河流水系整治规划 |  | 全市 | 新建 | 晋城市中心城区水系整治；沁河干流水系整治；沁河重要支流水系整治；河道疏浚；行洪区规划；山洪沟道治理工程 | 184500 |  | 78700 | 105800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈤ | 地下水保护与修复规划 |  | 全市 | 新建 | 地下水压采；岩溶泉域保护规划；煤层气开采修复措施；地下水监测系统规划 | 33050 |  | 16700 | 16350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 防洪抗旱工程 |  |  |  |  | 186657 |  | 186657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 河道防洪 |  |  |  |  | 99577 |  | 99577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沁河综合治理端氏至润城段工程 |  | 阳城县沁水县 | 新建 | 治理长度31公里，其中沁水15.8公里，阳城15.2公里 | 62000 |  | 62000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 沁水县县河治理 |  | 沁水县 | 新建 | 修建浆砌石堤防、河道疏浚，治理河道10km | 2980 |  | 2980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 梅河上游河道治理工程 |  | 沁水县 | 新建 | 修建浆砌石堤防、河道疏浚，治理河道5km | 1617 |  | 1617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 巴公河高都段河道治理工程 |  | 泽州县 | 新建 | 治理河道5.5公里 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 长河圪套水库下游段河道治理工程 |  | 泽州县 | 新建 | 治理河道5.5公里 | 2310 |  | 2310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 北石店河背荫——官院段河道治理工程 |  | 泽州县 | 新建 | 治理河道5.9公里 | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 南村河道治理工程 |  | 泽州县 | 新建 | 治理河道3.5公里 | 990 |  | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 东大河（浦河）北义城段 |  | 泽州县 | 新建 | 治理河道5公里 | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 原平河河道清障及堤防建设 |  | 陵川县 | 新建 | 河道清淤8公里、新建堤防护岸3.9公里、加固堤防护岸1.4公里、建设交通桥4座 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 武家湾河河道清障及堤防建设 |  | 陵川县 | 新建 | 河道清淤12公里、新建堤防护岸8公里、加固堤防护岸2公里、同时建设穿堤建筑物4座、维修改造挡水建筑物2座、建设交通桥9座、 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 香磨河河道清障及堤防建设 |  | 陵川县 | 新建 | 河道清淤7公里、新建堤防护岸1.3公里、加固堤防护岸11公里、建设交通桥2座 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 北召河河道清障及堤防建设 |  | 陵川县 | 新建 | 河道清淤7公里、新建堤防护岸1.3公里、加固堤防护岸3公里、建设交通桥2座 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 获泽河坡底段至留昌村河道治理工程 |  | 阳城县 | 续建 | 自坡底村至留昌村治理河道3.60公里 | 1380 |  | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 芦苇河河道治理义城—沁河入口段工程（二期） |  | 阳城县 | 续建 | 综合治理河道11.47km | 4050 |  | 4050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 芦苇河河道治理羊泉—町店段工程（三期） |  | 阳城县 | 续建 | 综合治理河道23.65km | 8350 |  | 8350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 白水河河道治理工程 |  | 大箕镇 | 新建 | 治理河道12km | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈡ | 城市防洪 |  |  |  |  | 51080 |  | 51080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 城市防洪建设工程 |  | 晋城市主城区、 高平市 | 新建 | “十三五”期间，规划对城区、高平市的城市防洪工程进行治理建设。城区：在现有河道治理的基础上进一步对西城河、东城河、花园头河、白水河、小西河进行治理；高平市：对丹河高平市区段进行综合治理。除此之外，对河道清淤和水毁工程修复 | 51080 |  | 51080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈢ | 山洪灾害治理河道清淤 |  | 全市 | 新建 | 规划对全市15余条山洪沟进行治理，继续加大河道清障清淤、水毁工程修复 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈣ | 落实抗旱规划实施方案 |  | 全市 | 新建 | 继续加强应急水源工程建设，重点解决高平、沁水、晋城城区三县，在发生严重以上干旱年情势下的乡镇居民基本饮水和农民基本口粮田作物关键期用水，规划项目约15处 | 14000 |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈤ | 防洪抗旱应急队伍建设 |  | 全市 | 新建 | 加强水利防汛抢险、抗旱应急队伍建设，加大防汛抢险和抗旱应急物资储备，提高防汛抗旱效率 | 7000 |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 农村水利 |  |  |  |  | 167129.18 |  | 167129.18 |  | 12.5 | 15.9 | 1870 |  | 97.14 |  |  |  |  |
| ㈠ | 农村饮水安全 |  | 全市 | 新建、改造、配套等 | 新建、改造、配套等工程共计1084处，其中：新建工程271处、改造配套供水工程692处 | 57087.90 |  | 57087.90 |  |  |  |  |  | 97.14 |  |  |  |  |
| ㈡ | 农田灌溉工程 |  |  |  |  | 73743.85 |  | 73743.85 |  | 12.5 | 15.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中型灌区节水配套工程改造 |  |  |  |  | 10459 |  | 10459 |  |  | 8.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 沁水县曲堤水轮泵站灌区节水改造 |  | 沁水县 | 改造 | 末级渠系进行混凝土防渗、砌石防渗；霍家山、端氏、豆庄、曲堤等6个村末级渠系的涵洞、斗门、启闭机改造；设备更新配套；中型引、蓄水大坝一座 | 650 |  | 650 |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 阳城县董峰灌区扩建工程 |  | 阳城县 | 改造 | 干渠扩建、支渠配套、蓄水池修建等 | 467 |  | 467 |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑶ | 任庄灌区扩建工程 |  | 泽州县 | 改造 | 改造东、西干渠管道输水工程25km，布置支渠23条，增设量水设施23个；改造水源工程2处；田间灌溉配套、新建喷灌节水工程 | 5000 |  | 5000 |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑷ | 丹河灌区干渠改造工程 |  | 高平市 | 改造 | 改造渠道9公里，维修建筑物41处，新建米山水库灌溉渠道6公里 | 505 |  | 505 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑸ | 阳城北留水轮泵站灌区节水改造 |  | 阳城县 | 改造 | 干、支渠道修复；机电设备更新，二级提水泵房修复；渠首大坝帷幕灌浆，蓄水池修复；新建喷灌节水工程 | 1550 |  | 1550 |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑹ | 釜山灌区改造 |  | 高平市 | 改造 | 在承接“十一五”规划基础上，重点优化完善釜山灌区、水利工程和赵庄水库及下游灌溉工程，完成赵庄片节水灌溉工程、寺庄片节水配套工程和釜山片节水配套工程 | 1080 |  | 1080 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑺ | 许河灌区改造 |  | 高平市 | 改造 | 铺设管道18.5千米，配套水泵3台，配套变压器2台，维修站房2处 | 1207 |  | 1207 |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 新建及扩建万亩灌区工程 |  |  |  |  | 29241.85 |  | 29241.85 |  | 12.5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 丹河灌区改扩建工程 |  | 高平市 | 新建 | 工程共需新建、维修水池34座、加压泵站20处，铺设输水管道110公里 | 8300 |  | 8300 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 西北灌区工程 |  | 阳城县 | 新建 | 新建干渠1条，总长约30公里，涉及董封、次营、固隆、西河、演礼、白桑、凤城、芹池、寺头、町店10个乡镇 | 18000 |  | 18000 |  | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑶ | 杜河提水沿线农田灌溉工程 |  | 泽州县 阳城县 | 新建 | 杜河提水工程主管线总长 10.6km，设置四个分水井，2座水池，两片区根据地形共布置十六条支管，共14499m，布置毛管204837m。 | 2941.85 |  | 2941.85 |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 五小水利工程 |  |  |  |  | 34043 |  | 34043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 五小水利工程 |  | 全市 | 新建 | 全市新建五小水利工程2000处 | 34043 |  | 34043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈢ | 农村河道生态系统建设 |  | 全市 | 新建 | 清理垃圾、清出淤泥、疏浚水系、修建生态护坡等工作 | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈣ | 水电工程 |  |  |  |  | 33797.43 |  | 33797.43 |  |  |  | 1870 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建电站工程 |  |  |  |  | 3800 |  | 3800 |  |  |  | 1870 |  |  |  |  |  |  |
| ① | 吕村水电站 |  | 沁水县 | 新建 | 电站设计水头10m，设计流量10m3/s，多年平均发电量410万kW･h，装机容量为870kW | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 870 |  |  |  |  |  |  |
| ② | 南大水电站 |  | 沁水县 | 新建 | 电站设计水头9.66m，设计流量16m3/s，装机容量为1250kW，多年平均发电量350万kW･h | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增效扩容电站项目 |  |  |  |  | 4310 | 0 | 4310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 杜河水电站 |  | 阳城县 | 改造 | 更新改造HLA551-LJ-105型水轮发电机组四台（4*3200 kW）及配套自动化电气附属设备等 | 2700 |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 武安水电站 |  | 沁水县 | 改造 | 机更新改造水轮发电机组3*800 kW及配套自动化电气附属设备等 | 520 |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 龙渠水电站 |  | 沁水县 | 改造 | 更新改造水轮发电机组500+250+2*200 kW及配套自动化电气附属设备等 | 265 |  | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 尉迟水电站 |  | 沁水县 | 改造 | 更新3*250kW水轮发电机组3套，机电设备、微机自动化装监控置 | 165 |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 正圪脑水电站 |  | 李寨乡 | 改造 | 更换400kW水轮发电机组3套，更换全自动低压机组控制保护一体化屏3面，低压机组数字式水轮机调速器3台，变压器1500kVA1台，增设安全设施；美化环境等。 | 280 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 磨滩一级水电站 |  | 南岭乡 | 改造 | 更新全自动低压机组控制保护一体化屏1面，低压机组数字式水轮机调速器1台，320kW水轮发电机组2套；变压器560kVA1台；增设安全设施；美化环境等。 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 磨滩二级水电站 |  | 南岭乡 | 改造 | 更新全自动低压机组控制保护一体化屏2面，低压机组数字式水轮机调速器2台，160kW水轮发电机组2套；变压器560kVA1台；增设安全设施；美化环境等。 | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 土河水电站 |  | 山河镇 | 改造 | 更换全自动低压机组控制保护一体化屏2面，低压机级数字式水轮机调速器2台，320kW水轮发电机组2套，变压器800kVA1台；增设安全设施；美化环境等。 | 190 |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水电直供电片区改造工程 |  |  |  |  | 23727.43 |  | 23727.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 35kV变电站及线路规划 |  |  |  |  | 2497 |  | 2497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 阳城县改造东冶35kV变电站工程 |  | 阳城县 | 改造 | 改造北留35kV变电站工程，主变2×5MVA，电压等级为35/10千伏；改建杜河水电站35kV升压站至东冶35kV变电站输电线路一条，线路全长12.17公里，电压等级为35kV，导线采用LGJ—150mm2 | 765 |  | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 陵川县建设双底35kV输变电工程 |  | 陵川县 | 改造 | 主变2*5000kVA，实行微机、自动化及配套电气设施，架设双底—上郊、双底—古石2条35kV输电线路31.73km | 1732 |  | 1732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 10kV电网规划 |  |  |  |  | 13278.43 |  | 13278.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 泽州县改造10kV过林线区 |  | 泽州县 | 改造 | 改造10kV过林区线区43.92km，10kV线路改造218.143km，更换10kV配电变压器208处19665kVA | 5945.40 |  | 5945.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 阳城县10kV电网改造 |  | 阳城县 | 改造 | 改造配电台区174处；新增10kV出线91.1km，改造10kV线路218.143km，安装10kV线路开关178台，增加10kV线路无功补偿5700千瓦 | 4073.03 |  | 4073.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 陵川县水电供电区10kV干支线路改造工程 |  | 陵川县 | 改造 | 对水电供电区线路进行改造。改造长度174.41km，改造变台307台 | 3260 |  | 3260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑶ | 0.4kV（及以下）电网与户表工程规划 |  |  |  |  | 7952 |  | 7952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 泽州县规划改造0.4kV村提水线路 |  | 泽州县 | 改造 | 改造0.4kV村提水线路19.01 km，导线型号LGJ-50，改造0.4kV线路122.29 km，户表改造13435户 | 3352 |  | 3352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 阳城县改造0.4kV线路 |  | 阳城县 | 改造 | 改造0.4kV线路168公里，改造表箱2352个，安装表计7419块，安装家用漏电断路器7419个，改造进户线280.4公里 | 1037 |  | 1037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 陵川县对171个行政村进行电路改造 |  | 陵川县 | 改造 | 对潞城镇、夺火乡、马圪当乡、古郊乡、六泉乡等171个行政村，2.19万户用电户的低压线路改造及配电变压器改造 | 2259 |  | 2259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 沁水县低压线路改造 |  | 沁水县 | 改造 | 低压线路改造349km，户表新增与改造12129户 | 1304 |  | 1304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 标准化、绿色小水电站创建及培训工作 |  | 全市 | 新建 | 创建8座标准化水电站；创建4座绿色小水电电站；对水电职工进行培训工作 | 210 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水产工程 |  |  |  |  | 1750 |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑴ | 隆泰鑫养殖有限公司流水池塘改造项目 |  | 沁水县 | 改造 | 项目主要改造流水鱼池5000平方米 | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 沁水县水产养殖重点项目 |  | 沁水 | 改造 | 鱼池建设 渔用设施 渔需用品 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑶ | 陵川县水产养殖重点项目 |  | 陵川 | 改造 | 鱼池建设 渔用设施 渔需用品 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑷ | 泽州县水产养殖重点项目 |  | 泽州 | 改造 | 鱼池建设 渔用设施 渔需用品 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑸ | 高平市水产养殖重点项目 |  | 高平 | 改造 | 鱼池建设 渔用设施 渔需用品 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑹ | 阳城县水产养殖重点项目 |  | 阳城 | 改造 | 鱼池建设 渔用设施 渔需用品 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑺ | 城区水产养殖重点项目 |  | 城区 | 改造 | 鱼池建设 渔用设施 渔需用品 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 水生态保护 |  |  |  |  | 27895 |  | 27895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 水土保持及生态保护 |  | 全市 | 新建 | 分措施治理任务如下：基本农田1km2；水保林215 km2；种草0.3 km2；封禁治理283.7 km2；谷坊200座；小型水保工程50处，生态修复200 km2等 | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈡ | 水环境保护 |  |  |  |  | 2895 |  | 2895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出台水功能区水质达标考核体系 |  | 全市 | 新建 | 着手编制晋城市境内大于100km2的河流水功能区划以及晋城市各县市区重要河流湖泊水功能区水质达标率控制目标分解方案 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 岩溶泉域水资源保护规划 |  | 全市 | 新建 | 编制完成《延河泉域岩溶水保护规划》和《三姑泉域岩溶水保护规划》 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 从严核定水域纳污能力 |  | 全市 | 新建 | 从严核定晋城市水域的纳污能力，完成《晋城市水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 推进水生态系统保护与修复 |  |  |  | 除水保站和河道站的工程措施外，主要着力于开展三姑泉域地下水生态保护与修复问题 | 2700 |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 水管理服务建设 |  |  |  |  | 68089 |  | 68089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 水资源管理 |  |  |  |  | 36459 |  | 36459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水资源管理 |  |  |  |  | 19300 |  | 19300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 规划编制 |  | 全市 | 新建 | 完成《晋城市水资源综合规划》、《延河泉域水资源综合规划》、《丹河流域水资源综合规划》、《晋城市水资源调度方案、应急调度预案和调度计划》的编制工作 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 水资源监控能力建设 |  | 全市 | 新建 | 建立地下水井管理信息系统；完善水量、水质监控信息系统，包括工业、生活、灌区。 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 高平自来水地下水置换工程 |  | 高平 | 新建 | 高平自来水地下水置换工程 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 巴公超采区地下水置换工程 |  | 泽州县 | 新建 | 巴公超采区地下水置换工程 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 市区地下水关井压采工程 |  | 全市 | 新建 | 市区地下水关井压采工程，利用郭壁水置换地下水，预算1000万元 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 水权制度改革 |  | 全市 | 新建 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 晋城市寒武系供水水源地建设工程 |  | 全市 | 新建 | 晋城市寒武系供水水源地建设工程 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水资源保护 |  |  |  |  | 17159 |  | 17159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 磨河水源地保护 |  | 陵川县 | 新建 | 治理水土流失、建设小型污水净化处理设施、水源涵养殖林等 | 2528 |  | 2528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 台北水源地保护 |  | 陵川县 | 新建 | 治理水土流失、建设小型污水净化处理设施、水源涵养殖林等 | 3631 |  | 3631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 延河泉规划工程 |  | 沁水县 | 新建 | 关井压采、延河泉保护标识工程；水源涵养工程、泉域保护规划 | 10200 |  | 10200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 水资源保护监测 |  | 沁水县 | 新建 | 安装水质监测设施9台；建设水质监测平台 | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈡ | 河道管理 |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河道治导线规划编制 |  | 全市 | 新建 | 完成全市范围内50平方km以上56条河道治导线规划的编制工作，工作内容包括河道调查、地形图测量、报告编制与审批、界桩设置等 | 2200 |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建立河道信息覆盖管理模式 |  | 全市 | 新建 | 强化乡（镇）级政府对河道的管理功能，建立网络信息覆盖管理模式，实现市、县、乡信息互通，同时加强管理，强化业务培训 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈢ | 水库管理 |  |  |  |  | 27880 |  | 27880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水库安全设施标准化建设 |  | 全市 | 新建 | 规划开展93座水库的安全设施标准化建设。其中城区3座、泽州24座、高平20座、阳城21座、陵川22座、沁水3座。主要建设内容包括观测值班室、坝顶照明设施、应急照明设施、广场灯、探照灯、备用发电机组、架设电线等 | 7000 |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水库库区综合整治 |  | 全市 | 新建 | 规划库区综合整治水库30座，其中泽州县8座，高平市7座、阳城县5、陵川县9座、沁水县1座。主要整治内容包括水库清淤、水库周边绿化美化 | 18000 |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水利风景区 |  |  |  |  | 2880 |  | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 任庄水库水利风景区 |  | 泽州县 | 新建 | 环库区旅游路线硬化，规划路线18 km；坝后养鱼池改造，兴建垂钓、游泳池各1000 m²，另设计建筑一处500 m²摸鱼池；水上乐园开发；完成景区绿化2000亩，提高绿化覆盖率 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 湾则水库水利风景区 |  | 沁水县 | 新建 | 库内游乐区、水库大坝景观区、垂钓游玩区 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 山泽水库水利风景区 |  | 沁水县 | 新建 | 水上娱乐：修建钓台3处；修建码头1处；购置冲锋舟2艘；购置快艇2艘；餐饮住宿及娱乐服务 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 杜寨水库水利风景区 |  | 高平市 | 新建 | 风景景观区、自然景观区、休闲娱乐区、采摘区 | 280 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 西冶水库水利风景区 |  | 阳城县 | 新建 | 建设游客接待中心，建筑面积1000 m²；建设停车场2个；完善旅游道路，共15km；建设旅游星级厕所2所；建设码头；建设水上娱乐 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 武家湾水库水利风景区 |  | 陵川县 | 新建 | 南北停车场建设、湖心岛水上主题公园、河道治理、五一桥改造工程、休闲娱乐区、采摘区 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈣ | 水管体制改革 |  |  |  |  | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水政监察执法系统建设 |  | 全市 |  | 水政监察执法系统建设共需资金1250万元。其中水政基础设施建设项目全市每年200万 | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 节水型社会建设 |  |  |  |  | 43255 | 966 | 42289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 农业节水 |  |  |  |  | 7632 | 966 | 6666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陵川节水园区建设 |  | 陵川县 | 新建 | 建设22个节水园区 | 2016 | 201 | 1815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 阳城节水园区建设 |  | 阳城县 | 新建 | 建设43个节水园区 | 1922 | 310 | 1612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 泽州节水园区建设 |  | 泽州县 | 新建 | 建设20个节水园区 | 1772 | 145 | 1627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高平节水园区建设 |  | 高平市 | 新建 | 建设43个节水园区 | 1922 | 310 | 1612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈡ | 工业节水 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 节约用水工作 |  | 全市 |  | 对于新改扩建企业推进节约用水工作的开展 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈢ | 城市节水 |  |  |  | 节水器具改造、再生水利用、城市小区节水改造 | 11000 |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㈣ | 节水型社会建设 |  | 全市 | 新建 | 对城市饮用水水源地进行综合整治及生态修复，对城市饮用水水源进行监测体系建设，对沁、丹河水功能区划分及其纳污总量核定项目建设 | 21623 |  | 21623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |