2025年8月份市政公用集团自来水分公司出厂水

常规43项指标检测结果

| 样 品 编 号 |  |  | GB5749-2022 标准 | 2508059 | 2508033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 样 地 点 |  |  |  | 一水厂 出厂水 | 二水厂 出厂水 |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 0 | 0 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 0 | 0 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00021 | 0.00029 |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) (Cr6+) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | <0.00007 |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00016 | <0.00016 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.51 | 0.31 |
| 11 | 硝酸盐(以N计） | mg/L | ≤10 | 5.50 | 4.54 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.001 | <0.001 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.001 | <0.001 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.001 | <0.001 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.005 | 0.051 |
| 16 | 三卤甲烷 |  | ≤1 | 0.072 | 0.57 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.025 | <0.025 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.050 | <0.050 |
| 19 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.009 | <0.009 |
| 20 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.061 | 0.082 |
| 21 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 |
| 22 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.27 | 0.46 |
| 23 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 24 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 |
| 25 | pH |  | 6.5-8.5 | 7.25 | 7.72 |
| 26 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0015 | 0.0019 |
| 27 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0157 | 0.0163 |
| 28 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.00006 | <0.00006 |
| 29 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.00009 | <0.00009 |
| 30 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.0008 | <0.0008 |
| 31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 27.7 | 27.7 |
| 32 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 174 | 95.7 |
| 33 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 689 | 572 |
| 34 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤ 450 | 446 | 360 |
| 35 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 0.42 | 0.38 |
| 36 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 0.04 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.06 | 0.04 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.07 | <0.03 |
| 39 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | ≥0.1 | 0.11 | 未使用 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 未使用 | 0.36 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5 | 未使用 | 未使用 |
| 42 | 臭氧（O3） | mg/L |  | 未使用 | 未使用 |
| 43 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 | 未使用 |