表1 地下水污染防治重点区管理要求

| 一级区划 | 二级区划 | 划定方法 | 划定面积 | 管 理 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护类 区域 | 一级 保护区 | 地下水型饮用水水源 一级保护区 | 4.494km2 | 1.禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 2.禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 3.若扣除天然背景值影响后，水质未能达到III类水质标准要求的，应采取必要的水处理措施，并开展地下水污染修复工程，确保供水安全。其余技术要求参照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ 773-2015)执行。 |
|  | 二级 保护区 | 地下水型饮用水水源 二级保护区 | 113.372km2 | - 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 - 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ 773-2015)等规定采取措施，防止污染饮用水水体。 - 若扣除天然背景值影响后，水质未能达到III类水质标准要求的，应开展地下水污染修复工程，确保取水口水质稳定达标。 |

| 一级区划 | 二级区划 | 划定方法 | 划定面积 | 管 理 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护类 区域 | 准保护区 | 地下水型饮用水水源准保护区 | 8.3km2 | 1.禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 2.县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。 3.若扣除天然背景值影响后，准保护区内监测结果显示未能达到III类水质标准要求的，应制定水质达标方案或采取相应修复或风险管控措施，确保取水口水质稳定达标。其余技术要求参照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ 773-2015)执行。 |
|  | 其他 保护区 | 泉域重点 保护区 | 70.97km2 | 在泉域重点保护区内，不得从事下列行为: 1.采煤、开矿、开山采石； 2.擅自打井、挖泉、截流、引水； 3.排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物； 4.排放、倾倒工业废水、生活污水； 5.将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采； 6.新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 7.法律、法规禁止从事的其他行为。 前款第六项规定的建设项目，属于国家、省大型建设项目和重点工程因地形原因无法避让，或者重要民生工程确需经过或者进入泉域重点保护区，经专家充分论证采取严格保护措施后不会对泉域水资源造成污染和影响，由省人民政府水行政主管部门决定批准的除外。 |

| 一级区划 | 二级区划 | 划定方法 | 划定面积 | 管 理 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控类 区域 | 一级 管控区 | 地下水功能价值高、地下水脆弱性高且污染源荷载高的区域 | 41.75km2 | 环境监测 1.化学品生产企业以及工业聚集区、矿山开采、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位应采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井，按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求定期开展地下水水质监测，监测数据真实性和准确性纳入生态环境主管部门监督与检查范畴。 2.地下水污染防治重点排污单位应在相关管理文件颁布后1年内依法安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行，严格落实相关文件要求；优先将管控类区域中的关闭搬迁企业纳入优先监管地块清单中，按照相关要求开展地下水重点监测。 土壤重点监管单位应按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求自行或委托第三方制定监测方案，方案报市级生态环境主管部门评审，评审通过后方可开展监测，监测频次应适当加密，监测数据报地市级生态环境主管部门并向社会公开。自行监测真实性和准确性纳入生态环境主管部门监督与检查范畴；土壤重点监管单位开展土壤和地下水自行监测结果存在异常的，应及时开展土壤污染隐患排查。 ### 3.地方人民政府生态环境主管部门参照《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南》(总站土字〔2022〕226号)对土壤重点监管单位、存在污水集中处理设施、固体废物处置设施的运营单位开展土壤和地下水周边监测。 4.县级以上生态环境主管部门每年定期开展地下水生态环境执法性监测，定期开展地下水污染调查评价，设置区域地下水监测点，加强地下水监测，实施地下水环境质量考核评估。 隐患排查 5.土壤重点监管单位应加强土壤和地下水污染隐患排查，新增重点监管单位应在纳入土壤污染重点监管单位名录后一年内开展。之后原则上针 |

| 一级区划 | 二级区划 | 划定方法 | 划定面积 | 管 理 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控类 区域 | 一级 管控区 | 地下水功能价值高、地下水脆弱性高且污染源荷载高的区域 | 41.75km2 | 对生产经营活动中涉及有毒有害物质的场所、设施设备，每2年至少开展一次排查。重点监管单位可结合行业特点和生产实际，优化调整排查频次和排查范围。对于新、改、扩建项目，应在投产后一年内开展补充排查。隐患排查报告需通过专家评审并报生态环境主管部门，相关工作纳入生态环境主管部门监督与检查范畴。 6.土壤重点监管单位、地下水污染防治重点排污单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。档案包括隐患排查制度、隐患排查计划、隐患排查报告、隐患排查记录表、隐患报告单、隐患排查台账、隐患整改台账、隐患整改方案、隐患整改验收报告等隐患排查、整改过程中形成的各种书面、影像材料。隐患排查档案是开展地下水污染状况调查评估和管理部门监管的重要资料，重点监管单位应长期保存。 7.对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。土壤重点监管单位、地下水污染防治重点排污单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案，并纳入隐患排查重点关注对象，相关工作纳入生态环境主管部门监督与检查的工作重点。 地下储罐的信息包括地下储罐的使用年限、类型、规格、位置和使用情况等。 8.土壤重点监管单位、地下水污染防治重点排污单位严格控制有毒有害物质排放，纳入排污许可证年度执行报告，并在全国排污许可证管理信息平台上记载。 9.市级生态环境主管部门应当对地下水污染防治重点排污单位实施动态更新。 化学品生产企业以及工业聚集区、矿山开采、尾矿库、危险废物处置 |

| 一级区划 | 二级区划 | 划定方法 | 划定面积 | 管 理 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控类 区域 | 一级 管控区 | 地下水功能价值高、地下水脆弱性高且污染源荷载高的区域 | 41.75km2 | ### 场、垃圾填埋场等的运营、管理单位以及纳入地下水污染防治重点排污单位的企业每2年至少开展一次地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，应在1年内启动污染防渗改造。 ### 加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。 ### 风险管控 10.根据环境监测和隐患排查结果，适时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查和风险评估结果，以削减存量污染为主要目的提出风险管控或修复对策建议，1年内启动风险管控或修复。 11.管控类区域实行动态更新，对已完成地下水风险管控和修复的区域，经评估可调出一级管控区并纳入二级管控区实施管理。 ### 环境准入 - 落实国家和地方有关环境准入的法律、法规、政策及区域生态环境准入清单，细化分区环境准入要求。规划环境影响评价阶段，充分考虑环境水文地质条件现状，制定落实“防控污染风险、削减存量污染为主”的环境准入要求和准入清单。严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，加强重大建设项目的科学论证。 ### 13.加强高耗能高排放项目清洁生产评价，推动能源、冶金、焦化、建材、有色、化工、印染、造纸、原料药、电镀等行业单位产品能耗、物耗和水耗及污染物排放等达到清洁生产先进水平；推进原辅材料无害化替代，降低产品中有毒有害物质含量。 14.在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。 15.对新、改、扩建可能涉及地下水污染的项目，严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求执行。 |

| 一级区划 | 二级区划 | 划定方法 | 划定面积 | 管 理 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控类 区域 | 二级 管控区 | 扣除保护类区域和一级管控区后，地下水功能价值高且脆弱性高的其他区域 | 471.20km2 | 环境监测 1.化学品生产企业以及工业聚集区、矿山开采、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位应采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井，按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求定期开展地下水水质监测，监测数据真实性和准确性纳入生态环境主管部门监督与检查范畴。 2.地下水污染防治重点排污单位应在相关管理文件颁布后2年内依法安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行，严格落实相关文件要求；优先将管控类区域中的关闭搬迁企业纳入优先监管地块清单中，按照相关要求开展地下水重点监测。 土壤重点监管单位应按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）要求自行或委托第三方制定监测方案，方案报市级生态环境主管部门评审，评审通过后方可开展监测，监测数据报地市级生态环境主管部门并向社会公开。自行监测真实性和准确性纳入生态环境主管部门监督与检查范畴；土壤重点监管单位开展土壤和地下水自行监测结果存在异常的，应及时开展土壤污染隐患排查。 ### 3.地方人民政府生态环境主管部门参照《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南》(总站土字〔2022〕226号)对土壤重点监管单位、存在污水集中处理设施、固体废物处置设施的运营单位开展土壤和地下水周边监测。 4.县级以上生态环境主管部门每年定期开展地下水生态环境执法性监测，定期开展地下水污染调查评价，设置区域地下水监测点，加强地下水监测，实施地下水环境质量考核评估。 隐患排查 ### 5.土壤重点监管单位应加强土壤和地下水污染隐患排查，新增重点监管单位应在纳入土壤污染重点监管单位名录后一年内开展。之后原则上针对生产经营活动中涉及有毒有害物质的场所、设施设备，每2-3年开展一 |

| 一级区划 | 二级区划 | 划定方法 | 划定面积 | 管 理 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控类 区域 | 二级 管控区 | 扣除保护类区域和一级管控区后，地下水功能价值高且脆弱性高的其他区域 | 471.20km2 | 次排查。重点监管单位可结合行业特点和生产实际，优化调整排查频次和排查范围。对于新、改、扩建项目，应在投产后一年内开展补充排查。隐患排查报告需通过专家评审并报生态环境主管部门，相关工作纳入生态环境主管部门监督与检查范畴。 6.土壤重点监管单位、地下水污染防治重点排污单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。档案包括隐患排查制度、隐患排查计划、隐患排查报告、隐患排查记录表、隐患报告单、隐患排查台账、隐患整改台账、隐患整改方案、隐患整改验收报告等隐患排查、整改过程中形成的各种书面、影像材料。隐患排查档案是开展地下水污染状况调查评估和管理部门监管的重要资料，重点监管单位应长期保存。 7.对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。土壤重点监管单位、地下水污染防治重点排污单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案，并纳入隐患排查重点关注对象，相关工作纳入生态环境主管部门监督与检查的工作重点。 地下储罐的信息包括地下储罐的使用年限、类型、规格、位置和使用情况等。 8.土壤重点监管单位、地下水污染防治重点排污单位严格控制有毒有害物质排放，纳入排污许可证年度执行报告，并在全国排污许可证管理信息平台上记载。 ### 9.市级生态环境主管部门应当对地下水污染防治重点排污单位实施动态更新。 化学品生产企业以及工业聚集区、矿山开采、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位以及纳入地下水污染防治重点排污单位的企业每2-3年至少开展一次地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，应在2年内启动污染防渗改造。 |

| 一级区划 | 二级区划 | 划定方法 | 划定面积 | 管 理 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控类 区域 | 二级 管控区 | 扣除保护类区域和一级管控区后，地下水功能价值高且脆弱性高的其他区域 | 471.20km2 | ### 加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。 ### 风险管控 - 根据环境监测和隐患排查结果，适时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查和风险评估结果，以防止新增污染为主要目的提出风险管控或修复对策建议，2年内启动风险管控或修复。 11.管控类区域实行动态更新，对新发现存在污染的区域，经评估可调出二级管控区并纳入一级管控区实施管理。 ### 环境准入 - 落实国家和地方有关环境准入的法律、法规、政策及区域生态环境准入清单，细化分区环境准入要求。规划环境影响评价阶段，充分考虑环境水文地质条件现状，制定落实“强化地下水资源保护，防止新增污染为主”的环境准入要求和准入清单。严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，加强重大建设项目的科学论证。 ### 13.加强高耗能高排放项目清洁生产评价，推动能源、冶金、焦化、建材、有色、化工、印染、造纸、原料药、电镀等行业单位产品能耗、物耗和水耗及污染物排放等不低于行业一般水平；推进原辅材料无害化替代，降低产品中有毒有害物质含量。 14.在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。 15.对新、改、扩建可能涉及地下水污染的项目，严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求执行。 |

注：一般区为地下水污染防治重点区以外的其他区域，按照相关法律法规、管理办法等开展常态化管理。