山西省沁（丹）河流域

生态修复与保护规划

（2017—2030年）

晋城市人民政府

长治市人民政府

临汾市人民政府

二○一七年五月

# 前   言

沁河是黄河一级支流，发源于长治市沁源县霍山南麓，自北向南流经沁源、安泽、沁水、泽州、阳城等县后进入河南省，于武陟县方陵村汇入黄河。流域总面积13532km2，山西省境内面积12304km2。沁河干流全长485km，山西省干流河长363km，落差为1844m，平均比降0.38%。沁河流域矿产资源丰富，流域内蕴藏着煤、煤气层、锰铁矿、铝铁矿、铜、锌、金、银、大理石、水晶石等数十种矿产资源，尤其是煤炭业发展迅速，是沁河流域的支柱性产业，在国家能源战略中的地位十分突出，也是我国能源重化工基地的重要组成部分。

新中国成立以来，国家和山西省都十分重视沁河流域的治理开发，开展了大量规划研究工作。在这些成果的指导下，沁河流域治理开发取得了很大的成绩，在保障流域供水安全、防洪安全等方面发挥了重要作用，促进了流域经济发展和社会进步。但同时不合理的开发利用也造成河道径流和岩溶泉衰减、部分河段水污染加剧、地下水超采、水生态恶化等生态环境问题，亟待开展生态修复和治理工作，恢复流域生态环境，改善人民群众生产生活条件。

党的十八大和十八届三中、四中、五中全会对生态文明建设提出了一系列新理念、新思路、新举措，尤其是习近平总书记提出的“节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力”的治水新方略和海绵城市的新理念。2015年11月，根据省政府第102次常务会议精神，河流生态修复与保护规划领导小组下发沁（丹）河流域生态修复与保护规划编制工作任务，要求针对沁河出现的生态问题，通过综合性、系统性、针对性的治理措施，坚持节水优先，保护优先，以自然修复为主，与人工措施相结合，用工程措施促进自然修复，用人工修复促进大自然进入良性循环，把“海绵城市”延伸到“海绵流域”，使沁河流域脆弱的生态环境得到根本性好转。

2015年11月，山西省成立沁（丹）河流域生态修复与保护规划工作领导小组，沁（丹）河流域生态修复与保护规划由占流域面积最大的晋城市政府牵头，长治市和临汾市政府密切协作，共同完成。2016年1月，《沁（丹）河流域生态修复与保护规划》（以下简称《规划》）初稿完成，上报省水利厅；2016年5月，省发改委、水利厅、国土厅、环保厅、农业厅等12个厅局对《规划》进行了审查；2017年3月，水利厅组织相关厅局对《规划》进行了正式审查，根据审查意见再次对《规划》进行了修改完善。《规划》通过强化节约用水，科学配置水土资源，提高用水效率；通过重建河流水系，促进地下水位回升；通过增加森林植被，可以有效涵养水源；通过控制污水排放，加强污染防治。规划实施后使山水林田湖各要素相互促进，形成良性循环。经过长期努力，使沁河流域生态全面恢复，重现沁河风光和秀美山川。

目    录

第一章  流域概况	1

1.1 自然概况	1

1.2 经济社会概况	8

第二章  生态环境存在的主要问题及修复的必要性	11

2.1 以往规划研究情况	11

2.2 生态环境存在的主要问题	13

第三章  总体规划	19

3.1 规划指导思想	19

3.2 规划原则	19

3.4 规划编制依据	21

3.5规划目标及控制指标	22

3.6规划的主要任务	25

3.7 规划总体布局	26

第四章  水资源配置及工程规划	28

4.1 水资源评价	28

4.2 水资源开发利用现状	31

4.3 资源供需形势	34

4.4 水资源配置方案	50

4.5 水资源利用的对策措施	54

第五章  水污染防治规划	62

5.1 水环境质量现状	62

5.2 规划水平年污染物入河总量控制方案	72

5.3 污染治理与污水回用工程规划	78

5.4 城镇饮用水水源地安全保障	87

第六章  水生态保护与修复规划	91

6.1 水生态现状	91

6.2 河道内生态需水及保障措施	98

6.3 水生态修复措施	100

6.4 河流水系整治	112

6.5 水生生物保护措施	122

第七章  地下水保护及岩溶泉恢复规划	125

7.1 地下水及岩溶泉概况	125

7.2 地下水保护与修复措施	132

7.3 岩溶泉域保护规划	143

7.4 地下水监测系统规划	148

第八章  环境影响评价	150

8.1 评价依据	150

8.2 流域环境现状	154

8.3 环境影响识别及保护目标	157

8.4 规划协调性分析	166

8.5 零方案分析	173

8.6 规划环境影响评价	175

8.7 规划方案环境合理性论证	187

8.8 环境保护对策措施	189

8.9 评价结论和建议	190

第九章  投资规模及实施意见	192

9.1 投资匡算原则	192

9.2 投资匡算	192

9.3 分期实施意见	198

第十章  规划实施的保障措施	200

10.1 组织保障	200

10.2 政策法规保障	202

10.3 资金保障	203

10.4 管理保障	205

# 第一章  流域概况

沁河是黄河一级支流，发源于长治市沁源县霍山南麓的二郎神沟，自北向南流经长治市沁源县、临汾市安泽县、晋城市沁水、泽州、阳城等县市后进入河南省，于武陟县方陵村汇入黄河。流域总面积13532km2，山西省境内面积12304km2，其中长治2283km2，占18.6%；临汾2218 km2，占18.0%；晋城7803 km2，占63.4%。沁河干流全长485km，山西省干流河长363km，落差为1844m，平均比降0.38%。

- 1.1 自然概况

1.1.1 自然地理

1.1.1.1 地形地貌

沁河流域位于太行山脉西侧，呈阔叶形，地形北高南低，流域大部分为山区，海拔高度一般在700m左右，北部最高在1800～2200m，南部出境处不足300m。沁河润城、丹河龙门口以上为沁潞高原，润城至五龙口、龙门口至陈庄为太行山峡谷，出峡谷后进入沁黄冲积平原，成为地上河，两岸有堤防束缚洪水。流域上游为石质山区，植被良好；中部多为土石丘陵区，人类活动频繁，植被较差；河谷两岸分布的河谷平川区，土地肥沃，是发展农田水利的重点区域。沁河支流丹河两岸的高平和晋城地处泽州盆地，是本流域工农业生产和经济文化集中区。

1.1.1.2 河流水系

沁河是晋东南最大的河流，支流众多，其中山西省境内流域面积超过200km2的较大支流有14条，超过100km2的一级支流有26条，较大支流有丹河、获泽河（南大河）、端氏河、龙渠河、沁水河、赤石桥河、紫红河、兰河、芦苇河、长河、蔺河等，详见表1.1-1。

丹河是沁河最大的一条支流，发源于山西省高平市丹珠岭，由北向南流经晋城市郊，进入太行山峡谷，到山路平水文站以下约8km处出峡谷进入冲积平原，于河南省沁阳市北金村汇入沁河。在山西省境内全长129km，流域面积2945 km2，干流河道平均纵坡为6.4‰。流域面积超过100 km2的较大支流有东仓河、许河、东大河、秦家庄河、巴公河、白洋泉河、白水河等。

沁河的径流主要由降雨形成，降雨一部分形成地表径流直接汇入河道，另一部分下渗补给地下水。由于干流地势呈北高南低，使得流域内地下水流向由北向南，枯水季节以泉水形式补给河道，较大泉水有延河泉、三姑泉等。

表1.1-1                   沁河流域河流基本情况表

| 序号 | 河流名称 | 所在县（市） | 河长（km） | 流域面积（km2） | 纵坡(‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹河 | 高平、泽州 | 129 | 2945 | 6.4 |
| 2 | 获泽河 | 阳城 | 84.6 | 839 | 5.1 |
| 3 | 端氏河 | 沁水 | 56 | 781 | 10.2 |
| 4 | 龙渠河 | 沁水 | 52.6 | 469 | 10.4 |
| 5 | 沁水河 | 沁水 | 47 | 416 | 9.9 |
| 6 | 赤石桥河 | 沁源 | 39 | 415.6 | 14 |
| 7 | 紫红河 | 沁源 | 50 | 394 | 14 |
| 8 | 兰河 | 安泽 | 25 | 141 | 8.9 |
| 9 | 芦苇河 | 沁水、阳城 | 51.7 | 359 | 8.1 |
| 10 | 长河 | 泽州 | 58.2 | 317 | 8.9 |
| 11 | 蔺河 | 安泽、古县 | 37.2 | 286 | 9 |
| 12 | 龙头河 | 沁源 | 43 | 268 | 18.5 |
| 13 | 泗河 | 安泽 | 25.9 | 265 | 18.2 |
| 14 | 西冶河 | 阳城 | 54.3 | 259 | 5.4 |

1.1.1.3 气候特征

沁河流域地处副热带季风区，大陆性季风气候显著，四季分明。冬季在蒙古高压的控制下，盛行西北风，气候干燥，天气寒冷，雨雪稀少；春季受西南季风影响雨量较冬季有所增加；夏季西太平洋副热带高压增强，暖湿气团从西南、东南侵入本流域，同时又处于西风环流的影响下，冷暖空气交换频繁，暴雨多发，雨量集中；秋季的大气环流与春季相似，但秋温略低于春温，秋雨多于春雨。

（1）气温

流域气温受地形、高程、季风等因素的影响，上、中游偏低，下游地区偏高，各地温度的年际变化较大。流域多年平均气温5℃～11℃，北低南高。年内1月平均气温最低，月平均气温-7℃～-2℃；七月平均气温最高，月平均气温在21℃～25℃。极端最低气温-30.2℃（1971年1月30日，山西省沁源县）；极端最高气温40.2℃（1968年6月22日，山西省阳城县）。

（2）降水

根据流域内50多个雨量站1956年～2000年同步降水实测系列统计，流域多年平均降水量为613.1mm。由于受季风环流影响，沁河流域降水量的年内分配极不均匀，盛夏7月～8月降水大多以暴雨的形式出现，降水过程往往历时短、强度大，通常几场暴雨（或大雨）的降水量可以接近汛期降水量，这种集中度在干旱少雨年份更为显著。

（3）蒸发

流域内年蒸发能力由北向南呈递增趋势，受地形影响，沁河河源及下游地区水面蒸发量在1000mm左右、中游地区水面蒸发量在900mm左右。

沁河流域水面蒸发量的年内分配因各月气温、湿度、风速的不同而不同。以流域内润城站为代表站，全年最小月蒸发量出现月份一般为1月或12月，最大月蒸发量发生月份一般为5月或6月，蒸发量约占年蒸发总量的30%。

（4）日照及其他

流域内多年平均日照时数为2314h～2605h，全年日照百分率在52%～58%之间；初霜日期一般在十月上旬，四月中旬终霜。南部无霜期在200d以上，北部不足175d；风向受河谷走向影响显著，多南北方向，多年平均风速1.7 m/s～2.8m/s，最大风速达16 m/s～28m/s。

1.1.1.4 土壤植被

沁河流域地形复杂，植被种类繁多，母岩母质甚广，形成的土壤类型各异，形态不一。主要土壤类型有山地草甸土、山地棕壤、褐土、潮土、红粘土、粗骨土、石质土、新粘土等八类土，十三个亚类。流域土壤的分布和形成有着一定的规律性，但因母质、地形、水文地质及人类活动等区域条件的改变，又导致了土壤分布的复杂性和特殊性。

沁河流域上游地区山高坡陡林密，人类活动较少，植被良好，植被仍然保留着原始的自然景观，为针叶林、阔叶林以及低山阔叶针叶复合群落，主要树种有松、柏、栎、桃、黄连、抱榆等木材树和柿子、核桃等果木树；中游大多为土石山区，植被覆盖较上游河源差，植被乔灌草兼有，主要有酸枣、杜柳、野豌豆、柴胡等；沁河下游地势平坦，是流域农业生产和发展灌溉的主要地区，植被基本被农田所占。

1.1.2  水资源

（1）水资源量

根据沁河干流润城站资料统计，1956年～2000年润城站多年平均天然河川径流量为6.72亿m3，不同年代丰枯变化明显， 2000年前总体上呈现逐年代递减的趋势，润城站1956年～1960年天然径流量10.19亿m3，1991年～2000年仅3.45亿m3，2000年之后略有上升。沁河润城站多年平均输沙量377万t，其中汛期沙量占92.9%，多年平均含沙量为6.6kg/m3，其中汛期含沙量为8.8 kg/m3。

沁河流域1956年～2000年多年平均水资源总量为13.02亿m3，其中地表水资源量12.06亿m3，地表水与地下水之间不重复量0.96亿m3。沁河流域水资源模数平均1.58万m3/km2，产水系数0.17。从分区看，张峰水库～沁河干流省界水资源总量最大，为6.18亿m3；丹河任庄水库以上最小，仅5596万m3。

（2）水质情况

沁河流域全年评价河长共509.4km，全年达标河长420.7km，河长达标率为82.6%。评价水功能区11个，达标水功能区7个，水功能区达标率为63.6%。不达标功能区主要位于沁河干流安泽沁水段和支流丹河晋城段，主要超标因子为氨氮、COD，沁河干流超标因子还包括石油类。

根据有关监测资料，沁河张峰以上和丹河任庄水库以上区域地下水为Ⅲ类或优于Ⅲ类水质，可作为农村人畜饮用及工业供水水源；而在沁河干流张峰以下以及支流丹河任庄水库以下区域，随着工业和城镇发展，该区地下水大部分已受到不同程度的污染。

1.1.3  河流生态

沁河河流生态系统是流域生态系统的重要组成部分，作为连接上中下游的“生态廊道”，具有物质传输、污染物净化等重要生态功能，是流域动植物迁移、传播的通道和水生植物、浮游生物、底栖生物和鱼类的栖息场所，并为流域人类提供赖以生存的淡水资源。沁河河流生态系统及沿河谷分布的森林生态系统在涵养水源、保持水土、维持生物多样性、调节气候等方面发挥重要作用，对保障流域水资源水生态安全具有重要意义。

沁河流域水生生物资源较为丰富。据调查，沁河共有鱼类22种，种类组成以鲤科鱼类为主，均为常见定居型淡水鱼类，除草鱼外其他种类不具有河流洄游特性，主要经济鱼类为乌苏里拟鲿、唇䱻、鲶鱼、鲤鱼、鲫鱼和黄颡鱼。沁河是黄河中游鱼类种类较为丰富的河流，在维持黄河中游水生生物多样性方面具有重要作用。

1.1.4 矿产资源

沁河流域内矿产资源丰富，煤炭业发展迅速，煤焦产量成倍增加，煤炭工业成为沁丹河流域经济的一大支柱性产业。尤其是重要城镇晋城市矿产资源丰富，蕴藏着煤、煤气层、锰铁矿、铝铁矿、铜、锌、金、银、大理石、水晶石等数十种矿产资源，特别是煤、铁的储量可观，有“煤铁之乡”之美称，煤炭资源探明储量273.48亿t，铁矿储量1.45亿t，无烟煤储量约占全国四分之一，占山西省的近二分之一，是我国能源重化工基地的重要组成部分，也是我国重要的无烟煤化工基地。近年来，沁河流域依托、利用丰富的煤铁资源优势，取得了经济快速发展的佳绩，在未来的中长期内，这种丰富的煤铁资源仍然是沁河流域经济发展的最大优势。

1.1.5 主要自然灾害

沁河流域的自然灾害主要是洪涝和干旱，此外，风灾、冰雹和霜冻均产生不同程度的灾害。

（1）洪灾

沁河洪灾，主要是由于降雨量大，洪水上涨造成的两岸灾害，沁源、安泽、晋城、高平、沁水、泽州等地均发生过不同程度的灾害。1982年7月29日～8月4日沁水县总降水量达411.6mm，全县52个水库有48个溢水，4个垮坝；南大河城关一带最高洪峰2270 m3/s，沁河润城段最高洪峰3050 m3/s；东河大桥倒塌，死亡34人，冲毁农田25万亩，毁房1.5万余间。1993年8月流域普降暴雨，沁源、安泽最大流量分别达2010m3/s、2300 m3/s，灾害致使沁源县22个乡镇，242个村庄遭受洪灾，死亡10人，伤4人，直接经济损失8836万元；安泽县受灾8217户，仅县城被淹1129户，重灾490户，淹没农田1865hm2，冲毁桥梁22座，公路35km，水利设施109处，直接经济损失13250万元。

（2）干旱

沁河流域干旱表现的特点是：出现频繁，持续长久，范围广泛，对农业生产危害大。根据山西省晋城市历史资料记载，凡属较大荒年均系旱灾所致。自公元109年至1985年共发生的自然灾害81次，其中大旱灾达32次。历史上最大的几次是公元359年、1609年、1805年、1876年和1943年，这些年基本上颗粒不收。又据《山西省简明农业气候区划》资料，晋城市自1951～1978年的28年中，只有两年不旱，其余26年均有不同程度的旱象。

（3）其他灾害

流域内风灾、冰雹和霜冻给当地人民造成较大的损失，据史记载，泽州历史上曾出现6次大风灾，其中三次特大风灾是公元1523年、1861年和1976年，对作物、牲畜和房屋造成很大损失。大冰雹七次，其中四次特大雹灾是1533年、1585年、1620年和1916年，造成人畜伤亡、房屋毁坏。霜冻使禾苗冻死，果树花朵脱落，农作物减产。

- 1.2 经济社会概况

1.2.1 人口及分布

沁河流域涉及长治市的沁源、长子县，临汾市的安泽、翼城、古县、浮山县，晋城市的沁水、阳城、高平、泽州、城区和陵川等12个县（市）。截至2015年，沁河流域总人口235.4万人，其中农业人口102.0万人，城镇人口133.4万人，城镇化率56.7％。

人口分布与气候、地形、资源情况以及城镇的分布关系密切，沁河干流张峰水库以上区域人口分布相对稀疏，马连圪塔以上以及马连圪塔～张峰区间人口密度分别为56人/km2和50人/km2，丹河任庄水库以上人口分布相对集中，人口密度505人/km2。沁河流域现状人口分布情况详见表1.2-1。

表1.2-1                        沁河流域现状人口分布情况表

| 分区 | 人口（万人） |  |  | 城镇化率 （%） | 人口密度 （人/km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总人口 | 其中： |  |  |  |
|  |  | 城镇人口 | 农村人口 |  |  |
| 沁河马连圪塔以上 | 15.1 | 6 | 9.1 | 39.7 | 56 |
| 马连圪塔～张峰 | 11.3 | 3.7 | 7.6 | 32.7 | 50 |
| 张峰～沁河省界 | 66.3 | 29.9 | 36.4 | 45.1 | 150 |
| 丹河任庄水库以上 | 65.9 | 33.1 | 32.8 | 50.2 | 505 |
| 任庄水库～丹河省界 | 76.8 | 60.7 | 16.1 | 79.0 | 469 |
| 长 治 市 | 16.2 | 6.9 | 9.3 | 42.6 | 72 |
| 临 汾 市 | 10.2 | 2.8 | 7.4 | 27.5 | 45 |
| 晋 城 市 | 209 | 123.7 | 85.3 | 59.2 | 268 |
| 合 计 | 235.4 | 133.4 | 102 | 56.7 | 191 |

1.2.2  经济发展现状

沁河流域自然资源十分丰富，素称“煤铁之乡”，是全国重要的能源基地和化工原料基地之一。1985年以来，沁河流域逐步建立了以煤炭为主体，化工、冶金、丝绸、食品、建材、机械等工业相配套的地方工业体系，发展了交通、邮电、商业、饮食服务业等第三产业，农业现代化程度稳步提高，形成了较为完善的地方国民经济体系。

2015年，沁河流域现状国内生产总值达到1098.6亿元，三次产业结构为4.7：62.5：32.8，人均GDP4.67万元，高于全国平均水平（3.0万元）。流域内矿产资源丰富，煤炭业发展迅速，煤焦产量成倍增加，煤炭工业成为沁河流域经济的一大支柱性产业。沁河流域现状国内生产总值情况详见表1.2-2。

表1.2-2                  沁河流域现状国内生产总值情况表

| 分区 | 增加值（亿元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一产业 | 第二产业 |  |  | 第三产业 | 总计 |
|  |  | 工业 | 建筑业 | 合计 |  |  |
| 沁河马连圪塔以上 | 2.96 | 63.00 |  | 63.00 | 23.20 | 89.16 |
| 马连圪塔～张峰 | 4.00 | 32.40 | 1.90 | 34.30 | 9.70 | 48.00 |
| 张峰～沁河省界 | 18.44 | 229.30 | 20.20 | 249.50 | 94.90 | 362.84 |
| 丹河任庄水库以上 | 18.06 | 198.70 | 13.50 | 212.20 | 75.34 | 305.60 |
| 任庄水库～丹河省界 | 7.70 | 112.23 | 15.27 | 127.50 | 157.80 | 293.00 |
| 长 治 市 | 2.56 | 75.33 |  | 75.33 | 23.78 | 101.67 |
| 临 汾 市 | 4.40 | 19.20 | 1.90 | 21.10 | 7.70 | 33.20 |
| 晋 城 市 | 44.20 | 541.10 | 48.97 | 590.07 | 329.46 | 963.73 |
| 合 计 | 51.16 | 635.63 | 50.87 | 686.50 | 360.94 | 1098.60 |

沁河流域现状耕地面积312.64万亩，农田有效灌溉面积71.91万亩，农田实灌面积58.96万亩；林草灌溉面积3.32万亩，各类大小牲畜存栏389.01万头（只）；流域粮食作物以小麦、玉米、谷子为主，经济作物主要有棉花、油料、药材等，现状年粮食总产87.11万t，人均占有粮食370.1kg。沁河流域现状农牧业生产情况见表1.2-3。

表1.2-3                        沁河流域现状农业生产情况

| 分区 | 耕地 面积 （万亩） | 粮食 产量 （万t） | 农田有效 灌溉面积 （万亩） | 农田实 灌面积 （万亩） | 牲畜（万头/万只） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大牲畜 | 小牲畜 | 合计 |
| 沁河马连圪塔以上 | 20.33 | 6.89 | 4.28 | 2.16 | 6.44 | 22.52 | 28.96 |
| 马连圪塔～张峰 | 29.13 | 10.8 | 4.66 | 1.41 | 3.37 | 8.86 | 12.23 |
| 张峰～沁河省界 | 108.6 | 36.0 | 26.76 | 26.0 | 0.8 | 52.2 | 58.5 |
| 任庄以上 | 97.2 | 29.7 | 19.44 | 17.2 | 0.3 | 227.2 | 219.7 |
| 丹河任庄水库～省界 | 57.4 | 19.8 | 14.25 | 12.1 | 0.5 | 66.8 | 69.7 |
| 长 治 市 | 22.52 | 7.68 | 3.35 | 2.37 | 4.95 | 18.61 | 23.56 |
| 临 汾 市 | 26.94 | 10.01 | 3.67 | 1.2 | 4.86 | 12.77 | 17.63 |
| 晋 城 市 | 263.18 | 85.49 | 62.38 | 55.39 | 1.65 | 346.17 | 347.82 |
| 合 计 | 312.64 | 103.18 | 69.39 | 58.96 | 11.46 | 377.55 | 389.01 |

# 第二章  生态环境存在的主要问题及修复的必要性

新中国成立以来，沁河流域治理开发取得了很大的成绩，在保障流域供水安全、防洪安全等方面发挥了重要作用，促进了流域经济发展和社会进步。但同时不合理的开发利用也造成河道径流和岩溶泉衰减、部分河段水污染加剧、地下水超采、水生态恶化等生态环境问题，亟待开展生态修复和治理工作，恢复流域生态环境，改善人民群众生产生活条件。

- 2.1 以往规划研究情况

国家和山西省十分重视沁河流域的治理开发，开展了大量规划研究工作，主要包括：《沁河下游规划报告》（1968年）、《沁河干流工程选点报告（草案）》（1973年）、《沁河流域修订规划报告》（1986年）、《沁河水资源利用规划报告》（1991年）、《沁河水资源利用规划报告》（2002年修订）、《山西省水生态系统保护与修复规划》（2011年）、《山西省重点流域水污染防治规划（2011—2015年）》（2012年）、《山西省丹河流域生态环境综合治理工程总体方案》（2012年）、《山西省林地保护利用规划（2010—2020年）》、《沁河流域综合规划》，这些规划及研究报告为本次规划的编制奠定了较好的基础。

（1）《沁河水资源利用规划报告》（1991年）

1991年黄委会设计院编制完成了《沁河水资源利用规划报告》，1992年12月，水规总院和黄委会共同主持对《沁河水资源利用规划报告》进行了审查。审查意见认为，规划“提出的2000年水平水资源需求预测和供需平衡成果，基本合理，会议原则同意该成果，可以作为现阶段研究沁河流域水资源开发工程布局和今后修订沁河综合治理开发规划的依据”。关于干流骨干工程布局，审查认为“马连圪塔、张峰和河口村三个骨干工程实施程序，根据国民经济发展需要和建设条件确定”。

（2）《沁河水资源利用规划报告》（2002年修订）

上世纪90年代以来，由于气候变化以及人类活动的影响，沁河的天然径流量发生了较大的变化，水资源总量呈下降趋势。根据水利部要求，黄委会设计院编写完成了《沁河水资源利用规划报告》（2002年修订）。该报告在摸清沁河水资源利用现状的基础上，提出了近期在沁河干流修建马房沟提水工程以及张峰、河口村两座综合利用水利枢纽，可基本保障城乡居民生活和水环境的需水要求。

（3）《山西省水生态系统保护与修复规划》

2011年中国水利水电科学研究院和山西省水资源研究所编制完成了《山西省水生态系统保护与修复规划》，基于山西省水资源与水生态系统演变规律的系统分析，围绕国家和山西省生态文明建设的总体战略，提出了山西省生态水文区划方案，对山西省水生态系统保护与修复的工程和非工程措施进行总体部署，提出了以汾河流域为重点的近期河流生态修复的具体试点方案。

（4）《山西省重点流域水污染防治规划（2011—2015年）》

该规划建立了流域—控制区—控制单元的分区管理体系。提出了黄河中上游流域要加大太原、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城等城市水污染防治力度，强化汾河、涑水河总排干流等重污染支流治理，防范黄河流域水环境风险，保障流域水质稳定改善。要防治并重，保障出境河流稳定达到重点流域水质目标要求。

（5）《山西省丹河流域生态环境综合治理工程总体方案》

该规划根据丹河多年来水环境严重超载，水质严重污染的现状，在2013年～2016年安排了51个项目，总投资85098.19万元，主要体现在对工业与城市生活污染点源的治理，51项工程项目中直接产生减排效益的有42项工程，42项工程建成投运后，日可处理废污水345060t，年可减排氨氮2934.3t，总氮4008t，COD38540.8t。通过项目的实施可使丹河水体实现水环境功能达标，境内水环境安全得到保障，出境水质的各项指标稳定达到Ⅲ类水质。

（6）《沁河流域综合规划》（2011年）

沁河作为跨省河流，根据水利部工作安排，2011年黄委组织开展了沁河流域综合规划工作。该规划针对沁河流域治理开发与保护存在的主要问题，进一步加强水资源的节约、配置和保护，完善防洪工程建设，规范水能资源的开发，加强流域综合管理能力建设，节流优先、治污为本，兴利与除害结合、防洪与抗旱并举，着力保障流域供水安全、防洪安全和生态安全，实现人水和谐的科学发展观要求，以水资源可持续利用支撑流域经济社会可持续发展，维持沁河河流健康。

- 2.2 生态环境存在的主要问题

新中国成立以来，沁河流域进行了大规模的治理开发建设，在供水、灌溉、防洪、水力发电、水土保持、生态保护等方面取得了较大的成就，为流域国民经济的发展起到了促进作用。但随着流域经济的快速发展，流域治理开发也带来诸多环境问题，突出表现为：

2.2.1 受自然条件和人类活动双重影响，沁河径流衰减明显

沁河流域水资源短缺，人均水资源量472m3，仅为全国平均水平的22.4%，为黄河流域的83.5%。自20世纪70年代后期以来，沁河流域总体处于一个较长的枯水时期，来水较多年平均偏少25%以上，使得本来就很紧张的水资源形势变得更加严峻。

据润城站实测径流资料统计，1956年~2000年润城站45年多年平均实测径流量为6.09亿m3，该站自上世纪50年代以来径流量逐年代递减，1956年~1970年多年平均径流量10.78亿m3，而1991年~2000年多年平均径流量仅1.98亿m3，90年代较60年代前减少80%以上，较45年平均径流减少67.5%。黄委水文局分析了近年来沁河径流衰减的原因，认为由于降雨量偏少导致的径流减少量占总减少量的40%左右，而地下水开采、水土保持、煤炭煤层气开采等人类活动导致的径流衰减占60%左右。

沁河流域岩溶泉分布广泛，岩溶泉水流量集中，水质优良，是城市重要的供水水源。上世纪70年代以前岩溶泉水开发利用规模还不大，70年代以后，由于工农业发展较快，城市用水量的增大，对岩溶水的开发利用量大大增加，泉区扩大了水源地，采取群井抽水或调水方式开采，农村也开始在补给径流区找水。由于缺乏统一规划，盲目开采，加之近年来气候偏旱，直接影响岩溶水的补给，致使岩溶泉水流量不断减少。同时，流域内煤炭和煤层气开采，使部分地区地下水隔水层受到破坏，改变了岩溶泉的补排关系，三姑泉、延河泉等较大泉水流量减少明显，部分较小泉水已基本衰竭。

2.2.2 污染物排放相对集中，部分河段水污染严重

沁河流域所在地区经济相对发达，主要工业为煤炭开采、电力、煤化工、冶炼、造纸等，属于高能耗、高水耗的重污染型产业结构。工矿企业主要分布在沁河中下游及其支流丹河，排污相对集中。目前晋城市沁河和丹河现状接纳污染物量已超出水体纳污能力，总体水质较差，据收集的6个测站水质资料分析，除沁河干流郑庄断面年度水质可达到Ⅱ类标准外，其他5个断面水质全年水质评价为Ⅳ类至劣Ⅴ类。其中丹河干流韩庄和任庄水库断面及白水河钟家庄断面全年水质评价均为劣Ⅴ类。

沁河流域各县市基本上都建成城镇污水处理厂并全部投入运行，但流域内目前已建生活污水处理厂管网平均覆盖率仅为75%左右，管网覆盖率较低，普遍存在生活污水处理厂不能满负荷运转现象。而且部分县市现有污水处理厂处理能力不足，如阳城县现状年污水处理厂设计规模为日处理污水1.8万m3，服务人口为11.5万人，但阳城县现状年城镇人口为18.5万人，污水滥排现象时有发生。尽管多数县城都建有污水处理厂，但仅晋城、高平等地进行了污水处理再利用，现状年污水处理回用量极少，不足10%。

工业污染是沁河流域的主要污染源，近年来，流域内北留周村煤电化工业园区、高平煤焦化工业园区、泽州巴公化工工业园区、安泽唐煤焦化工业集中区等工业园区发展迅速，煤化工、造纸业和皮革及其制品业等重污染行业成为流域重点行业，但流域能源化工产业治污设施和技术、企业监管及沿河污染预警应急水平相对落后，致使工业园区的建设和发展已对流域水质造成一定影响。随着流域内有关规划工业园区的建设，流域水环境风险防范工作面临更大的挑战。

2.2.3 受地下水超采和采煤影响，地下水水位降低，水质恶化

沁河流域大部分为山区和丘陵区，水源工程建设难度大、成本高，为满足社会经济快速发展的用水需求，各部门各行业大量开采地下水和岩溶泉水，丹河流域孔隙水、裂隙水已近疏干，地下水位持续下降，形成高平、晋城两个地下水超采区，现状超采量2388万m3，并由此引发水井枯竭、泉水衰减、水质恶化等多种环境地质问题。

由于大量未经过处理的废水、废渣长期直接排放，污水下渗使浅层地下水受到污染，同时这些废水又通过不同途径不同程度污染了岩溶地下水。如在丹河沿线的局部地方灰岩裸露，使得污水直接入渗岩溶含水层，或污染了的浅中层地下水通过岩溶裂隙直接或越流入渗污染岩溶地下水。另外，大量开采地下水造成水位下降，水循环加大，岩层中硫酸盐更多地融入水体，导致地下水质量变差。

沁河流域煤炭和煤层气等资源丰富，煤炭和煤层气开采极大地改变了地下水的天然循环条件，使地下水环境遭到严重的破坏，随着地质环境及水循环条件的改变，开采地区大气降水、地下水、地表水三者的相互转化关系不断发生改变，改变结果是地表水越来越少，地下水水位越来越低，矿坑污染地下水越来越多，可供人类使用的各类水量越来越少，地下水资源遭到严重破坏。煤炭开采、发电等活动形成的工业废气、废水废渣不同程度地参与了岩溶地下水的循环过程，也使得区内岩溶地下水水质出现恶化趋势。

2.2.4 径流减少、水体污染，使得河流生态系统恶化

上世纪70年代后期以来，沁河流域总体处于一个较长的枯水时期，同时，沁河流域煤炭等矿产资源丰富，近年来能源工业及相关产业发展迅猛，国民经济用水量持续增加。受自然条件和人类活动双重影响，沁河径流衰减明显，影响河流水生生物的生长繁殖。通过流量变异程度分析沁河水文情势变化，飞岭和润城断面流量变异程度分别为0.7和1.1，按照有关赋分标准，目前沁河流量过程变异程度分值仅25分左右，说明水文情势受人为影响严重。

目前沁河干流已建在建水电站29个，现状纵向连通性指数为6.0个/100km；丹河已建在建水库、水电站15个，现状纵向连通性指数为8.9个/100km。根据纵向连通性指标评价标准，除沁河干流、丹河的源头区河段外，其他河段纵向连通性均为劣。沁河流域已开发的电站大多是引水式电站，部分引水式电站在调度运行中，不考虑下泄生态基流，造成引水口以下局部河段脱流，使得河流连通性和水流连续性遭到破坏，河流廊道生态功能退化。

沁河流域所在地区经济相对发达，流域内工业园区众多，主要产业煤炭开采、电力、煤化工、冶炼、造纸等多为高能耗、高水耗、重污染型产业，已建污水处理厂管网覆盖率低，部分处理厂处理能力不足，污水滥排现象时有发生。废污水排放，河段自净能力下降，丹河除源头区外，其他河段排污量远超过其承载能力，水生生境恶化。同时，河道内采砂也加剧了河道与河岸带生境的破坏。

受大坝阻隔、河道脱流及水质恶化的影响，河流生境片断化、破碎化，原有物种适应的原有天然径流和水文条件的鱼类等生物栖息环境丧失，原有河道作为生物和营养元素交流廊道的功能消失，以河流维系的沿岸生物群落衰退，特有经济鱼类栖息地萎缩，水生生物多样性下降。

综上所述，沁河流域治理开发建设，为流域经济社会发展起到了巨大促进作用，但也导致径流量减少、岩溶泉衰减、部分河段水污染严重、地下水超采区扩大、水生态环境系统恶化等诸多生态环境问题。针对沁河流域存在的有关问题，开展沁河流域生态修复和保护规划工作，按照新时期治水思路的要求，以水污染防治和水资源保护为重点，统筹自然生态多种要素，实施山水林田湖系统综合治理，为实现生态文明和经济社会全面协调可持续发展提供有力保障。因此，开展沁河流域生态修复和保护规划是非常必要和紧迫的。

# 第三章  总体规划

- 3.1 规划指导思想

以科学发展观为统领，全面贯彻党的十八大以来的中央会议精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，按照省委省政府关于生态文明建设和转型综改实验区建设的一系列重要部署，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”等新时期水利工作方针，以生态文明建设为核心，坚持人水和谐、治河为民的价值理念，与全国主体功能区规划以及国家促进中部地区崛起战略部署相协调，全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理。

针对沁河流域治理开发与保护存在的主要问题，以水污染防治和水资源保护为重点，统筹自然生态多种要素，实施山水林田湖系统治理、综合治理、自然修复，为实现生态文明和经济社会全面协调可持续发展提供有力保障。

- 3.2 规划原则

（1）节约保护，合理配置

针对沁河径流衰减和水污染形势严峻的特点，要强化水资源的节约与保护，适度开源，合理配置，以水资源和水环境承载能力为约束，用好地表水、用足再生水、保护地下水，保障供水安全和水生态安全，实现水资源的可持续利用。

（2）统筹兼顾，多策并举

统筹协调治理、开发、保护各方面的关系，正确处理需要与可能、整体与局部的关系，通过山水林田湖综合治理，优先解决导致流域生态环境

恶化的重大问题，兼顾解决其他问题，做到多策并举、相互衔接、科学推进。

（3）因地制宜，改善生境

根据流域不同地区自然条件、发展水平、治理现状与存在问题，有针对性地选择合适的生态修复方法，因地制宜，合理布局，在确保完成国家耕地与基本农田保护任务的前提下，进行生态修复及保护规划的空间布局，尽量避让基本农田，不占或少占耕地，切实加大对生态环境保护力度，减少经济活动对生态系统的扰动和破坏，逐步改善生态环境。

（4）改革创新，市场运作

沁河流域生态修复是一项公益性、基础性和长期性的任务，治理内容涉及水、土、林、城、环保等多个领域，要坚持政府主导，加快沁河生态修复与保护重点领域和关键环节的改革攻坚，充分充分运用市场机制，创新投融资机制，引导社会资金参与生态建设，多层次、多渠道、多方位增加投入。

（5）明确职责，依法治理

根据沁河流域管理的特点，结合流域各市县河长制实施方案，明确各级水行政主管部门的职责分工，切实履行各级水行政管理职责，强化对涉水事务管理和公共服务能力。涉及土地利用的，应符合《中华人民共和国土地管理法》的有关规定，强化依法治理，建立运转高效的管理运行机制，加强流域管理能力建设，有效保障规划目标的实现。

（6）充分利用，相互协调

充分利用已编制完成和正在开展的相关规划研究成果，并与《沁河水资源利用规划报告》、《山西省水生态系统保护与修复规划》、《沁河流域综合规划》等成果相协调。

- 3.3 规划范围、水平年

（1）规划范围

沁河生态修复与保护规划范围为山西省沁河流域，包括长治市的沁源、

长子县，临汾市的安泽、翼城、古县、浮山县，晋城市的沁水、阳城、高平、泽州、城区和陵川等12个县（市），规划面积12304km2，其中长治市2283km2，临汾市2218 km2，晋城市7803 km2。

（2）规划水平年

2015年为现状基准年，2020年为近期水平年，2030年为远期水平年。

- 3.4 规划编制依据

（1）《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水文条例》、《中华人民共和国自然保护区管理条例》等国家法律法规。

（2）《江河流域规划编制规范》、《防洪标准》、《水土保持监测技术规范》、《规划环境影响评价技术导则》、《水土保持生态环境监测网络管理办法》、《水资源评价导则》等现行的有关规程规范和技术标准。

（3）国家和山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，水利以及其他有关行业的“十三五”计划、《沁河水资源利用规划报告》、《山西省水资源综合规划》、《山西省水生态系统保护与修复规划》、《山西省重点流域水污染防治规划（2011—2015年）》《山西省丹河流域生态环境综合治理工程总体方案》、《山西省林地保护利用规划（2010-2020年）》等近期完成的规划成果及有关基础资料。

- 3.5规划目标及控制指标

3.5.1 规划目标

沁河生态修复与保护规划是以实现人水和谐与社会经济可持续发展为目标，以水资源高效配置、水污染防治和水生态修复为核心，防洪、排涝、供水、治污、河道治理、环境改善统筹兼顾，融合水安全、水环境、水景观、水文化、水经济的综合性规划。具体目标如下：

（1）水资源配置合理

在用水总量控制的前提下，优化水资源配置，用好地表水、用足再生水、保护地下水，构建科学、合理、多水源联合调配的供水体系，在确保供水安全的同时，保证河流必要的生态用水。

（2）水环境水生态逐步改善

饮用水源区水质全面达标，城镇污水处理系统逐步完善，严格控制废污水排放，提高再生水利用力度，主要水污染物排放总量和入河总量持续削减，2030年沁河干流、丹河水功能区水质达标率达到100%。

水电开发建设和运行监管基本规范，主要断面的生态流量及水电站下泄流量得到保证，特有经济鱼类栖息地基本得到保护，河岸植被恢复良好，水生态系统逐步改善。

（3）地下水采补平衡，水环境改善

通过地下水限采、合理确定煤气田开采规模、加大岩溶泉域保护力度等措施，实现流域地下水采补平衡。加大地下水污染治理力度，集中式饮用水源地水质全面达标，区域地下水水质状况得到显著改善。

（4）防洪工程达标，水系网络逐步完善

沿沁河干支流规划“珍珠状”行洪区，蓄滞洪水，达到重建河流水系、补充地下水、净化水质、改善水生态环境等目的。通过河道水系整治、山洪灾害治理，干支流城镇及重要工矿企业分布河段防洪工程达到设防标准，防洪工程与城市道路建设相结合，构筑防洪体系，构建生态长廊。

3.5.2 主要控制指标

为了规范流域内的开发利用活动、控制开发强度，为实施全流域生态恢复和保护提供依据，规划拟从水资源开发利用、水污染防治等方面，划定经济社会发展活动不可逾越的“红线”。针对沁河流域不同河段及区域治理开发与保护的任务，考虑维持河流健康的要求，从水资源利用与保护、河道内生态环境用水及断面下泄水量等方面，研究沁河流域生态修复与保护的主要控制指标。

（1）用水耗水量指标

根据沁河流域水资源配置方案，统筹协调河道外经济社会发展用水和河道内生态环境用水之间的关系，提出沁河流域地表水用水量和消耗量、地下水开采量等用水控制指标。2020年和2030年地表水用水量控制在3.41亿m3和4.39亿m3，地表水消耗量控制在3.3亿m3和4.11亿m3，地下水开采量控制在2.08亿m3。详见表3.5-1。

表3.5-1     沁河流域用水量及用水效率控制指标                 单位: 亿m3

| 水平年 | 省区 | 地表水用水量 |  |  | 地表水消耗量 |  |  | 地下水 开采量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流域内 | 流域外 | 合计 | 流域内 | 流域外 | 合计 |  |
| 2020年 | 长治市 | 0.23 |  |  | 0.18 |  |  | 0.17 |
|  | 临汾市 | 0.21 |  |  | 0.16 |  |  | 0.02 |
|  | 晋城市 | 2.97 |  |  | 2.36 |  |  | 1.89 |
|  | 沁河流域 | 3.41 | 0.59 | 4.00 | 2.71 | 0.59 | 3.3 | 2.08 |
| 2030年 | 长治市 | 0.31 |  |  | 0.26 |  |  | 0.17 |
|  | 临汾市 | 0.19 |  |  | 0.21 |  |  | 0.02 |
|  | 晋城市 | 3.89 |  |  | 3.06 |  |  | 1.89 |
|  | 沁河流域 | 4.39 | 0.59 | 4.98 | 3.52 | 0.59 | 4.11 | 2.08 |

（2）水污染防治控制指标

根据《国务院实行最严格水资源管理制度的意见》要求，结合沁河流域水污染实际情况，严格控制入河湖排污总量，确定水功能区限制纳污红线。2020年，沁河流域水功能区水质达标率达到72%以上，水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到72%以上，劣于V类的水体断面比例控制在18%以内；到2030年，沁河流域水功能区水质全部达到目标水质要求，劣于V类的水体断面全部消除，水质达标率达到100%。

为实现流域水功能区水质目标，以流域水功能区纳污能力为约束条件，考虑区域经济社会发展、布局和污染治理水平，“十三五”期末沁河流域COD、氨氮入河量分别控制在3135.8t、502.7t以内；2030年沁河流域COD、氨氮入河量分别控制在2686.3t、233.0t以内。详见表3.5-2。

表3.5-2                     2030年入河污染物总量及水质控制指标

| 流域/地市 | 2020年指标 |  |  | 2030年指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水功能区 水质达标率 （%） | COD入河量（t/a） | 氨氮入河量（t/a） | 水功能区 水质达标率 （%） | COD入河量（t/a） | 氨氮入河量（t/a） |
| 长治市 | — | 321.2 | 12.1 | — | 304.0 | 12.1 |
| 临汾市 | — | 168.1 | 10.3 | — | 146.9 | 10.3 |
| 晋城市 | — | 2646.5 | 480.3 | — | 2235.4 | 210.6 |
| 沁河流域 | 72.7 | 3135.8 | 502.7 | 100 | 2686.3 | 233.0 |

（3）主要断面下泄水量指标

考虑各断面生态环境需水要求，并依据水资源配置方案，提出飞岭、张峰、任庄断面多年平均下泄水量2020年水平不少于1.06亿m3、3.02亿m3和0.42亿m3；2030年水平下泄水量不少于0.98亿m3、2.89亿m3和0.19亿m3。结合黄河流域重点支流水量调度以及张峰水库有关批复文件，提出沁河飞岭、张峰断面生态基流分别为0.3m3/s、1.5m3/s。详见表3.5-3。

表3.5-3                  河道内生态环境需水及下泄水量控制指标

| 控制断面 | 断面下泄水量（亿m3） |  | 生态基流 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 2030年 |  |
| 沁河飞岭 | 1.06 | 0.98 | 0.3 |
| 沁河张峰水库 | 3.02 | 2.89 | 1.5 |
| 丹河任庄水库 | 0.42 | 0.19 | — |

- 3.6规划的主要任务

根据沁河流域自然环境特点、战略地位、国家和区域经济社会发展要求，沁河流域生态修复与保护的主要任务是：根据国家水资源管理“三条红线”的控制要求，加大节水力度，适当开源，保证供水安全；加强水资源保护，改善水环境质量；合理配置水资源，保障河流生态用水，严格水能资源开发和水电梯级运行管理，改善水生态环境；处理好河道整治和河道行洪的关系，合理布设防洪及景观工程，保障防洪安全，改善人居环境；以可开采量为控制，逐步退还地下水超采量，实现地下水采补平衡。

（1）水资源合理配置

按照资源节约、环境友好的节水型社会建设的要求，沁河流域水资源开发利用的基本思路是“总量控制，适度开源，合理配置，强化管理”。实行最严格的水资源管理制度，提高用水效率；严格用水总量控制、加强用水定额管理，促进经济结构调整和经济增长方式的转变；优化水资源配置，确保生态用水；通过地表水、地下水、非常规水源的联合调配，有效缓解水资源供需矛盾。

（2）水污染防治

以改善水环境质量、恢复流域水域功能为目标，以流域水环境承载能力为约束条件，以污染物入河控制量为控制红线，严格纳污控制管理。以泽州盆地的晋城、高平城区为重点，优化产业结构和布局，提高工业水污染综合防治水平；优先建设污水处理厂配套管网，继续推进污水处理设施建设；有效控制畜禽养殖污染排放、加强灌区农业面源的防控，推进农村环境综合整治。

（3）河流生态保护与修复

以保障河流生态需水为重点，通过规范水电开发建设和运行管理，加强水资源统一管理与调度，保证河流生态环境流量和水流连续性，维持河道基本生态功能；沿沁河干、支流规划“珍珠状”行洪区，蓄滞洪水，达到重建河流水系、补充地下水、净化水质、改善水生态环境等目的；加强水土保持，恢复沁河及支流河岸带植被，多种途径增加林地资源，拓展绿色生态空间，修筑绿色生态长廊，实现山美水美，人水和谐。

（4）地下水保护与修复

以地下水可开采量为控制，制定规划期限采方案；划定岩溶泉域保护区，制定切实可行的保护措施，恢复岩溶泉域水量，改善水质；合理确定煤层气开采规模，提出修复措施，减缓煤层气开采对地下水的影响。

- 3.7 规划总体布局

综合考虑各河段资源环境特点、经济社会发展要求、治理开发与保护的总体部署，提出沁河流域生态修复与保护规划的总体布局。

（1）干支流源头、岩溶泉泉源区、沁河上游林区、自然保护区、国家森林公园及湿地公园等环境敏感区，以陆面植被保护和自然生态修复、保护为主，加强水土保持，进一步加强水源涵养。

（2）沁河特有鱼类分布密集的河段，以水生生物栖息地保护功能为主，保证河道生态需水，其中安泽河段以特有经济鱼类栖息规模和功能保护为主，严格水电开发。

（3）农作物耕作、畜牧养殖相对集中区域，加强灌区农业面源的防控、控制畜禽养殖污染排放，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治。

（4）人口分布密集的城镇河段，完善污水处理厂管网配套，继续推进污水处理设施建设，提升城镇污水处理水平；开展河道整治，形成“珍珠状”水域和湿地，蓄滞洪水，增加地下水入渗补给，同时间接净化水质，改善人居环境。

（5）经济集中和发达区，优化水资源配置，推进水源工程及地下水超采区水源置换工程建设；优化产业结构和布局，推进工业企业污染深度治理，提高再生水回用率，逐步实现工业园区废污水零排放。

（6）地下水超采、受煤炭和煤层气开采影响严重区域，以可开采量为控制，压减地下水开采量；合理确定煤层气开采规模，减缓煤层气开采对地下水的影响。

# 第四章  水资源配置及工程规划

沁河流域水资源的开发利用，对保障流域及相关地区的供水安全发挥了重要作用，但也导致河道内径流及岩溶泉衰减、地下水超采区扩大等生态问题，为此，要严格“三条红线”的控制要求，在总量控制前提下，加强水资源的合理配置，保证河流必要的生态需水要求，逐步退还地下水超采量，加大再生水等非常规水源利用力度，基本保障流域及相关地区供水安全，促进区域经济社会发展，维持河流健康。

- 4.1 水资源评价

4.1.1 1956~2000年系列成果

（1）地表水资源量

根据有关测站实测资料，经径流还原和一致性处理后，1956年～2000年沁河流域多年平均地表水资源量12.06亿m3，相应径流深98.01mm，年径流系数0.16。不同保证率20%、50%、75%、95%条件下，沁河流域河川天然径流量分别为15.75亿m3、11.02亿m3、8.31亿m3和5.86亿m3。各分区中，张峰～沁河省界最多，径流系数0.21；丹河任庄水库以上最少，径流系数仅0.05。

（2）地下水资源量

地下水资源量主要指浅层地下水（矿化度不大于2g/L），是参与水循环且可逐年更新的动态水量。在1980年～2000年系列评价成果基础上，分析确定各水资源分区的地下水资源量。沁河流域1980年～2000年多年平均地下水资源量为7.56亿m3。各分区中，张峰～沁河省界最多，为3.33亿m3；丹河任庄水库以上最少，仅0.85亿m3。

（3）水资源总量

1956年～2000年沁河流域多年平均降水量613.2mm，多年平均水资源总量为13.02亿m3，其中地表水资源量12.06亿m3，地表水与地下水之间不重复量0.96亿m3。沁河流域水资源模数平均1.58万m3/km2，产水系数0.17。从分区看，张峰水库～沁河干流省界水资源总量最大，为6.18亿m3；丹河任庄水库以上最小，仅5596万m3。从地区来看，晋城市水资源最为丰富，水资源总量9.35亿m3，水资源模数12.06万m3/km2；临汾次之，水资源总量2.01亿m3，水资源模数8.81万m3/km2；长治水资源量最小，水资源总量1.66亿m3，水资源模数7.31万m3/km2，详见表4.1-1。

表4.1-1                     沁河流域多年平均水资源总量成果表

| 分区/地市 | 流域 面积 （km2） | 降水量 （mm） | 水资源量（亿m3） |  |  |  | 产水 系数 | 水资源 模数 （万m3/km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 河川 天然 径流量 | 地下水 资源量 | 地下水与 地表水 不重复量 | 水资源 总量 |  |  |
| 马连圪塔以上 | 2704 | 595.9 | 1.87 | 0.85 | 0.06 | 1.93 | 0.12 | 7.09 |
| 马连圪塔～张峰 | 2240 | 585.7 | 2.13 | 1.08 | 0.07 | 2.2 | 0.17 | 9.70 |
| 张峰～沁河省界 | 4415 | 634.5 | 5.69 | 3.33 | 0.49 | 6.18 | 0.22 | 14.25 |
| 丹河任庄以上 | 1306 | 589.5 | 0.41 | 1.01 | 0.15 | 0.56 | 0.07 | 4.26 |
| 任庄～丹河省界 | 1639 | 641.8 | 1.96 | 1.28 | 0.19 | 2.15 | 0.20 | 12.91 |
| 长 治 市 | 2283 | 597.7 | 1.59 | 0.73 | 0.07 | 1.66 | 0.12 | 7.27 |
| 临 汾 市 | 2218 | 431.1 | 2.00 | 0.81 | 0.01 | 2.01 | 0.20 | 9.06 |
| 晋 城 市 | 7803 | 625.6 | 8.47 | 6.02 | 0.88 | 9.35 | 0.19 | 11.98 |
| 合 计 | 12304 | 613.2 | 12.06 | 7.56 | 0.96 | 13.02 | 0.17 | 10.58 |

4.1.2 不同时段水资源情况

（1）2000年以来水资源量

2001年～2010年近10年沁河流域平均降水量590.9mm，较1956年～2000年45年系列的613.2mm偏少3.8%。近10年沁河流域地表水资源量9.82亿m3，较45年系列的12.06亿m3偏小18.6%。考虑地表水与地下水不重复量0.96亿m3后，近10年沁河流域水资源总量10.78亿m3，较45年系列的13.02亿m3偏小17.2%。详见表4.1-2。

表4.1-2                  沁河流域2001-2010年平均水资源总量组成

| 分 区 | 降水量 （mm） | 地表水资源量 （亿m3） | 水资源总量 （亿m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 沁河马连圪塔以上 | 586.6 | 1.44 | 1.50 |
| 马连圪塔～张峰 | 614.4 | 1.99 | 2.05 |
| 张峰～沁河省界 | 578.0 | 5.00 | 5.50 |
| 丹河任庄水库以上 | 587.7 | 0.39 | 0.54 |
| 任庄水库～丹河省界 | 601.9 | 1.00 | 1.19 |
| 沁河流域 | 590.9 | 9.82 | 10.78 |

（2）不同时段径流量情况

统计分析沁河飞岭和润城两站不同年代径流变化情况，结果见表4.1-3。不同年代两站丰枯变化明显，2000年前总体上呈现逐年代递减的趋势，2000年之后略有上升。飞岭站1956年～1960年天然径流量3.1亿m3，1991年～2000年仅0.85亿m3；润城站1956年～1960年天然径流量10.19亿m3，1991年～2000年仅3.45亿m3。

表4.1-3        沁河流域主要测站不同时段径流量             单位：亿m3

| 时段 | 飞岭 | 润城 |
| --- | --- | --- |
| 1956-1960 | 3.10 | 10.19 |
| 1961-1970 | 2.74 | 9.71 |
| 1971-1980 | 2.12 | 6.98 |
| 1981-1990 | 1.16 | 4.99 |
| 1991-2000 | 0.85 | 3.45 |
| 2001-2010 | 1.44 | 5.06 |
| 1956-2010 | 1.79 | 6.42 |
| 1956-2000 | 1.87 | 6.72 |

4.1.3 径流系列选取

分析不同系列沁河润城断面天然径流量和水资源总量可以看出，1956年~2010年系列天然径流量和水资源总量与1956年~2000年的均值都比较接近，天然径流量减少5.6%，水资源总量减少5.5%。详见表4.1-4。

根据有关成果，降水量减少和地下水过量开采是沁河近10年径流量减少的主要原因。考虑降雨量变化具有周期性和随机性，降雨量对径流量的影响也具有随机性。规划通过压减地下水的开采量，规划期地下水开采量2.58亿m3，较现状2010年开采量减少0.24亿m3，基本可以消除地下水过量开采对河川径流量的影响，因此规划期内沁河多年平均天然径流量仍可维持在1956年~2000年45年均值左右。本次规划水文系列选取1956年～2000年系列。

表4.1-4      沁河主要断面不同系列天然径流量和水资源总量比较      单位：亿m3

| 断面 | 项目 | 1956-2000 | 1956-2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ① | ② |  |
| 润城 | 天然径流量 | 7.33 | 6.92 | -5.6% |
|  | 总资源量 | 7.46 | 7.05 | -5.5% |

- 4.2 水资源开发利用现状

4.2.1 水利工程建设现状

自20世纪50年代以来，沁河流域开展了大规模的治理开发建设，兴修了大量水利工程，共建成蓄水工程1744座，其中大型水库1座，中型水库5座，小型水库102座，塘堰坝1636座，总库容6.91亿m3，设计供水能力5.68亿m3；引水工程1302处，设计供水能力0.33亿m3；提水工程1323处，设计供水能力0.73亿m3；建成机电井2351眼，其中配套机电井2276眼，设计供水能力3.12亿m3。流域地表水、地下水各类工程设计总供水能力9.86亿m3，现状供水能力6.02亿m3。

4.2.2 供水量、用水量、耗水量

（1）供水量

分析不同时期沁河流域供水量变化情况，1985年以来，沁河流域内外总供水量由1.46亿m3增加为4.76亿m3；流域内供水量稳步增长，地表水、地下水供水量均增加明显，分别增加1.5亿m3和1.45亿m3。不同时期沁河流域供水量情况见表4.2-1。

表4.2-1                不同时期沁河流域供水量              单位：亿m3

| 年份 | 流域内供水量 |  |  |  | 向流域外 供水量 | 总供水量 | 其中地表水 供水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 其他水源 | 合计 |  |  |  |
| 1985年 | 0.78 | 0.68 |  | 1.46 |  | 1.46 | 0.78 |
| 1995年 | 1.43 | 1.44 |  | 2.87 |  | 2.87 | 1.43 |
| 2005年 | 1.56 | 1.77 | 0.26 | 3.59 |  | 3.59 | 1.56 |
| 2015年 | 1.95 | 2.13 | 0.35 | 4.43 | 0.33 | 4.76 | 2.28 |

（2）用水量

2015年沁河流域内各部门总用水量4.43亿m3。各行业中，农业用水量1.69亿m3，是第一用水大户，占总用水量的38.1%；工业用水量1.65亿m3，占总用水量的37.2%；其次是生活用水量0.7亿m3，占总用水量的15.8%；建筑三产用水0.32亿m3，占总用水量的7.2%；生态用水0.07亿m3，占总用水量的1.6%。沁河流域内各行业现状用水量情况见表4.2-2。

表4.2-2          沁河流域各行业现状用水量统计            单位：亿m3

| 分区/地市 | 生活 | 工业 | 建筑三产 | 农业 | 生态 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沁河马连圪塔以上 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.24 |
| 马连圪塔～张峰 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.15 |
| 张峰～沁河省界 | 0.21 | 0.77 | 0.12 | 0.59 | 0.02 | 1.71 |
| 丹河任庄水库以上 | 0.18 | 0.43 | 0.06 | 0.51 | 0.02 | 1.20 |
| 任庄水库～丹河省界 | 0.24 | 0.34 | 0.11 | 0.41 | 0.03 | 1.13 |
| 长 治 市 | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.28 |
| 临 汾 市 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.12 |
| 晋 城 市 | 0.64 | 1.47 | 0.30 | 1.55 | 0.07 | 4.03 |
| 合 计 | 0.70 | 1.65 | 0.32 | 1.69 | 0.07 | 4.43 |

（3）耗水量

根据沁河流域自然地理特点、水文气象、作物生长特性、用水部门组成、用水方式及取水条件等因素，并结合近年来沁河流域的用水及耗水统计，分析各用水部门的耗水系数，计算其耗水量。2015年沁河流域总耗水量为3.29亿m3，其中流域内用水消耗2.96亿m3，流域外供水消耗0.33亿m3。

流域内耗水量中，地表水耗水1.73亿m3，地下水耗水1.23亿m3。各行业中，农田灌溉耗水1.4亿m3，占47.2%；工业耗水0.83亿m3，占流域内耗水量的27.8%；生活耗水0.35亿m3，占11.8%；建筑三产耗水0.3亿m3，占10.8%。

4.2.3 用水水平及用水效率分析

2015年沁河流域人均用水量为188m3，低于全国、黄河流域和山西省人均用水量；流域万元GDP综合用水定额为40.3m3，比全国平均低56m3，比黄河平均低29m3，比山西省平均低16m3。

沁河流域各用水部门中，农田现状实际灌溉定额为264m3/亩，明显低于全国和黄河流域平均水平，高于山西省平均水平；工业万元增加值用水量为23m3/万元，低于全国平均水平，与山西省和黄河流域水平基本持平；城镇居民生活用水指标为98L/人·d，低于全国平均水平，高于黄河流域和山西省平均水平。

沁河流域现状用水水平对比结果见表4.2-3。

表4.2-3                     沁河流域现状综合用水水平对比指标

| 省（区） | 人均用 水量 （m3/人） | 万元GDP 用水量 （m3/万元） | 城镇居民 用水指标 （L/人.d） | 农村居民 用水指标 （L/人d） | 万元增加 值用水量 （m3/万元） | 农田灌溉 亩均用水量 （m3/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沁河流域 | 188 | 40 | 98 | 61 | 23 | 264 |
| 黄河流域 | 328 | 69 | 89 | 57 | 25 | 343 |
| 山西省 | 196 | 56 | 93 | 50 | 26 | 188 |
| 全国平均 | 447 | 96 | 133 | 81 | 60 | 402 |

- 4.3 资源供需形势

鉴于沁河严峻的水资源形势，考虑在严格控制农田面积发展、普遍实施节约用水、加大污染防治和中水回用力度、保证河道内必要的生态用水等措施情况下，进行沁河流域水资源供需形势分析。

4.3.1 国民经济发展指标预测

#### 4.3.1.1 人口与城镇化

沁河流域现状年总人口235.4万人，其中城镇人口133.4万人，城镇化率56.7%。考虑现状人口实际增长情况，结合国家人口政策，预测2020年和2030年沁河流域总人口分别达到269万人和283万人。

沁河流域人口分布主要集中在平原、盆地和河谷川地，城镇人口相对集中。随着能源重化工基地的建设，工业化和中小城镇化的快速推进，该地区未来城镇化发展将会继续保持较快的增长态势。预测2020年和2030年沁河流域城镇化水平将分别达到60.9％和69.6％，2020年和2030年城镇人口分别为164万人和197万人，农村人口分别为105万人和86万人。

#### 4.3.1.2 国内生产总值

沁河流域矿产资源丰富，特别是位于沁水煤田的晋城市素有“煤铁之乡”的盛誉，是我国能源重化工基地的重要组成部分。近年来，流域依托、利用丰富的资源优势，取得了经济快速发展的佳绩，已逐步建立了以煤炭为主体，化工、冶金、丝绸、食品、建材、机械等工业相配套的地方工业体系。2015年，沁河流域现状国内生产总值达到1098.6亿元，三次产业结构为4.7：62.5：32.8，人均GDP达4.67万元，高于全国平均水平。

根据国家总体发展战略和全面建设小康社会的奋斗目标要求，参考山西省及流域内有关地区国民经济发展目标，考虑流域经济发展特点、人口增长、人民生活水平提高，分析各主要宏观经济指标之间平衡关系，确定各规划水平年国民经济发展主要指标，提出经济增长的预期目标。预测现状至2020年，2020年至2030年沁河流域经济增长率将分别达到9.9%和7.4%，2020年和2030年水平流域国民经济生产总值达到1761.2亿元和3464.7亿元，人均生产总值分别为6.5万元和12.2万元。

4.3.1.3 工业

（1）非火电工业

沁河流域矿产资源丰富，拥有丰富的煤、煤气层、锰铁矿、铝土矿、铜、锌、金、银、大理石、水晶石等数十种矿产资源，尤其是煤、铁的储量十分可观，其中晋城市是我国最大的无烟煤基地和化肥原料基地，对全国经济的发展起着重要的促进作用。在未来的一段时期内，丰富的煤炭资源依然是流域内的主要依托和最大优势。流域将依托资源优势、区位优势，进一步加快煤气层保护、开发、利用、转化和加工步伐，有序推进煤气层产业的安全、健康、快速发展。

根据流域内各区域有关发展规划，规划期内重点建设好晋城市的“一区六园”，即晋城市经济开发区、南村新兴产业工业园、北留周村煤电化工业园、高平煤焦化工业园、巴公装备制造工业园、沁水新能源产业工业园、芹池现代煤化工工业园；临汾的唐城煤焦化工业园区、冀氏煤电云工业园区、马必村煤炭综合利用工程；长治的沁新煤矿区、华电煤矿基地、霍电煤矿基地。这些工业园区和能源基地的建设，将大力引导同类企业集中发展，有效发挥集群协同效应，促进流域工业化和城镇化的同步发展。预测沁河流域非火电工业增加值将由现状的635.6亿元增加到2020年的1052.1亿元、2030年的2196.0亿元，现状至2020年、2020至2030年年均增长率分别为10.6%和7.6%，现状至2030年年均增长率达到8.6%。详见表4.3-1。

（2）火电工业

根据山西省有关火电发展规划，沁河流域火电现状装机容量210万kW，预计到2020年和2030年流域火电装机将分别达到1022万kW和1542万kW，2020年前新发展电厂包括有山西省高平电厂2×60万kW、郑庄（坑口）发电厂新建一期2×60万kW项目、晋城2×30万kW热电联产项目、阳电二期2×66万kW、安泽县电厂一期2×60万kW、长治华电一期2×100万kW、长治霍电2×30万kW；2020年至2030年发展电站包括山西省阳电三期200万kW、安泽县电厂二期2×60万kW，长治华电二期2×100万kW。详见表4.3-2。

表4.3-1                    沁河流域非火电工业发展指标预测成果表

| 分区/省区 | 工业增加值（亿元） |  |  | 增长率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基准年 | 2020年 | 2030年 | 基准年～2020 | 2020～2030 | 2010～2030 |
| 沁河马连圪塔以上 | 73.0 | 114.4 | 225.0 | 9.4 | 7 | 7.8 |
| 马连圪塔～张峰 | 32.4 | 51.7 | 107.6 | 9.8 | 7.6 | 8.3 |
| 张峰～沁河省界 | 229.3 | 381.2 | 823.0 | 10.7 | 8 | 8.9 |
| 丹河任庄水库以上 | 188.7 | 316.5 | 652.4 | 10.9 | 7.5 | 8.6 |
| 任庄水库～丹河省界 | 112.2 | 188.3 | 388.0 | 10.9 | 7.5 | 8.6 |
| 长 治 市 | 75.3 | 119.1 | 238.8 | 9.6 | 7.2 | 8.0 |
| 临 汾 市 | 19.2 | 29.4 | 59.9 | 8.9 | 7.4 | 7.9 |
| 晋 城 市 | 541.1 | 903.6 | 1897.3 | 10.8 | 7.7 | 8.7 |
| 沁河流域 | 635.6 | 1052.1 | 2196.0 | 10.6 | 7.6 | 8.6 |

表4.3-2                         沁河流域火电装机发展规模表

| 水平年 | 项目名称 | 所在县区 | 河流 | 装机（万kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 山西高平电厂2×60万kW | 高平 | 丹河 | 120 |
|  | 山西郑庄（坑口）发电厂新建一期2×60万kW项目 | 沁水 | 沁河 | 120 |
|  | 山西晋城2×30万kW热电联产项目 | 泽州 | 丹河 | 60 |
|  | 阳电二期2×66万kW | 阳城 | 沁河 | 132 |
|  | 安泽县电厂一期2×60 万kW | 安泽 | 沁河 | 120 |
|  | 长治华电一期2×100万kW | 沁源 | 沁河 | 200 |
| 2020年 | 长治霍电2×30万kW | 沁源 | 沁河 | 60 |
|  | 合计 |  |  | 812 |
| 2030年 | 阳城三期2×100万kW | 阳城 | 沁河 | 200 |
|  | 安泽县电厂二期2×60万kW | 安泽 | 沁河 | 120 |
|  | 长治华电二期2×100万kW | 沁源 | 沁河 | 200 |
|  | 合计 |  |  | 520 |

4.3.1.4 建筑业及第三产业

（1）建筑业发展指标预测

2015年沁河流域建筑业增加值为51亿元。随着流域城镇化和工业化进程的加快，建筑业也将快速发展，预测2020年和2030年流域建筑业增加值分别达到75.6亿元和156.6亿元，2010年～2020年、2020年～2030年年均增长率分别为8.3%和7.5%，20年年均增长率达到7.8%。

（2）第三产业发展指标预测

随着流域经济的发展及能源基地的建设，外来人口的增多，物流、金融、旅游、文化等现代服务业将蓬勃兴起，第三产业快速成长，正在成为带动经济发展的支柱产业，2015年沁河流域第三产业增加值为360.9亿元。今后一定时期内，第三产业发展将面临良好的宏观环境。预计2020年和2030年将分别达到625亿元和1276亿元，2010年～2020年、2020年～2030年年均增长率分别为11.6%和7.4%，20年年均增长率达到8.8%。

#### 4.3.1.5 农林牧灌溉面积

据统计调查，2015年沁河流域耕地面积312.64万亩，农田有效灌溉面积为69.4万亩，林草面积3.32万亩，鱼塘面积0.91万亩。流域内现有的川台盆地已基本灌溉，考虑严峻的水资源形势，沁河流域农业灌溉发展的方向应以节水型灌溉为中心，搞好现有灌区的改建、续建和配套建设，提高管理水平，充分发挥现有灌区的经济效益，结合水源工程建设和流域现状实际情况，适当发展一部分灌区。

根据《山西省张峰水库工程可行性研究报告》，张峰水库兴建后，2020年在沁水县和阳城县发展灌溉面积8.2万亩，2030年不再增加灌溉面积。预测到2020年，新增张峰水库灌区农田灌溉面积8.2万亩，马连圪塔以上区域新增林果地面积0.2万亩。2020年水平沁河流域农田有效灌溉面积达到77.6万亩，林果地面积达到3.52万亩，鱼塘面积0.93万亩。2030年后不再新增农田灌溉面积，维持2020年水平灌溉规模。2030年马连圪塔以上新增林果地面积0.53万亩，2030年水平沁河流域农田有效灌溉面积和鱼塘面积维持2020年不变，林果面积达到4.05万亩。不同水平年沁河流域农业灌溉发展指标预测见表4.3-3。

表4.3-3         沁河流域不同水平年农业发展指标预测         单位：万亩

| 分区/地区 | 农田有效灌溉面积 |  |  | 林果灌溉面积 |  |  | 鱼塘面积（万亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基准年 | 2020年 | 2030年 | 基准年 | 2020年 | 2030年 | 基准年 | 2020年 | 2030年 |
| 沁河马连圪塔以上 | 4.28 | 3.28 | 3.28 | 3.32 | 3.52 | 4.05 |  |  |  |
| 马连圪塔～张峰 | 4.66 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |  |
| 张峰～沁河省界 | 26.76 | 34.96 | 34.96 |  |  |  | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| 丹河任庄水库以上 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |
| 任庄水库～丹河省界 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |  |  |  | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 长 治 市 | 3.35 | 3.44 | 3.44 | 3.32 | 3.52 | 4.05 |  |  |  |
| 临 汾 市 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |  |
| 晋 城 市 | 62.38 | 70.58 | 70.58 |  |  |  | 0.91 | 0.93 | 0.93 |
| 合 计 | 69.39 | 77.59 | 77.59 | 3.32 | 3.52 | 4.05 | 0.91 | 0.93 | 0.93 |

4.3.1.6 牲畜

沁河流域2015年牲畜总头数为389.01万头（只），其中大牲畜11.46万头，小牲畜377.55万只。预测到2020年流域大小牲畜数量394.9万头（只），增长率为0.30%，其中大牲畜11.6万头，小牲畜383.3万只；2030年大小牲畜数量404.9万头（只），增长率为0.25%，其中大牲畜11.9万头，小牲畜392.9万只。

#### 4.3.1.7 河道外生态环境

河道外生态环境包括城镇生态环境和农村生态环境两部分，其中农村生态环境仅考虑农林牧中的灌溉林业部分；城镇生态环境重点考虑城镇绿化，按城镇人口人均指标预测。2015年沁河流域城镇绿化面积为713.5万m2，人均绿地面积5.3m2，预计2020年和2030年水平沁河流域城镇生态环境绿化面积分别为1141.1万m2和1465.7万m2，人均绿地面积分别为6.1 m2和7.5 m2。

4.3.2 河道外需水预测

#### 4.3.2.1 生活需水预测

基准年沁河城镇居民生活用水量为4582万m3，农村生活用水量为2436万m3，用水定额分别为94L/人•d、65L/人•d。随着居民生活水平提高，考虑节水政策、水价调控、输水管网漏损率减小等因素影响，预测2020年和2030年水平年城镇居民需水定额分别为106L/人•d和115L/人•d，需水量分别为6320万m3和8221万m3；农村居民需水定额分别为65L/人•d和70L/人•d，需水量分别为2475万m3和2188万m3。

#### 4.3.2.2 工业需水预测

（1）非火电工业需水量预测

基准年沁河流域非火电工业用水量为1.43亿m3，万元增加值用水量为22.5 m3/万元。随着节水技术的推广和深入、产业结构调整力度的加大、水重复利用率的提高，预计2020年、2030年非火电工业需水定额分别为19.2m3/万元、15.4m3/万元，需水量分别为2.02亿m3、3.39亿m3。各分区非火电工业需水量见表4.3-4。

表4.3-4            沁河流域非火电工业需水量预测           单位：亿m3

| 分区/地区 | 需水量（亿m3） |  |  | 定额（m3/万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基准年 | 2020年 | 2030年 | 基准年 | 2020年 | 2030年 |
| 沁河马连圪塔以上 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 16.4 | 15.7 | 12.9 |
| 马连圪塔～张峰 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 34.0 | 23.2 | 19.5 |
| 张峰～沁河省界 | 0.51 | 0.77 | 1.29 | 22.2 | 20.2 | 15.7 |
| 丹河任庄水库以上 | 0.44 | 0.58 | 0.97 | 23.3 | 18.3 | 14.9 |
| 任庄水库～丹河省界 | 0.25 | 0.36 | 0.63 | 22.3 | 19.1 | 16.2 |
| 长 治 市 | 0.13 | 0.19 | 0.33 | 17.3 | 15.9 | 13.8 |
| 临 汾 市 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 26.0 | 17.0 | 13.3 |
| 晋 城 市 | 1.25 | 1.78 | 2.98 | 23.1 | 19.7 | 15.7 |
| 合 计 | 1.43 | 2.02 | 3.39 | 22.5 | 19.2 | 15.4 |

（2）火电工业需水量预测

基准年沁河流域火电用水量为2205万m3，单位装机用水量为10.5万m3/万kW（0.53m3/s.GW，按5500h）。随着科学技术的发展和先进技术的推广，规划扩建和新建电厂机组均采用先进的循环冷却风冷方式，新增机组取水定额为2.81万m3/万kW（空冷0.12m3/s.GW，按6500h），预计沁河流域2020年和2030年水平火电取水定额为4.39万m3/万kW和3.86万m3/万kW，需水量分别为4485万m3和5946万m3。

#### 4.3.2.3 建筑业及第三产业需水量

基准年沁河流域建筑业及第三产业用水量为0.32亿m3，随着节水技术的提高，建筑业采用新的施工技术和高性能的混凝土等措施，第三产业考虑城镇供水管网漏失率的减少，预计到2020年和2030年流域建筑业及第三产业需水量分别为0.34亿m3和0.37亿m3。

#### 4.3.2.4 农业需水量预测

农业需水量包括农田灌溉需水、林果灌溉需水及鱼塘补水。

（1）农田灌溉需水量

根据拟定的种植结构、灌溉净定额和灌溉水利用系数，计算出各水平年农田毛灌溉定额。基准年沁河流域农田灌溉需水量2.07亿m3，用水定额298m3/亩。随着节水措施的加强和种植结构的调整，预计2020年和2030年水平农田灌溉毛定额分别降低到266m3/亩和249m3/亩，农田灌溉水利用系数由基准年的0.54，提高到0.60和0.64。2020年和2030年多年平均农田灌溉需水量将分别达到2.06亿m3和1.92亿m3，详见表4.3-5。

表4.3-5                      沁河流域农田灌溉需水量预测

| 分区/地区 | 需水量（亿m3） |  |  | 定额（m3/亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基准年 | 2020年 | 2030年 | 基准年 | 2020年 | 2030年 |
| 沁河马连圪塔以上 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 319 | 274 | 251 |
| 马连圪塔～张峰 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 319 | 272 | 251 |
| 张峰～沁河省界 | 0.80 | 0.94 | 0.87 | 300 | 268 | 248 |
| 丹河任庄水库以上 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 286 | 260 | 248 |
| 任庄水库～丹河省界 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 296 | 262 | 247 |
| 长 治 市 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 321 | 275 | 250 |
| 临 汾 市 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 314 | 271 | 252 |
| 晋 城 市 | 1.84 | 1.87 | 1.75 | 295 | 265 | 248 |
| 合 计 | 2.07 | 2.06 | 1.92 | 298 | 266 | 249 |

（2）林果灌溉需水量

沁河流域林果地现状灌溉面积3.32万亩，全部集中在马连圪垯以上区域，预计到2020年和2030年流域林果地灌溉面积将分别达到3.52万亩和4.05万亩。

基准年沁河流域林果灌溉需水量515万m3，毛灌溉定额为155m3/亩。随着节水措施的加强，规划水平年林果灌溉毛定额进一步降低，2020年和2030年分别降低为150m3/亩和140m3/亩。2020年和2030年林果灌溉需水分别为527万m3和568万m3。

（3）鱼塘补水量预测

沁河流域鱼塘补水定额，主要根据降雨量、水面蒸发量和渗漏水量确定。基准年沁河流域鱼塘补水量591万m3，补水定额为650m3/亩。预计到2020年和2030年鱼塘补水量增加到605万m3，补水定额与基准年保持一致。

（4）牲畜需水量预测

基准年牲畜用水量为1524万m3，大牲畜用水定额35L/头·d，小牲畜用水定额10L/只·d，由于牲畜的需水定额变化不大，未来大小牲畜的需水定额均维持现状水平，2020年和2030年牲畜需水量分别为1547万m3和1586万m3。

#### 4.3.2.5 河道外生态环境需水

沁河流域河道外生态环境需水量包括城镇和农村两部分。其中农村生态环境需水只考虑林地灌溉需水量，已在农林牧需水预测中进行了分析，城镇生态需水重点考虑城镇绿化用水，基准年、2020年和2030年沁河流域河道外城镇生态环境需水量分别为545万m3、804万m3和997万m3。

#### 4.3.2.6 流域内需水总量

沁河流域基准年、2020年和2030年流域内河道外总需水量分别为4.43亿m3、6.09亿m3和7.68亿m3。各行业中，城乡居民生活需水量由基准年的0.7亿m3增加到2030年的1.04亿m3；随着工业园区的快速发展，流域工业需水由基准年的1.65亿m3增加到2030年的3.98亿m3；由于农业节水措施的逐步实施，农业需水由基准年的2.33亿m3减少为2030年的2.19亿m3，详见表4.3-6。

表4.3-6             沁河流域不同水平年流域内总需水量        单位：亿m3

| 水平年 | 分市 | 生活 | 工业 | 建筑三产 | 农业 | 生态环境 | 总需水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长治市 | 基准年 | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.33 |
|  | 2020年 | 0.05 | 0.26 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.48 |
|  | 2030年 | 0.06 | 0.48 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.71 |
| 临汾市 | 基准年 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.23 |
|  | 2020年 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.25 |
|  | 2030年 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.24 |
| 晋城市 | 基准年 | 0.64 | 1.47 | 0.30 | 2.03 | 0.07 | 4.51 |
|  | 2020年 | 0.80 | 2.13 | 0.32 | 2.05 | 0.08 | 5.36 |
|  | 2030年 | 0.94 | 3.43 | 0.34 | 1.92 | 0.10 | 6.74 |
| 沁河流域 | 基准年 | 0.70 | 1.65 | 0.32 | 2.33 | 0.07 | 5.07 |
|  | 2020年 | 0.88 | 2.47 | 0.34 | 2.32 | 0.08 | 6.09 |
|  | 2030年 | 1.04 | 3.98 | 0.37 | 2.19 | 0.10 | 7.68 |

从用水效率分析，沁河流域万元GDP用水量由基准年的40m3，下降到2030年的22m3，年递减率为4.1%；工业万元增加值用水量由基准年的22.5m3，下降到2030年的15.4m3，年递减率为2.6%。根据黄河流域水资源综合规划，2030年沁河流域万元GDP用水量与万元工业增加值用水量均低于黄河流域和全国平均水平。

从用水结构分析，规划期内沁河流域工业需水比重将持续上升，由基准年的32.5%增加为2030年的51.8%，较基准年提高了19.3%；农业（包括农林牧渔及牲畜）需水比重将由基准年的46%逐步减少为28.5%，较基准年减少了17.5%；建筑三产需水比重也将由基准年的6.3%逐步减少为4.8%，较基准年减少了1.5%。详见表4.3-7。

表4.3-7         沁河流域用水结构                 单位：%

| 水平年 | 生活 | 工业 | 建筑三产 | 农业 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准年 | 13.8 | 32.5 | 6.3 | 46.0 | 1.4 |
| 2020年 | 14.4 | 40.6 | 5.6 | 38.1 | 1.3 |
| 2030年 | 13.5 | 51.8 | 4.8 | 28.5 | 1.3 |

4.3.2.7 向流域外供水

沁河向流域外供水主要为引沁入汾调水工程向汾河流域临汾地区供水量，由于邻近沁河的临汾地区水资源奇缺，已制约着当地国民经济的发展，为解决临汾地区缺水问题，有关部门提出修建引沁入汾工程，在沁河干流上兴建马连圪塔水库，开凿草峪岭隧洞，调沁河水入汾东地区。马房沟提水作为引沁入汾的一期工程，设计提水流量5m3/s，总引水量5900万m3，该工程于1992年9月开工，2002年7月竣工通水。

由于沁河水量衰减严重，非汛期日均来水量很少，工程效益仍不能发挥。2008年在马房沟提水泵站上游17.5km处开始建设引沁入汾和川输水工程，通过9.8km长的输水建筑物与马房沟提水工程的草峪岭隧洞相连，可实现自流引水。和川输水工程设计总引水量5900万m3，工程2010年6月建成通水，2015年引水量0.33亿m3。

考虑沁河流域严峻的水资源形势以及近期径流衰减等情况，规划期内引沁入汾工程调水量暂维持一期和川输水（马房沟提水）工程0.59亿m3的调水规模，远景可根据沁河径流变化情况以及引沁入汾工程受水区缺水形势，论证引沁入汾工程的调水规模及马连圪塔水库建设的必要性和规模问题。

4.3.3 河道内生态环境需水预测

沁河为山区性河流，河流输沙量及含沙量较小，河流输沙用水可忽略不计，因此，沁河河道内生态需水主要是满足维持河道基本形态、满足河道生境要求、保持水体自净能力需要的水量。根据沁河流域水资源量及其开发利用情况，并考虑水资源配置的需要，选择飞岭、润城2个断面进行分析。

采用1956年～2000年天然径流系列，根据各河段保护目标分布、需水规律，采用改进的Tennant法，结合需水对象繁殖、生长对径流条件和水质条件的要求，考虑水资源配置实现可能性，提出各断面不同时段生态流量，飞岭、润城多年平均河道内生态需水量分别为0.75亿m3、2.29亿m3；各断面生态基流分别为0.3m3/s、1.5m3/s。详见表4.3-8。

表4.3-8                沁河流域重要断面河道内生态需水量计算结果

| 河段 | 需水对象 | 控制 断面 | 生态 需水量 （亿m3） | 生态 基流 （m3/s） | 水质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张峰水库以上 | 鱼类、河谷植被、河道基流 | 飞岭 | 0.75 | 0.3 | Ⅲ |
| 张峰水库至省界 | 鱼类、河漫滩湿地、河道基流 | 润城 | 2.29 | 1.5 | Ⅲ |

4.3.4 可供水量预测

（1）地表水可供水量

沁河流域现已建成大型水库1座、中型水库5座、小型水库102座和一定数量的小型引提水工程，这些工程大都以农业灌溉为主，为流域经济发展起到了积极的作用。沁河流域地表水现状供水能力为3.32亿m3，现状实际供水量2.28亿m3，其中流域内供水1.95亿m3，流域外供水0.33亿m3。

随着沁河流域经济社会的发展和人民生活水平的提高，用水需求还会有所增加，各水平年还要规划新增一批供水工程，主要包括张峰水库新增供水2.05亿m3，规划续建和新建一批小型水库和提水工程，新增供水1.77亿m3。考虑规划水源工程后，2020年和2030年沁河流域地表水供水能力将分别达到5.68亿m3和7.17亿m3，详见表4.3-9。经长系列（1956年～2000年45年系列）调算，不同水平年地表水供水3.27亿m3～4.99亿m3，其中流域内供水在2.68亿m3～4.4亿m3，流域外供水0.59亿m3。

表4.3-9       沁河流域不同水平年地表水供水能力       单位：亿m3

| 分区 | 现状年 | 2020年 | 2030年 | 新 增 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 供水能力 | 供水水源 |
| 沁河马连圪塔以上 | 0.26 | 0.38 | 0.43 | 0.17 | 中小水库 |
| 马连圪塔～张峰 | 0.29 | 0.51 | 0.81 | 0.52 |  |
| 张峰～沁河省界 | 1.16 | 2.58 | 3.29 | 2.13 | 张峰及中小水库 |
| 丹河任庄水库以上 | 0.88 | 1.36 | 1.58 | 0.7 | 张峰水库 |
| 任庄水库～丹河省界 | 0.73 | 0.85 | 1.06 | 0.33 | 中小水库 |
| 沁河流域 | 3.32 | 5.68 | 7.17 | 3.85 |  |

（2）地下水规划开采量

沁河流域内大部分地区属于山丘区，现状年地下水实际开采量为2.13亿m3，在支流丹河的高平和晋城市有一定超采区域，超采量0.05亿m3。为了确保沁河流域地下水水资源的安全和可持续利用，对存在超采的高平城区、巴公、北石店镇及晋城市区等地下水源地实行有计划限采，以可开采量为控制，逐步退还地下水超采量，实现地下水采补平衡。2020年水平和2030年水平地下水规划开采量为2.08亿m3。

（3）非常规水源供水量

① 污水处理再利用。目前沁河流域多数县城都建有污水处理厂，但仅晋城、高平等地对污水处理再利用，现状年污水处理回用量仅700万m3。根据山西、河南两省有关废污水防治规划，结合流域及全国污水处理和回用目标，预测沁河流域2020年水平城镇污水处理率达到80%左右，回用率达到40%左右，中水回用0.32亿m3；2030年水平城镇污水处理率达到95%左右，回用率达到55%左右，中水回用0.68亿m3。

② 矿井水再利用。沁河流域晋城、临汾等地区煤炭资源丰富，近年来矿井水利用已逐渐成为当地重要水源，据统计，现状年沁河流域矿井水利用量0.28亿m3。根据晋城市、临汾市有关煤矿废水综合利用规划等资料，预测流域2020年和2030年矿井水利用量分别为0.24亿m3和0.4亿m3。

（4）总供水量预测

综合上述分析，基准年、2020年、2030年沁河流域内各类水源总供水量分别为4.64亿m3、6.05亿m3和7.55亿m3，考虑向流域外供水量后，不同水平年沁河流域总供水量分别为5.23亿m3、6.64亿m3和8.14亿m3，详见表4.3-10。

表4.3-10              沁河流域各规划水平年供水量              单位：亿m3

| 水平年 | 流域内供水量 |  |  |  |  |  | 向流域外 供水量 | 总供 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 供水量 | 地下水 供水量 | 其他水源供水量 |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 再生水 | 矿井水 | 合计 |  |  |  |
| 基准年 | 2.21 | 2.08 | 0.16 | 0.19 | 0.35 | 4.64 | 0.59 | 5.23 |
| 2020年 | 3.41 | 2.08 | 0.32 | 0.24 | 0.56 | 6.05 | 0.59 | 6.64 |
| 2030年 | 4.39 | 2.08 | 0.68 | 0.4 | 1.08 | 7.55 | 0.59 | 8.14 |

4.3.5 水资源供需形势

#### 4.3.5.1 多年平均供需分析

（1）基准年供需平衡结果

基准年沁河流域需水量5.07亿m3，多年平均供水量4.64亿m3，缺水量0.43亿m3，缺水率8.5%。从地区分布来看，缺水主要集中在晋城市，缺水量为0.41亿m3，占总缺水量的95.3%；其中支流丹河缺水0.28亿m3，占总缺水量的65.1%。流域缺水主要是调蓄工程缺乏，在用水部门上表现为农业供水不足。详见表5.3-11。

表4.3-11             沁河流域基准年供需平衡表              单位：亿m3

| 分区/地区 | 需水量 | 供水量 |  |  |  | 缺水量 | 缺水率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 其他 | 合计 |  |  |
| 沁河马连圪塔以上 | 0.36 | 0.16 | 0.19 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | 2.8 |
| 马连圪塔～张峰 | 0.31 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 6.5 |
| 张峰～沁河省界 | 1.82 | 0.74 | 0.89 | 0.07 | 1.70 | 0.12 | 6.6 |
| 丹河任庄水库以上 | 1.39 | 0.62 | 0.55 | 0.13 | 1.30 | 0.09 | 6.5 |
| 任庄水库～丹河省界 | 1.19 | 0.49 | 0.38 | 0.13 | 1.00 | 0.19 | 16.0 |
| 长 治 市 | 0.33 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0.32 | 0.01 | 3.0 |
| 临 汾 市 | 0.23 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.01 | 4.3 |
| 晋 城 市 | 4.51 | 1.86 | 1.89 | 0.35 | 4.10 | 0.41 | 9.1 |
| 合 计 | 5.07 | 2.21 | 2.08 | 0.35 | 4.64 | 0.43 | 8.5 |

（2）2020年水平

2020年水平沁河流域需水量6.09亿m3，考虑张峰水库供水工程生效，流域多年平均供水量达到6.05亿m3，缺水量0.04亿m3，缺水率0.7%，仅在部分支流末梢地区有少量缺水。详见表4.3-12。

表4.3-12　　           沁河流域2020年供需平衡表　          单位：亿m3

| 分区/省区 | 需水量 | 供水量 |  |  |  | 缺水量 | 缺水率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 其他 | 合计 |  |  |
| 沁河马连圪塔以上 | 0.52 | 0.27 | 0.19 | 0.04 | 0.50 | 0.02 | 3.1 |
| 马连圪塔～张峰 | 0.33 | 0.22 | 0.07 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 2.6 |
| 张峰～沁河省界 | 2.41 | 1.26 | 0.89 | 0.25 | 2.40 | 0.01 | 0.4 |
| 丹河任庄水库以上 | 1.54 | 0.87 | 0.55 | 0.11 | 1.53 | 0.01 | 0.5 |
| 任庄水库～丹河省界 | 1.29 | 0.79 | 0.38 | 0.12 | 1.29 | 0.00 | 0.2 |
| 长 治 市 | 0.48 | 0.23 | 0.17 | 0.07 | 0.47 | 0.01 | 2.1 |
| 临 汾 市 | 0.25 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 3.9 |
| 晋 城 市 | 5.36 | 2.97 | 1.89 | 0.48 | 5.34 | 0.02 | 0.4 |
| 合 计 | 6.09 | 3.41 | 2.08 | 0.56 | 6.05 | 0.04 | 0.7 |

（3）2030年水平供需平衡结果

2030年水平沁河流域需水量7.68亿m3，流域多年平均供水7.55亿m3，缺水量0.13亿m3，缺水率1.7%，其中长治市缺水0.03亿m3，缺水率4.1%；临汾市缺水0.01亿m3，缺水率1.3%；晋城市缺水0.09亿m3，缺水率1.3%。详见表4.3-13。

表4.3-13　　       沁河流域2030年供需平衡表　        单位：亿m3

| 分区/省区 | 需水量 | 供水量 |  |  |  | 缺水量 | 缺水率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 其他 | 合计 |  |  |
| 沁河马连圪塔以上 | 0.74 | 0.46 | 0.19 | 0.05 | 0.70 | 0.04 | 4.8 |
| 马连圪塔～张峰 | 0.39 | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 4.8 |
| 张峰～沁河省界 | 2.98 | 1.69 | 0.89 | 0.38 | 2.96 | 0.03 | 0.9 |
| 丹河任庄水库以上 | 2.00 | 1.12 | 0.55 | 0.29 | 1.96 | 0.04 | 1.8 |
| 任庄水库～丹河省界 | 1.57 | 0.86 | 0.38 | 0.31 | 1.55 | 0.02 | 1.2 |
| 长 治 市 | 0.71 | 0.31 | 0.17 | 0.20 | 0.68 | 0.03 | 4.5 |
| 临 汾 市 | 0.24 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 4.1 |
| 晋 城 市 | 6.73 | 3.89 | 1.89 | 0.86 | 6.64 | 0.09 | 1.3 |
| 合 计 | 7.68 | 4.39 | 2.08 | 1.08 | 7.55 | 0.13 | 1.7 |

4.3.5.2 中等枯水年供需分析

来水频率75%的中等枯水年份，沁河流域地表水径流量为8.31亿m3，较多年平均偏少3.75亿m3。向流域外供水0.41亿m3，基准年、2020年、2030年流域内各类水源总供水量分别为4.64亿m3、5.63亿m3和6.9亿m3，各方案缺水量分别为0.43亿m3、0.46亿m3和0.78亿m3，缺水率分别为8.5%、7.6%和10.1%。详见表4.3-14。

表4.3-14　       不同水平年沁河流域中等枯水供需平衡表　     单位：亿m3

| 水平年 | 需水量 | 供水量 |  |  |  | 缺水 量 | 缺水率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 其他 | 合计 |  |  |
| 基准年 | 5.07 | 2.21 | 2.08 | 0.35 | 4.64 | 0.43 | 8.5 |
| 2020年 | 6.09 | 2.99 | 2.08 | 0.56 | 5.63 | 0.46 | 7.6 |
| 2030年 | 7.68 | 3.74 | 2.08 | 1.08 | 6.9 | 0.78 | 10.1 |

4.3.5.3 特枯水年供需分析

来水频率95%的特枯来水年份，沁河流域地表水径流量为5.86亿m3，仅为多年平均径流量的49%。向流域外供水0.41亿m3，基准年、2020年、2030年流域内各类水源总供水量分别为4.06亿m3、4.83亿m3和5.86亿m3，各方案缺水量分别为1.01亿m3、1.26亿m3和1.82亿m3，缺水率分别为19.9%、20.7%和23.7%。详见表4.3-15。

表4.3-15　      不同水平年沁河流域中等枯水供需平衡表　        单位：亿m3

| 水平年 | 需水量 | 供水量 |  |  |  | 缺水 量 | 缺水率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 其他 | 合计 |  |  |
| 基准年 | 5.07 | 1.63 | 2.08 | 0.35 | 4.06 | 1.01 | 19.9 |
| 2020年 | 6.09 | 2.19 | 2.08 | 0.56 | 4.83 | 1.26 | 20.7 |
| 2030年 | 7.68 | 2.70 | 2.08 | 1.08 | 5.86 | 1.82 | 23.7 |

- 4.4 水资源配置方案

4.4.1 配置原则

水资源配置方案是实施最严格水资源管理的技术支撑，也是政府加强水资源宏观调控的重要依据。根据沁河流域的实际情况和特点，并结合现阶段流域水资源管理状况，提出如下水资源配置原则。

（1）坚持总量控制

沁河是黄河的重要支流，沁河流域水资源配置应在黄河流域水资源配置总体框架下，严格控制流域和区域取用水总量，并与黄河流域水资源综合规划以及黄河可供水量及其指标细化等成果相协调。

（2）多水源联合调配

要充分利用流域内各种水资源，地表水、地下水和中水等水源的联合运用、互补余缺，缓解流域水资源供需矛盾。根据目前沁河流域各分区水资源状况，合理利用地表水，适量开采地下水，积极开发利用非常规水源（如污水处理再利用、矿井水利用）等。

（3）合理安排生活、生产、生态用水

水资源开发利用以支撑经济社会可持续发展为主要目标，经济社会的发展必须考虑水资源的制约作用，沁河流域水资源配置应协调好生活、生产和生态环境用水的关系，优先保证城镇生活和农村人畜用水，严格控制河流主要断面下泄水量，合理安排工农业和其他行业用水，强化水资源管理，提高用水效率。

（4）保证河流主要断面下泄水量

水资源的开发利用，要考虑河道内用水需求，维持河流健康生命。在沁河流域水资源配置中，主要断面如飞岭、润城都要保证一定的流量和水量，并提出主要断面的水量控制指标。

4.4.2 配置方案

（1）2020年水资源配置

2020年水平，考虑永和、曹河、湾则等水库建成生效，干支流径流调蓄能力明显增强，压采丹河泽州盆地地下水超采量，加大再生水、矿井水等非常规水源利用力度。配置沁河流域内各类水源总供水量6.05亿m3，按水源分，地表水供水3.41亿m3，占56.4%；地下水供水2.08亿m3，占34.4%；矿井水与中水回用等非常规水源供水0.56亿m3，占9.2%。按用水部门分，城乡居民生活用水1.15亿m3，占19.0%；工业用水2.54亿m3，占42.1%；农业用水2.27亿m3，占37.5%；生态用水0.08亿m3，占1.3%。

引沁入汾工程多年平均向流域外调水0.59亿m3。配置地表水耗水量3.3亿m3，其中流域内耗水2.71亿m3，向外流域供水消耗0.59亿m3。长治、临汾、晋城三市耗水量分别为0.18亿m3、0.16亿m3和2.36亿m3，沁河、丹河多年平均下泄水量分别为6.92亿m3和1.85亿m3。详见表4.4-1。

（3）2030年水资源配置

2030年水平，进一步加大非常规水源利用力度，缓解水资源供需矛盾。配置沁河流域内各类水源总供水量7.55亿m3，按水源分，地表水供水4.39亿m3，占58.1%；地下水供水2.08亿m3，占27.5%；矿井水与中水回用等非常规水源供水1.08亿m3，占14.3%。按用水部门分，城乡居民生活用水1.36亿m3，占18.0%；工业用水3.95亿m3，占52.4%；农业用水2.13亿m3，占28.3%；生态用水0.10亿m3，占1.3%。

向流域外调水量仍控制在0.59亿m3。配置地表水耗水量4.11亿m3，其中流域内耗水3.52亿m3，向外流域供水消耗0.59亿m3。长治、临汾、晋城三市耗水量分别为0.26亿m3、0.21亿m3和3.06亿m3，沁河、丹河多年平均下泄水量分别为6.44亿m3和1.5亿m3。详见表4.4-2。

| 表4.4-1 沁河流域2020年水资源配置成果表 单位：亿m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区/省区 | 向流域内配置的供水量 |  |  |  | 流域内用水量 |  |  |  |  | 向流域外 调水量 | 沁河地表水耗水量 |  |  | 河道内 用水 |
|  | 地表水 | 地下水 | 其他 | 合计 | 生活 | 工业 | 农业 | 生态 | 合计 |  | 流域内 | 流域外 | 合计 |  |
| 沁河马连圪塔以上 | 0.27 | 0.19 | 0.04 | 0.50 | 0.07 | 0.25 | 0.18 | 0.00 | 0.50 | 0.59 | 0.22 | 0.59 | 0.81 | 1.06 |
| 马连圪塔～张峰 | 0.22 | 0.07 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.33 |  | 0.17 | 0 | 0.17 | 3.02 |
| 张峰～沁河省界 | 1.26 | 0.89 | 0.25 | 2.40 | 0.33 | 1.06 | 0.99 | 0.02 | 2.40 |  | 1.07 | 0 | 1.07 | 6.92 |
| 丹河任庄水库以上 | 0.87 | 0.55 | 0.11 | 1.53 | 0.3 | 0.65 | 0.55 | 0.03 | 1.53 |  | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.42 |
| 任庄水库～丹河省界 | 0.79 | 0.38 | 0.12 | 1.29 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.03 | 1.29 |  | 0.53 | 0 | 0.53 | 1.85 |
| 长 治 | 0.23 | 0.17 | 0.07 | 0.47 | 0.06 | 0.27 | 0.14 | 0.00 | 0.47 |  | 0.18 | 0 | 0.18 |  |
| 临 汾 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.24 |  | 0.16 | 0 | 0.16 |  |
| 晋 城 | 2.97 | 1.89 | 0.48 | 5.34 | 1.06 | 2.18 | 2.02 | 0.08 | 5.34 |  | 2.36 | 0 | 2.36 |  |
| 沁河流域 | 3.41 | 2.08 | 0.56 | 6.05 | 1.15 | 2.54 | 2.27 | 0.08 | 6.05 | 0.59 | 2.71 | 0.59 | 3.3 | 8.77 |
| 表4.4-2 沁河流域2030年水资源配置成果表 单位：亿m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区/省区 | 向流域内配置的供水量 |  |  |  | 流域内用水量 |  |  |  |  | 向流域外 调水量 | 沁河地表水耗水量 |  |  | 河道内 用水 |
|  | 地表水 | 地下水 | 其他 | 合计 | 生活 | 工业 | 农业 | 生态 | 合计 |  | 流域内 | 流域外 | 合计 |  |
| 沁河马连圪塔以上 | 0.46 | 0.19 | 0.05 | 0.70 | 0.09 | 0.42 | 0.19 | 0.00 | 0.70 | 0.59 | 0.3 | 0.59 | 0.89 | 0.98 |
| 马连圪塔～张峰 | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 0.37 | 0.05 | 0.21 | 0.11 | 0.00 | 0.37 |  | 0.21 | 0 | 0.21 | 2.89 |
| 张峰～沁河省界 | 1.69 | 0.89 | 0.38 | 2.96 | 0.39 | 1.65 | 0.90 | 0.02 | 2.96 |  | 1.42 | 0 | 1.42 | 6.44 |
| 丹河任庄水库以上 | 1.12 | 0.55 | 0.29 | 1.96 | 0.35 | 1.06 | 0.51 | 0.04 | 1.96 |  | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.19 |
| 任庄水库～丹河省界 | 0.86 | 0.38 | 0.31 | 1.55 | 0.48 | 0.61 | 0.42 | 0.04 | 1.55 |  | 0.65 | 0 | 0.65 | 1.5 |
| 长 治 | 0.31 | 0.17 | 0.20 | 0.68 | 0.08 | 0.48 | 0.12 | 0.00 | 0.68 |  | 0.26 | 0 | 0.26 |  |
| 临 汾 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.23 |  | 0.21 | 0 | 0.21 |  |
| 晋 城 | 3.89 | 1.89 | 0.86 | 6.64 | 1.24 | 3.30 | 2.00 | 0.10 | 6.64 |  | 3.06 | 0 | 3.06 |  |
| 沁河流域 | 4.39 | 2.08 | 1.08 | 7.55 | 1.36 | 3.95 | 2.13 | 0.10 | 7.55 | 0.59 | 3.52 | 0.59 | 4.11 | 7.94 |

4.4.3 方案合理性分析

根据沁河流域水资源条件和拟定的水资源配置原则，按照合理利用地表水，适量开采地下水，积极开发利用非常规水源的原则，各类水源供水量由现状水平的4.76亿m3增长为2030年水平的7.55亿m3，2020年和2030年水平流域多年平均缺水量为0.04亿m3和0.13亿m3，可以保证流域供水安全。

通过压采超采的地下水，逐步实现地下水采补平衡；通过加大再生水等非常规水源利用力度，缓解水资源供需矛盾，改善水环境质量，非常规水源利用量由现状水平的0.35亿m3增加为2030年水平的1.08亿m3；在保证河道内生态用水前提下，合理开发利用地表水，2030年水平沁河、丹河多年平均下泄水量分别为6.44亿m3和1.5亿m3，可以满足河道内生态用水需求。

- 4.5 水资源利用的对策措施

为缓解沁河流域缺水形势、保证流域供水安全、实现水资源的可持续利用和维持河流健康，必须实施强化节水、兴建一批水源工程和加强调度管理等一系列对策和措施。

4.5.1  节约用水

- 4.5.1.1 农业节水

（1）现状灌区规模与分布

2015年沁河流域农田有效灌溉面积为69.39万亩，实灌面积58.96万亩。受地形条件的限制，沁河流域发展灌溉条件较差，现状灌区多为河川谷地灌区，且规模较小。据统计，2015年沁河流域内节水灌溉面积44.25万亩，占有效灌面积的75.1％。节水主要采取渠道防渗，低压管灌、喷灌、微灌等节水措施，其中喷灌面积27.56万亩，占62.3％；低压管道灌溉面积9.38万亩，占21.2％；渠灌节水面积3.97万亩，占总节水面积9.0%；微灌面积3.28万亩，占7.4％。

（2）节水措施

节水措施包括工程措施和非工程措施。工程措施主要包括：渠系工程配套与渠系防渗、低压管道输水、喷灌、微灌节水和田间灌水技术改造等措施。结合沁河流域灌区的自然条件、水源情况、现状灌溉方式和经济条件等因素，以农作物为主的灌区主要采取容易实施和管理的渠系防渗与配套工程措施，以及技术相对简单的低压管道输水措施，以提高渠系水利用系数；在经济作物种植区采取喷灌、微灌等节水措施。非工程节水包括农业措施和管理措施等。主要有耕作保墒、农田覆盖保墒、引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施；提高全民的节水意识、制定和完善节水政策法规、提高水利工程管理信息化水平等管理措施。

（3）节水量及投资

按照《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2006）要求，根据灌区现状用水情况和节水措施安排，规划到2030年流域节水面积达到69.39万亩。灌溉水利用系数由现状年的0.54提高到0.64，与现状年农业灌溉用水量相比，2020年现状灌区可节约水量为0.14亿m3，2030年现状灌区可节约水量为0.21亿m3。

参考山西省近几年实施的灌区续建配套与节水改造工程投资情况，拟定各种节水措施单位面积投资，估算2020年和2030年沁河流域农业灌溉节水改造投资为分别为1.19亿元和1.64亿元。

- 4.5.1.2 工业节水

（1）节水现状

2015年沁河流域万元工业增加值用水量为23m3，工业用水重复利用率约70%。万元工业增加值用水定额与沁河流域现状煤化工等高耗水项目多的产业结构有关。考虑沁河流域水资源短缺形势严峻，强化节约用水是大势所趋，且通过改进生产设备、工艺、提高重复利用率等措施，沁河流域工业用水具有一定的节水潜力。

（2）节水措施

工业行业门类繁多，用水情况复杂，各行业节水技术设备差异较大。重点加强对冶金、煤化工、焦化、火电、造纸、纺织食品和发酵等高耗水企业的节水管理。主要措施有：①合理调整工业布局和结构，限制高耗水项目、淘汰高耗水工艺和高耗水设备，形成“低投入、低消耗、低排放、高效率”的节约型增长方式；②加强用水定额管理，逐步建立行业用水定额参照体系，提高工业用水的重复利用率，减少新鲜水的补给量，强化企业计划用水，开展达标考核工作，提高企业用水和节水管理水平；③鼓励节水技术开发和节水设备的研制，推广先进的节水技术和工艺，重点抓好高用水行业的节水技术改造，积极推广气化冷却、干式除尘等不用水或少用水的先进工艺和设备，减少取水量；④建立工业节水发展基金和技术改造专项资金，或向工业节水项目提供贴息贷款，引导企业的节水投入，运用经济手段推动节水；⑤对废污水排放征收污水处理费，提出实现污染物总量控制指标，促使企业治理废水，节约用水。

（3）节水量和投资估算

通过一系列节水措施，提高工业用水效率，到2020年万元增加值取水量下降至23.9m3，重复利用率提高到85%；2030年万元增加值取水量下降至15.4m3，重复利用率提高到90%。与现状工业用水量相比，2020年可节约用水量0.31亿m3，2030年可节约用水量0.36亿m3。工业节水投资按单方水投资标准估算，2020年和2030年沁河流域工业节水投资分别为2.30亿元和3.09亿元。

- 4.5.1.3 城镇生活节水

（1）节水现状

据调查统计，2015年沁河流域城镇居民人均生活用水定额为98L/人•d，流域内城镇目前供水管网漏损率为22%左右，高于《城镇供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2002）中城镇供水管网基本漏损率不应大于12%的评定标准。现状城镇的节水器具普及率约50%左右。

（2）节水措施

降低城镇供水管网漏失率。从设计、施工、管材选用和管理等方面保证新建管网的工程质量，并安排资金有计划地改造旧管网。通过改造供水体系有效减少渗漏，提高城镇供水效率，降低管网漏失率，使规划水平年沁河流域城镇供水管网损失率进一步降低，2030年控制在8%左右。

推广应用节水型用水器具。原有建筑的用水器具逐步改造，淘汰跑冒滴漏等浪费严重的用水器具；新建民用建筑节水器具的普及率达到100%，城镇公共设施中节水器具普及率最终达到100%。全面推广节水器具，有效减少生活用水量。

通过节水宣传与提高水价，可有效减少用水的浪费。加强节水的宣传工作，树立节水观念，提高全民节约用水的自觉性和自主意识，营造全民节水的社会氛围；进一步调整水价，利用经济手段促进节水发展；提高分户装表率，计量收费，逐步采用累进加价的收费方式。加大中水回用力度。将其回用于景观用水、城镇绿化、道路清洁、汽车冲洗、居民冲厕、施工用水和企业设备冷却用水等领域。

（3）节水量和投资估算

通过节水器具的普及和管网输水漏失率的逐步降低，2020年节水器具普及率达到85%，供水管网漏失率控制在10%左右；2030年节水器具普及率达到100%，供水管网漏失率控制在8%左右。与现状城镇生活用水量比较，2020年可节约用水量为0.03亿m3，2030年可节约用水量为0.06亿m3。城镇生活节水投资按单方水投资标准估算，2020年、2030年沁河流域城镇生活节水投资分别为0.23亿元，0.39亿元。

- 4.5.1.4 节水总量和总投资

沁河流域内在采取各类节水措施后，2020年可节水量为0.48亿m3，节水投资为3.72亿元，综合单方水节水投资为7.8元；2030年累计节水量为0.63亿m3，节水投资为5.12亿元，综合单方水节水投资为8.1元。

4.5.2 供水工程

（1）张峰水库供水工程

张峰水库位于晋城市沁水县张峰村沁河干流上，控制流域面积4990km2。开发任务是以城镇生活和工业供水、农村人畜饮水为主，兼顾防洪、发电等综合利用。供水主要对象为晋城市的泽州盆地、沁河沿岸工业用水和阳城电厂用水，水库多年平均供水量2.05亿m3，其中为泽州盆地城镇生活和工业用水7250万m3，沁河沿岸工业供水9950万m3，沁水、阳城两县农村人畜饮水1035万m3，灌溉补水2306万m3。张峰水库属大（2）型水库工程，水库总库容3.94亿m3，兴利库容2.41亿m3，最大坝高72.2m。

张峰水库于2004年11月开工建设，2007年11月水库蓄水运用。规划在2020年前完成总干渠、一干渠、二干渠和三干渠等供水工程建设，张峰水库供水工程建成运用后，将会为沁河沿岸城镇的工业生活用水提供供水保障。长期以来晋城市以开采地下水满足城镇生活和工业用水需求，造成该地区地下水位持续下降，给城镇生活、工业用水和农村人畜饮水带来极大的影响，同时也带来一系列生态环境和地质环境问题。张峰水库工程建成后对于改善晋城市城镇生活和工业用水的供水条件，缓解地下水严重超采，调整水源结构，具有十分重要的作用。

（2）其他中小型水源工程

沁河流域水资源年内和年际分配不均，来水与用水在地区和时间上不相适应，为满足流域生产生活用水要求，规划续建和新建永和、曹河、磨滩等13座水库工程，新增供水能力0.76亿m3。加强现有水源工程的改造和配套，在具备水资源条件、用水增长较快的地区，适时续建和新建围滩、郭壁、杜河等一批引提水工程，新增供水能力1.04亿m3，解决当地用水增长问题。工程基本情况见表4.5-1。

表4.5-1            沁河流域规划新增供水量统计             单位：亿m3

| 序号 |  | 工程 | 所在河流 | 建设性质 | 供水 | 规划供水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄 水 工 程 | 永和水库 | 紫红河 | 新建 | 沁源 | 0.12 |
| 2 |  | 倪庄水库 | 赤石桥河 | 新建 | 沁源 | 0.03 |
| 3 |  | 闫寨水库 | 宾沁河 | 新建 | 沁源 | 0.02 |
| 4 |  | 下河泉蓄水池工程 | 沁河 | 续建 | 泽州 | 0.01 |
| 5 |  | 曹河水电站 | 沁河 | 续建 | 泽州 | 0.08 |
| 6 |  | 磨滩水电站 | 沁河 | 续建 | 阳城 | 0.32 |
| 7 |  | 仙台水库 | 白洋泉河 | 新建 | 陵川 | 0.01 |
| 8 |  | 云首水库 | 沁河 | 新建 | 沁水 | 0.05 |
| 9 |  | 下泊水库 | 端氏河 | 新建 | 沁水 | 0.02 |
| 10 |  | 石河水库 | 石河 | 新建 | 泽州 | 0.01 |
| 11 |  | 上河水库 | 获泽河 | 新建 | 阳城 | 0.01 |
| 12 |  | 必底河水库 | 林村河 | 新建 | 沁水 | 0.02 |
| 13 |  | 南寨水库 | 白洋泉河 | 新建 | 陵川 | 0.06 |
| 14 | 引 水 工 程 | 围滩水库供水工程 | 丹河 | 续建 | 泽州 | 0.19 |
| 15 |  | 湾则水库供水工程 | 梅河 | 续建 | 沁水 | 0.10 |
| 16 |  | 郭壁供水改扩建工程 | 丹河 | 改造 | 泽州 |  |
| 17 |  | 郭道引水工程 | 旭河 | 新建 | 长治 | 0.03 |
| 18 | 提 水 工 程 | 杜河提水工程 | 沁河 | 新建 | 阳城 、泽州 | 0.27 |
| 19 |  | 丹河下游提水工程 | 丹河 | 新建 | 泽州 | 0.34 |
| 20 |  | 董封水库供水工程 | 获泽河 | 新建 | 阳城 | 0.05 |
| 21 |  | 西冶水库供水工程 | 西冶河 | 新建 | 阳城 | 0.06 |

4.5.3 人工增雨

通过人工增雨，有效利用空中水资源，增加和调节降水，提高生态服务保障能力，是促进流域生态自然修复的重要措施。经过几十年的努力，沁河流域人工增雨工作逐步发展，形成了多元化增雨新格局，多年来在服务于农业生产、防灾减灾、开发空中水资源，修复生态等方面发挥了重要作用。但仍存在标准化作业炮点建设偏少，信息化程度低，缺少自动、高效、定量的人工增雨指挥系统等问题。

为了通过人工增雨持续促进生态修复，规划建立较为完善的人工影响天气业务体系，提升基础保障能力，增强协调指挥和安全监管水平，不断增加人工增雨作业效益，提高人工影响天气对生态建设的服务保障能力。规划在流域内长治、临汾、晋城组建开发人影作业指挥平台，安装高山烟炉、增雨火箭架、增雨火箭车、建设标准化作业点等，共需投资700万元。

4.5.4 特殊情况下的对策措施

根据前述枯水年份供需分析结果，在遇到特枯水年和连续枯水年时，水资源量和可供水量比正常年景大幅度减少，流域缺水率达20%以上，缺水形势严峻。为缓解特殊枯水条件缺水形势，提出相应的水资源调配的对策措施如下：

（1）压缩需求

在保证居民生活和重要行业部门合理需求的前提下，适当减少或暂时停止部分其他用户的供水，同时减少河道内生态环境用水。

（2）挖掘供水潜力

适当超釆地下水和开采深层承压水；充分发挥水库调节作用，增大水库下泄水量；利用供水工程在紧急情况下可动用的水量，适当增加外区调入的水量；对于水质要求不高的用水部门，适当调整新鲜水和再生水的供水比例，增加再生水供水量以替代新鲜水的供水量等。

（3）增强水资源应急调配能力

推进城镇和重要工业园区双水源和多水源建设；加强水源地之间和供水系统之间的联网，便于进行联合调配；积极安排与建设应急储备水源。

（4）制定应急预案

主要是制定特枯水年和连续枯水段等紧急情况下供水量分配方案和水量调度预案，以及重要水库与供水工程应急供水调度预案。

第五章  水污染防治规划

沁河流域煤炭等矿产资源丰富，经济相对发达，工业污染是流域主要的污染源。随着流域内有关工业园区的逐步建设，流域水环境风险防范将面临更大挑战。加强沁河流域尤其是晋城等重点城镇水资源保护，严格控制污染物入河总量，强化水资源保护监测和监督管理，实现水功能区水质目标，是维护和保障沁河流域及周边地区供水安全、生态安全的重要任务。

- 5.1 水环境质量现状

5.1.1 水功能区划

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》、《山西省水功能区划》，沁河干流和支流丹河划分水功能一级区8个，二级区6个。沁河源头、丹河源头及晋豫省界段以保护为主，沁河安泽阳城段、丹河晋城段以开发为主，水质目标为Ⅲ类及以上的水功能区比例75%。沁河流域水功能区划及水质目标详情见表5.1-1。

表5.1-1                       沁河流域水功能区划及水质目标

| 水功能一级区名称 | 水功能二级区名称 | 范 围 |  | 长度 （km） | 水质目标 | 是否属于全国重要江河湖泊水功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起始断面 | 终止断面 |  |  |  |
| 沁河沁源源头水保护区 |  | 源头 | 孔家坡站 | 69.3 | Ⅱ | 是 |
| 沁河沁源安泽保留区 |  | 孔家坡站 | 周家沟 | 54.7 | Ⅱ | 是 |
| 沁河安泽阳城 开发利用区 | 沁河安泽县饮用农业用水区 | 周家沟 | 市界 | 58.0 | Ⅲ | 是 |
|  | 沁河沁水县张峰水库工业农业用水区 | 市界 | 郑庄 | 44.5 | Ⅲ | 是 |
|  | 沁河端氏农业用水区 | 郑庄 | 曹河村 | 117.1 | Ⅳ | 是 |
| 沁河晋城缓冲区 |  | 曹河村 | 拴驴泉坝址 | 38.7 | Ⅱ | 是 |
| 丹河高平源头水保护区 |  | 源头 | 寺庄镇 | 18.8 | Ⅲ | 是 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平排污控制区 | 寺庄镇 | 韩庄 | 17.0 |  | 是 |
|  | 丹河高平过渡区 | 韩庄 | 下城公 | 17.0 | Ⅳ | 是 |
|  | 丹河任庄水库农业、工业用水区 | 下城公 | 白洋泉河 入口 | 35.4 | Ⅲ | 是 |
| 水功能一级区名称 | 水功能二级区名称 | 范围 |  | 长度 （km | 水质目标 | 是否属于全国重要江河湖泊水功能区 |
|  |  | 起始断面 | 终止断面 |  |  |  |
| 丹河泽州缓冲区 |  | 白洋泉河 入口 | 双槽洼 | 31.1 | Ⅲ | 是 |
| 丹河晋豫自然保护区 |  | 双槽洼 | 青天河坝址 | 7.8 | Ⅲ | 是 |

（1）水功能一级区

沁河流域共划分水功能区一级区8个，区划河长509.4km。其中保护区3个，河长95.9km，占区划河流总长的18.8%；保留区1个，河长54.7km，占10.7%；开发利用区2个，河长289km，占56.7%；缓冲区2个，河长69.8km，占13.7%。

沁河干流共划分4个一级水功能区，全部属于全国重要江河湖泊水功能区，区划河长382.3km，其中保护区1个，保留区1个，开发利用区1个，缓冲区1个。丹河划分4个一级水功能区，全部属于全国重要江河湖泊水功能区，区划河长127.1km，其中保护区2个，开发利用区1个，缓冲区1个。沁河流域水功能区一级区划分情况见表5.1-2。

表5.1-2           沁河流域水功能一级区划分成果表             单位：km

| 河流 | 水功能区一级区 |  | 保护区 |  | 保留区 |  | 开发利用区 |  | 缓冲区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河长 | 个数 | 河长 | 个数 | 河长 | 个数 | 河长 | 个数 | 河长 | 个数 |
| 沁河 | 328.3 | 4 | 69.3 | 1 | 54.7 | 1 | 219.6 | 1 | 38.7 | 1 |
| 丹河 | 169.1 | 4 | 26.6 | 2 | 0 | 0 | 69.4 | 1 | 31.1 | 1 |
| 总计 | 509.4 | 8 | 95.9 | 3 | 54.7 | 1 | 289 | 2 | 69.8 | 2 |

（2）水功能二级区

根据取水用途、工业布局、排污状况及主要城市河段等，沁河流域对沁河、丹河289km的河长共划分了6个二级水功能区。

水功能二级区中饮用农业用水区1个，河长58km，占区划河长的20.8%，位于沁河安泽河段；工业、农业用水区2个，河长79.9km，占区划河长的27.6%，位于张峰水库河段、任庄水库河段；农业用水区1个，河长117.1km，占区划总河长的40.5%，分布在沁河张峰水库下游灌区河段。过渡区1个，河长17km，占区划河长的5.9%，分布在丹河高平河段。排污控制区1个，河长17km，占区划河长的5.9%，分布在丹河高平河段。详见表5.1-3。

沁河干流共划分3个二级水功能区，区划河长219.6km，其中1个饮用农业用水区、1个工业农业用水区、1个农业用水区。丹河划分3个二级水功能区，区划河长69.4km，其中1个排污控制区、1个过渡区、1个农业工业用水区。详见表5.1-3。

表5.1-3            沁河流域二级水功能区划分成果表            单位：km

| 河流 | 饮用农业 用水区 |  | 工业农业 用水区 |  | 农业 用水区 |  | 渔业 用水区 |  | 景观娱乐 用水区 |  | 过渡区 |  | 排污 控制区 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河长 | 个数 | 河长 | 个数 | 河长 | 个数 | 河长 | 个数 | 河长 | 个数 | 河长 | 个数 | 河长 | 个数 | 河长 | 个数 |
| 沁河 | 58 | 1 | 44.5 | 1 | 117.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 3 |
| 丹河 | 0 | 0 | 35.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 1 | 69.4 | 3 |
| 总计 | 58 | 1 | 79.9 | 2 | 117.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 1 | 289 | 6 |

5.1.2 水污染现状

#### 5.1.2.1 水质现状

（1）水质断面及评价方法

收集2014年水质监测资料，对沁河干流、支流丹河进行水功能区水质达标评价和河长水质评价。评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），评价方法采用单因子指数法。评价因子选取pH、硫化物、溶解氧（DO）、高锰酸盐指数（CODMn）、化学需氧量（COD）、氨氮、硝酸盐氮、总磷、氰化物、砷、汞、氟化物、挥发酚等13项参数。

（2）主要水质断面水质状况

对沁河、丹河6个监测断面水质进行评价，除郑庄断面年度水质可达到Ⅱ类标准外，其他5个断面水质全年水质评价为Ⅳ类至劣Ⅴ类。沁河干流润城断面全年水质评价为Ⅳ类，其中氨氮和汞分别超标0.2倍和0.5倍；沁水河油房断面总汞超标0.4倍，全年水质评价为Ⅳ类；丹河干流韩庄、任庄水库断面及白水河钟家庄断面全年水质评价均为劣Ⅴ类，韩庄断面超标因子为高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮和总磷，其中氨氮超标高达7.4倍；任庄水库断面氨氮和总磷分别超标1.7倍和1.5倍；钟家庄断面超标因子为高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷和挥发酚，其中氨氮和总磷分别超标11倍和8.1倍。详见表5.1-4。

| 表5.1-4 2014年沁河和丹河主要河段水质评价表 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河流 |  | 断面 | 项目 | pH | 硫化物 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 总磷 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 氟化物 | 挥发酚 | 年度水质类别 | 主要超标项目 |
| 沁河 | 干流 | 郑庄 | 均值 | 7.92 | 0.004 | 8.5 | 2.2 | 8.4 | 0.177 | 1.76 | 0.013 | 0.38 | 0.0031 | 0.00005 | 0.002 | 0.0002 | Ⅱ |  |
|  |  |  | 评价类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 润城 | 均值 | 7.64 | 0.019 | 8.4 | 2.9 | 9.7 | 1.2 | 3.48 | 0.041 | 0.65 | 0.0012 | 0.00015 | 0.003 | 0.001 | Ⅳ | 氨氮、总汞 |
|  |  |  | 评价类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 沁水河 | 油房 | 均值 | 7.79 | 0.028 | 9.4 | 1.8 | 7.8 | 0.282 | 4.42 | 0.048 | 0.32 | 0.0007 | 0.00014 | 0.002 | 0.0004 | Ⅳ | 总汞 |
|  |  |  | 评价类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 丹河 | 干流 | 韩庄 | 均值 | 7.9 | 0.018 | 6.4 | 8.3 | 37.8 | 8.39 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.002 | 0.00005 | 0.003 | 0.0033 | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、 化学需氧量、氨氮、总磷 |
|  |  |  | 评价类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  | 0.4 | 0.9 | 7.4 |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 任庄水库 | 均值 | 7.86 | 0.014 | 6.2 | 4.6 | 16.5 | 2.72 | 3.06 | 0.124 | 0.59 | 0.0033 | 0.00006 | 0.002 | 0.0003 | 劣Ⅴ | 氨氮、 总磷 |
|  |  |  | 评价类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  |  |  | 1.7 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白水河 | 钟家庄 | 均值 | 7.76 | 0.094 | 5.7 | 7.7 | 40.6 | 12 | 8.12 | 1.81 | 0.75 | 0.0016 | 0.0001 | 0.003 | 0.0102 | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、 挥发酚 |
|  |  |  | 评价类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅰ | 劣Ⅴ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅴ |  |  |
|  |  |  | 超标倍数 |  |  |  | 0.3 | 1 | 11 |  | 8.1 |  |  |  |  | 1 |  |  |

（3）水功能区水质状况

对沁河流域各水功能区进行水质达标评价，结果见表5.1-5。沁河流域共划分水功能区12个，有1个排污控制区没有水质目标，不在评价范围内。评价的11个水功能区中，7个达标，4个不达标，水功能区个数达标率为63.6%。

达标水功能区包括2个源头水保护区、2个缓冲区、1个自然保护区共计5个水功能一级区和2个水功能二级区。

超标功能区位于：沁河安泽沁水段、丹河晋城段。其中沁河安泽沁水段的主要超标因子为石油类（最大超标倍数为2.12）；丹河晋城段的主要超标因子为COD（超标倍数0.5～0.8）、氨氮（最大超标倍数为1.28）。详见表5.1-5。

表5.1-5                   现状沁河各水功能区水质达标评价详细信息

| 一级水功能区名称 | 二级水功能区名称 | 代表断面 | 水质 目标 | 现状年水质现状 |  |  | 是否达标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 汛期 | 非汛期 | 全年 | 汛期 | 非汛期 | 全年 |
| 沁河沁源源头水保护区 |  | 孔家坡站 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 是 | 是 | 是 |
| 沁河沁源安泽保留区 |  | 周家沟 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 否 | 否 | 否 |
| 沁河安泽阳城开发 利用区 | 沁河安泽县饮用、农业用水区 | 市界 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 是 | 是 | 是 |
|  | 沁河沁水县张峰水库 工业、农业用水区 | 郑庄 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 否 | 否 | 否 |
|  | 沁河端氏农业用水区 | 曹河村 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 是 | 是 | 是 |
| 沁河晋城缓冲区 |  | 拴驴泉坝址 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 是 | 是 | 是 |
| 丹河高平源头水保护区 |  | 寺庄镇 | Ⅲ |  | Ⅱ | Ⅱ | 是 | 是 | 是 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平排污控制区 | 韩庄 |  | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |  |  |  |
|  | 丹河高平过渡区 | 下城公 | Ⅳ |  | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |  | 否 | 否 |
|  | 丹河任庄水库 农业、工业用水区 | 白洋泉河入口 | Ⅲ | Ⅳ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 否 | 否 | 否 |
| 丹河泽州缓冲区 |  | 双槽洼 | Ⅲ |  | Ⅱ | Ⅱ |  | 是 | 是 |
| 丹河晋豫自然保护区 |  | 青天河坝址 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 是 | 是 | 是 |

（4）河长评价

沁河流域全年评价河长共509.4km，全年达标河长420.7km，河长达标率为82.6%。评价水功能区11个，达标水功能区7个，水功能区达标率为63.6%。不达标功能区主要位于沁河安泽沁水段和丹河晋城段，主要超标因子为氨氮、COD，沁河安泽沁水段超标因子还包括石油类。详见表5.1-6。

表5.1-6                        现状沁河各类水质河长

| 水期 | 评价河长 | 各类水质河长（km） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣于Ⅴ类 |
| 全年 | 509.4 | 0 | 268.2 | 152.5 | 54.7 |  | 34 |

#### 5.1.2.2 水污染物排放状况

（1）点污染源排放量

沁河流域共有入河排污口65处，其中晋城61处，长治和临汾各2处。现状沁河流域点污染源废污水排放总量为1.25亿m3，其中工业废水0.89亿m3，占70.9%，城镇生活污水0.36亿m3，占29.1%。主要污染物COD排放量为5093.5t，氨氮排放量为1501.8t。沁河干流废污水排放量占到流域排放总量的44.5%，COD和氨氮排放量约占流域排放总量的38.6%和27.8%；丹河废污水排放量占到流域排放总量的54.5%，COD和氨氮排放量约占流域排放总量的61.4%和72.2%。详见表5.1-7和5.1-8。

表5.1-7             现状沁河流域点污染源废污水及主要污染物排放量

| 分区/省区/河流 | 废污水 （万m3/a） |  |  | COD （t/a） | 氨氮 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业 | 生活 | 合计 |  |  |
| 河源～马连圪塔 | 764.6 | 215.6 | 980.2 | 336.5 | 57.1 |
| 马连圪塔～张峰 | 366.4 | 91.6 | 458.0 | 372.9 | 30.7 |
| 张峰～沁河干流省界 | 3350.2 | 785.8 | 4136.0 | 1258.1 | 329.6 |
| 丹河河源～任庄水库 | 2602.3 | 818.8 | 3421.1 | 1734.2 | 546.8 |
| 任庄水库～ 丹河干流省界 | 1801.7 | 1730.2 | 3531.9 | 1391.8 | 537.5 |
| 长治市 | 440.0 | 180.4 | 620.4 | 252.2 | 74.4 |
| 临汾市 | 190.3 | 78.0 | 268.3 | 109.1 | 32.2 |
| 晋城市 | 8219.3 | 3369.0 | 11588.4 | 4711.8 | 1389.2 |
| 合计 | 8885.2 | 3642.0 | 12527.3 | 5093.5 | 1501.8 |

表5.1-8      现状沁河流域各水功能区点污染源废污水及主要污染物排放量

| 一级水功能区名称 | 二级水功能区名称 | 废污水（万m3/a） |  |  | COD （t/a） | 氨氮 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业 | 生活 | 合计 |  |  |
| 沁河沁源源头水保护区 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 沁河沁源安泽保留区 |  | 764.6 | 215.6 | 980.2 | 336.5 | 57.1 |
| 沁河安泽、阳城开发利用区 | 沁河安泽县饮用、农业用水区 | 366.4 | 91.6 | 458.0 | 372.9 | 30.7 |
| 沁河安泽、阳城开发利用区 | 沁河沁水县张峰水库工业、 农业用水区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 沁河安泽、阳城开发利用区 | 沁河端氏农业用水区 | 3350.2 | 785.9 | 4136.0 | 1258.1 | 329.6 |
| 沁河晋城缓冲区 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 丹河高平源头水保护区 |  | 26.8 | 11.5 | 38.2 | 9.8 | 2.7 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平排污控制区 | 998.1 | 281.5 | 1279.6 | 849.3 | 217.7 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平过渡区 | 1577.5 | 525.8 | 2103.3 | 875.0 | 326.5 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河任庄水库农业、工业用水区 | 1776.9 | 1707.2 | 3484.0 | 1377.3 | 534.0 |
| 丹河泽州缓冲区 |  | 24.9 | 23.0 | 47.9 | 14.5 | 3.6 |
| 丹河晋豫自然保护区 |  | 1037.9 | 200.5 | 1238.3 | 375.5 | 105.8 |
| 合 计 |  | 8885.2 | 3642.0 | 12527.3 | 5093.5 | 1501.8 |

（2）点源废污水入河量

现状沁河流域点污染源废污水入河总量为9540.8万m3，主要污染物COD入河量为3775.4t，氨氮入河量为1102.0t。入河排污口达标排放率60%左右。入河废污水及主要污染物COD、氨氮集中在丹河晋城段。详见表5.1-9和表5.1-10。

表5.1-9               现状沁河流域点污染源废污水及主要污染物入河量

| 分区/省区/河流 | 废污水（万m3/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 河源～马连圪塔 | 794.0 | 265.8 | 45.1 |
| 马连圪塔～张峰 | 366.4 | 290.9 | 24.0 |
| 张峰～沁河干流省界 | 3226.1 | 956.2 | 250.5 |
| 丹河河源～任庄水库 | 2642.9 | 1301.0 | 411.2 |
| 任庄水库～丹河干流省界 | 2511.5 | 961.5 | 371.2 |
| 长治市 | 510.7 | 202.1 | 59.0 |
| 临汾市 | 204.3 | 80.8 | 23.6 |
| 晋城市 | 8825.8 | 3492.4 | 1019.4 |
| 合计 | 9540.8 | 3775.4 | 1102.0 |

表5.1-10     现状沁河流域各水功能区点污染源废污水及主要污染物入河量

| 一级水功能区名称 | 二级水功能区名称 | 废污水量 （万m3/a） | COD （t/a） | 氨氮 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沁河沁源源头水保护区 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沁河沁源安泽保留区 |  | 793.96 | 265.80 | 45.12 |
| 沁河安泽、阳城开发利用区 | 沁河安泽县饮用、农业用水区 | 366.40 | 290.90 | 23.97 |
| 沁河安泽、阳城开发利用区 | 沁河沁水县张峰水库工业、农业用水区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沁河安泽、阳城开发利用区 | 沁河端氏农业用水区 | 3226.10 | 956.15 | 250.48 |
| 沁河晋城缓冲区 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丹河高平源头水保护区 |  | 29.82 | 7.47 | 2.01 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平排污控制区 | 972.53 | 628.51 | 161.09 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平过渡区 | 1640.54 | 665.03 | 248.12 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河任庄水库农业、工业用水区 | 2473.66 | 950.32 | 368.45 |
| 丹河泽州缓冲区 |  | 37.82 | 11.16 | 2.75 |
| 丹河晋豫自然保护区 |  | 1064.95 | 315.39 | 88.89 |
| 合计 |  | 9540.8 | 3775.4 | 1102.0 |

（3）面污染源

对沁河流域农村生活污水、固体废弃物、农田径流、分散式畜禽养殖、水土流失和城镇地表径流等五种类型面污染源初步调查测算，COD、氨氮、总氮、总磷等主要污染物产生量分别为23.6万t、0.85万t、4.2万t、0.81万t，入河量分别为2.1万t、490t、3544t、637t。农田径流是主要面污染来源。

5.1.3 水环境承载现状

#### 5.1.3.1 现状水域纳污能力

分析沁河流域水资源现状，现状年沁河和丹河一般采取90%保证率最枯月平均流量，集中式饮用水水源地采用95%保证率最枯月平均流量作为设计流量；没有长系列水文资料的水功能区采用近10年最枯月平均流量作为设计流量。

经核定，沁河流域现状年COD、氨氮纳污能力分别为5075.17t/a、233.01 t/a。其中，沁河干流COD、氨氮纳污能力分别为3776.13t/a、163.82 t/a，占流域总量的70%以上；丹河COD、氨氮纳污能力分别为1299.04 t/a、69.19t/a，占总量的近30%。详见表5.1-11。

表5.1-11                现状沁河流域各水功能区纳污能力计算结果

| 分 区 |  | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 沁河沁源源头水保护区 |  | 0.00 | 0.00 |
| 沁河沁源安泽保留区 |  | 442.70 | 12.12 |
| 沁河安泽、阳城开发利用区 | 沁河安泽县饮用、农业用水区 | 245.64 | 10.34 |
| 沁河安泽、阳城开发利用区 | 沁河沁水县张峰水库工业、农业用水区 | 164.02 | 7.35 |
| 沁河安泽、阳城开发利用区 | 沁河端氏农业用水区 | 2923.77 | 134.01 |
| 沁河晋城缓冲区 |  | 0.00 | 0.00 |
| 丹河高平源头水保护区 |  | 12.12 | 0.88 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平排污控制区 | 453.11 | 21.24 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平过渡区 | 249.04 | 16.93 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河任庄水库农业、工业用水区 | 578.65 | 27.86 |
| 丹河泽州缓冲区 |  | 6.12 | 2.28 |
| 丹河晋豫自然保护区 |  | 0.00 | 0.00 |
| 沁 河 |  | 3776.13 | 163.82 |
| 丹 河 |  | 1299.04 | 69.19 |
| 合 计 |  | 5075.17 | 233.01 |

5.1.3.2 水环境承载现状

沁河流域现状入河量总体上超出纳污能力，水环境超载，尤其是氨氮，总体超标4.86倍。且流域内局部河段入河污染物相对集中，与纳污能力分布不相匹配。据统计，纳污能力计算范围内的12个水功能区中，有9个超载，超载率为75%，超载水功能区集中在沁河安泽段、丹河晋城段。其中丹河晋城段的氨氮纳污能力占总量的28%，氨氮入河量占总量的71%，超载10.78倍。详见表5.1-12。

表5.1-12                沁河流域现状年各水功能区水环境承载状况

| 一级水功能区名称 | 二级水功能区名称 | COD（t/a） |  |  | 氨氮（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纳污 能力 | 入河量 | 超载 倍数 | 纳污 能力 | 入河量 | 超载 倍数 |
| 沁河沁源源头水保护区 |  | 0 | 0.0 |  | 0 | 0.0 |  |
| 沁河沁源安泽保留区 |  | 442.7 | 265.8 | 0.18 | 12.1 | 45.1 | 2.72 |
| 沁河安泽、阳城开发 利用区 | 沁河安泽县饮用、农业用水区 | 245.6 | 290.9 |  | 10.3 | 24.0 | 1.32 |
| 沁河安泽、阳城开发 利用区 | 沁河沁水县张峰水库工业、 农业用水区 | 164.0 | 0.0 |  | 7.3 | 0.0 |  |
| 沁河安泽、阳城开发 利用区 | 沁河端氏农业用水区 | 2923.8 | 956.2 |  | 134.0 | 250.5 | 0.87 |
| 沁河阳城缓冲区 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |
| 丹河高平源头水保护区 |  | 12.1 | 7.5 |  | 0.9 | 2.0 | 1.29 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平排污控制区 | 453.1 | 628.5 | 0.39 | 21.2 | 161.1 | 6.58 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平过渡区 | 249.0 | 665.0 | 1.67 | 16.9 | 248.1 | 13.65 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河任庄水库农业、工业用水区 | 578.7 | 950.3 | 0.64 | 27.9 | 368.5 | 12.23 |
| 丹河泽州缓冲区 |  | 6.1 | 11.2 | 0.82 | 2.3 | 2.8 | 0.21 |
| 丹河晋豫自然保护区 |  | 0.0 | 315.4 | 全部 超载 | 0.0 | 88.9 | 全部 超载 |
| 沁 河 |  | 3776.1 | 1512.9 | 0 | 163.8 | 319.6 | 0.95 |
| 丹 河 |  | 1299 | 2262.6 | 0.74 | 69.2 | 782.5 | 10.31 |
| 合 计 |  | 5075.2 | 3775.5 | 0.74 | 233.0 | 1102.1 | 4.86 |

- 5.2 规划水平年污染物入河总量控制方案

5.2.1 规划水平年水域纳污能力

根据沁河流域水资源配置方案分析，沁河干流、丹河各断面90%最枯月平均流量较现状基本维持不变。经核定，沁河流域规划年COD、氨氮纳污能力分别为5075.17t/a、233.01 t/a，维持现状不变。

5.2.2 规划年入河污染物

根据规划各行业配置水量，分析不同水平年废污水排放量，考虑废污水收集、处理和回用后，分析规划期废污水入河量。2020年晋城市污水处理率达到95%以上，其他地区污水处理率达到85%以上，晋城市中水回用率达到45%以上，其他地区中水回用率达到40%以上，工业点污染源稳定达标排放，生活污水集中处理后达到一级A标准；2030年流域所有城镇生活污水处理率达到95%以上，中水回用率在2020年基础上再提高15%。预测2020年流域废污水、COD和氨氮入河量分别为1.05亿m3、4541t和1194t，2030年分别为0.66亿m3、5066t和687t。其中，工业废水及主要污染物排放量占流域总量的75%以上，晋城市排污占流域总量的90%左右，仍然是流域今后水污染治理和控制的重点区域。2020年、2030年废污水及污染物排放量和入河量预测结果详见表5.2-1。

5.2.3 规划年污染物入河总量控制方案

#### 5.2.3.1 规划年水质目标

根据沁河流域水功能区现状水质状况，结合水功能区水体功能属性、规划水平年流域经济社会发展需求、区域治污水平，确定2020年除沁河端氏农业用水区、丹河高平过渡区、丹河任庄水库农业、工业用水区外，其他8个水功能区均实现水质目标，水功能区水质达标率达到72%以上；2030年沁河流域全部水功能区均实现水质目标，水功能区水质达标率达到100%。各水功能区水质达标率分解详见表5.2-2。

表 5.2-1                           沁河流域2020年、2030年水平年污染源预测成果表

| 水平年 | 分区 | 废污水排放量（万m3） |  |  | COD排放量（t） |  |  | 氨氮排放量（t） |  |  | 入河量（万t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业 | 生活 | 合计 | 工业 | 生活 | 合计 | 工业 | 生活 | 合计 | 废污水 | COD | 氨氮 |
| 2020 | 沁河马连圪塔以上 | 650.4 | 184.9 | 835.4 | 481.1 | 92.5 | 573.6 | 88.1 | 9.2 | 97.3 | 668.3 | 458.9 | 73.0 |
|  | 马连圪塔～张峰 | 542 | 101.7 | 643.7 | 473.2 | 50.9 | 524.1 | 38.1 | 5.1 | 43.1 | 515 | 419.3 | 32.4 |
|  | 张峰～沁河省界 | 3985.9 | 877.7 | 4863.5 | 1040.5 | 438.9 | 1479.4 | 343.7 | 43.9 | 387.6 | 3890.8 | 1183.5 | 290.7 |
|  | 丹河任庄水库以上 | 2846.4 | 864.7 | 3711.1 | 1448.9 | 432.4 | 1881.2 | 549.9 | 43.2 | 593.2 | 2968.9 | 1505.0 | 444.9 |
|  | 任庄水库～丹河省界 | 1610.6 | 1481.2 | 3091.8 | 477.8 | 740.6 | 1218.4 | 396.5 | 74.1 | 470.5 | 2473.4 | 974.7 | 352.9 |
|  | 长治市 | 657 | 182.5 | 839.5 | 250.0 | 91.3 | 341.3 | 91.6 | 9.1 | 100.7 | 671.6 | 321.2 | 51.1 |
|  | 临汾市 | 246.4 | 122.9 | 369.2 | 148.7 | 61.5 | 210.1 | 55.8 | 6.1 | 62.0 | 295.4 | 168.1 | 46.5 |
|  | 晋城市 | 8732 | 3204.7 | 11936.7 | 3191.2 | 1602.4 | 4793.5 | 1253.0 | 160.2 | 1413.2 | 9549.4 | 4052.0 | 1096.2 |
|  | 合计 | 9635.3 | 3510.1 | 13145.5 | 3589.9 | 1755.1 | 5344.9 | 1400.4 | 175.5 | 1575.9 | 10516.4 | 4541.3 | 1193.8 |
| 2030 | 沁河马连圪塔以上 | 702.6 | 172.7 | 875.3 | 702.6 | 86.3 | 788.9 | 105.4 | 8.6 | 114 | 674 | 568 | 79.8 |
|  | 马连圪塔～张峰 | 603.3 | 96 | 699.2 | 603.3 | 48 | 651.2 | 90.5 | 4.8 | 95.3 | 538.4 | 468.9 | 66.7 |
|  | 张峰～沁河省界 | 2227.3 | 763.9 | 2991.2 | 2227.3 | 381.9 | 2609.3 | 334.1 | 38.2 | 372.3 | 2303.2 | 1878.7 | 260.6 |
|  | 丹河任庄水库以上 | 1291.7 | 743.2 | 2034.9 | 1291.7 | 371.6 | 1663.3 | 193.7 | 37.2 | 230.9 | 1566.9 | 1197.6 | 161.6 |
|  | 任庄水库～丹河省界 | 730.9 | 1184.5 | 1915.4 | 730.9 | 592.3 | 1323.1 | 109.6 | 59.2 | 168.9 | 1474.8 | 952.6 | 118.2 |
|  | 长治市 | 411.1 | 174.1 | 585.2 | 411.1 | 87.1 | 498.2 | 61.7 | 8.7 | 70.4 | 450.6 | 358.7 | 49.3 |
|  | 临汾市 | 176.2 | 87.1 | 263.2 | 176.2 | 43.5 | 219.7 | 26.4 | 4.4 | 30.8 | 202.7 | 158.2 | 21.5 |
|  | 晋城市 | 4968.4 | 2699.0 | 7667.4 | 4968.4 | 1349.5 | 6317.9 | 745.3 | 134.9 | 880.2 | 5904.0 | 4548.9 | 616.2 |
|  | 合计 | 5555.7 | 2960.2 | 8515.9 | 5555.7 | 1480.1 | 7035.8 | 833.4 | 148 | 981.4 | 6557.3 | 5065.8 | 687 |

表5.2-2                   沁河流域规划水平年年水功能区水质目标

| 水功能一级区名称 | 水功能二级区名称 | 水质目标 | 是否达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2030年 |
| 沁河沁源源头水保护区 |  | Ⅱ | 是 | 是 |
| 沁河沁源安泽保留区 |  | Ⅱ | 是 | 是 |
| 沁河安泽阳城开发利用区 | 沁河安泽县饮用农业用水区 | Ⅲ | 是 | 是 |
|  | 沁河沁水县张峰水库工业农业用水区 | Ⅲ | 是 | 是 |
|  | 沁河端氏农业用水区 | Ⅳ | 否 | 是 |
| 沁河晋城缓冲区 |  | Ⅱ | 是 | 是 |
| 丹河高平源头水保护区 |  | Ⅲ | 是 | 是 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平排污控制区 |  |  |  |
|  | 丹河高平过渡区 | Ⅳ | 否（Ⅴ） | 是 |
|  | 丹河任庄水库农业、工业用水区 | Ⅲ | 否（Ⅴ） | 是 |
| 丹河泽州缓冲区 |  | Ⅲ | 是 | 是 |
| 丹河晋豫自然保护区 |  | Ⅲ | 是 | 是 |

说明：按照《山西省水污染防治工作方案》，2020年高平河西和任庄水库出口断面水质目标为Ⅴ类。

#### 5.2.3.2 污染物入河总量控制方案

沁河流域现状年75%的水功能区超载，其中丹河晋城段的氨氮纳污能力占总量的28% ，氨氮入河量占总量的71%，超载10.78倍，是流域内污染最为严重的河段。随着经济社会的进一步发展，一大批采煤、发电等大型企业将在沁河流域上马，流域尤其是重点河段水资源保护的压力将越来越大。

为实现水功能区水质目标，沁河流域须在执行国家城镇污水集中处理、回用和达标排放，以及循环经济等要求的基础上，实行更为严格的水资源管理制度。

（1）控制原则

2020年：实现水质目标的水功能区，将预测入河量作为其入河控制量；其他水功能区，若预测入河量大于纳污能力但削减比例不大，将纳污能力作为其入河控制量，若预测入河量大于纳污能力但削减任务较重，根据实际情况制定削减方案，但应保证2030年达到水功能区水质目标。

2030年，实现水质目标的水功能区，将预测污染物入河量作为其入河控制量，否则将纳污能力作为入河控制量。

（2）控制方案

根据以上控制原则，2020年沁河流域COD、氨氮入河控制量分别为3135.8t、502.7t，2030年分别为2686.3t、233.0t。沁河流域规划年主要污染物入河控制量见表5.2-3。

（3）削减量

与预测的污染物入河量相比较，要达到规划的水功能区水质目标，2020年主要污染物COD、氨氮分别需要削减1411.7t和690.1t，削减率为31.1%和57.8%；2030年主要污染物COD、氨氮分别需要再削减2377.1t和454.0t，削减率为46.9%和66.1%。其中，晋城市的削减量占流域总量的90%以上，削减任务较重、压力大。为实现水功能区水质目标，沁河流域须在执行国家城镇污水集中处理、回用、和达标排放，以及循环经济等要求的基础上，实行更为严格的水资源管理制度。

总体来看，若2030年流域达到生活废水全部集中处理、工业污水全部达标排放等国家基本要求，污染物入河量可以较现状年削减23%左右；再进一步提高流域重点城市中水回用率至60%以上，一般城市中水回用率至55%以上；若流域继续采取转变生产方式、调整产业结构、推进清洁生产，实施入河排污口综合整治、河道生态修复等综合治理措施，基本可以实现入河污染物控制总量和重要水功能区水质目标的要求。规划年，晋城市的高平等地的污染物入河削减量占到总量的79%左右，削减任务较重、压力大，是流域今后水污染治理和控制的重点区域。

表5.2-3                    沁河流域规划水平年污染物入河总量控制方案                                 单位：t

| 分区 |  | 2020年污染物入河量、控制量及削减量 |  |  |  |  |  | 2030年污染物入河量、控制量及削减量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD |  |  | 氨氮 |  |  | COD |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 入河量 | 控制量 | 削减量 | 入河量 | 控制量 | 削减量 | 入河量 | 控制量 | 削减量 | 入河量 | 控制量 | 削减量 |
| 沁河沁源源头水保护区 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沁河沁源安泽保留区 |  | 458.9 | 321.2 | 137.7 | 73.0 | 12.1 | 60.9 | 568.0 | 304.0 | 264.0 | 69.8 | 12.1 | 57.7 |
| 沁河安泽、阳城开发利用区 | 安泽县饮用、农业用水区 | 197.1 | 168.1 | 29.0 | 15.2 | 10.3 | 4.9 | 220.4 | 146.9 | 73.5 | 37.5 | 10.3 | 27.2 |
| 沁河安泽、阳城开发利用区 | 沁水县张峰水库工业、农业用水区 | 222.2 | 164.0 | 58.2 | 17.2 | 7.3 | 9.9 | 248.5 | 164.0 | 84.5 | 35.4 | 7.3 | 28.1 |
| 沁河安泽、阳城开发利用区 | 端氏农业用水区 | 1183.5 | 1183.5 | 0.0 | 290.7 | 174.0 | 116.7 | 1878.7 | 782.1 | 1096.6 | 260.6 | 134.0 | 126.6 |
| 沁河晋城缓冲区 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 丹河高平源头水保护区 |  | 4.5 | 12.1 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.0 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平排污控制区 | 967.7 | 453.1 | 514.6 | 286.1 | 134.0 | 152.1 | 770.1 | 453.1 | 317.0 | 103.9 | 21.2 | 82.7 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河高平过渡区 | 531.3 | 249.0 | 282.3 | 157.0 | 133.9 | 23.1 | 422.8 | 249.0 | 173.8 | 58.8 | 16.9 | 41.9 |
| 丹河晋城开发利用区 | 丹河任庄水库农业、工业用水区 | 965.0 | 578.7 | 386.3 | 349.4 | 27.9 | 321.5 | 943.1 | 578.7 | 364.4 | 117.0 | 27.9 | 89.1 |
| 丹河泽州缓冲区 |  | 9.7 | 6.1 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 9.5 | 6.1 | 3.4 | 3.0 | 2.3 | 0.7 |
| 丹河晋豫自然保护区 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地级市 | 长治市 | 321.2 | 321.2 | 0 | 51.1 | 12.1 | 39 | 358.7 | 304 | 54.7 | 49.3 | 12.1 | 37.2 |
|  | 临汾市 | 168.1 | 168.1 | 0 | 46.5 | 10.3 | 36.2 | 158.2 | 146.9 | 11.3 | 21.5 | 10.3 | 11.2 |
|  | 晋城市 | 4050.6 | 2638.9 | 1411.7 | 1096.2 | 480.3 | 614.9 | 4548.9 | 2235.4 | 2311.1 | 616.2 | 210.6 | 405.6 |
| 合计 |  | 4539.9 | 3128.2 | 1411.7 | 1193.8 | 502.7 | 690.1 | 5065.8 | 2686.3 | 2377.1 | 687.0 | 233.0 | 454.0 |

- 5.3 污染治理与污水回用工程规划

5.3.1 工业水污染综合防治

（1）严格环境准入，依法取缔污染严重的小型工业企业

严格环境准入，不得新上或采用国家明令禁止的工艺和设备，新建项目必须符合国家产业政策，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，严格入河、湖库排污口监督管理。综合考虑行政区和控制单元的水污染防治目标，从严审批产生有毒有害污染物的新建和扩建项目，暂停审批总量超标地区的新增污染物排放量建设项目，实行新建项目环评审批的新增排污量与治污年度计划完成进度挂钩机制。鼓励发展低污染、无污染、节水和资源综合利用的项目，严格控制新建、改扩建项目资源利用率和污染物排放强度，大中型项目的资源环境效率达到同期国际先进水平。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

（2）积极推进清洁生产，专项整治十大重点行业

按照循环经济理念，鼓励污染物排放达到国家或者地方排放标准的企业自愿组织实施清洁生产审核，推行工业用水循环利用，发展节水型工业。流域内所有超标排放和超总量排放的企业、直排干支流的化工企业、排放重金属等有毒有害物质的企业，要依法实行强制性清洁生产审核，并积极落实清洁生产中、高费技术改造方案。

制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。2017年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。重点完成山西省高平化工有限公司化工废水深度处理、山西煤炭运销集团南河煤业有限公司等61个煤矿企业废水处理回用工程、晋煤集团天溪煤制油分公司废水深度处理工程、山西森鹅服装有限公司污水处理回用工程，总投资20200万元。

（3）集中治理工业集聚区水污染

大力发展工业园区循环经济，加强生态工业园区建设，加快节能减排技术示范和推广。新建园区必须配套建设集中处理设施，提高园区集中处理规模和排放标准，加强园区企业排水监督，确保集中处理设施稳定达标。可能对园区废水集中处理设施正常运行产生影响的电镀、化工、皮革加工等企业，应当建设独立的废水处理设施或预处理设施，满足达标排放且不影响集中处理设施运行的要求后才能进入废水集中处理设施。严格控制化工园区建设，严格审核进入园区的化工企业，进入园区的企业必须符合国家产业政策，严格执行“三同时”制度。规划重点建设高平市煤电化工业园区、晋城市金匠新兴产业工业园区等7个工业园区污水集中处理工程，总投资61815万元，详见表5.3-1。

表5.3-1                    晋城市工业园区污水集中处理工程

| 编号 | 县（区、市） | 工业园区名称 | 建设内容 | 投资预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高平市 | 高平市煤电化工业园区 | 建设园区污水处理厂，完善污水管网与雨水管网，建设建设中水回用设施和管网，配套在线监测设备 | 4465 |
| 2 | 高平市 | 高平市装备制造工业园区 | 完善污水管网 | 1800 |
| 3 | 阳城县 | 阳城县建瓷园区 | 建设园区污水处理厂，完善污水管网与雨水管网，建设建设中水回用设施和管网，配套在线监测设备 | 350 |
| 4 | 开发区 | 晋城市金匠新兴产业工业园区 | 建设日处理能力4万吨/日的金匠污水处理厂，完善污水管网与雨水管网与雨水管网，建设建设中水回用设施和管网，配套在线监测设备 | 16500 |
| 5 | 泽州-阳城 | 北留周村煤电化工业园区 | 建设日处理能力4万吨/日园区工业污水处理厂，完善污水管网与雨水管网，建设建设中水回用设施和管网，配套在线监测设备 | 17000 |
| 6 | 泽州县 | 晋城市巴公装备制造工业园 | 建设园区污水处理厂，完善污水管网与雨水管网，建设建设中水回用设施和管网，配套在线监测设备 | 16000 |
| 7 | 高平市 | 高平市轻工食品工业园区 | 建设园区污水处理厂，完善污水管网与雨水管网，建设建设中水回用设施和管网，配套在线监测设备 | 5700 |

5.3.2 城镇污水处理水平提升

（1）优先建设污水处理厂配套管网

强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。重点完善县级已建污水处理厂的配套管网。建成满三年的县级城镇污水处理厂负荷率要达到 85%以上。城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。规划建设生活污水收集管网217.5km，合计投资26830万元。详见表5.3-2。

表5.3-2                    晋城市生活污水收集管网建设工程

| 编号 | 县（市、区) | 新建管网名称 | 长度（km） | 投资预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沁水县 | 依托现有嘉峰镇污水处理站的肖庄村、郑村移民小区、夏荷村、侯村、潘节村、枣树腰村6个村庄以及全县采煤沉陷区45个村污水管网工程 | 10 | 200 |
| 2 | 晋城市 | 配套新建污水管网 | 150 | 15000 |
| 3 | 阳城县润城镇 | 配套新建污水管网 | 1.5 | 3000 |
|  |  | 雨污分流管网改造 | 10 |  |
| 4 | 阳城县町店镇 | 配套新建污水管网 | 2 | 3500 |
| 5 |  | 雨污分流管网改造 | 10 |  |
| 6 | 阳城县北留镇 | 雨污分流管网改造 | 5 | 1000 |
| 7 | 凤台镇八甲口 | 配套新建污水管网 | 3 | 3500 |
|  |  | 雨污分流管网改造 | 11 |  |
| 8 | 泽州县 | 配套新建污水管网 | 4 | 100 |
| 9 | 泽州县 | 配套新建污水管网 | 1 | 30 |
| 10 | 泽州县 | 配套新建污水管网 | 10 | 500 |

（2）继续推进污水处理设施建设

加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。“十三五”期间，城镇污水处理厂要按照集中和分散相结合的原则，优化布局，继续提升污水处理能力，晋城市污水处理率达到95%以上，其他地区污水处理率达到85%以上。规划新建、扩建沁水县县城第二污水处理厂等22座污水处理厂，总投资79600万元，预计可削减COD11450t/a，氨氮1790t/a。详见表5.3-3。

表5.3-3                    晋城市生活污水处理厂新建及扩容工程

| 编号 | 县（市、区） | 污水处理厂名称 | 建设 内容 | 设计处理规模（万吨/日） | 投资预算（万元） | 出水水质标准 | 预计削减量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 沁水县 | 沁水县县城第二污水处理厂 | 新建 | 2 | 8500 | 一级A | 2400 | 360 |
| 2 | 沁水县 | 沁水县中村镇生活污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 4500 | 一级A | 600 | 90 |
| 3 | 沁水县 | 嘉峰镇污水处理厂 | 新建 | 1 | 7400 | 一级A | 1200 | 180 |
| 4 | 沁水县 | 沁水县端氏镇生活污水处理厂 | 新建 | 1 | 7000 | 一级A | 1200 | 180 |
| 5 | 泽州县 | 泽州县下村镇污水处理工程 | 新建 | 0.2 | 650 | 一级A | 200 | 45 |
| 6 | 泽州县 | 泽州县北义城镇生活污水处理工程 | 新建 | 0.05 | 600 | 一级A | 50 | 10 |
| 7 | 泽州县 | 金村镇生活污水处理工程 | 新建 | 0.8 | 6600 | 一级A | 900 | 100 |
| 8 | 泽州县 | 大阳镇生活污水处理工程 | 新建 | 0.2 | 2600 | 一级A | 200 | 45 |
| 9 | 泽州县 | 巴公镇生活污水处理工程 | 新建 | 0.25 | 2800 | 一级A | 250 | 50 |
| 10 | 泽州县 | 高都镇生活污水处理工程 | 新建 | 0.15 | 2200 | 一级A | 150 | 35 |
| 11 | 泽州县 | 金村镇金村新区生活污水处理工程 | 新建 | 0.25 | 2800 | 一级A | 250 | 50 |
| 12 | 泽州县 | 南村镇生活污水处理工程 | 新建 | 0.3 | 3000 | 一级A | 300 | 55 |
| 13 | 泽州县 | 下村镇生活污水处理工程 | 新建 | 0.2 | 650 | 一级A | 200 | 45 |
| 14 | 泽州县 | 大东沟镇生活污水处理工程 | 新建 | 0.15 | 2200 | 一级A | 150 | 35 |
| 15 | 泽州县 | 川底乡生活污水处理工程 | 新建 | 0.15 | 2200 | 一级A | 150 | 35 |
| 16 | 泽州县 | 周村镇生活污水处理工程 | 新建 | 0.15 | 2200 | 一级A | 150 | 35 |
| 17 | 阳城县 | 阳城县安阳污水处理厂 | 扩容 | 1.8扩至2.2 | 3300 | 一级A | 400 | 40 |
| 18 | 阳城县 | 阳城县润城镇污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 4100 | 一级A | 600 | 90 |
| 19 | 阳城县 | 阳城町店镇污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 3500 | 一级A | 600 | 90 |
| 20 | 阳城县 | 阳城县凤城镇八甲口污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 4500 | 一级A | 600 | 90 |
| 21 | 高平市 | 高平市马村镇污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 4600 | 一级A | 600 | 90 |
| 22 | 陵川县 | 陵川县礼义镇污水处理厂 | 新建 | 0.3 | 3700 | 一级A | 300 | 40 |

主要采用混凝—沉淀—过滤工艺对晋城市27座城镇及分散型污水处理厂提标改造，到2020年，晋城市所有城镇污水处理厂确保达到一级 A排放标准（GB18918-2002），详见表5.3-4。预计提标改造完成后，可减少COD排放量200t/a、氨氮排放量60t/a。部分控制单元可根据流域水质目标，进一步提高污水处理厂排放要求，加强生态湿地处理，推进污水再生利用。污水处理厂应强化消毒杀菌设备的管理，确保正常稳定运行。

表5.3-4              晋城市污水处理厂提标改造工程一览表

| 区县 | 污水处理厂名称 | 污水处理厂类型 | 设计处理能力 | 现行处理工艺 | 执行排放标准 | 改造技术及改造后排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司凤凰山矿生活污水处理厂 | 城镇 | 1 | A2/O工艺 | 一级B | 混凝-沉淀-过滤 提标改造后全部达到一级 A排放标准（GB18918-2002） |
| 城区 | 晋煤集团机关物业公司污水处理厂 | 城镇 | 1 | A2/O工艺 | 一级B |  |
| 城区 | 山西兰花集团北岩煤矿有限公司生活污水处理厂 | 城镇 | 0.2 | SBR生活活性污泥法 | 一级B |  |
| 泽州县 | 山西晋城晋普山煤矿生活污水处理厂 | 城镇 | 0.25 | 生物接触氧化 | 一级B |  |
| 泽州县 | 晋煤集团成庄矿生活污水处理厂 | 城镇 | 0.5 | A2/O工艺 | 一级B | 混凝-沉淀-过滤 提标改造后全部达到一级 A排放标准（GB18918-2002） |
| 高平市 | 山西长平煤业有限责任公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.24 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西长平煤业有限责任公司釜山生活污水处理厂 | 分散型 | 0.24 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西高平科兴牛山煤业有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.05 | SBR处理工艺 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西兰花集团东峰煤矿有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.15 | SBR处理工艺 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西高平科兴前和煤业有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.05 | SBR处理工艺 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西高平科兴赵庄煤业有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.1 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 高平市 | 山西高平科兴高良煤业有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.04 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 阳城县 | 山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司生活污水处理站 | 分散型 | 0.096 | SBR生活活性污泥法 | 一级B |  |
| 阳城县 | 山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司生活污水处理站 | 分散型 | 0.04 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 阳城县 | 山西阳城阳泰集团晶鑫煤业有限公司生活污水处理站 | 分散型 | 0.03 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 阳城县 | 阳城清源北留污水处理有限公司 | 分散型 | 0.5 | 改良型A/O工艺 | 一级A |  |
| 沁水县 | 沁和能源集团有限公司永红煤矿生活污水处理厂 | 分散型 | 0.15 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 沁水县 | 沁和能源集团有限公司侯村煤矿生活污水处理厂 | 分散型 | 0.12 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 沁水县 | 晋城沁秀煤业有限公司岳城煤矿生活污水处理厂 | 分散型 | 0.1 | 生物接触氧化 | 一级B |  |
| 沁水县 | 沁和能源有限公司永安煤矿生活污水处理站 | 分散型 | 0.05 | SBR处理工艺 | 一级B |  |
| 沁水县 | 沁和能源集团有限公司端氏煤矿生活污水处理厂 | 分散型 | 0.024 | 奥贝尔工艺 | 一级B |  |
| 沁水县 | 山西晋煤集团坪上煤业有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.096 | 二级生物处理和深度过滤 | 一级B |  |
| 陵川县 | 山西陵川崇安苏村煤业有限公司生活污水处理厂 | 分散型 | 0.024 | 生物接触氧化 | 一级B |  |
| 泽州县 | 山西晋城天户煤业有限公司生活污水处理站 | 分散型 | 0.024 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 泽州县 | 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司生活污水治理站 | 分散型 | 0.043 | SBR生物活性污泥法 | 一级B |  |
| 泽州县 | 山西天地王坡煤业有限公司生活污水处理站 | 分散型 | 0.05 | 曝气氧化 | 一级B |  |
| 泽州县 | 山西泽州天泰西陈庄煤业有限公司生活污水处理站 | 分散型 | 0.012 | 生物接触氧化 | 一级B |  |

（3）推进污泥处理处置

污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。2019年底前基本完成现有污泥处理处置设施的达标改造，2020年底，晋城市污泥无害化处理处置率达到90%以上。详见表5.3-5。

表5.3-5                    晋城市城镇生活污水处理厂污泥处置工程

| 县（区、市） | 污泥处置设施名称 | 设计污泥处置能力（t/d） | 投资预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全市 | 晋城市餐厨垃圾、城市粪便与污水处理厂污泥无害化处理项目 | 80 | 35000 |

5.3.3  环境综合整治与生态建设

（1）城市黑臭水体治理工程

2020年底，完成晋城市城区西河、东河等4条河流黑臭水体的治理，完成沁河、丹河城区段黑臭水体的治理，基本消除城市黑臭水体。总投资121403万元，详见表5.3-6。

表5.3-6                      晋城市城市黑臭水体治理工程

| 编号 | 县（市、区） | 河流名称 | 主要建设内容 | 投资预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区 | 西河 | 生活污水与垃圾倾倒控制 | —— |
|  |  |  | 改造涵洞、增设泄洪闸、加固两岸提防等 | 2080.15 |
| 2 | 城区 | 东河 | 生活污水、垃圾与淤泥整治 | —— |
|  |  |  | 疏浚河道、清障、清除淤积等 | 2684.81 |
| 3 | 城区 | 回军河 | 生活污水排入控制 | —— |
|  |  |  | 疏浚清淤、拓宽河道、加固提防等 | 2498.68 |
| 4 | 城区 | 书院河 | 生活污水排入控制 | —— |
|  |  |  | 加固两岸提防、拓宽河道等 | 1541.26 |
| 5 | 沁水县 | 梅河（梅沟段）河道治理 | 硬化、绿化、清淤 | 1000 |
| 6 | 沁水县 | 河道及山洪沟 | 治理44.35km，新建堤坝11km | 51698 |
| 7 | 阳城 | 沁河 | 整治获泽河白桑段河道清淤、污水处理、堤坝建设 | 9800 |
| 8 | 阳城 | 沁河 | 15.2公里治理、堤坝、绿色长廊、河道清淤、湿地公园 | 25000 |
| 9 | 阳城 | 沁河 | 获泽河县城段3.6公里治理，堤坝、绿色长廊、河道清淤 | 15800 |
| 10 | 泽州县 | 丹河 | 巴公、高都段河道清淤、河道治理6.5公里 | 1600 |
| 11 | 泽州县 | 丹河 | 长河圪套水库河道清淤、河道治理10.5公里 | 2300 |
| 12 | 泽州县 | 丹河 | 北石店河河道清淤、河道治理5.9公里 | 1300 |
| 13 | 泽州县 | 丹河 | 南村河河道清淤、河道治理3.5公里 | 900 |
| 14 | 泽州县 | 丹河 | 大箕河河道清淤、河道治理5公里 | 900 |
| 15 | 泽州县 | 丹河 | 东大河河道清淤、河道治理5公里 | 1100 |
| 16 | 泽州县 | 丹河 | 白水河南河西段河道清淤、河道治理6公里 | 1200 |

（2）控制农业面源污染

推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。完善高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，明确环保要求，新建高标准农田要达到相关环保要求。敏感区域和大中型灌区，要利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上。

（3）畜禽养殖污染防治

根据养殖场区土地消纳能力合理确定规模化畜禽养殖企业养殖规模，科学划分禁养区、控养区和可养区，优化养殖场布局。在饮用水水源地一级保护区和超标严重的水体周边等敏感区域内禁止新建规模化畜禽养殖项目，严格控制畜禽养殖规模。鼓励废水经处理后回用于场区园林绿化和周边农田灌溉，回用于农田灌溉的水质应达到农田灌溉水质标准。鼓励养殖小区、养殖专业户和散养户适度集中，统一收集和处理污染物，推广干清式粪便清理法，推进畜禽粪污的无害化处理。以肥料生产及沼气工程为主要途径，推进畜禽养殖废弃物资源化利用。优先控制单元内，规模在 1000 头标准猪以上的养殖场区要采用生物发酵床等清洁环保的养殖技术或采用干清粪、沼气工程、沼液处理、粪渣和沼渣资源化利用的全过程综合治理技术。规划对晋城各县、区10余个畜禽养殖粪污处置设施进行改造，总投资14550万元。详见表5.3-7。

表5.3-7                      晋城市畜禽养殖污染防治工程

| 编号 | 县（区、市） | 企业名称 | 主要建设内容 | 投资预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区 | 西上庄雅佳鸡场、北石店王台铺宏太鸡场等 | 畜禽养殖粪污处置设施改造 | 180 |
|  |  | 北石店镇七岭店村散养密集区 | 畜禽养殖粪污染治理 |  |
| 2 | 阳城县 | 溢绿农业园区、山西健奥种猪繁育有限公司等 | 畜禽养殖粪污染治理（粪污处置设施改造） | 4020 |
| 3 | 泽州县 | 锦兴养殖专业合作社、福瑞养殖场等 | 畜禽养殖粪污处置设施改造 | 1000 |
| 4 | 高平市 | 李水龙猪场、段群玲猪场等 | 畜禽养殖粪污处置设施改造 | 1050 |
| 5 | 陵川县 | 陵川县佰润普农牧业综合开发有限公司、都国红猪场等 | 畜禽养殖粪污处置设施改造 | 4500 |
|  | 陵川县 | 礼义镇平川村散养密集区、礼义镇苏村村散养密集区等 | 畜禽养殖污染治理 | 300 |
| 6 | 沁水县 | 沁水县三利养殖有限公司、鹿台山生态养猪合作社等 | 畜禽养殖处置设施改造 | 3500 |

（4）水产养殖污染防治

加强沁河及丹河河源区的水产养殖管理，合理确定水产养殖规模布局，严格控制围网养殖面积。推广循环水养殖、不投饵料养殖等生态养殖技术，减少水产养殖污染。具有饮用水源地功能的水库禁止网箱养殖水产品。

（5）推进农村环境综合整治

推进沁河及丹河干支流农村环境的综合整治。沿岸重点解决影响群众健康和农村人居环境的突出环境问题，推进生活垃圾的定点存放、统一收集、定时清理、集中处理，改善村庄环境卫生状况和村容村貌，实现“清洁水源、清洁家园、清洁田园”。结合农村综合治理，推广畜——沼——肥生态养殖方式，因地制宜实施集中式沼气工程，建设粪便、生活垃圾等有机废弃物处理设施。加快生态示范区建设步伐，积极开展生态镇、生态村等创建活动。规划重点建设150个村农村环境综合整治工程，总投资27000万元，详见表5.3-8。

表5.3-8                      晋城市农村环境综合整治工程

| 编号 | 县（区、市） | 主要建设内容 | 投资预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晋城市 | 150个村农村环境综合整治工程 | 27000 |

- 5.4 城镇饮用水水源地安全保障

5.4.1 现有水源地概况

沁河流域目前共分布有城市饮用水水源地12个，都为地下水型水源地，全部不在全国重要水源地名录中。水源地现状年供水人口79.18万人，总供水量5483万m3，其中生活供水量3949万m3。流域内12个现有水源地的现状水质全部达标，水质评价为Ⅲ类，无超标项目。各城市饮用水水源地基本情况、供水情况见表5.4-1。

表5.4-1                  沁河流域现有各城市饮用水水源地基本情况

| 水源地名称 | 供水 城市 | 水源地 类型 | 服务人口 （万人） | 供水量（万m3/年） |  |  |  | 是否列入 全国重要 水源地名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 城镇 生活 | 农村 生活 | 工业 | 合计 |  |
| 北石店水源地 | 晋城市区 | 浅层地下水 | 35 | 918 | 260 | 1165 | 2343 | 否 |
| 晋城市自来水公司水源地 | 晋城市区 | 深层地下水 |  | 1367 | 否 | 266 | 1633 | 否 |
| 郭壁水源地 | 晋城市区 | 浅层地下水 | 10.5 | 467 | 否 |  | 467 | 否 |
| 高平自来水公司城北水厂 | 高平市区 | 深层地下水 | 11.50 | 168 | 否 | 54 | 222 | 否 |
| 高平自来水公司川起水厂 | 高平市区 | 深层地下水 |  | 112 | 否 | 36 | 148 | 否 |
| 阳城自来水公司下芹水厂 | 阳城县城 | 深层地下水 | 5.5 | 372 | 否 | 13 | 385 | 否 |
| 阳城自来水公司王曲水厂 | 阳城县城 | 深层地下水 | 5 | 372 | 否 | 13 | 385 | 否 |
| 沁水梅河大坪截潜流 | 沁水县城 | 浅层地下水 | 4.42 | 13 | 否 |  | 13 | 否 |
| 沁水杏河万庆园截潜流 | 沁水县城 | 浅层地下水 |  | 30 | 否 |  | 30 | 否 |
| 沁水县自来水公司 | 沁水县城 | 浅层地下水 |  | 77 | 否 |  | 77 | 否 |
| 安泽县高壁水源地 | 安泽县 | 深层地下水 | 2.90 | 90 | 否 |  | 90 | 否 |
| 浮山县前交水源地 | 浮山县 | 深层地下水 | 3.36 | 75 | 否 |  | 75 | 否 |

5.4.2  饮用水源保护区管理现状

为加强城市饮用水水源地保护工作，山西省相继颁布《山西省环境保护系统处置突发环境事件应急预案》、《山西省城市供水系统事故应急预案》、《晋城市城市饮用水地下水源保护区污染防治暂行办法》等规定。山西省人民政府对沁河流域10个水源地划分了水源保护区，占水源地总数的83%。未划定饮用水水源保护区的水源地主要分布在高平市区、安泽、浮山等县城。保护区划分现状见表5.4-2。部分水源地已开展定期水质监测工作，并采取了隔离防护、封育等保护措施。

表5.4-2                   沁河流域城市饮用水水源保护区划分情况

| 序号 | 县、市 | 水源地 名称 | 水源地所在河流 | 水源地 类型 | 批复情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 取水口 个数 | 面积（km2） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区 | 二级保护区 | 准保护区 |
| 1 | 晋城市 | 城区水源地 | 丹河 | 深层地下水 | 24 | 0.68 |  |  |
| 2 | 晋城市 | 郭壁水源地 | 丹河 | 浅层地下水 | 12 | 0.68 | 6 |  |
| 3 | 高平市 | 城北水源地 | 丹河 | 地下水 | 5 | 0.137 |  |  |
| 4 | 高平市 | 川起 | 丹河 |  | 3 | 0.035 |  |  |
| 5 | 沁源县 | 北园水源地 | 沁河 |  | 3 | 0.03 | 7.74 |  |
| 6 | 沁水县 | 杏峪万庆园 | 杏河 | 浅层地下水 | 1 | 0.28 | 10 |  |
| 7 | 沁水县 | 苏庄大坪 | 梅河 |  | 1 | 0.28 |  |  |
| 8 | 沁水县 | 沁水县城水源地 | 梅河 |  | 7 | 0.027 |  |  |
| 9 | 阳城县 | 王曲 | 获泽河 | 深层地下水 | 4 | 0.022 |  |  |
| 10 | 阳城县 | 上芹 | 获泽河 |  | 6 | 0.034 |  | 8.3 |
|  | 合 计 |  |  |  | 66 | ＞2.205 | ＞23.74 | 8.3 |

5.4.3 水源地安全保障措施

#### 5.4.3.1 现有水源地保护措施

通过实施地表水环境综合整治措施，改善丹河等地表水补给来源水质，实施地下水源地保护工程措施，全面加强饮用水源地保护区保护和环境综合整治，保障地下水源地水质。规划对10个地下水水源地井群，分别采取相应的工程措施，主要包括隔离防护工程、污染综合整治、生态保护与修复措施。对地下水源地实施物理隔离防护28km，实施生物隔离工程11.88km2，以及建设警示牌、面源污染控制等，总投资5651万元。详见表5.4-3。

另外，鉴于沁河流域内工农业生产及生活用水大部分依赖于地下水，同时是煤电开发区的大规模煤电开发，已造成地下水资源的破坏，引发地下水渗漏、超采、泉源枯竭和水污染等一系列环境问题，应从源头上对流域地下水开采实施动态监测和严格控制，针对位于沁河流域地下水集中式饮用水源补给径流区地下水环境风险较大的重点污染源，要求每个污染源地下水背景区至少布置一个监测井和下游区至少布置三个监测井。水利部门会同相关部门应定期开展地下水基础环境状况调查评估，加强监督性监测，并规范、引导、利用社会力量参与地下水环境监测。另外要严格控制地下水过度开采，重点对晋城市地下水漏斗区采取治理与修复及封填地下水井工程，对三姑泉、延河泉等泉域泉源进行环境治理，水量水质同步保护。进一步严格审批打井许可，减少地下水开采，防范采煤采矿等活动污染地下水。

表5.4-3                    沁河流域水源地规划保护工程措施

| 市、县 | 水源地名称 | 水源地类型 | 工程类型 | 工程简介 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晋城 市区 | 晋城市自来水公司水源地 | 深层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程3km，界碑、标示牌、警示牌 | 320 |
|  | 郭壁水源地 | 浅层地下水 | 隔离防护工程 | 生物隔离工程3km2，界碑、标示牌、警示牌 | 480 |
|  | 北石店水源地 | 浅层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程6km，生物隔离工程3km2，界碑、标示牌、警示牌 | 600 |
| 高平 市区 | 高平自来水公司城北水厂 | 深层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程8km，生物隔离工程5km2，界碑、标示牌、警示牌 | 940 |
|  | 高平自来水公司川起水厂 | 深层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程3km，界碑、标示牌、警示牌 | 65 |
| 沁水县 | 沁水梅河大坪截潜流 | 浅层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程2km，生物隔离工程0.44km2 | 73 |
|  | 沁水杏河万庆园截潜流 | 浅层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程1km，生物隔离工程0.44km2 | 53 |
| 浮山县 | 浮山县前交水源地 | 深层地下水 | 隔离防护工程 | 物理隔离工程5km，界碑、标示牌、警示牌 | 120 |
| 陵川县 | 台北水源地 | 深层地下水 | 隔离防护工程 | 界碑揭牌界桩，防护网，涵养林，护坡护岸，拦渣坝1座、污水收集处理池 | 3000 |

5.4.3.2  规划新建水源地保护措施

#### 对于规划新建的围滩水库等一批水库饮用水源工程，建议划分饮用水水源地保护区，增加隔离防护措施，并加强监管。在水库饮用水源地周围设置隔离网，禁止向水源地附近倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。在水源地隔离网周边设置水源地保护界标和道路警示牌，大力宣传水源地保护的重要性，提高社会各阶层保护水源地的意识。建立饮用水源地巡查制度，同时在水库饮用水源地附近安装摄像头，并加装防盗报警等安全技术防范体系，以便能及时发现突发性水污染事故和事件的隐患，预防破坏和避免造成损失。

# 第六章  水生态保护与修复规划

沁河流域地处晋东南太行山西麓，地形复杂，流域生态环境脆弱。受流域地形地貌、气候、水资源等自然及社会经济等因素影响，湿地资源相对贫乏，但水生生物资源较为丰富。但由于水土、水电资源不合理的开发利用，水生态问题日益严重。加强沁河流域水生态保护，维护河流健康，保持水生态平衡，对维持沁河及周边地区生态安全具有重要意义。

- 6.1 水生态现状

6.1.1 水生生物调查

流域水生生物情况调查包括水域内浮游植物、浮游生物、底栖动物、大型水生植物的种类、数量、分布以及鱼类的区系组成、分布特点、生活习性等情况，主要采用山西省水产科学研究所2008年~2010年的调查成果。

（1）浮游植物

沁河浮游植物调查共检出7门46属（种）。其中硅藻门18属（种），占种类的39.13%；绿藻门13属（种），占种类的28.26%；蓝藻门5属（种），占种类的10.87%；金藻门3属（种），占种类的6.52%；裸藻门3属（种），占种类的6.52%；隐藻门2属（种），占种类的4.35%；甲藻门各2属（种），占种类的4.35%。

（2）浮游动物

评价区共检出浮游动物36种属。其中原生动物12种属，占总数的33.33%；轮虫23种属，占总数的63.89%；桡足类1种属，占总数的2.78%。

（3）底栖动物

共检出3门5纲12种，其中节肢动物门8种，占总数的66.67%；环节动物门2种，占总数的16.67%；软体动物门的腹足纲2种，占总数的16.67%。

（4）大型水生植物

通过对沁河流域大型水生植物的调查，共采集到17种，分属10科13属。有蓼科4种，占总数的23.53%；泽泻科2种，占总数的11.76%；眼子菜科2种，占总数的11.76%；浮萍科2种，占总数的11.76%；莎草科2种，占总数的11.76%；其他禾本科、双星藻科、唇形科、伞形科、香蒲科各1种，分别占总数的5.88%。

（5）鱼类

沁河鱼类基本皆为北方淡水河道中常见鱼类，没有濒危保护鱼类，除了草鱼为典型的河湖洄游性鱼类、产漂流性卵外，其他种类皆为定居性种类，以产沉粘性卵、浮性卵为主，食性以杂食性居多。

沁河地形北高南低，沁源段坡降大，沁源源头高程在2000m左右，到出境处降至1000m左右，水流湍急，不利于鱼类资源的繁殖，水生生物资源相对贫乏。安泽段飞岭以下至张峰水库坝址段，相对高差在300m以内，是沁河主要经济鱼类乌苏里拟鲿、唇䱻等的繁殖与栖息场所，一直以来是沁河渔业资源较为丰富的河段，随着社会经济的发展，渔业资源不断衰退，资源量衰减严重，2009年农业部公布了沁河特有鱼类国家级种质资源保护区，已将乌苏里拟鲿、唇䱻列为主要保护对象。

1）鱼类组成

通过走访渔民及对实地捕捞标本的分类鉴定，共发现鱼类22种，分属3目6科，其中鲤科16种，占72.7%，鳅科2种，鲶科1种，鲿科1种，塘鳢科1种，鰕虎鱼科1种。

2）鱼产量及渔获物组成

沁河的主要经济鱼类品种为乌苏里拟鲿、唇䱻、雅罗鱼，是山西省境内各流域中唇䱻的唯一分布区。

据安泽县当地群众反映，在二十世纪七十年代时沁河鱼仍然很多，钓鱼者每人每天最多时可钓10~15kg，每当洪汛过后，两岸都有大量鱼类搁浅在河滩。九十年代后，沁河鱼类资源急剧下降，近几年沁河安泽段已禁止捕捞，只能进行垂钓，本次调查时向沿岸钓鱼群众了解，每人每天最多钓3~5kg。

据安泽段沿岸居民反映，沁河安泽段在二十世纪九十年代至2000年时，渔获物以鲤鱼占明显优势，占渔获物的40%左右，其次为乌苏里拟鲿、唇䱻。2009年~2010年调查时，始终未捕获鲤鱼（只在一户沿岸群众家见到一尾3.2kg的鲤鱼）。

本次调查中，沁河共采集到渔获物13种，共计928尾，8.5022kg。从数量来看，捕获最多的是麦穗，其次是清徐胡鮈、马口鱼、雅罗鱼等。从重量来看，麦穗最多，其次是唇䱻、马口鱼、鮈、雅罗鱼等。采用相对重要性指数IRI分析发现，沁河优势种为麦穗、唇䱻、马口鱼、鮈、雅罗鱼，其余的棒花、稀有麦穗、清徐胡鮈、鲶鱼、鲫鱼为常见种，乌苏里拟鲿、鰕虎鱼、粗壮高原鳅为一般种。

3）种群结构以及生物学测定

随着沁河鱼类资源的不断衰退，沁河的种群结构发生了明显的变化，在二十世纪九十年代时，沁河常可捕到7kg左右的鲤鱼，鲶鱼也可捕获到6kg重的个体，唇䱻最大个体达到了2.5kg，而这次调查时鲤鱼已很难捕获到，唇䱻平均体重为0.02kg，最大个体0.7 kg，鲶鱼平均体重只有0.18kg。

4）主要保护鱼类“三场”分布

据调查，沁河干支流河道中没有鱼类资源列入《中国濒危动物红皮书》、《中国物种红色名录》。主要保护经济鱼类为乌苏里拟鲿、唇䱻，据山西省渔业资源调查，目前乌苏里拟鲿、唇䱻在山西境内只有沁河还有分布，并由于特殊的地理环境，其在少数、可数性状上与其它流域的同种鱼类相比具有一定的差异，具有较高的生物学价值。2009年农业部公布了沁河特有鱼类国家级种质资源保护区，已将乌苏里拟鲿、唇䱻列为主要保护对象。

结合现场调查和渔业部门走访，沁河主要保护经济鱼类乌苏里拟鲿、唇䱻的产卵场、索饵场、越冬场主要分布在沁河特有鱼类国家级种质资源保护区核心区，范围从双头村至沁河庄段，全长25km，面积300hm2，平均水深0.7m。

5）主要保护鱼类生态习性

乌苏里拟鲿多栖息于江河缓流中，育肥不进入湖泊。3年达到性成熟，产卵期6月至7月。平均怀卵量为0.69万粒。其常年摄食，繁殖期和冬季减弱，主要摄食浮游动物和底栖生物。成鱼主要以蜉蝣类和毛翅类幼虫以及昆虫、小鱼为主。

唇䱻栖息于低海拔污染较轻的河川，常活动于水流略急而水面宽广的深水潭区中下层，平常大多群游在水域底层。在晨昏、入夜或雨后河水浑浊时，活动力较为活跃而到处觅食。幼鱼杂食性，成鱼倾向肉食性，以吻部翻搅底层沙砾，寻找水生昆虫、虾、蟹、螺、贝类，甚至小鱼为食。本种为大型鱼类，成鱼一般为13~27cm，最大可长至45cm。

6.1.2 沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区概况

（1）概况

2009年农业部批准建立沁河特有鱼类国家级种质资源保护区，已将乌苏里拟鲿、唇䱻列为主要保护对象。沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区（以下简称保护区）位于临汾市安泽县境内，呈S型走向，涉及4个镇，保护区内沁河干流总长89.4km，保护区总面积1460hm2。其中核心区面积300hm2，占保护区的20.5%，全长25km，核心区内水质良好，是主要保护鱼类乌苏里拟鲿、唇䱻的产卵场、索饵场和越冬场。实验区面积1160hm2，占保护区的79.5%，主要功能是从事增殖放流、资源调查和生态环境监测；开展科学实验、教学实习、参考考察等活动；探索保护区内种质资源的合理开发途径；适当发展生态旅游、垂钓等活动，增强保护区的自养能力。

保护区内现有鱼类23种，分属4目7科。其中以鲤科为主，有14种，占总数的60.8%，其次为鳅科4种，占总数17.4%；其它科5种，占总数的21.8%。从鱼类区系特征来看，该域鱼类区系属于华东区，河海平原亚区。经济鱼类主要有乌苏里拟鲿、唇䱻、鲶鱼、鲤鱼、鲫鱼等。目前保护区发现的浮游动物共有36种（属），分属原生动物、轮虫和桡足类等3门类；已调查出的底栖动物有18种（属），分属于腔肠动物、扁形动物、环节动物、软体动物和节肢动物等5个门类；两栖类资源现有1目3科6种，其中蟾蜍科2种，蛙科3种，姬蛙科1种；已查明的浮游植物共有7门35属以及水生维管束植物26种。

（2）水产种质资源保护区生态用水现状

飞岭断面位于沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区之内，沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的生态用水现状可用飞岭断面资料进行估算。据规划报告，飞岭断面多年平均天然径流量为1.87亿m3，现状年飞岭断面以上地表水耗水量为0.25亿m3，河道内生态用水量为1.62亿m3。总体上而言，由于河道外用水量少，水产种质资源保护区生态用水量基本处于天然状态。

6.1.3 湿地公园

沁河流域分布有国家级湿地公园1处，为太岳林局沁河源国家级湿地公园；省级湿地公园3处，分别为高平市丹河省级湿地公园、安泽县府城省级湿地公园、安泽县红叶岭省级湿地公园。晋城市范围内建有晋城丹河人工湿地。

太岳林局沁河源国家级湿地公园，位于沁源县韩洪乡、王陶乡，面积为7610.4hm2。太岳林局沁河源国家级湿地公园整体功能定位为：保护功能、休闲功能和旅游功能。建设的主要内容是：湿地保护与恢复工程（围栏、河流疏导工程、河闸等）、基础设施建设（园区道路、保护管理设施、参观游览设施等）、引水排水及其他基础设施工程、景观工程等。

高平市丹河省级湿地公园，建设范围为寺庄至高平市区，面积132hm2。高平市丹河省级湿地公园整体功能定位为：公益性湿地公园。建设的主要内容为：在重点保护区、自然恢复区以湿地保护和恢复为主；在功能展示区建设一处人工湿地，通过液压升降坝建设，表面流湿地的分区布置、集配水系统的设置等基础设施的建设和进水排水工程、景观工程的人工配置，对该区段湿地生态系统进行恢复重建，逐渐形成优美的湿地景观环境，大大改善丹河市区段的水质；在游览活动区建设一系列有文化载体的游园、滨水观赏带、滨水步行带、停车场等公益性设施。

安泽县府城省级湿地公园位于东郭村，面积为146.7hm2。安泽县府城省级湿地公园整体功能定位为：保护功能、休闲功能和旅游功能。建设的主要内容为：湿地保护与恢复工程、基础设施建设（修筑人工护岸、拦水坝等）、引水排水工程（排污管道）、景观工程等。

安泽县红叶岭省级湿地公园位于府城镇上掌村，面积为16000hm2。安泽县府城省级湿地公园整体功能定位为：保护功能、休闲功能和旅游功能。建设的主要内容为：湿地保护与恢复工程、景观工程等。

6.1.4 河源现状

（1）沁河河源

沁河发源于沁源西北的二郎神沟，源头面积61km2。随着社会的变迁，经济的发展，村寨的迁移，据统计，该区域现有王家湾村（本村）、卫华村、土岭上村等十个自然村，其总人口为323人，耕地面积为390.14亩，其用水水源主要是地表水或源头水。2015年在源头区域王家湾村投资1037万余元，实施源头保护区水源涵养工程，保护面积1km2。主要包含河道治理工程、湿地保护工程、道路工程、植被恢复工程及景观工程。其中修建水保林面积67hm2，人工挖窝栽种柳树、油松、柏树、山桃等水源涵养林。

（2）丹河河源

丹河发源于高平市西北丹朱岭山脚下，该河系季节河，枯水期流量小、流程短，至市区北的南王庄即断流。1978年北王庄截潜流工程建成后，枯水期在伯方以南即断流。丹河源头涉及长平煤矿1座，没有关停规划。2005年，长平煤矿建成了6000m3/d尾矿水处理和960m3/d的生活水处理厂。目前，丹河源头没有保护及治理规划，也无监测资料。

- 6.2 河道内生态需水及保障措施

6.2.1 重要断面生态需水分析

沁河生态需水包括鱼类需水、沿河湿地植被需水、自净需水及河流基本生态功能维持需水。本次生态需水量以Tennant法为基础，选取与沁河流域综合规划保持一致的1956年~2000年系列，兼顾鱼类生境需水要求通过近十年实测流量复核，考虑水资源配置实现的可能性，结合自净需水的计算结果，综合提出重要控制断面生态需水量。

沁河特有经济鱼类产卵繁殖期集中于5月~6月，其中特有经济鱼类乌苏里拟鲿产卵场位于缓流处，产卵期为每年的6月～7月。唇䱻常活动于水流略急而水面宽广的深水潭区中下水层，产卵期为每年的5月～6月。鲤鱼产卵期为4月～6月，适于静水或流速较慢的水体下游沿河湿地植被生长关键期为4月～6月。因此在生态需水计算过程中将中上游河段划分5月～6月、7月～10月，11～4月3个水期，下游河段划分为4月～6月、7月～10月、11月～3月三个水期。其中4月～6月（中上游河段：5月～6月）平均流量的20%～40%作为该期生态流量、7月～10月平均流量的30%～50%作为该期生态流量、11月～3月（中上游河段：11月～4月）取多年平均流量的10%～20%作为该期的生态流量。生态需水计算成果见表6.2-1。

表6.2-1                      沁河重要断面生态需水成果

| 河流 | 河段名称 | 代表断面 | 需水对象 | 计算时段 | 生态需水量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 流量 （m3/s） |  | 水量 （亿m3） | 流量过程 |
| 沁河 | 孔家坡 以上 | 孔家坡 | 鱼类 | 维持自然流量过程 |  |  |  |  |
|  | 孔家坡至 张峰水库 | 飞岭 | 鱼类、河谷植被 | 5-6月 | 1.2 | 0.75 |  | 有淹及岸边的流量过程 |
|  |  |  |  | 7-10月 | 4.9 |  |  | 有一定流量级别的洪水发生 |
|  |  |  |  | 11-4月 | 1.0 |  |  |  |
|  | 张峰水库以下 | 润城 | 鱼类、河岸植被 | 5-6月 | 3.6 | 2.29 |  | 有淹及岸边的流量过程 |
|  |  |  |  | 7-10月 | 16.3 |  |  | 有一定流量级别的洪水发生 |
|  |  |  |  | 11-4月 | 2.1 |  |  | - |

6.2.2  生态需水量保障措施

（1）加强水资源的统一管理和调度

实行最严格的水资源管理，推进节水型社会建设，严格用水总量红线控制和水资源配置，保证必要的生态用水。加强沁河流域水资源的统一调度和管理，优化张峰等骨干水库调度运用方式，确保润城等断面的生态水量及过程要求。对引沁入汾调水工程，严格遵守批复的水量分配指标，禁止超指标调水，当飞岭断面天然来水量低于河流生态需水量时应停止调水。

张峰水库径流调节运行的原则为，在满足下游润城断面1.5m3/s最枯月平均流量前提下，水库供水顺序为先满足城镇生活和工业供水，其次满足农村人畜饮水，最后满足经济作物灌溉供水；水库防洪运用，入库洪水不超过20年一遇洪水且水库水位已达到防洪限制水位时，为保护下游村镇和滩地，水库下泄流量不超过800m3/s；当入库洪水超过20年一遇洪水且洪水位超过防洪高水位时，泄洪洞全部开启泄洪。

（2）严格水电站运行管理，保证河道内生态基流

根据沁河干流及支流丹河河道内的水生态环境现状和保护目标，对于引水式电站，禁止将全部天然径流引水发电，应制定水电站下泄生态流量运行方案及管理办法，并设置专门泄水洞、基流管道等工程设施，安装下泄流量在线监控装置等措施，以确保电站下泄最低生态流量要求，维持水生生物的生长条件和天然河流的水域景观。根据河道内水生态环境保护要求，各电站应采取工程措施和非工程措施，使沁河干流河段的飞岭、润城断面的最小河道内流量达到0.3 m3/s、1.5m3/s。

- 6.3 水生态修复措施

6.3.1 河道生态修复工程

通过采用河道原位水质净化（生物—生态修复技术）对丹河污染较严重的寺庄镇至下城公河段进行生态修复，主要包括布置生物膜技术（主要指碳素纤维生态草）修复工程6处，处理水量10万t/d，COD削减量100t/a、氨氮削减量10t/a，工程总投资3.6亿元。

生物—生态修复技术主要是利用微生物、植物等生物的生命活动，对水中污染物进行转移、转化及降解，最大程度地恢复水体的自净能力，使水质得到净化，重建并恢复适宜多种生物生息繁衍的水生生态系统。碳素纤维（Carbon Fiber，简称CF）是一种碳含量超过90%的无机高分子纤维，经过表面处理后具有高吸附性、生物亲和性、优异韧性与强度，对微生物有高效的富集、激活作用，能吸引多种水生生物构建生态卵床，改善和恢复水生态环境。

碳素纤维材料具有很大的比表面积来捕捉污染物，附着的有益微生物群能够快速形成生物膜对污染物进行吸收、降解和转化。碳素纤维因高弹性而具有的形状维持能力和由于纤维生物膜在水中摆动而形成的很强的污染物捕捉和分解效果。碳素纤维利于水生生物的生长，有着良好的生物亲和性，鱼类可以在碳素纤维周围产卵，碳素纤维可成为鱼类隐蔽的藏身地，是良好的栖息场所，还是水生植物的良好着床基，在促进植物多样性以及用海藻类净化水质等方面有积极作用。碳素纤维生态草布置方式见图6.3-1。

图6.3-1 碳素纤维生态草布置方式

6.3.2 湿地工程规划

湿地不仅具有保持水源，净化水质，蓄洪防旱，调节气候，美化环境及维护生物多样性等功能，同时还具有科学研究、旅游休闲等经济价值，2003年国务院批准了《全国湿地保护工程规划》，强调指出建设湿地公园必须要高度重视对湿地的保护，并重视对湿地的合理利用。通过合理规划和布局湿地建设，不仅能够通过涵养水源缓解沁河流域水资源压力，一定程度上提高自然系统景观的异质性，提高物种多样性，增强流域阻抗稳定性，同时对改善城市空气质量，保护生物多样性，丰富居民业余文化生活水平有着重要作用。

根据沁河流域自然湿地的水文、生物、土壤等组成要素的基本特征，可以将湿地划分为河渠、水库坑塘、滩地等几个基本类型。据遥感解译资料，沁河流域现有湿地面积共计92.92 km2，占流域总面积的0.76%。其中河渠33.33km2、水库坑塘20.80 km2、滩地38.79 km2。典型湿地优势植物有白茅、芦苇等，湿地生态系统的野生动物以鸟类和鱼类为主，以常见种为主，种类较丰富。沁河流域目前建有太岳沁河源湿地公园、府城湿地公园和丹河湿地公园，分别位于沁源、安泽和高平，面积合计11.75万亩。

沁河流域晋城市规划建设湿地工程10处，面积4.15万亩，拟投资4.66亿元，包括对在建的高平丹河人工湿地和泽州县巴公湿地工程进行改建完善，以及新建的5处湿地公园和3处人工湿地工程。严格保护河流及河漫滩湿地，逐步修复受损的鱼类栖息地，在确保防洪安全前提下保证河漫滩湿地宽度，保障鱼类栖息地繁殖生境。沁河流域湿地规划见表6.3-1。

表6.3-1                             沁河流域湿地规划

| 行政区 | 县域 | 工程名称 | 个数 | 面积 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万亩） | （万元） |
| 晋城市 | 高平 | 丹河人工湿地(在建) | 2 | 0.065 | 2000 |
|  |  | 高平市南部两河湿地 |  | 0.022 | 3995 |
|  | 泽州 | 泽州丹河湿地公园 | 3 | 0.45 | 5000 |
|  |  | 山里泉湿地公园 |  | 2.2 | 8000 |
|  |  | 巴公湿地(在建) |  | 0.021 | 7248 |
|  | 沁水 | 张峰水库湿地公园 | 2 | 0.8 | 3000 |
|  |  | 南郎湿地 |  | 0.01 | 2000 |
|  | 阳城 | 阳城沁河湿地公园 | 2 | 0.48 | 2000 |
|  |  | 王村湿地公园 |  | 0.027 | 5310 |
|  | 城区 | 白水河人工湿地 | 1 | 0.07 | 8000 |
| 总计 |  |  | 10 | 4.145 | 46553 |

高平丹河人工湿地位于高平市区北端丹河河道两侧。目前已经完成的湿地长约1500米，宽30米。湿地采用平面流植物吸附净化工艺，日处理污水能力为4500t。规划对高平丹河人工湿地进行扩建，在现有人工湿地的东侧建设潜流与表流湿地，面积0.065万亩，设计日污水处理能力达到10000t，氨氮与总氮指标的出水达到地表水环境质量Ⅴ类水标准；预计可消减COD 22t/a、氨氮5t/a、总氮12t/a。

规划两河人工湿地位于高平市河西镇下庄丹河与许河交汇处丹河河道及岸边坡地，采用G-BAF+人工湿地（潜流+表流湿地）技术，占地面积0.022万亩，设计日处理污水能力25000t，预计可消减COD 136.8t/a、氨氮44.46t/a、总氮210t/a。

规划泽州丹河湿地公园打造具有生态防护、生态教育、美学价值、人文和休闲游憩等五位一体、复合功能的大型湿地公园。规划范围北至规划陵沁路，南接龙门水库，西至滨河路、珏山路，东临滨河东路及滨水山坡地，南北长4188米，东西最窄约260米，总面积为0.45万亩。重点建设风景游赏片区、田园景观片区、文化休闲片区、环境教育片区、人工湿地片区五个主体功能区。

规划泽州县山里泉湿地位于泽州县山里泉风景区，隶属于山里泉湿地公园，占地面积2.2万亩，总投资8000万元。泽州县山里泉湿地的建设对提高沁河水体净化能力，提高水生态环境水平。

泽州县巴公湿地工程位于泽州县南社村，占地面积0.021万亩，2014年4月18日开工奠基，目前已完成集水缓冲池工程、沉淀池工程、表面流土建工程，完成投资4600万元，占总工程量的63%，需续建工程投资7248万元。建成后日处理污水3万t，全年处理污水1095万t，削减COD 760t/a，氨氮220 t/a，将作为丹河龙门湿地公园的源头水，为湿地公园景观用水提供干净水源，改善丹河水环境质量，确保丹河出境断面水质达标。

规划张峰水库湿地位于张峰水库出水口至坝尾后200米处，面积0.8万亩，是以自然生态保育和动植物生境为特色的自然湿地，适当发展旅游观光业。

规划南郎湿地位于张峰水库下游沁河右岸南朗村村东，面积0.01万亩，以自然生态保育为主，适当发展旅游观光业。

规划建设阳城沁河湿地公园，分别由北部和南部的河滩湿地及镇区公园内部的滨水湿地构成，是润城公园系统的组成部分。沁河水体通过沟渠与润城公园内部水系相联通，形成活水系统，同时疏浚小东河润城镇区河湾段，并与润城南部湿地相衔接。

规划王村湿地公园位于沁河端氏至润城段王村附近，占地面积0.027万亩，投资5310万元，以提高端氏至润城段水生态质量，提高沁河生态功能，保护与创造湿地动植物生长栖息地。

规划白水河人工湿地位于晋城市区南端寺底村白水河河岸，结合河滩平地形成自然湿地，挖水成潭，种植水生植物，提高白水河的生态功能。

6.3.3 河岸植被恢复规划

沁河流域河岸植被对水陆生态系统间的物流、能流、信息流和生物流发挥着廊道、过滤器和屏障作用，沁河流域河岸生态系统对增加动植物物种种源，提高生物多样性和保护岸堤稳定性，截留污染物，防风阻沙，调节微气候，美化环境均具有重要的现实意义。但是由于高强度开发造成的河道断流现象增加，人类过度樵采砍伐，河道内过度采砂，以及河岸土壤本身含沙量高，容易被流水冲刷和风力搬运堆积，疏松地表在强烈风蚀作用下，植物难以存活等原因，沁河流域河岸植被应有作用难以有效发挥。根据沁河流域的生态现状及发展需要，实施造林绿化、封山育林、中幼林抚育、退化林分改造、修复生态，多种途径增加林地资源，拓展绿色生态空间等方面的内容。宜乔则乔，宜灌则灌，大力发展乔灌、针阔混交林，提高森林群落的稳定性和水源涵养、水土保持功效。积极开展生态扶贫，扩大干果经济林面积，实现林业增效、产业富民，走生态经济发展的可持续之路。

#### 6.3.3.1  工程措施

受经济发展影响，沁河流域河岸空间明显存在过度开发利用，河岸带常被农田或者零散农作物侵占，降低了河岸植被的覆盖率，另一方面，城市建设挤占河道，迫使河道水面缩窄，河岸带植被缩水。因此在沁河河岸植被恢复的过程中，要严格控制工农业对河岸绿化区域的侵占，保证河岸的绿化宽度。河岸植被生态系统由河岸植被与河道水循环共同构成，因此为保证河岸植被的可持续发展，必须加大河道治理力度，通过河道清淤、堤坝加固等措施，为河岸植被提供一个安全良好的生态环境。

（1）林草工程

根据沁河流域不同河段内河岸植被情况选择河岸植被恢复与治理面积，根据河岸带河道、河床以及河滩地的地貌、水文、植被、土壤等特性选择植被物种，如靠近水的湿地、浅滩可以种植芦苇、水蓼、苍耳、蒲苇等植物，他们有较强的吸收汞和砷的能力，有利于净化水质，同时成片的芦苇、菖蒲林具有很强的观赏价值；在平水河床上适合种植垂柳、白杨以及其他本草类花卉植物，如野蔷薇、雏菊等；在河岸上则可以以高大乔木为主，如雪松、法桐等。植物物种的选择不仅要考虑物种本身对水文、地质、气候的要求，同时要合理配置植物群落结构，兼顾经济性，通过生态型和观赏性的提高来降低河岸带植被恢复的后期管理维护费用。植物物种的选择要尽量本土化，避免外来物种的入侵。

（2）护岸工程

采用生态护岸，以台阶花池式护岸及草坡入水式护岸为主进行护岸治理工作。对于安全性要求较低的河道采用刚柔结合的护岸结构，以提高河岸带绿化的生态系统，改变现有的混凝土、浆砌块石等光滑、硬质的护岸材料为多孔的粗糙的生态性能强的护岸材料，为生物创造适宜的生存环境。

#### 6.3.3.2  工程规模

（1）沁河干流

张峰水库库区：规划通过实施退耕还林、植树造林、封山育林，提高周边山体、荒坡地、裸露地的植被覆盖率，基本消灭土层裸露，实现涵养水源、减少水土流失。

张峰水库出口至端氏：该区段河道基本为自然原生状态，河道蜿蜒，河流水体受污染程度有限，但周边低山缓丘植被覆盖程度较差，水土流失潜在威胁大。规划河道两侧25%以上坡度的山体实施退耕还林，河道治导线外两侧10-30米的范围内恢复草、灌、乔相结合的植被，河道治导线范围内恢复水生植被。

端氏至润城：该段河道周边城镇密集，企业广布，人口众多，河道周边受破坏以及水体受污染的程度也比较高。同时，该地段历史人文积淀厚重，文物古迹很多。该段河岸植被恢复措施结合《山西省晋城市沁河端氏至润城段综合治理修建性详细规划》进行。

润城至漕河村：本区段河道狭窄、河湾密集，坡大谷深，周边植被覆盖尚可。规划对裸露地或植被受破坏的地区及时进行植被恢复；周边村落集中建设区的外围，种植本土树木，形成10-30米宽的树木围合；对河道两侧废弃矿山进行治理，及时进行植被恢复。

漕河村至省界：该河段山高水低，植被覆盖较好。要保护好现有的植被，有限度开发旅游资源。

沁河干流规划安排实现植被恢复共44.8万m2。其中端氏至润城段规划安排生态护岸岸墙14.4m，生态绿色长廊276m，绿化面积21.8万m2。沿沁河干流端氏至润城河段规划6个生态景观公园：端氏古镇逸苑、窦庄古堡公园、武安三里湾公园、屯城休闲公园、尉迟生态公园、下伏农桑文化园。结合美丽乡村建设，旅游远期发展规划，进行生态景观建设。沁河干流河岸植被恢复规划见表6.3-2。

表6.3-2                       沁河干流河岸植被恢复规划

| 行政区 | 河段 | 范围 | 生态护岸治理（km） | 生态护岸治理 面积（㎡） | 生态绿色 长廊（m） | 生态绿色长廊面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晋城 | 沁水 村镇河段 | 端氏镇~坪上村 | 2.3 | 12650 | 43 | 55673 |
|  |  | 坪上村~曲堤村 |  |  | 13 | 2797 |
|  |  | 窦庄村~郭北村 | 1.9 | 11400 |  |  |
|  |  | 郭南村~潘庄村 |  |  | 30 | 53310 |
|  |  | 刘庄村~殷庄村 | 1.1 | 6600 |  |  |
|  |  | 长畛村~屯城 | 5.4 | 32400 | 150 | 23310 |
|  | 阳城 村镇河段 |  |  |  |  |  |
|  |  | 王村~润城 | 3.7 | 20350 |  |  |
|  |  | 望川村~上伏村 |  |  | 40 | 29739 |
|  | 其它河段 | 张峰水库下游至省界 | 25 | 200000 |  |  |
| 合计 |  |  | 39.4 | 283400 | 276 | 164829 |

（2）丹河支流

源头至赵庄：该河段为丹河源头水地区，地势平，植被覆盖程度一般。规划该区域为以水源涵养功能为主的自然保护区，封山育林，实施相对封闭的管理，逐步实施退耕还林，迁移人口至城镇密集区域。

赵庄至刘庄：该区域企业和城镇集中，污染源多样，水体受污染程度高。河道两侧植被基本为农田，原生植被基本没有，河流基本呈现人工河的状态。规划在清理河道内部淤积基础上，恢复河道内的水生植被；在河道治导线（堤坝外围）两侧恢复10-30米宽的以乔灌草木相结合的绿化带，市区、寺庄、河西等镇区河段，结合城市公园形成开放式连续性的绿化带，煤矿、煤气化、煤化工等企业外围形成10-30米宽的以乔木为主的闭合廊道。

刘庄至任庄水库出口：该河段为地势和缓的缓丘地带，村落多，两侧植被一般，任庄水库库区周边植被覆盖程度也不高。规划对河道两侧植被及任庄水库周边进行植被恢复。恢复河道内的水生植被；在河道治导线（堤坝外围）两侧恢复10-30米宽的以乔灌草木相结合的绿化带。任庄水库库区管理范围外周边集雨区域划为保护区，封山育林，实施相对封闭的管理。

任庄水库出口至东焦河水库出口：该河段是重要的工矿集中区和农业发展区，由于接纳包括北石店河、巴公河等污染严重的支流，水体污染严重。河道两岸植被覆盖程度一般。规划进行河道两侧生态保护绿带的建设恢复，丹河主干流，特别是北石店河、巴公河汇入丹河交汇处河道范围内（堤防范围或治导线范围内）水生植被或本土植被的恢复，丹河进入太行山区段河道两岸植被的保护等。

东焦河水库出口至省界：该区域河道弯曲，自然环境较好，植被覆盖程度较高，且村落和人口分布较少，生态敏感。将该区域规划为丹河峡谷自然保护区，纳入保护区的统一管理，禁止和限制人为活动的干扰。实施水电开发企业的生态厂区建设工程，尽可能减少厂区的裸露地和减少破坏原生植被。

- 其它支流

其它支流主要有沁水县河、获泽河等。规划对河道两侧进行生态绿化带建设、恢复河道内生态功能以及两侧山体坡地进行植树造林。周边城镇、村落集中建设区的外围，种植本土树木，形成10-30米宽的树木围合。河道周边挖土开矿造成土层裸露的区域，恢复植被覆盖。

沁河支流规划安排实现植被恢复共106.7万m2。

6.3.4  河源保护规划

以沁河沁源源头水保护区、丹河高平源头水保护区为重点，按照功能划定重点保护区（核心区）和一般保护区（缓冲区），进行分区保护。重点保护区采取封山育林等措施，严格限制人类活动，不允许开展任何建设项目，以自然修复为主；一般保护区为重点保护区外围的缓冲区，以缓冲外来干扰对重点保护区的影响，可适当开展有限制的人类活动。规划在沁河源头设立河源保护区1处，保护区面积11km2；在流域面积较大的支流源头设立保护区河源保护区3处，保护区面积共4km2。

保护工程包含有：

（1）环境整治工程：实施污染源清除、生活污水处理、垃圾填埋、居民旱厕改造、移民搬迁等措施，以及河道疏浚、清淤，进行水生态修复。

（2）水源涵养工程：在保护区内实施植树造林、水土保持、小流域治理等工程，涵养和保护水源，改善水生态环境。依法划定各支流源头保护区，制定分区保护措施，实现河流源头有效保护；制定并实施封禁措施，减少人类活动影响，实现流域生态自然修复；加快退耕还林，封山育林，促进自然恢复；开展植树造林，建设集中连片森林植被，形成高郁闭度森林覆盖，有效涵养水源，增加河道基流。

6.3.5  水电开发要求

沁河流域从上世纪六十年代开始水电建设，截止2015年沁河干流和支流丹河已建、在建电站34座，总装机容量90.21MW，年发电量4.17亿kW·h。沁河流域水能资源的开发，为沁河流域经济社会发展提供了大量的清洁能源，发挥了重大的经济效益，极大地促进了地方经济社会发展。

沁河水电开发方式以引水式居多，少数为坝式，除沁河干流的张峰、支流丹河的围滩等水库具有一定调节能力外，其他均为日调节或径流式电站。但目前沁河流域大部分水电站在设计、运行、管理中，没有考虑维护河流健康所需的生态基流，枯水期尤其是春季灌溉期水电站下游河道脱流现象严重，河道基流不能得到保证，水电站的开发方式和运行不当对生态环境带来了一定的不利影响。规范水电开发建设，实现梯级统一运行管理，协调发电与供水、环境之间的矛盾，具有十分重要的作用。

针对沁河流域水电梯级开发存在有关问题，对于1998年建设项目环境保护管理条例颁布后建设且未取得环评审批文件水电站，按照有关法律法规进行整顿，进行全面的整顿和处理，补充有关手续，在违规建设的有关电站整顿工作结束前，不安排建设新的梯级电站，正在建设的电站停止建设。

根据生态保护有关要求，对处于自然保护区等限制和禁止开发区内但已获得环境影响评价批复的梯级电站，开展环境影响回顾性评价工作，论证运行方式的合理性以及电站建设对保护区等重要生态保护目标的影响，并提出增设生态流量下泄保障措施、过鱼设施等补救措施，并上报有关部门审批。

对于新规划的梯级电站，电站建设过程中应注重自然保护区的保护，严格按照《环境影响评价法》和《规划环境影响评价条例》开展环境影响评价，规范各项前期工作和审查审批。从事水电开发的单位、企业和个人，必须先到相关的水行政主管部门办理有关手续，得到批复许可后方可进行开发建设。

6.3.6  水土保持规划

结合《全国水土保持规划》，拟定小流域综合治理、坡耕地水土流失治理、侵蚀沟道治理3个重点项目，本着分区治理、因地制宜、突出重点的方针，流域太行山西南部山地丘陵保土水源涵养区以小流域综合治理和坡耕地治理为重点；汾河中游丘陵沟壑保土蓄水区、晋南丘陵阶地保土蓄水区以侵蚀沟道治理、坡耕地治理和小流域综合治理为重点。对重点项目涉及区域水土流失状况进行综合分析，充分考虑治理的迫切性和集中连片，以及重点治理县原则，确定各项目的范围、任务和规模。

综合防治主要包括预防保护和综合治理，其中，综合治理按小流域综合治理、坡耕地治理、侵蚀沟道治理分类规划。规划开展水土流失治理面积4518km2。考虑林业、国土、农业等其它相关行业和社会力量共同治理，规划水利行业开展水土流失治理面积3067km2。详见表6.3-3。

表6.3-3            沁河流域水土保持规划治理面积表      单位：km2

| 水土流 失面积 | 规划期 |  |  |  | 水利行业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预防 保护 | 综合治理 |  | 小计 | 预防 保护 | 综合治理 |  | 小计 |
|  |  | 小流域治理 | 坡耕地 |  |  | 小流域治理 | 坡耕地 |  |
| 5663 | 2998 | 1374 | 146 | 4518 | 1632 | 1374 | 61 | 3067 |

规划安排治理面积共计306675hm2，其中预防保护治理面积163168hm2；小流域综合治理137404hm2，（其中：坡改梯6504hm2，水土保持林77034hm2，封禁53866hm2，小型水保工程6084（座、处、个））；坡耕地治理6103hm2；沟道治理建设骨干坝23座、中小型淤地坝104座，小型水保工程898（座、处、个）。分区治理措施规模见表6.3-4。

流域内分布有晋城市监测分站，水土保持监测网络建设的主要任务是为水土流失预报、水土保持公告和及时、准确、科学的决策提供依据。水土保持监测要建立行之有效的管理体制和运行机制，保证水土保持监测网络的高效运作。加强生产建设项目管理，对开矿、修路等生产建设项目水土保持方案的编报及实施进度、质量、完成情况进行严格审批与监督。对流域内国家立项的生产建设项目，每年全部督查一遍。加强对水土保持治理成果的管护，制止“边治理、边破坏”现象，使水土保持设施综合效益持久发挥。

表6.3-4                        沁河流域分区规划治理规模表

| 分区 |  |  |  |  |  | 太行山西南部山地丘陵保土水源涵养区 | 汾河中游丘陵沟壑保土蓄水区 | 晋南丘陵阶地保土蓄水区 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预防 | 保护（hm2） |  |  |  |  | 33010 | 26510 | 103648 | 163168 |
| 小流域综合治理 | 治理面积（hm2） |  | 坡改梯 |  |  | 991 | 633 | 4879 | 6504 |
|  |  |  | 水土保持林 |  | 乔木 | 6118 | 10397 | 27029 | 43544 |
|  |  |  |  |  | 灌木 | 1529 | 2599 | 6757 | 10886 |
|  |  |  |  |  | 经果 | 4588 | 4727 | 13289 | 22604 |
|  |  |  | 封禁 |  |  | 7647 | 12996 | 33222 | 53866 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 20874 | 31352 | 85177 | 137404 |
|  | 工程措施 |  | 小型水保工程（座、处、个） |  | 谷坊 | 884 | 894 | 3257 | 5036 |
|  |  |  |  |  | 沟头防护 | 151 | 118 | 434 | 704 |
|  |  |  |  |  | 涝池 | 72 | 54 | 217 | 344 |
| 坡耕地治理（hm2） |  |  |  |  |  | 1541 | 803 | 3760 | 6103 |
| 治理面积合计（hm2） |  |  |  |  |  | 55425 | 58665 | 192585 | 306675 |
| 侵蚀沟道治理 |  | 淤地坝（座） |  |  | 骨干坝 |  | 7 | 16 | 23 |
|  |  |  |  |  | 中型坝 |  | 7 | 29 | 36 |
|  |  |  |  |  | 小型坝 |  | 10 | 58 | 68 |
|  |  | 小型水保工程 |  | （座、处、个） | 谷坊 | 83 | 145 | 384 | 612 |
|  |  |  |  |  | 沟头防护 | 28 | 48 | 128 | 204 |
|  |  |  |  |  | 涝池 | 11 | 19 | 51 | 82 |

水土保持规划安排投资8.15亿元。水土保持建设主要内容有：预防保护与监督管理、综合治理（小流域综合治理、坡耕地治理、侵蚀沟道治理）及水土保持监测。

- 6.4 河流水系整治

随着经济的发展，人民生活水平的提高，河道不仅要满足行洪要求，更多时候成为人们亲水、戏水的乐园。沁河部分河段存在人为挤占河道，河道束窄现象，此外，河流水系萎缩，调蓄水面积大大减少，河道调蓄能力降低，进而增加了洪涝灾害发生几率。为此，要重点做好重点城镇水系整治、河道疏浚建设，并结合生态保护要求，做到有利于改善生态环境，促进“人水和谐”。

6.4.1 重要城镇水系整治

晋城市是沁河流域重要的中心城市，主城区河道整治规划面积76.2km2，其中主城区44.62km2、金村区4.93km2、北石店区8.65km2、南村区8.14km2、巴公区8.06km2、高都区1.80km2。从水系看，包括白水河、北石店河、南村河和巴公河。晋城市主城区整体地形呈北高南低的簸箕状，暴雨后洪水由边山向中间城区汇集，容易酿成灾害，威胁城市安全。现状存在问题包括：一是中心城区范围内多年来已陆续形成了一定规模的防洪排水系统，但是由于区域内城乡相间，随着城市建设规模的不断扩大，规划区村镇用地变成城市建设用地，区域内防洪标准相应提高，原先的防洪系统不能满足城市发展的需要。除主城区白水河、西河、东河、花园头河部分河段进行了河道改造，其他河段均为自然河段，同时由于早期对河道空间控制不得当，形成诸多狭窄的暗河，对整个城市的防洪安全影响较大。二是水系破坏现象严重。由于城市建设高速发展，与河争地，造成了城市建设和地块开发时填堵河道、侵占河岸、覆盖河面等种种蚕食河道行为时有发生，暴雨时道路严重积水已成常事。水系萎缩，调蓄水面积大大减少，河道调蓄能力降低，进而增加了洪涝灾害发生几率。沿河居民污水直接排入河道，河道生态系统及自然景观遭到破坏，河道无法发挥生态系统自净功能。

规划采用各片区因地制宜分区设防，根据防护地段保护对象的重要性和受灾损失等情况，分别采取不同的防洪标准，遵照“蓄泄兼顾、以泄为主”的原则，防洪工程与城市道路建设相结合，构筑防洪体系，有效扩大防洪保护范围。充分考虑与城市总体规划相协调，并兼顾市政建设各有关部门的要求，利用流域中可供调蓄的湖泊、北环路以上的低洼地形成的天然滞洪区进行蓄滞分洪，市区内河道采用加固河岸，修筑堤防，河道整治等措施，加大泄洪断面，提高泄洪能力。

针对主城区12条河流以及南村区、金村区、北石店区、巴公区、高都区5条河流进行水系整治规划。晋城市中心城区水系整治规划工程总投资11.01亿元，其中白水河流域、南村河流域防洪工程估算总投资4.31亿元（不包括拆迁征地补偿费用）；巴公河流域防洪工程及拆迁估算总投资5.91亿元；北石店河流域防洪工程及拆迁估算总投资1.7亿元。

规划内容见表6.4-1。

表6.4-1                                             晋城市城区河道治理安排表

| 片区 | 编号 | 河流名称 | 流域面积（km2） | 河道长度（km） | 平均纵坡（‰） | 防洪标准 （年） | 规划内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主城区 | 1 | 西河 | 84.16 | 16.3 | 6.8 | 100 | 西河缓洪库～新市西街段，共疏浚清淤2610m，加固路基819m，并改造涵洞，增设泄洪闸；新市西街段～东河汇入口段为已治理段 |
|  | 2 | 白水河 | 411.7 | 58.9 | 7 | 100 | 东河汇入口段～南环路段为已治理段，长2852m，局部不满足要求，进行加固改造 |
|  | 3 | 东河 | 8.13 | 7.85 | 14.6 | 100 | 对河道进行疏浚清淤3231m、河道护坡修复2074m、路基加固286m；东河支流太平仙河自然河沟段河道长615m，采用单式梯形断面规划河道，采用草皮护坡、疏浚清淤河道567m |
|  | 4 | 花园头河 | 8.8 | 6.4 | 8.35 | 100 | 对河道疏浚清淤2000m，控制河道底宽不小于4m，花园头河与道路交叉处需改建桥涵2座 |
|  | 5 | 回军河 | 10 | 5.75 | 19.2 | 100 | 对河道进行疏浚清淤985m；新拓河道1210m；对现有涵洞改造190m；路基加固890m；采用单式梯形断面规划河道760m |
|  | 6 | 书院河 | 7.63 | 17.1 | 21 | 100 | 对河道进行疏浚清淤2222m；对兰花路段进行路基加固688m，改造穿兰花路涵洞进口，增设泄洪闸；自然河沟段河道长1700m，采用单式梯形断面规划河道，控制河道底宽不小于3m |
|  | 7 | 五门河 | 14.6 | 9.1 | 21.3 | 100 | 规划新开河道长度1100m，采用单式梯形断面，控制河道底宽不小于4m；自然河沟段989m，规划河道采用单式梯形断面，控制河道底宽不小于4m |
|  | 8 | 核桃凹河 | 13.6 | 7.7 | 18 | 100 | 对西环路至五门河回流段河道进行疏浚清淤943m；在核桃凹河与道路交叉处改造桥涵1座 |
|  | 9 | 小西河 | 26.2 | 10.2 | 18.5 | 100 | 对五门河与核桃凹河汇流口至白水河汇入口段河道进行疏浚清淤1495.5m，河道采用矩形断面，控制河道底宽不小于10m |
|  | 10 | 小后河 | 3.3 | 4.26 | 15.6 | 100 | 对河道进行疏浚清淤1087m；规划新拓河道1167m；小后河与道路交叉处需改建桥涵6座 |
|  | 11 | 叶家河 | 4.25 | 3.96 | 23 | 100 | 对河道进行疏浚清淤2761m；凤城路～景西路段河道长361m，被建筑物覆盖为暗涵，规划河道结构型式为钢筋混凝土箱涵 |
|  | 12 | 牛匠河 | 3.74 | 4.9 | 18.6 | 100 | 河道清淤1415m；新建钢筋混凝土箱涵198m；新建重力式砌石挡墙915m；改建桥涵3座 |
| 南村区 | 13 | 南村河 | 74.16 | 19 | 11.5 | 50 | 安排河道清淤12543m；生态岸坡12543m；改建桥涵2座 |
|  | 14 | 翟河 | 12.7 | 5.8 | 13.7 | 50 | 安排河道清淤3770m；生态岸坡3770m |
|  | 15 | 晋普山河 | 15.9 | 5.94 | 36.6 | 50 | 晋普山河规划安排河道清淤3584m；生态岸坡3584m |
| 金村区、北石店区 | 16 | 北石店河 | 56.5 | 14.5 | 15 | 50 | 规划河道蓝线为6~10.5m，结合两侧居民区分布情况两岸控制10~40m绿化带，其中包括4m防洪抢险道路，人民水库、龙门水库沿岸控制30m宽绿化带，其中包括6.5m的防洪抢险道路 |
| 巴公区、高都区 | 17 | 巴公河 | 218.8 | 22 | 73 | 50 | 规划河道蓝线5~8.5m，结合两侧居民区分布情况两岸控制10~40m绿化带，其中包括4m防洪抢险道路 |

6.4.2 河道疏浚

（1）沁河干流河道疏浚

河道阻塞是影响行洪能力的一个重要因素，在扩大行洪区的同时，必须辅之以河道疏浚，才能使行洪区的功能真正发挥作用。根据历年泥沙量分析，沁河属于少沙河流，上游及支流基本不淤积，河床已趋于稳定，但是沁河上中游河道及支流河道多途经山区，弯曲程度高，阻水严重，滩地狭窄，属于窄深河型，在恢复行洪区，扩大通道泄量的基础上，进行河道疏浚理应成为必不可少的工程之一。

沁河干流河道疏浚重点在沁水端氏至阳城润城段，长约31km，主要内容为清洁河道内多年堆积的淤泥和污泥，恢复河道内沙洲、河道底部原生状态；对河流沿线城镇建设区及河道沿线农村随意排入河道内的垃圾以及河道两侧堆放的垃圾进行清理，同时实施垃圾定点定时搜集处理措施。

（2）沁河重要支流河道疏浚

沁河重要支流河道疏浚主要指对河床内随意倾到的各类固体废弃物的清理、河流堤坝的修建以及河床清淤工程。调查发现，沁河支流生活垃圾侵占河床现象严重，生活垃圾侵占河床会造成河床的淤积和抬升，不利于泄洪，同时经过河道冲刷后易造成水体污染。

规划安排重要支流河流疏浚以丹河为主，其中丹河支流为赵庄段、中游任庄水库上游段、任庄水库—北石店河和白水河四个河段，分布总长度约30km，垃圾的清运量约4200m3。

支流河道疏浚将结合河道防洪工程予以实施，疏浚总长度统计见表6.4-2。

表6.4-2                   沁河流域支流疏浚规划统计表

| 序号 | 河道防洪 | 县区 | 规划疏浚长度（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹河 | 高平、泽州、城区 | 30 |
| 2 | 县河 | 沁水县 | 10 |
| 3 | 梅河 | 沁水县 | 5 |
| 4 | 长河 | 泽州县 | 5.5 |
| 5 | 原平河 | 陵川县 | 8 |
| 6 | 芦苇河 | 阳城县 | 35 |
| 7 | 获泽河 | 阳城县 | 3.6 |
| 8 | 许河 | 高平市 | 2.8 |
| 合计 |  |  | 99.9 |

6.4.3 行洪区规划

通过对沁河干支流重点河段被侵占的河道进行恢复，修建“珍珠状”行洪区，蓄滞洪水，达到重建河流水系、补充地下水、净化水质、改善水生态环境等目的。行洪区规划在现状干、支流大堤外侧、滩涂低洼地带，低洼处设堤防，堤高按高出地面2.0m左右控制，局部地势较高地段，结合人工清淤恢复，尽量做到挖填土方平衡。在每个行洪区上游河道修建分洪闸，在下游修建退水闸，利用分洪闸将洪水引入行洪区，蓄滞洪水，利用下游退水闸再退入到河道。蓄滞洪水时还可以增补地下水，净化水质，同时对行洪区进行绿化，可以建成改善生态环境的绿色长廊。规划安排行洪区面积28.95km2，总滞洪量为2788万m3。

#### 6.4.3.1 沁河干流行洪区

按照行政区划及流域地形特征，规划干流行洪区可分为三段，分别为张峰水库出口至郑庄段、郑庄至润城段以及润城至漕河村段，共规划安排增加行洪面积6.74km2，总滞洪量1011万m3。沁河干流行洪区规划指标见表6.4-3。

表6.4-3                       沁河干流行洪区规划指标

| 位置 | 数量（处） | 面积（km2） | 滞洪能力（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 张峰水库出口至郑庄 | 3 | 0.78 | 117 |
| 郑庄至润城 | 12 | 5.54 | 831 |
| 润城至漕河村 | 1 | 0.42 | 63 |
| 合计 | 16 | 6.74 | 1011 |

（1）张峰水库出口至郑庄段

张峰水库出口至郑庄段规划安排恢复行洪区3处，共恢复行洪区面积0.78 km2，滞洪能力117万m3，分别为沁水县吕村附近，恢复行洪区面积0.36km2，滞洪能力54万m3；沁水县东郎村附近，恢复行洪区面积0.23km2，滞洪能力34.5万m3；沁水县大北庄附近，恢复行洪区面积0.19km2，滞洪能力28.5万m3。

（2）郑庄至润城段

郑庄至润城段规划安排恢复行洪区11处，共恢复行洪区面积5.54 km2，滞洪能力831万m3，分别为沁水县麻圪坨附近，恢复行洪区面积1.57km2，滞洪能力235.5万m3；沁水县张岩附近，恢复行洪区面积0.15km2，滞洪能力22.5万m3；沁水县中郎村附近，恢复行洪区面积0.28km2，滞洪能力42万m3；沁水县曲堤村附近，恢复行洪区面积0.43km2，滞洪能力64.5万m3；沁水县公上村附近，恢复行洪区面积0.95km2，滞洪能力142.5万m3；沁水县郭南村附近，恢复行洪区面积0.21km2，滞洪能力31.5万m3；沁水县殷庄村附近，恢复行洪区面积0.28km2，滞洪能力42万m3；沁水县武安村附近，恢复行洪区面积0.22km2，滞洪能力33万m3；沁水县尉迟村附近，恢复行洪区面积0.71km2，滞洪能力106.5万m3；阳城县下伏村附近，恢复行洪区面积0.18km2，滞洪能力27万m3；阳城县南湾附近，恢复行洪区面积0.56km2，滞洪能力84万m3。

（3）润城至漕河村段

润城至漕河村段规划安排行洪区1处，位于阳城县王家庄附近，恢复行洪区面积0.42km2，滞洪能力63万m3。

#### 6.4.3.2 沁河重要支流行洪区

从沁河的主要支流包括丹河、沁水河、获泽河、白水河及蟒河山西段中，选择其中干流或边峪口可布置行洪区的河流，通过建分洪闸，引洪至河道两侧原滩地形成行洪区，规划布置支流行洪区31处，面积总计22.21km2，总滞洪量1777万m3。沁河支流行洪区规划指标见表6.4-4。

表6.4-4                      沁河支流行洪区规划指标

| 位置 | 数量（处） | 面积 （km2） | 滞洪能力 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丹河 | 14 | 17.41 | 1393 |
| 沁水河 | 7 | 2.18 | 174 |
| 获泽河 | 6 | 2.01 | 161 |
| 白水河 | 4 | 0.61 | 49 |
| 合计 | 31 | 22.21 | 1777 |

（1）丹河

丹河为沁河最大支流，山西境内流经高平市、泽州县，流入河南省。规划安排丹河行洪区14处，共形成行洪区面积17.41 km2，滞洪能力1393万m3。

赵庄至刘庄段为人口密集段，途径高平县城，规划安排行洪区8处，分别为高平县掘山村附近，行洪区面积0.33km2，滞洪能力26万m3；高平县北王庄村附近，行洪区面积0.45km2，滞洪能力36万m3；高平县寺庄附近，行洪区面积4.45km2，滞洪能力356万m3；高平县铺上村附近，行洪区面积0.39km2，滞洪能力31.3万m3；高平县南王庄附近，行洪区面积0.9km2，滞洪能力72万m3；高平县上韩庄村附近，行洪区面积2.88km2，滞洪能力230.4万m3；高平县北苏庄村附近，行洪区面积2.63km2，滞洪能力210.4万m3；高平县牛村附近，行洪区面积3.68km2，滞洪能力294.4万m3。

刘庄至任庄水库出口段规划安排行洪区2处，分别为泽州县上城公村附近，行洪区面积0.096km2，滞洪能力7.68万m3；泽州县北尹寨村附近，行洪区面积0.084km2，滞洪能力6.72万m3。

任庄水库出口至东焦河水库出口规划安排行洪区4处，分别为泽州县高都镇附近，行洪区面积0.39km2，滞洪能力31.3万m3；泽州县北焦庄村附近，行洪区面积0.26km2，滞洪能力20.8万m3；泽州县东刘庄村附近，行洪区面积0.11km2，滞洪能力8.8万m3，泽州县水东附近，行洪区面积0.76km2，滞洪能力60.8m3。

（2）沁水河

沁水河是沁河重要的一级支流，上游由梅河和杏河两大支流组成，两河在县城东南汇合，在沁水县城汇流后称为县河，流经沁水县城、郑庄镇、在郑庄镇河头村注入沁河。规划安排沁水河行洪区7处，共形成行洪区面积2.18km2，滞洪能力174万m3，分别为沁水县徐家庄附近，行洪区面积0.19km2，滞洪能力15.2万m3；沁水县河北庄附近，行洪区面积0.25km2，滞洪能力20万m3；沁水县里必村附近，行洪区面积0.13km2，滞洪能力10.3万m3；沁水县河滩铺附近，行洪区面积0.75km2，滞洪能力60万m3；沁水县湾则附近，行洪区面积0.39km2，滞洪能力31.3万m3；沁水县黄家沟附近，行洪区面积0.25km2，滞洪能力20万m3；沁水县洺水附近，行洪区面积0.22km2，滞洪能力17.6万m3。

（3）获泽河

获泽河（菏泽河）是沁河的一级支流，发源于山西省沁水县土沃乡白华岭，流经沁水县中村镇白华村等村、阳城县董封乡、阳城县县城、于白桑乡坪头庄注入沁河。规划安排获泽河行洪区6处，共形成行洪区面积2.01km2，滞洪能力161万m3。

源头至前岭段规划安排3处，分别为阳城县周壁村附近，行洪区面积   0.97km2，滞洪能力77.6万m3；阳城县下白庄附近，行洪区面积0.51km2，滞洪能力40.8万m3；阳城县延庄附近，行洪区面积0.1km2，滞洪能力8万m3。

前岭至入沁口段规划安排3处，分别为阳城县湾村附近，行洪区面积0.12km2，滞洪能力9.6万m3；阳城县孙庄附近，行洪区面积0.27km2，滞洪能力21.6万m3；阳城县小马庄附近，行洪区面积0.042km2，滞洪能力3.36万m3。

（4）白水河

白水河是沁河的二级支流，丹河的一级支流。发源于晋城市区北的白马寺山，向南流经陈沟等6个乡镇后汇入丹河。白水河规划安排行洪区4处，共形成行洪区面积0.61km2，滞洪能力49万m3，分别为晋城市区钟家庄附近，行洪区面积0.12km2，滞洪能力9.6万m3；晋城时家岭附近，行洪区面积0.28km2，滞洪能力22.4万m3；晋城南寺底附近，行洪区面积0.13km2，滞洪能力10.4万m3；泽州县河西村附近行洪区面积0.08km2，滞洪能力6.4万m3。

- 6.5 水生生物保护措施

（1）优先重点保护对象，保护鱼类种质资源

规划实施后，已建与在建的水电站会影响原天然急流生态系统的连续性。理论上讲，保护对象是所有生活在沁河流域水域中的鱼类，但由于不同种类的分布，资源量、生活史特点不同，对工程影响的敏感性存在很大差异，受影响的程度不尽相同。依鱼类生态学的原理可分为：1）适应流水生活环境的鱼类比适应静水或缓流水环境的鱼类对工程的影响更为敏感；2）洄游性鱼类或者生活史周期中进行较大范围迁移的种类比定居性鱼类对工程影响更为敏感；3）从鱼类的种群数量及其抗逆性来看，种群数量少，繁殖力低，抗逆能力差的种类较敏感。根据以上分析，在考虑到物种的分布、在河段的数量、重点性等因素的情况下，确定本工程环保措施需要重点考虑的物种。

根据沁河流域水生生物调查资料，沁河特有经济鱼类包括乌苏里拟鲿、唇䱻等。2009年农业部批准建立沁河特有鱼类国家级种质资源保护区，已将乌苏里拟鲿、唇䱻列为主要保护对象。

国家有关部门在这些特有经济鱼类的栖息、繁殖地划定了保护区，建立了沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区。其中安泽双头村至沁河庄段为乌苏里拟鲿、唇䱻等鱼类的产卵和索饵场所，处于水产种质资源保护区的核心区，应给予重点保护。

根据预防为主的原则，建议沁河张峰水库以下河段水电站联合有关部门修建鱼类增殖站，并定期、定点开展人工放流增殖。

（2）加强特有经济鱼类栖息地保护

根据《渔业法》、《野生动物保护法》、《中国水生野生动物保护实施条例》、《中国水生生物资源养护行动纲要》等法律法规，加强沁、丹河经济鱼类及水生生物栖息地保护。

其中沁河孔家坡至张峰水库河段，为水生生物栖息地保护河段，安泽河段为特有经济鱼类栖息地重要保护河段，以栖息规模和功能保护为主，保持河流廊道连续性和水流连续性，严格限制引水式小水电开发；张峰水库以下河段，优化张峰水库运行方式，保证鱼类繁殖期生态用水，采取增殖放流、下泄生态流量保障等措施，修复因小水电建设破坏的鱼类栖息地，确保繁殖期生态流量等措施，以保证鱼类产卵期断面生态流量及过程，满足鱼类繁殖所需水流条件；丹河全段严格入河污染物总量控制，改善水环境质量，保护沿岸植被，禁止河道挖沙采石，严格保护河流及河漫滩湿地，逐步修复受损的鱼类栖息地生境，在确保防洪安全前提下，河道整治工程应保持一定河漫滩宽度，保障鱼类繁殖、栖息生境。

（3）处理好工程项目建设与鱼类生理需求的关系

沁河流域降水量的年内分配极不均匀，并具有连续多雨年和持续干旱年的特点，洪涝和干旱灾害严重。水利工程除了水电开发、农业生产需要和防洪安全需求之外，应该充分考虑到水生生态及环境用水的需求。大多数工程项目建设改变了天然河道的水文情势，使生活于天然水域的的鱼类在生殖、繁育、越冬等方面受到较大的影响，原本利用洪水季节进行生殖洄游的鱼类失去了产卵的条件，导致部分鱼类的自然种群数量减少。所以，为了有效保护沁河流域内经济鱼类的自然种群量和生物多样性，防止物种的灭绝，必须处理好工程项目建设与鱼类保护的关系。要求具体的工程项目建设过程中以及水电站、水库运行过程中，与渔业水产部门密切协作，共同制定相关的保护措施，在鱼类的繁殖产卵季节保证产卵栖息生境免受影响，河道生态基流得到保障，水文条件相对稳定，以确保鱼类产卵繁殖的顺利进行，增加鱼类自我繁殖能力。

（4）完善体制机制、增强管理能力

水生生物保护措施与水电开发要求以管理措施为主，制定地方性法规与管理条例，强化政策的执行，确保规划措施的落实。

# 第七章  地下水保护及岩溶泉恢复规划

地下水和岩溶泉水是沁河流域重要的供水水源，但随着利用量的不断增加以及煤炭和煤层气开采的影响，岩溶泉衰减、地下水超采、水位下降、水质恶化，并诱发生态环境问题。对已超采或污染的区域，加强治理和修复，严格控制地下水开采，削减地下水超采量，使地下水系统逐步达到采补平衡，实现良性循环。

- 7.1 地下水及岩溶泉概况

7.1.1 地下水环境及污染现状

（1）地下水水化学特征

沁河流域内潜水和承压水大部分矿化度小于1g/L，为无色、透明、无臭无味的淡水；部分为1~3g/L的微咸水。水温在8~20℃，属冷水。

地下水化学成份的形成、演变和盐份的运移、集聚等受气候、地貌、构造及水文地质条件的制约和影响。沁河流域的河源~马连圪塔、马连圪塔~张峰、丹河河源~任庄水库属HCO3--Ca2+型，HCO3-·SO42-Ca2+型水，矿化度在0.3~0.5g/L之间。张峰~沁河干流省界、任庄水库~丹河干流省界属HCO3-·SO42+-Ca2+·Mg2+型，HCO3-·SO42+-Ca2+型水，矿化度在0.3~1.3g/L之间。

（2）地下水现状水质评价

选用的评价项目为pH值、矿化度（M）、总硬度（以CaCO3计）、氨氮、挥发性酚类（以苯酚计）、高锰酸盐指数（CODMn）、总大肠菌群、氟化物、砷等水质监测项目进行地下水水质现状评价。沁河干流张峰以上、丹河任庄水库以上水质良好，为Ⅲ类及优于Ⅲ类水质，可作为农村人畜饮用及工业供水水源；而沁河干流张峰以下、丹河任庄水库以下随着工业和城市发展，此类地下水大部分已受到不同程度的污染。

（3）地下水污染分析

地下水污染大致可分为人为污染和自然污染。人为污染是工业、城镇、农田灌溉产生的污染物下渗污染地下水，按污染类型可分为工业污染、生活污染、农药化肥污染、地膜污染和生物污染等。自然污染主要是来自含水层本身或补给水源所挟带的各种有害、有毒物质溶于水中所造成的污染，大部分分布在平原人类居住区，虽分布范围不大，但对人类身体健康影响极为严重。

沁河流域部分地区地下水水质较差，一类是天然本底较高，表现为总硬度、氟化物等指标超标；一类为监测井水质氯化物超标。沁河地下水主要水污染源来自城市以及煤炭、冶炼为主的石油开发区及煤炭开发区。如晋城市全市矿坑水排放量由上世纪50年代的610万m3，增加到目前的2500万m3，增加了3倍；工业废水及城市污水排放量由上世纪80年代的3050万m3，增加到目前的11588万m3，增加了3.8倍。加之农作物广泛施用农药和化肥，使境内地下水受到不同程度的污染。

由于大量未经过处理的废水、废渣长期直接排放，污水下渗使浅中层地下水普遍受到污染，同时这些废水又通过不同途径不同程度污染了岩溶地下水。如在丹河沿线的局部地方灰岩裸露，使得污水直接入渗岩溶含水层，或污染了的浅中层地下水通过岩溶裂隙直接或越流入渗污染岩溶地下水。另外，大量开采地下水造成水位下降，水循环加大，岩层中硫酸盐更多地融入水体，导致地下水质量变差。

7.1.2 地下水禁采区、限采区、压采区划分

为合理开发和有效保护地下水资源，严格控制地下水开采，遏制超采区扩展，改善和保护生态华景，促进地下水资源的可持续利用，对地下水超采区进行禁采区与限采区

（1）禁采区划分

根据地下水禁采区划定原则，沁河流域晋城市共划分了2个地下水禁采区。晋城市皇城相府景区被列为山西省重点文物保护区地下水禁采区，该保护区边界线外100m内的区域为地下水禁采区。

（2）限采区划分

根据地下水限采区划定原则，地下水限采区为地下水超采区内除禁采区外的区域。

临汾市唐城镇等地下水源地为限采区。

结合晋城市地下水开发利用的实际状况与保护要求，晋城市共划分了2个地下水限采区，总面积213km2。

1）高平岩溶水限采区

高平岩溶水限采区范围为高平岩溶水超采区的全部区域，分布于高平市区东城、南城、北城三个街道办事处，米山镇西部，面积35km2。

2）晋城城郊岩溶水限采区

晋城城郊岩溶水限采区范围为晋城城郊中型岩溶水超采区的全部区域，分布于巴公镇、北石店镇、城区、高都镇、北义城镇及金村镇西部，面积166km2。

（3）压采区划分

临汾市唐城镇等地下水源地超采区划分为压采区，以可开采量为控制，逐步退还地下水超采量，实现地下水采补平衡。

根据晋城市地下水开发利用状况和地下水所面临的严重情势，晋城市地下水压采区范围为：一是地下水超采区；二是未超采区—晋城市“大水网”覆盖区视替代水源可供水量条件做适当的压采。

7.1.3  地下水超采现状

沁河流域大部分为山区和丘陵区，水源工程建设难度大、成本高，使地表水开发利用受到限制。为满足社会经济快速发展的用水需求，各部门各行业不得不大量开采地下水，丹河流域孔隙水、裂隙水已近疏干，地下水位持续下降，形成高平、晋城两个地下水超采区，并由此引发水井枯竭、泉水衰减、水质恶化等多种环境地质问题。

高平城区地下水超采区，以集中开采的市区为中心，面积约35 km2，主要开采层位为奥陶系中统上下马家沟组石灰岩和泥灰岩等，水位埋深210m以下，可开采量为295万m3。该水源地水质较好，现有岩溶水井20眼。据统计，高平城区现状地下水开采水量为458万m3，地下水超采量为163万m3。1980～2010年该区域多年平均地下水水位下降速率为0.68m/a，其中1986～1993年该区域地下水水位平均下降速率达3.25m/a，1993～2000年地下水水位下降速率有所减缓，2000年以来受降雨最多等因素影响，地下水水位有所回升。该区域1980～2010年多年平均开采量为368万m3，开采系数为1.25，为一般超采区（1<k<1.3），面积小于100km2，为小型地下水超采区。

晋城地下水超采区，包括岩溶深井密集分布的巴公、北石店及晋城城区三个水源地，面积178 km2，现有水井200眼，水位埋深145～194米，可开采量为3760万m3。该区地下水水质整体良好，但局部受工矿废水及地表水的入渗影响形成点状污染。据统计，该区2011年岩溶水开采量为5985万m3，地下水超采量为2225万m3，地下水严重超采。近年来，岩溶地下水水位仍处于持续下降状态，1980～2010年多年平均地下水水位下降速率为0.64m/a。1980～2010年多年平均开采量为4668.5万m3，开采系数为1.24，为一般超采区（1<k<1.3），面积大于100km2，为中型地下水超采区。

7.1.4 岩溶泉域水资源与水环境问题

（1）泉水流量衰减

沁河的径流主要由降雨形成，降雨一部分形成地表径流直接汇入河道，另一部分下渗补给地下水。由于干流地势呈北高南低，使得流域内地下水流向由北向南，枯水季节以泉水形式补给河道，较大泉水有霍泉、延河泉、三姑泉等。这些泉水汇水面积广，补、径、蓄、排过程相对独立，地下调节库容巨大、排泄集中，为当地经济社会的发展提供了稳定的水源保障。

自上世纪80年代以来，由于降雨量偏少以及开采量增加等因素影响，延河泉、三姑泉岩溶泉水衰减明显。延河泉又名马山泉，位于阳城县延河村西北1000m沁河西岸。泉水出露标高463.78m，是沁河八甲口至西磨滩近20km范围内一系列出露泉群中最大的一个，泉水流量60至80年代平均约3～4m3/s，90年代后仅为2.6m3/s左右，2011年～2015年测得平均流量为1.95m3/s。三姑泉出露于丹河西岸三姑泉村东丹河河谷内，泉水呈股状集中涌出，泉水流量多年平均3.5m3/s，现已被青天河水库淹没。三姑泉向上沿丹河还出露有较大的郭壁泉、土坡泉、白洋泉、小会泉、台北泉等，三姑泉域的丹河排泄带多年平均泉水流量约7.2m3/s，近期下降为5.52 m3/s。

（2）区域地下水位持续下降

岩溶地下水位的下降是与泉水流量衰减相伴出现的。三姑泉域地下水流场变化十分明显，凤凰山矿岩溶地下水位从1989年的589m降到2003年577m，年均降幅在0.86m。晋城市区在20世纪90年代最大岩溶地下水位年降幅度达到2.0m。

（3）泉水水质恶化

岩溶地下水系统多数为水煤共存系统，而且具有“煤上水下”结构特点，煤矿开采、发电等活动形成的工业废气、废水不同程度地参与了岩溶地下水的循环过程，使得岩溶地下水水质出现恶化趋势。据相关资料，2000年来，有关岩溶地下水水质总的发展趋势是与冶炼、铸造有关的重金属污染状况有所改善，但与采煤、居民生活有关的有机污染、更能代表泉域整体环境的溶解性总固体、总硬度等污染状况加重。

7.1.5 煤层气开采对地下水的影响

煤层气开发过程中涉及的地下水资源，包括深层岩溶水（机井）、中层裂隙水（机井）、浅层孔隙水（土井）、泉水。煤层气开采对地下水的孔隙水、裂隙水、岩溶水都有不同程度的影响，造成部分民井、泉水干涸，农村饮水工程报废。

沁河流域煤层气井开采主要集中在沁水盆地，涉及到晋城市的沁水、阳城、泽州及高平4个县（市）的21个乡镇、167个村庄，区块面积2825.89km2。现有煤层气开采企业9家，设计生产密度9~10眼气井/km2，开采规模38.31亿m3/a。目前累计钻井7729眼，运行气井5922眼，年产气量23.95亿m3，排水量约2188.52万m3，平均日产水量59959.2m3，单井平均日产水量11.22 m3。煤层气井棋盘格式布置，气井之间井距200~300m，气井深度500~1200m。

#### 7.1.5.1 煤层气开采对地下水资源量的影响

（1）对地下水含水层的影响

由于煤层气的开采，含水层的径流条件、水力联系以及水循环状况遭到破坏，改变了山区小泉小水原有的径流方向，使山区小泉小水断流，山沟中的溪水干枯，导致原有的农村饮水工程报废。如沁水县端氏镇古堆村陈家山饮水工程的泉水已干枯。

对于沟谷或山梁的煤层气井，煤系地层及以上含水层的水渗透到中奥陶顶部地层，影响中奥陶含水层的水质；同时还将间接影响中奥陶岩溶水的越流补给量。

（2）对地下水资源量的影响

据调查，自2004年以来，区域内煤层气井棋盘格式的开采排水，已使晋城市的15个乡镇，173个村庄受到影响，造成水利工程305处报废无水源可引，影响供水人口98149口；199眼饮水工程的水源井水位下降严重，水井泉水干枯98处，水质污染19处。特别是沁水县境内二叠系上、下石盒子组地层出露厚度大，从该地层中K14、K12、K10中砂岩含水层出露的泉水较多，为了改善村民的用水条件和饮用水质量，修建了众多的农村人畜吃水和灌溉工程，然而由于开凿采气井破坏了煤系地层以上的地下砂岩含水层，改变了山区小泉小水原有的径流方向，使水井泉水水量急剧减少甚至断流，最终导致农村饮水工程报废。

#### 7.1.5.2 煤层气开采对地下水水质的影响

从煤层气开采工艺可知，煤层气勘探和开发产生的废水（抽气排水）如果不经过处理而直接外排，将会对地下水环境造成严重影响和危害。煤层气勘探开发对地下水环境的影响产生在钻井、压裂和开采等各个阶段。其中煤层气钻井阶段的废水污染源主要是钻井泥浆；压裂阶段的废水污染源主要是化学成分较复杂的压裂液；开采阶段的废水污染源特征主要是产生大量高矿化度、高盐度的采出水。由于煤层气勘探开采对环境污染的敏感性较强，周围水体对污水的稀释自净能力较弱，如果将高矿化度、高盐份、含大量悬浮物的煤层气采出水排入这类地区，将会引起一定范围内水质的变化（如水的硬度和浊度等升高），影响当地工农业生产和人民生活用水；未经处理直接排入河道，渗入地下导致地下水矿化度增大及其它有害影响。此外，煤层气勘探开发过程中的一些钻井污水，一般情况下控制在井场范围内，但是遇到暴雨等自然灾害时，钻井污水即会顺水溢出井场污染周围农田、地面水体，部分渗入地下，污染地下水，可能会使地下水中混入汞、氟等对人体有害物质，对当地水环境和自然环境构成极大的威胁。

煤层气钻探与压裂过程中把有害的化学液体注入钻孔中，将地下水源污染；大量排水淋滤渗入地下，造成浅中层孔裂隙水的面状污染。根据对晋城市煤层气开采区50个气井水和54个农村饮用水源的水质检测资料表明，气井排水已达到《地下水质量标准》（GB/T14848-9）的Ⅴ类水标准，超标项目主要为氟化物、TDS、氨氮、Cr6+等，部分气井水的pH值、浊度、亚硝酸盐、Cl-和Hg、Fe、As、Pb等超标；54个农村饮水样中，7个水样为Ⅲ类水，19个水样为Ⅳ类水，28个水样为Ⅴ类水，主要超标项目为硝酸盐和氟化物等，部分饮用水源的亚硝酸盐、氨氮、总硬度、硫酸盐、TDS及Hg等超标，超标倍数在0.01～41.5倍之间。

- 7.2 地下水保护与修复措施

对沁河流域地下水进行保护与修复，不仅要对地下水的开采进行限制，分步骤分片区地实施关井压采；还要对岩溶泉域划定保护区，实施有效措施进行保护与修复；更要合理规划沁水盆地煤层气开采井的密度，严格控制，防止地下水资源及煤层气的储存条件受到大的破坏，将煤层气对地下水的影响降到最低。

7.2.1 地下水压采

沁河流域内大部分地区属于山丘区，现状年地下水实际开采量为2.13亿m3，在支流丹河的高平和晋城市有一定超采区域，超采量2388万m3。为了确保沁河流域地下水水资源的安全和可持续利用，对存在超采的高平城区、巴公、北石店镇及晋城市区等地下水源地实行有计划限采，以可开采量为控制，逐步退还地下水超采量，实现地下水采补平衡。为了保证地下水超采区居民生活、工业和农业用水，必须积极寻找替代水源来弥补地下水限采带来的水资源减少量，替代水源工程为张峰水库、下河泉及郭壁泉提水工程。

#### 7.2.1.1 地下水压采目标及分解

规划晋城市超采区压缩开采量2388万m³。各超采区及超采亚区压采量详情见表7.2-1。晋城市超采区压采总量2388万m³，其中城镇生活压采量约1410万m³，工业用水压采量约978万m³。

表7.2-1                       晋城市地下水压缩开采量汇总表

| 序号 | 压采区名称 |  | 压采量（万m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高平岩溶水超采区 |  | 163 | 主要压缩城市生活用水量 |
| 2 | 晋城城郊岩溶水超采区 |  | 2225 |  |
|  | 其中 | 巴公岩溶水超采亚区 | 602 | 主要压缩工业用水量 |
|  |  | 北石店岩溶水超采亚区 | 975 | 主要压缩工业及生活用水量 |
|  |  | 市区岩溶水超采亚区 | 648 | 主要压缩城市生活用水量 |
|  | 合计 |  | 2388 |  |

#### 7.2.1.2 关井压采规划

（1）地下水超采区关井压采规划

为实现地下水压采目标，本次规划封闭水井对象主要为部分工业用水和城市自来水部分供水井，其次为城市自来水供水管网覆盖区内的自备水源井。规划晋城城郊岩溶水超采区完成压缩岩溶地下水超采总量2388万m³，共需要关闭深井36眼。晋城市各超采区规划关井压采情况详见表7.2-2。

表7.2-2                      城市各超采区规划关井压采情况表

| 超采区名称 |  | 规划压采量（万m³） | 需关闭深井数（眼） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高平岩溶水超采区 |  | 163 | 3 |
| 晋城城郊岩溶水 超采区 | 巴公岩溶水超采亚区 | 602 | 8 |
|  | 北石店岩溶水超采亚区 | 975 | 15 |
|  | 市区岩溶水超采亚区 | 648 | 10 |
|  | 小计 | 2225 | 33 |
| 合计 |  | 2388 | 36 |

1）高平岩溶水超采区

高平岩溶水超采区内主要用水大户有高平自来水公司和赵庄煤矿等，这些用水户有深井为11眼，2011年取水量为353万m³，具体取水量见表7.2-3。为实现超采区压缩超采量163万m³目标，规划关闭深井3眼，建议封井对象为高平市自来水公司部分供水井，代替水源为张峰水库地表水。

表7.2-3         高平岩溶地下水超采区主要用水户深井及取水量统计表

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 岩溶井 (眼) | 单井出水 能力（m³/h） | 2011年取水量 （万m³） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵庄煤矿 | 高平市南城街道办事处赵庄村委会 | 1 | 77 | 45 | 工业 |
| 2 | 高平自来水 公司 | 北城街道办事处城西居委会1号井 | 1 | 70 | 300 | 城市生活 |
|  |  | 北城街道办事处城北居委会4号井 | 1 | 80 |  |  |
|  |  | 北城街道办事处企家院村居委会2号井 | 1 | 80 |  |  |
|  |  | 东城街道办事处张家坡村居委会3、5号井 | 2 | 80,100 |  |  |
|  |  | 东城街道办事处城东居委会9、10号井 （原化肥厂） | 2 | 50,50 |  |  |
| 3 | 高平造纸厂 | 高平纸厂院内 | 1 | 80 | 8 | 城市生活等 |
| 合计 |  |  | 9 |  | 353 |  |

说明：上表中未包括超采区内的农村生活及其他深井

2） 晋城城郊岩溶水超采区

规划晋城城郊岩溶水超采区完成压缩岩溶地下水超采总量2225万m³，共需要关闭深井33眼。

- 巴公岩溶水超采亚区：

该超采亚区内主要有7个工业用水大户，这些用水户有深井20眼，2011年取水量为1222万m³，具体取水量见表7.2-4。为实现超采区压缩超采量602万m³目标，规划关闭深井8眼，封闭对象为超采区内主要用水大户部分深井，替代水源为张峰水库地表水。

- 北石店岩溶水超采亚区：

该超采亚区内主要用水大户有晋煤集团及其下属单位等7个，共有深井26眼，2011年取水量为1450万m³，具体取水量见表7.2-5。为实现超采区压缩超采量975万m³目标，规划关闭深井15眼，封闭对象为超采区内主要用水大户部分深井，替代水源为郭壁供水工程泉水等。

表7.2-4               巴公地下水超采亚区用户深井及取水量统计表

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 岩溶井(眼) | 单井出水 能力（m³/h） | 2011年取水量 （万m³） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西兰花集团 莒山煤矿 有限公司 | 泽州县巴公镇 三家店村 | 2 | 100 | 58 | 工业 |
| 2 | 天泽煤化工集团 股份公司（6013） | 泽州县巴公镇 北板桥村 | 2 | 120 | 282 | 工业 |
| 3 | 天泽永丰化肥 有限公司 | 同上 | 2 | 120 | 182 | 工业 |
| 4 | 山西兰花煤化工 有限责任公司 （大化） | 泽州县高都镇薛庄村 | 1 | 125 | 320 | 工业 |
|  |  | 泽州县高都镇泊村村 | 4 | 100 |  |  |
|  |  | 泽州县巴公镇巴公三村 | 1 | 125 |  |  |
|  |  | 泽州县巴公镇西板桥村 | 1 | 125 |  |  |
|  |  | 泽州县巴公镇渠头村 | 1 | 125 |  |  |
| 5 | 兰花科创公司化工 分公司（巴化） | 泽州县巴公镇巴公一村 | 1 | 80 | 136 | 工业 |
|  |  | 泽州县巴公镇渠头村 | 2 | 85 |  |  |
| 6 | 三八煤矿 | 泽州县巴公镇北板桥村 | 1 | 25 | 12 | 工业 |
| 7 | 福盛钢铁厂 | 泽州县巴公东郜村 | 1 | 110 | 232 | 工业 |
|  |  | 泽州县巴公东郜村 | 1 | 120 |  |  |
| 合计 |  |  | 20 |  | 1222 |  |

说明：上表中未包括超采亚区内的农村生活深井

表7.2-5                北石店超采亚区主要用水户深井及取水量统计表

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 岩溶井 (眼) | 单井出水能力 （m³/h） | 2011年取水量 （万m³） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晋煤集团 机关 | 北石店镇北石店村东（机关大门口） | 1 | 76 | 350 | 工业 及生活 |
|  |  | 北石店镇北石店村东（机关锅炉房） | 1 | 78 |  |  |
|  |  | 北石店镇北石店村东（机关机厂） | 1 | 75 |  |  |
|  |  | 北石店镇北石店村东（工程处） | 1 | 80 |  |  |
| 2 | 晋城市 白马王啤酒 有限公司 | 北石店镇七岭店村 | 1 | 70 | 15 | 工业 |
|  |  | 北石店镇七岭店村 | 1 | 80 |  |  |
| 3 | 晋城市 无烟煤矿业 集团有限 公司 凤凰山矿 | 北石店镇窑头村 | 1 | 90 | 450 | 工业 及生活 |
|  |  | 北石店镇大车渠村 | 1 | 85 |  |  |
|  |  | 北石店镇窑头村 | 1 | 90 |  |  |
|  |  | 北石店镇东上村 | 1 | 80 |  |  |
|  |  | 北石店镇大车渠村 | 1 | 70 |  |  |
|  |  | 北石店镇窑头村南 | 1 | 75 |  |  |
|  |  | 北石店镇窑头村西南 | 1 | 85 |  |  |
| 4 | 晋城市金驹 集团（煤矸 石电厂） | 北石店镇西王台村 | 1 | 71 | 60 | 工业 |
|  |  | 北石店镇西王台村 | 1 | 72 |  |  |
|  |  | 北石店镇西王台村 | 1 | 73 |  |  |
| 5 | 晋城市竞成 食品 有限公司 | 北石店镇鸿村村 | 1 | 70 | 15 | 工业 |
|  |  | 北石店镇鸿村村 | 1 | 60 |  |  |
| 6 | 晋城市无烟 煤矿业集团 有限公司 王台铺煤矿 | 北石店镇王台铺村 | 1 | 70 | 340 | 工业 及生活 |
|  |  | 北石店镇王台铺村 | １ | 70 |  |  |
|  |  | 北石店镇王台铺村 | １ | 70 |  |  |
|  |  | 北石店镇王台铺村 | １ | 70 |  |  |
| 7 | 兰花科创 化肥分公司 （一化） | 北石店镇司徒村东南 | 1 | 60 | 220 | 工业 及生活 |
|  |  | 北石店镇司徒村东南 | 1 | 90 |  |  |
|  |  | 北石店镇司徒村东南 | 1 | 90 |  |  |
|  |  | 北石店镇司徒村东南 | 1 | 80 |  |  |
| 合计 |  |  | 26 |  | 1450 |  |

说明：上表中未包括超采亚区内的农村生活深井

- 市区岩溶水超采亚区：

该超采亚区内主要用水大户有晋城市自来水公司及晋煤集团古书院矿等，共有深井38眼，2011年取水量为2305万m³，具体取水量见表7.2-6。为实现超采区压缩超采量648万m³目标，规划关闭深井10眼，封闭对象为超采区内主要工业用水大户及自来水公司部分深井，替代水源为郭壁供水工程泉水等。

表7.2-6            市区岩溶水超采亚区主要用水户深井及取水量统计表

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 岩溶井 (眼) | 单井出水 能力（m³/h） | 2011年取水 量（万m³） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晋城市恒光 煤矸石热电 有限公司 | 西街街道办事处苗孟居委会 | 1 | 112 | 12 | 工业 |
|  |  | 西街街道办事处苗孟居委会 | 1 | 120 |  |  |
|  |  | 西街街道办事处泰安居委会 | 1 | 80 |  |  |
|  |  | 西街街道办事处泰安居委会 | 1 | 80 |  |  |
| 2 | 晋城市无烟煤 矿业集团 有限公司 古书院矿 | 北街街道办事处古书院矿居委会 | 1 | 100 | 260 | 工业 及生活 |
|  |  | 北街街道办事处西后河居委会 | 1 | 80 |  |  |
|  |  | 西上庄办事处牛山村 | 1 | 80 |  |  |
|  |  | 西上庄办事处王谷坨村 | 1 | 80 |  |  |
|  |  | 西街办事处前书院委员会 | 1 | 80 |  |  |
|  |  | 北街街道办事处古书院矿居委会 | 1 | 80 |  |  |
|  |  | 北街街道办事处北大街居委会 | 1 | 100 |  |  |
|  |  | 西上庄办事处西上庄村委会 | 1 | 50 |  |  |
| 3 | 北岩煤矿 | 西上庄办事处西上庄村委会 | 1 | 70 | 70 | 工业 及生活 |
|  |  | 西上庄办事处西上庄村委会 | 1 | 50 |  |  |
| 4 | 晋城火车站 | 火车站内 | 2 | 40 | 35 | 其他 |
| 5 | 自来水公司 | 东关社区居委会14号井 | 1 | 100 | 1928 | 城市生活 及工业等 |
|  |  | 五龙河西社区居委会 22、23、24号井 | 3 | 100 |  |  |
|  |  | 凤苑社区居委会7号井 | 1 | 80 |  |  |
|  |  | 东岭巷社区居委会5、6号井 | 2 | 100 |  |  |
|  |  | 泽州北路社区居委会8号井 | 1 | 125 |  |  |
|  |  | 黄华街社区居委会10号井 | 1 | 100 |  |  |
|  |  | 凤阳社区居委会12、13号井 | 2 | 80 |  |  |
|  |  | 西谢匠社区居委会15、16号井 | 2 | 125 |  |  |
|  |  | 望川楼社区居委会20、21号井 | 2 | 100 |  |  |
|  |  | 花园头社区居委会4、11号井 | 2 | 125 |  |  |
|  |  | 上辇社区居委会17号井 | 1 | 80 |  |  |
|  |  | 下辇社区居委会9号井 | 1 | 100 |  |  |
|  |  | 郝匠社区居委会18、19号井 | 2 | 125 |  |  |
|  |  | 晋钢北院 | 1 | 60 |  |  |
|  |  | 晋钢2# | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 39 |  | 2305 |  |

说明：上表中未包括超采亚区内的城中村生活及其它小用水户深井

（2）工程方案

本方案主要指替代水源为常规水源的有关输配水建设工程，不含替代水源工程建设。

1）高平岩溶水超采区

高平岩溶水超采区的替代水源主要为张峰水库地表水，目前张峰水库地表水已通过总干送到唐庄蓄水池。要实现该超采区关井压采目标，其输配水工程主要是从唐庄蓄水池到市区之间铺设供水管线。其中，需铺设供水干管2条，长度6.5km；铺设2条支管线，长度3km；修建500m³小型蓄水池2个。

2）晋城城郊岩溶水超采区

巴公岩溶水超采亚区的替代水源主要为张峰水库地表水，目前张峰水库输水二干线（唐庄蓄水池——巴公）已铺设到巴公渠头，但末端蓄水池尚未建设。规划建设以下输配水工程：从巴公渠头的蓄水池到巴公工业园区铺设2条供水干管，长度5.5km；铺设3条支管线，长度4km；修建2个500m³小型蓄水池。

北石店岩溶水超采亚区和市区岩溶水超采亚区内的替代水源均为郭壁供水工程泉水和寒武水等。其中，北石店岩溶水超采亚区要实现该超采亚区关井压采目标，规划建设以下输配水工程：从郭壁供水工程末端的孟匠蓄水池到北石店工业区铺设2条供水管线；铺设2条支管线，长度6km；修建2个500m³小型蓄水池。市区岩溶水超采亚区要实现该超采亚区关井压采目标，规划建设以下输配水工程：从郭壁供水工程的东蜀末端蓄水池铺设2条供水管线到市区自来水二厂，长度9.0km；修建2个500m³小型蓄水池。

7.2.2 煤层气开采修复措施

#### 7.2.2.1 采气排水处理工程

根据沁水盆地晋城市煤层气开采区沁水县境内8大区块14处煤层气井的排水量的现场观测资料，8个区块6128眼气井现状年总排水量约为2498.3m3/h（合59959.2m3/d，2188.52万m3/a），详见表7.2-7。现状煤层气开采井污水未经任何处理直接排放，排放方式有：①直接或间接排入河流，影响下游用水安全；②直接将气井排水抽到渗水坑，渗漏到山区地下，污染地下水；③排入农田、荒地，对耕地造成不良影响，影响农作物生产。

规划在沁水盆地晋城市8大区块煤层气井建设废污水处理工程，采用“混凝反应+斜管沉淀”工艺，使污水处理后水质符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006），作为防尘、绿化用水回用，可有效减轻对下游河流和地下水水质的污染。

主要处理过程为：①将煤层气井废污水集中收集后送至处理站预调节池，预调节池内设沉淀排泥区和集水区，配置刮泥机和水泵，去除废水中大部分颗粒物，同时拦截水中机械浮油，沉泥通过泥浆泵输送至污泥池。②预沉池出水提升进入混凝反应池。提升泵出口设置管道混合器投加混凝剂，反应池内投加助凝剂，絮凝反应池内设置搅拌混合设施。反应池出水经分配自流进入斜管沉淀池，斜管沉淀池内设斜管填料。底部重力排泥至污泥池，上清液自流进入清水池达标排放。

表7.2-7           沁水盆地晋城市现状年各区块煤层气井排水量估算表

| 序 号 | 区块 名称 | 气井数 （眼） | 调查气井 |  | 常观气井 |  | 平均单井 排水量 (mL/s) | 总排水量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 （处、眼） | 平均单井 排水量 (mL/s) | 数量 （处、眼） | 平均单井 排水量 (mL/s) |  |  |
| 1 | 马必 | 152 | 16（27） | 75 | 1(12) | 110 | 85 | 1116 |
| 2 | 郑庄 | 1958 | 120（155） | 120 | 6(17) | 167 | 135 | 22838.4 |
| 3 | 潘庄 | 1049 | 91（91） | 90 | 1(1) | 200 | 95 | 8611.2 |
| 4 | 樊庄 | 1051 | 108（123） | 100 | 2(2) | 116 | 100 | 9081.6 |
| 5 | 枣园 | 311 | 15（15） | 110 | 2(2) | 83 | 90 | 2419.2 |
| 6 | 柿庄 | 1251 | 77（110） | 100 | 2(2) | 156 | 120 | 12969.6 |
| 7 | 伯方 | 133 |  |  |  |  | 95 | 1092 |
| 8 | 大宁 | 223 |  |  |  |  | 95 | 1831.2 |
| 合计 |  | 6128 | 427（521） |  | 14(36) |  |  | 59959.2 |

主要设备：平面栅格、提升泵、排泥泵、桁架式刮泥撇油机、液位控制系统、混合搅拌机、反应搅拌机、斜管填料、潜污泵、集水池气体搅拌系统、气体搅拌系统、带式浓缩水一体机、污泥螺旋泵、管道混合器、空压机、混凝剂投加泵、助凝剂投加泵等。

沁水盆地晋城市8大区块6128眼煤层气井共需建设600套废污水处理工程，估算工程投资约3亿元。详见表7.2-8。

表7.2-8               沁水盆地晋城市采气排水处理工程投资估算表

| 序号 | 区块名称 | 气井数 （眼） | 集中处理设备 |  | 水环境监测系统 |  | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 套数 | 投资（万元） | 套数 | 投资（万元） |  |
| 1 | 马必 | 152 | 15 | 750 | 2 | 40 | 790 |
| 2 | 郑庄 | 1958 | 200 | 10000 | 15 | 300 | 10300 |
| 3 | 潘庄 | 1049 | 100 | 5000 | 10 | 200 | 5200 |
| 4 | 樊庄 | 1051 | 100 | 5000 | 10 | 200 | 5200 |
| 5 | 枣园 | 311 | 30 | 1500 | 3 | 60 | 1560 |
| 6 | 柿庄 | 1251 | 120 | 6000 | 12 | 240 | 6240 |
| 7 | 伯方 | 133 | 13 | 650 | 10 | 200 | 850 |
| 8 | 大宁 | 223 | 22 | 1100 | 22 | 440 | 1540 |
| 合计 |  | 6128 | 600 | 30000 | 84 | 1680 | 31680 |

7.2.2.2 开采区水环境监测系统

建立煤层气开采区水环境监测系统，采集煤层气开发、抽采过程中造成的水源污染、废水排放、植被破坏、地下水位下降、水土流失等方面破坏生态环境的信息，并建设水环境监测数据库。监督煤层气钻探、压裂过程中向孔内注入有害化学液体的投放量，监督煤层气勘探、开发与生产过程中产生的废水排放量及达标情况，加强煤层气开采区地下水位、水量和水质常态化观测，加强煤层气项目施工结束和采气井闭井后的生态恢复措施。沁水盆地晋城市8大区块6128眼煤层气井共需建设84套水环境监测系统，估算工程投资约1680万元。

#### 7.2.2.3 非工程措施

（1）开采过程中的保护措施

1）钻井中的保护措施

煤层气钻井施工中，对泥浆池必须进行防渗处理，钻井循环液中不达配比有害的化学成分，循环液不能溢出地表。钻井循环液的施工漏失，对地下水水质有影响，泥浆的配比和粘度要适中。对松散层固井第一套井管，要全部下到井口，固井水泥浆液要返至地面。对煤层以固井第二套井管，其上接口要在第一套井管内高出2米，固井水泥浆液要返至在第一套井管内高出2米，整个井筒不能有裸孔出现。钻井结束时，泥浆池要填平，生活垃圾物和其他废弃物全部清理掉，恢复场地的原貌。报废井孔，要用水泥浆液全部封闭，保护水资源不受污染。

2）压裂过程中的保护措施

煤层气压裂施工的压裂液主要选用活性水作压裂液，压裂液中含有羟丙基瓜尔胶GRJ和香豆胶，活性剂BTG或TAI，还有硫酸镁粘土稳定剂KCI，加2%KCI，加0.03%NaOH，加0.03%硼砂，加0.1-0.2%过硫酸铵。每眼井压裂液用量600-800m3，支撑剂一般为石英砂，用量50-80m3/眼。这些压裂液75%需要回流到地面，这些水必须进行回收和处理。监管部门要发挥自己的监管作用，监督钻井单位控制压裂液有害化学添加剂的使用；督促钻井单位使用无水压裂技术，减少水资源的使用量，降低回流水产量；降低砂的使用量，降低对周边自然环境的影响。

射孔压裂施工时，在强大的压力作用下，地层节理裂隙会张开、扩展、贯通，并被压裂液携带的支撑剂所填充。施工结束后，由于支撑剂的存在，使得节理裂隙难以愈合，影响可达百余米。虽然压裂层段仅限于目的煤层内，但对煤层顶、底板的破坏是不可避免的。压裂作业会破坏目的煤层的含水、隔水结构，这种破坏是永久的，不可逆的。技术部门要在压裂施工时，要控制压力适中，减少支撑剂—石英砂的使用数量，保护K8、K7、砂岩含水层和K2石灰岩含水层，以及页岩、炭质页岩隔水层不被破坏，确保中层岩溶裂隙水的径流方向不会改变和漏失。

3）气井生产过程中的保护措施

要做好以下几点：①煤层气施工生产中，要对3#、15#煤层以上地层全部下套管（无缝钢管）封闭，不能有裸孔地段，防止上层含水层孔隙裂隙水的漏失，造成地下水的流失。②煤层气排水井孔，在水源井、泉的上游，不能在渗水池排放污水，避免影响村民饮用水的水质。③煤层气井排水，要做好雨水导流，蓄水池要加盖封护，定期将蓄水池的污水运送至污废水处理厂集中处理，达到国家相关水质标准后排放或回用。部分煤层气井交通不便且产量较小的，可以采用原位达标处理的方案。④煤层气生产过程中的废弃钻孔、气井，要组织人员及时用高标号水泥浆液，进行从下到上封孔处理，防止地下水水质的污染，监管部门要督促执行。

（2）水资源保护措施

1）建立水源地卫生防护带。为了保护供水水源地的地下水、地表水免受污染，必须加强水源地卫生防护，建立水源地卫生防护制度。应消除带内一切可能引起污染的活动和妨碍取水建筑物运行的活动。严禁在防护带内进行煤层气勘探与开采。水源地防护带范围，根据实际地形地貌水文地质条件而定，一般确定范围300-500m。

2）制定并实行取水、用水、排水许可证制度。建立水环境管理的监测机构，形成分级监测网络系统。

3）实行用水、排水收费制度。实行计划用水超定额用水标准的部分累计收费，以促使节约用水。排水收费，要根据废水处理的水质、水量进行再利用。

4）严格实施有关水环境保护和防止水质污染的法律和法规。按水环境容量对煤层气废水排放，实行“总量控制”和“有害物质排放标准”的控制。逐级建立依法管水、依法治水、依法护水的执法体系。

（3）相关建议

煤层气开采对沁河流域生态环境影响较大，建议对煤层气开采生态修复进行专题研究，以针对煤层气开采造成的具体影响合理安排修复工程。

- 7.3 岩溶泉域保护规划

7.3.1  岩溶泉域保护区划分

按照泉域水资源管理条例进行岩溶地下水保护，从水资源系统循环机制出发，确定对岩溶地下水质、水量具有重要影响的地区及主要影响因素，有针对性的确定保护区范围并制定相应保护措施；保护区划分主要考虑岩溶水文地质条件、泉域环境水文地质问题以及引发问题的原因、泉域水资源保护目标等因素。根据上述思路，将沁河流域霍泉泉域、延河泉域、三姑泉域划分为泉源重点保护区、水量重点保护区、水质重点保护区、水量限控保护区和煤矿带压区，保护区范围及对应的保护措施见表7.3-1、7.3-2。

表7.3-1                       主要岩溶泉域保护区划分

| 泉域 | 泉源保护区 | 水量保护区 | 水质保护区 | 水量限控区 | 煤矿压采区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霍泉泉域 | 长治市沁源县胡家沟至长治、临汾市界 |  | 沁源县胡家沟 |  |  |
| 延河泉域 | 沿沁河从下河泉区过延河泉出口到黑水泉河谷地带 |  | 获泽河府底以下河段；长河川底以下河段 | 在阳城盆地及成庄至周村镇一带，东部从成庄沿长河谷至沁河谷；西边界从王龙沟水源地至阳城区以西；北边界从町店镇到嘉峰镇再沿长河与沁河分水岭至成庄；南边获泽河谷及长河谷为界 | 泉域北部奥陶系岩溶水承压区 |
| 三姑泉域 | 从东丹河白洋泉向下游致三姑泉，沿丹河排泄带 | 高平-巴公-北石店-晋城市区一带岩溶地下水超采区 | 丹河干流及支流巴公河、北石店河及白水河有关河段 | 盆地水量保护区外围 | 泉域内煤矿带压区主要分布在西北部 |

表7.3-2                          不同区域保护措施

| 分区 | 划分 依据 | 保护措施 |
| --- | --- | --- |
| 泉源保护区 |  | 严格禁止下列活动： 1) 擅自打井、挖泉、截流、引水； 2) 将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采； 3) 在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程； 4) 新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 5) 倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其它废弃物。 6) 在灰岩裸露区，加强水源涵养和植被恢复，增加降雨入渗 7) 在一些岩溶区的补给河段，修建人工补给水库，以拦截洪水，增加对地下水的补给。 此外，要加强保护泉源区的自然、历史建筑景观。 |
| 泉源保护区 | 泉域岩溶地下水主排泄区 | 严格禁止下列活动： 1) 擅自打井、挖泉、截流、引水； 2) 将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采； 3) 在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程； 4) 新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 5) 倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其它废弃物。 6) 在灰岩裸露区，加强水源涵养和植被恢复，增加降雨入渗 7) 在一些岩溶区的补给河段，修建人工补给水库，以拦截洪水，增加对地下水的补给。 此外，要加强保护泉源区的自然、历史建筑景观。 |
| 水量保护区 | 对泉水流量影响的敏感地区 | 1) 除在没有其它水源解决，仅用于人畜生活饮用及少量特殊用途的情况外，不得新增岩溶地下水及与岩溶地下水密切相关的松散层孔隙地下水开采井和开采量； 2) 对已有取水水源，在有其它替代水源的地区要逐步压缩岩溶水开采量； 3) 严格控制区内岩溶地下水位以下的煤矿开采。 |
| 水质保护区 | 地表水主要渗漏段及上游污染源区 | 1) 凡是在进入重点保护区前要对污水进行处理。要求处理后的水质达到国家规定的Ⅲ类地表水标准； 2) 禁止在区内新建、扩建向水体排放污染物的建设项目和新增排污口。对已有企业必须要根据地表水纳污能力削减污染物排放量； 3) 禁止在区内排放超过国家规定的或者地方规定的污染物排放标准的污染物； 4) 人工回灌补给岩溶地下水的水质，应当符合生活饮用水水源的水质标准，并须经县级以上地方人民政府卫生行政主管部门批准； 5) 执行对应区内与地表水体污染防治相关的法律、法规。 |
| 水量限控保护区 | 岩溶地下水强富水区 | 按照《山西省泉域水资源保护条例》第十一条涉及水量部分的内容规定进行保护，涉及打井与增加开采量行为，建议提高审批单位的行政级别，进行严格审批。 |
| 煤矿压采区 | 煤层低于区域岩溶地下水位地区 | 1) 凡涉及到各泉域内带压区岩溶地下水位以下进行下组煤炭开采的矿井，要严格开展岩溶水文地质条件论证，对采煤对岩溶水资源的影响问题要有明确的结论意见，建议要经地市级以上水资源行政管理部门审批后方可开采； 2) 禁止在泉源重点保护区和水量重点保护区内的区域岩溶地下水位以下进行下组煤层开采； 3) 对出现岩溶地下水突水的矿井，要及时通知有关水资源管理部门，采取止水措施。对严重破坏岩溶地下水系统、危及岩溶泉水出流的采矿活动，根据影响程度，由水行政主管部门会同地矿行政主管部门报请同级人民政府批准，采取限采、停采或封闭矿井措施； 4) 对大量排水并未利用的矿井或单位，严格审批生活以外用途的岩溶地下水开采井，在采取岩溶矿坑排水的排供结合措施后，要根据需水情况酌情处理。 |

7.3.2 岩溶泉域保护措施

针对岩溶泉域日益严峻的水量衰减、水质下降等问题，提出保护目标及具体保护措施。沁河流域主要岩溶泉域保护目标见表7.3-3。

表7.3-3                       沁河流域近期主要岩溶泉域保护目标

| 泉域 | 水量目标 | 水质目标 |
| --- | --- | --- |
| 霍泉 | 泉水流量保持在2.7m3/s以上 | 泉水水质保持地下水质Ⅱ类 |
| 延河泉域 | 恢复主泉口年均流量在4.0m3/s以上 | 水质符合Ⅱ类标准，水资源与生态环境实现良性循环 |
| 三姑泉域 | 奥陶系岩溶地下水位逐渐回升到上世纪80年代水平；主泉口年均流量恢复到5.0m3/s以上 | 水质达到Ⅲ类标准；泉域区自然水生态环境得到初步恢复，并保持丹河排泄带的优良水环境 |

（1）工程措施

1）泉源区保护工程

环境整治工程：实施污染源清除、生活污水处理、垃圾填埋、居民旱厕改造、移民搬迁等措施，以及河道疏浚、清淤，进行水生态修复。

生态景观建设工程：在泉源区内实行退耕还林还草、植树造林、封育保护等绿化措施；根据历史记载恢复古代建筑，还原历史原貌；结合泉源古建风格，融入现代园林设计思路，建设泉源区以岩溶泉为主题的景观工程。

2）水量保护工程

地下水关井压采工程：在水利工程或自来水水源供水覆盖区，通过替代水源置换措施，关闭岩溶水井，压缩泉域内岩溶地下水开采量，遏制地下水超采，使泉域水位或泉水流量止降返升，实现岩溶泉水出流或增流目标。

带压区煤炭限采工程：在岩溶大泉重点保护区、构造连通区内，严禁开采煤矿。对于已经开采的煤矿，建议有关部门实施关闭。在带压突水危险区，限制开采煤矿。

人工补水工程：在山区石灰岩地区的河道、沟谷，利用灰岩或灰岩破碎带的强渗透性，结合河道整治、水土保持治理工程，修建拦洪水坝、淤地坝、漏库等工程措施，拦截雨洪水，增加岩溶地下水补给量。

水源涵养工程：在泉域内实施植树造林、水土保持、小流域治理等工程，增加地下水补给量，涵养水源，改善水生态环境。

3）水质保护工程

污水处理工程：在泉域内应建设城镇生活污水处理厂，集中处理，达标排放；工业企业建设污水回用工程，特别是煤矿要建设矿坑水处理厂，要求全部回用，一般不得向河道排放。如若排放，须达到有关标准。

人工湿地建设工程：在河道修建人工湿地，通过人工湿地物理、化学及生物等综合作用，处理河道污水，改善河流水质，提高河道的自净能力，减轻污水下渗对岩溶地下水的污染。

废井封堵工程：对于止水失效的岩溶地下水井，能使上部石炭系含水层不良水体进入奥陶系岩溶含水层，造成串层水质污染，须进行永久回填治理。

（2）非工程措施

1）岩溶泉监测

建立和完善泉域岩溶地下水水量、水位、水质监测网，实现监测动态自动化，通过实时监测泉口流量、地下水位与水质，及时掌握泉域的地下水位与水质变化情况，为保护和管理泉域水资源提供科学依据与技术支撑。

2）岩溶泉标识

建设岩溶大泉纪念碑、重点保护区边界标识牌，明确重点保护区范围，提示人们泉域重点保护区内禁止的行为，提高岩溶泉的社会知名度，树立全民保护岩溶泉意识。

3）管理措施

省级水行政主管部门负责泉域水资源的统一配置，取水实行总量控制，建立岩溶泉水开发利用总量控制制度；在超采区和禁采区禁止新打水井取用地下水。在引水工程或者当地地表水源能满足生活、生产和生态环境用水的区域，县级以上人民政府应当禁止或者限制岩溶水的开采。

- 7.4 地下水监测系统规划

地下水超采是长期过量开采和煤炭、煤层气开采破坏造成的后果，治理难度较大。地下水监测是加强地下水管理和保护、保障压采计划顺利落实的重要保障。地下水自动监测网络系统和取水远程监控系统，可以准确掌握地下水水位、水质和开采量的变化，评估治理成效，及时预警，为地下水管理提供可靠的依据和手段。

7.4.1 地下水开采计量

实施地下水总量控制和最严格管理需要精细的监控系统支撑，而地下水开采计量是实施地下水精细化管理的基础。

对城市公共供水水源井和城乡工业自备井，要实行实时监测。对农村分散式开采的农业灌溉用机井，要逐步提高计量率，对机电井做到一井一表。

根据沁河流域地下水机井数和计量状况，至2020年，规划城镇公共供水水源井及企事业单位自备井实现100%计量；农业灌溉机井计量率达50%。至2030年，所有规模以上机电井全部实现计量，并实现计量设备的更新换代。

7.4.2 地下水动态监测

按照《地下水监测规范》的监测站点布设密度要求，规划提出需要补充的地下水监测站点，重点布设平原区的地下水监测站点，适当加密地下水超采区的监测站点。地下水监测井分水位监测井和水质监测井，水位监测井基本实现自动化监测。水质监测井从经常使用的民井、生产井以及泉流量基本监测站中选择，不足时从水位监测井中选择有代表性井进行补充。规划在2020年前，建设地下水水位监测井95眼，水质监测井114眼。到2030年，建设地下水水位监测井181眼，水质监测井228眼。

# 第八章  环境影响评价

沁河流域生态修复与保护规划的实施，将对流域经济社会发展、生态环境保护等方面起到十分重要的作用，但也涉及对生态环境的影响问题。为此，根据《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 130-2014），分析规划实施对恢复改善沁河生态环境和支撑流域经济社会可持续发展等方面的作用，识别可能引起的不利环境影响，提出规划调整意见和建议，针对规划方案的不利环境影响，制定环境保护对策措施，尽量避免或减缓对生态环境的不利影响，促进经济社会与环境协调发展。

- 8.1 评价依据

- 8.1.1 法律法规

  - 《中华人民共和国环境保护法》，2015-1-1；

  - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003-9-1；

  - 《中华人民共和国水法》，2009-8-27；

  - 《中华人民共和国防洪法》，2009-8-27；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》，2008-6-1；

  - 《中华人民共和国水土保持法》，2011-3-1；

  - 《中华人民共和国土地管理法》，2004-8-28；

  - 《中华人民共和国野生动物保护法》，2009-8-27；

  - 《中华人民共和国渔业法》，2009-8-27；

  - 《中华人民共和国森林法》，2009-8-27；

  - 《中华人民共和国节约能源法》，2008-4-1；

  - 《中华人民共和国河道管理条例》，2011-1-8；

  - 《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997-1-1；

  - 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2011-1-8；

  - 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2011-1-8；

  - 《中华人民共和国基本农田保护条例》，2011-1-8；

  - 《中华人民共和国自然保护区条例》，2011-1-10；

  - 《中华人民共和国森林法实施条例》，2011-1-8；

  - 《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2011-1-8；

  - 《规划环境影响评价条例》，2009-10-1；

  - 《建设项目环境保护管理条例》，1998-11-29；

  - 《退耕还林条例》，2003-1-20；

  - 《中华人民共和国水生动植物自然保护区管理办法》，2010-11-26；

  - 《国家级森林公园管理办法》，2011-8-1；

  - 《风景名胜区条例》，2006-12；

  - 《国务院办公厅关于进一步加强自然保护区管理工作的通知》，1998-8-4；

  - 《关于进一步加强自然保护区建设和管理工作的通知》，2002-11；

  - 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，2010-12-22；

  - 《关于进一步加强规划环境影响评价工作的通知》（环境保护部、国家发展和改革委员会环发[2011]99号）；

  - 《建设项目环境保护分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令 第33号，2015年6月1日起施行）；

  - 《关于有序开发小水电切实保护生态环境的通知》（环发〔2006〕93号）；

  - 《关于进一步加强水利规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2014〕43号）；

  - 《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发〔2014〕65号）；

  - 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

  - 《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（2015年4月25日）。

- 8.1.2 技术规范

- 《江河流域规划环境影响评价规范》（SL 45-2006）；

- 《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2014）；

- 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-1993）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（ HJ 610-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

- 《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192－2015）；

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

- 《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T 88-2003）；

- 《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-1998）；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发（2006）28号）；

- 水利部办公厅关于印发《流域规划环境影响评价技术指导意见》的通知（办水总[2013]158号）；

- 《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》（环评函（2006）4号）。

- 8.1.3 技术文件

- 《全国主体功能区规划》，2010.12；

- 《全国生态功能区划》，2015；

- 《全国生态环境保护纲要》，2000.12；

- 《黄河流域水资源综合规划》，2010.11；

- 《黄河流域综合规划》，2009.11；

- 《沁河流域综合规划》，2013.11；

- 《山西省水功能区划》，2003.3；

- 《山西省生态功能区划》，2009.3；

- 《山西省水土保持生态建设规划》，2005.10；

- 《山西省环境保护“十二五”规划》，2011.3；

- 《山西省水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案》，2013.7；

- 《山西省“十二五”节水型社会建设规划》，2011.9；

- 《山西省土地利用总体规划（2006～2020年）》，2010.2；

- 《山西省水生态保护与修复规划 》，2011.1 ；

- 《山西省山洪地质灾害防治专项规划（水利部分）》；

- 《晋城市以丹河流域为重点的生态环境综合治理工程建设规划（2011年～2015年）》；

- 《山西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

- 《山西省人民政府关于加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的实施意见》(晋政发〔2011〕15号), 2011.6.17；

- 《山西省矿产资源总体规划（2008～2015年）》，2011.6；

- 《张峰水库环境影响报告书》，2003.11；

- 《晋城市 “十三五”环境保护和生态文明建设规划》，2016.4。

- 8.2 流域环境现状

- 8.2.1 水资源开发利用现状

2015年沁河流域总供水量4.76亿m3。其中向流域内供水4.43亿m3；向流域外供水0.33亿m3；流域内4.43亿m3供水量中，地表水供水量1.95亿m3，占44.0%；地下水供水量2.13亿m3，占48.1%；其他水源供水量0.35亿m3，占7.9%。以沁河流域12.06亿m3的地表水资源量计算，现状年沁河流域地表水开发利用率为18.9%，尚有开发潜力。

2015年沁河流域内各部门总用水量4.43亿m3。各行业中，农业用水量1.69亿m3，是第一用水大户，占总用水量的38.1%；工业用水量1.65亿m3，占总用水量的37.2%；其次是生活用水量0.7亿m3，占总用水量的15.8%；建筑三产用水0.32亿m3，占总用水量的7.2%；生态用水0.07亿m3，占总用水量的1.6%。

根据沁河流域自然地理特点、水文气象、作物生长特性、用水部门组成、用水方式及取水条件等因素，并结合近年来沁河流域的用水及耗水统计，分析各用水部门的耗水系数，计算其耗水量。2015年沁河流域总耗水量为3.29亿m3，其中流域内用水消耗2.96亿m3，流域外供水消耗0.33亿m3。现状年沁河流域地表水耗水率17.1%。

- 8.2.2 水环境现状

沁河流域所在地区经济相对发达，主要工业为煤炭开采、电力、煤化工、冶炼、造纸等，属于高能耗、高水耗的重污染型产业结构。工矿企业主要分布在沁河中下游及其支流丹河，排污相对集中。目前晋城市沁河和丹河现状接纳污染物量已超出水体纳污能力，总体水质较差，据收集的6个测站水质资料分析，除沁河干流郑庄断面年度水质可达到Ⅱ类标准外，其他5个断面水质全年水质评价为Ⅳ类至劣Ⅴ类。其中丹河干流韩庄和任庄水库断面及白水河钟家庄断面全年水质评价均为劣Ⅴ类。

沁河流域全年评价河长共509.4km，全年达标河长420.7km，河长达标率为82.6%。评价水功能区11个，达标水功能区7个，水功能区达标率为63.6%。不达标功能区主要位于沁河安泽沁水段和丹河晋城段，主要超标因子为氨氮、COD，沁河安泽沁水段超标因子还包括石油类。

根据有关监测资料，沁河张峰以上和丹河任庄水库以上区域地下水为Ⅲ类或优于Ⅲ类水质，可作为农村人畜饮用及工业供水水源；而在沁河干流张峰以下以及支流丹河任庄水库以下区域，随着工业和城镇发展，该区地下水大部分已受到不同程度的污染。

- 8.2.3 生态环境现状

沁河流域位于太行山脉西侧，呈阔叶形，地形北高南低，流域大部为山区，海拔高度一般在700m左右，最高在1800～2200m。流域大部分地形地貌为山区，人类活动相对较少，植被良好，水土流失轻微，由于山高坡陡林密，地形地貌和植被仍然保留着原始的自然景观。在干支流河谷平川、缓坡地带、扇前洼地等平原区域，地势平坦，水利条件较好，工农业生产发达，是流域工业、农业生产的主要地区。受流域地形地貌、气候、水资源条件和区域经济条件等因素影响，沁河流域环境特点突出。

（1）流域大部分地区生态环境较好，环境敏感保护目标较多

沁河流域位于太行山脉西侧，流域大部分为山区，植被大都保留着原始的自然景观。为保护流域内生态环境，国家和山西省在流域内划定了大量的自然、风景、湿地、水源地保护区等，主要环境敏感保护目标包括：3个国家级自然保护区，3个省级自然保护区，2个国家森林公园，4个省级森林公园，1个国家级水产种质资源保护区，3处省级湿地公园，10处省级饮用水源地保护区等。

（2）受自然条件和人类活动双重影响，沁河径流衰减明显

沁河流域水资源短缺，人均水资源量472m3，仅为全国平均水平的22.4%，为黄河流域的83.5%。自20世纪70年代后期以来，沁河流域总体处于一个较长的枯水时期，来水较多年平均偏少25%以上，使得本来就很紧张的水资源形势变得更加严峻。

据润城站实测径流资料统计，1956~2000年润城站45年多年平均实测径流量为6.09亿m3，该站自上世纪50年代以来径流量逐年代递减，1956~1970年多年平均径流量10.78亿m3，而1991~2000年多年平均径流量仅1.98亿m3，90年代较60年代前减少80%以上，较45年平均径流减少67.5%。黄委水文局分析了近年来沁河径流衰减的原因，认为由于降雨量偏少导致的径流减少量占总减少量的40%左右，而地下水开采、水土保持、煤炭煤层气开采等人类活动导致的径流衰减占60%左右。

（3）水生生物资源较为丰富

沁河流域水生生物资源较为丰富。据调查，沁河共有鱼类22种，种类组成以鲤科鱼类为主，均为常见定居型淡水鱼类，除草鱼外其他种类不具有河流洄游特性，主要经济鱼类为乌苏里拟鲿、唇䱻、鲶鱼、鲤鱼、鲫鱼和黄颡鱼。沁河是黄河中游鱼类种类较为丰富的河流，在维持黄河中游水生生物多样性方面具有重要作用。

（4）流域经济发展形势强劲，开发与保护矛盾突出

沁河流域矿产资源丰富，特别是位于沁水煤田的晋城市素有“煤铁之乡”的盛誉，是我国能源重化工基地的重要组成部分。近年来，流域依托、利用丰富的资源优势，取得了经济快速发展的佳绩，已逐步建立了以煤炭为主体，化工、冶金、丝绸、食品、建材、机械等工业相配套的地方工业体系。根据规划预测，现状至2030年沁河流域经济增长率将达到8.4%，未来流域内经济发展形势强劲，经济发展与水资源和生态保护矛盾将愈发突出。

同时，流域内水力资源开发无序，目前沁河干流已建在建29座水电站，丹河已建在建15座，纵向连通性指数评价均为劣。且由于大部分已建电站在引水流量设计、运行、管理中没有考虑维护河流健康所需的生态基流，导致局部河段脱流，河道基流及生态流量不能得到保证。水力资源开发与水生态保护矛盾突出。

- 8.3 环境影响识别及保护目标

8.3.1 环境影响识别

根据规划区的自然、社会、环境特征，规划拟定的水资源开发利用、水污染防治、水生态修复、河流水系整治、地下水系统保护与生态修复等总体布局和工程措施安排，采用清单法分析规划方案实施后对环境的影响，包括影响性质、范围和历时。详见表8.3-1。

（1）水资源配置工程对于提高流域内用水效率、促进节水型社会建设、缓解水资源供需矛盾、改善生活和生产供水条件、增加有效灌溉面积、促进农业发展、提高生态环境需水的保证程度等具有积极意义，但水源工程的建设将在一定程度上增加流域水资源消耗，对河流水文情势、水环境和水生态造成一定不利影响，尤其是河道外配置供水量的增加可能会引起流域内水资源开发利用率的提高和水污染风险的增加。

（2）水污染防治规划及水生态保护与修复规划对于遏制流域水质恶化趋势、改善河流水环境、促进水功能区水质达标、保障河流生态流量、改善水生生物栖息环境等具有重要意义。

表8.3-1                                               规划环境影响因子识别表

| 影响因素 |  | 敏感环境保护目标 |  |  |  |  |  | 水资源 | 水文 情势 | 水环境 | 水生态 | 社会 经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全国重要生态功能区 | 自然保护区和森林公园 | 国家级水土流失重点防治区 | 国家级水产种质资源保护区及重要鱼类栖息地 | 省级湿地公园 | 饮用水 水源地 保护区 |  |  |  |  |  |
| 水资源配置工程 | 节水规划 | / | / | / | / | / | / | +2L | +2L | +1L | +1L | +2L |
|  | 水资源配置方案 | / | / | / | -2L | -1L | +2L | -2L | -2L | -2L | -2L | +2L |
|  | 水源工程 | / | / | / | -2L | / | / | -2L | -2L | -1L | -1L | +3L |
|  | 调水工程 | / | / | / | -2L | -2L | / | -2L | -2L | -1L | -1L | +3L |
|  | 城乡人饮安全工程 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | +3L |
| 水污染防治与水生态修复 | 水源地保护 | / | / | / | / | / | +3L | / | / | +2L | +2L | +2L |
|  | 总量控制 | / | +1L | / | +1L | +1L | / | / | / | +3L | +2L | +2L |
|  | 污染治理与污水回用 | / | +1L | / | +1L | +1L | / | / | / | +3L | +2L | +2L |
|  | 水生态修复 | / | +2L | / | +3L | +2L | / | / | / | +2L | +3L | +2L |
|  | 河岸植被恢复 | / | / | / | +1L | +1L | +1L | +1L | +1L | +1L | +2L | +2L |
|  | 水电站运行管理意见 | / | +2L | / | +1L | +1L | / | / | +1L | +1L | +1L | +2L |
|  | 水生生物保护 | / | / | / | +3L | +1L | / | / | / | / | +3L | +2L |
| 河流水系整治 | 行洪区规划 | / | -2S | / | -2L | +1L | / | / | +1L | +1L | -1L | +3L |
|  | 堤防工程 | / | -2S | / | -2L | -2S | / | / | -1L | -1S | -1L | +3L |
|  | 河道整治工程 | / | -2S | / | -3S | -2S | / | / | +1S | -3S | -3S | +3L |
|  | 河道疏浚 | / | / | / | / | / | / | / | +1S | -1S | -1L | +3L |
|  | 山洪沟道治理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | +2L |
| 地下水系统保护与生态修复 | 地下水压采 | / | / | / | / | +1L | +2L | +1L | -1L | -1L | -1L | +2L |
|  | 煤层气开采修复 | / | / | / | / | / | +2L | +1L | / | +2L | +2L | +2L |
|  | 监测系统规划 | / | / | / | / | +1L | +2L | +1L | / | / | / | +2L |
|  | 岩溶泉域保护 | / | / | / | / | / | +2L | +1L | -1L | -1L | -1L | +2L |

注：+：有利；-：不利；3：大；2：一般；1：小；L：长期；S：短期

（3）河流水系整治规划，通过水系整治工程建设，保障相关地区的防洪安全，为经济社会发展提供基础条件，但防洪工程建设使河道渠化及人工化程度增加，可能对水环境和水生态产生一定的影响；另外一些河道水系整治工程分布在环境敏感区内，可能会在施工期对环境敏感区带来短期不利影响。

（4）地下水系统保护与生态修复规划，通过控制地下水超采区开采量，达到多年采补平衡，对于缓解地下水超采引起的地面沉降、人畜饮水困难等状况具有积极影响；对重点泉域进行保护，对遏制岩溶泉水衰减趋势也有重要意义。

8.3.2 环境保护目标

#### 8.3.2.1 敏感环境保护目标

（1）自然保护区。沁河流域涉及3个国家级自然保护区：山西灵空山国家级自然保护区、山西历山国家级自然保护区和山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区，是《全国主体功能区规划》划定的禁止开发区域。另外，还涉及省级自然保护区3个：山西红泥寺省级自然保护区、山西崦山省级自然保护区和山西泽州猕猴省级自然保护区。

（2）森林公园。沁河流域涉及2个国家森林公园：山西太岳山国家森林公园和山西中条山国家森林公园，是《全国主体功能区规划》划定的禁止开发区域。另外，还涉及4个省级森林公园：安泽县森林公园、白马寺山森林公园、珏山森林公园、七佛山森林公园。

（3）全国重要生态功能区。根据《全国生态功能区划》，沁河流域涉及太行山地土壤保持重要区，其重要的生态功能是土壤保持、水源涵养和生物多样性保护。

（4）国家级水土流失重点防治区。沁河流域涉及1个国家级重点治理区：太行山治理区。

（5）重要保护鱼类及栖息地。沁河安泽县城河段分布有沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区及保护鱼类“三场”。

（6）湿地公园。沁河流域目前分布有国家湿地公园1处，太岳林局沁河源国家级湿地公园；省级湿地公园3处，分别为高平市丹河省级湿地公园、安泽县府城省级湿地公园和安泽县红叶岭省级湿地公园。

（7）饮用水源地保护区。沁河流域分布有饮用水源地保护区10处，分布在山西晋城市、高平市、沁源县、沁水县、阳城县等县市。沁河流域敏感环境保护目标详见表8.3-2。

#### 8.3.2.2 流域综合保护目标

根据沁河流域生态修复与保护规划的规划目标，结合流域生态环境现状，确定规划方案环境保护目标见表8.3-3。

8.3.3 主要环境制约性因素分析

根据沁河流域生态修复与保护规划目标、任务和主要内容等以及流域环境现状调查评价成果，从流域生态功能定位、环境敏感区和资源承载能力等方面分析规划方案的环境制约因素。

（1）流域生态功能定位和生态环境保护制约因素分析（生态安全）

从国家生态安全战略格局层面，沁河流域位于我国“两屏三带”生态战略格局的黄土高原—川滇生态屏障之下，据《全国主体功能区规划》，黄土高原—川滇生态屏障要重点加强水土流失防治和天然植被保护，发挥保障长江、黄河中下游地区生态安全的作用。国家层面的规划对沁河流域生态功能定位和生态环境保护提出了严格的要求。目前沁河流域分布有1个国家限制开发区域，5个国家禁止开发区域。

表8.3-2                       沁河流域敏感环境保护目标

| 类型 | 名称 | 敏感环境保护目标简述 | 保护对象/生态功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全国重要生态功能区（限制开发区） | 太行山地土壤保持重要区 | 本区原生的水土流失较为严重，对当地和下游造成严重水土流失危害。主要包括流域内的：长子县、陵川县、高平市 | 土壤保持、水源涵养和生物多样性保护 |
| 国家级自然保护区（禁止开发区） | 山西灵空山国家级自然保护区（2013年批复） | 位于沁源县西南部与古县、霍州市交界处。总面积10116.8hm2。 | 天然森林资源和野生濒危动植物资源 |
|  | 山西历山国家级自然保护区 | 位于垣曲县、沁水县、翼城县、阳城县交界处，保护区总面积为24200hm2。 | 森林植被及勺鸡、猕猴、大鲵等野生动物 |
|  | 山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区 | 位于山西省东南部，中条山东端的阳城县境内。保护区总面积为5573 hm2，其中核心区面积3397.5 hm2，占保护区总面积的61.0%；缓冲区面积为419.2 hm2，占保护区总面积的7.5%；实验区面积1756.3 hm2，占保护区总面积的31.5%。 | 猕猴等珍稀野生动植物及其生境 |
| 省级自然保护区 | 山西红泥寺省级自然保护区 | 位于太行山南部，太岳山东南麓的安泽县村、良马两乡交界处。保护区总面积为20700hm2，其中核心区面积5750 hm2，占保护区总面积的27.8%；缓冲区面积为3560hm2，占保护区总面积的17%；实验区面积11390hm2，占保护区总面积的55%。 | 天然森林资源和野生动植物资源 |
|  | 山西崦山省级自然保护区 | 建于2002年6月，位于阳城西北部，保护区总面积10009hm2，其中核心区面积4672.4 hm2，占保护区总面积的46.7%；缓冲区面积为2002.8 hm2，占保护区总面积的20.0%；实验区面积3333.8 hm2，占保护区总面积的33.3%。 | 天然侧伯母树林生态系统及爬行类动物 |
|  | 山西泽州猕猴省级自然保护区 | 建于2002年6月，位于晋城市泽州县境内，总面积为93775.1hm2，其中核心区面积42290.0 hm2，占保护区总面积的45.10%；缓冲区面积为23973.5 hm2，占保护区总面积的25.56%；实验区面积27511.6 hm2，占保护区总面积的29.34%。 | 猕猴及森林生态系统 |
| 国家森林公园（禁止开发区） | 山西太岳山国家 森林公园 | 建于1994年，位于山西省中南部，跨涉晋中、长治、临汾三个地市，总面积60000 hm2，有八大景区，600多个景点 | 天然油松林景观、人工林景观及人文景观 |
|  | 山西中条山国家 森林公园 | 建于1993年，位于山西省东南部，总面积32158.3 hm2，是中华文化的发祥地之一，素有“山西天然植物园”之美称 | 天然植物及国家保护的珍稀动物 |

| 类型 | 名称 | 敏感环境保护目标简述 | 保护对象/生态功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省级森林公园 | 安泽县森林公园 | 建于2004年，地处沁河中游，太岳山东南麓，临汾市东北，位于东经112°5′～112°35′，北纬35°35′～36°30′之间，总面积为3733.4 hm2 | 天然森林景观及丰富的动植物资源 |
|  | 七佛山森林公园 | 建于2006年，地处山西省高平市东北部，位于东经112°53′～113°31′，北纬35°44′～35°55′之间 | 天然的森林景观、地质景观和人文景观资源 |
|  | 白马寺山森林公园 | 建于2001年，地处太行山南端，晋城市北部，位于东经112°48′～112°51′，北纬35°32′～36°35′之间，总面积为1398.8 hm2 | 独特的自然景观及佛教特色人文景观 |
|  | 珏山森林公园 | 建于2010年，地处泽州县丹河南岸，位于东经112°58′58″～113°00′26″，北纬35°26′02″～35°28′33″之间，总面积为483.6 hm2 | 天然森林景观及人文旅游景观 |
| 国家级水土流失重点防治区 | 太行山治理区 | 涉及流域内的长子县、长治市辖区、陵川县、高平市 | 水土流失综合治理，改善生态环境 |
| 重要保护鱼类及栖息地（限制开发河段） | 沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区 | 地处山西省安泽县的沁河段，总面积1760 hm2，其中核心区面积300 hm2，实验区面积1460 hm2。保护区内沁河干流总长89.4km，特别保护期为全年 | 主要保护对象为乌苏里拟鲿、唇䱻，其他保护对象包括鲶、鲫、鲤等 |
|  | 保护鱼类“三场” | 处于种质资源保护区的核心区，范围从双头村至沁河庄段，包括产卵场、索饵场、越冬场，平均水深0.7m。 | 主要保护对象为乌苏里拟鲿、唇䱻 |
| 湿地公园 | 太岳林局沁河源国家级湿地公园 | 位于沁源县韩洪乡、王陶乡，面积为7610.4hm2。 | 水源涵养、保护生物多样性、保护水质、丰富景观 |
|  | 高平市丹河省级湿地公园 | 寺庄至高平市区，面积132hm2； | 水源涵养、保护生物多样性、保护水质、丰富景观 |
|  | 安泽县府城省级湿地公园 | 东郭村，面积为146.7hm2； | 水源涵养、保护生物多样性、保护水质、丰富景观 |
|  | 安泽县红叶岭省级湿地公园 | 位于安泽县府城镇上掌村，面积为16000m2。 | 水源涵养、保护生物多样性、保护水质、丰富景观 |
| 饮用水源地保护区 | 山西晋城市、高平市、沁源县、沁水县、阳城县等县市地下水饮用水源保护区 | 晋城市、高平市、沁源县、沁水县、阳城县 | 保护地下水资源 |

表8.3-3                             环境保护目标

| 环境主题 | 环境保护目标 |
| --- | --- |
| 水文水资源 | ·保护流域地表水资源，促进水资源可持续利用 ·保护地下水资源，防治地下水超采及其带来的生态地质态环境问题 ·提高水资源利用效率，服务流域的整体发展 ·维护生态必需的最小流量和需水量 |
| 水环境 | ·维持和保护河流（湖、库）和地下水的环境功能 ·减缓下泄低温水的影响 |
| 生态环境 | ·保护流域生态系统功能，维护生态平衡 ·保护流域的生物多样性 ·保护生态敏感区 ·防治流域水土流失 ·保证生态格局的完整性和稳定性 ·保护自然保护区生态系统及其生物多样性 ·保护天然森林景观 |
| 社会经济 | ·促进流域经济、社会可持续发展 ·保障防洪安全、供水安全 ·改善城市生产、生活与生态供水条件 ·提高人居环境质量 ·促进循环经济发展、节水型社会建设 |
| 土地资源 | ·合理开发利用与保护土地资源 ·防治土地退化 |

从生态功能分区来看，沁河流域分布有国家级重点生态功能区——太行山地土壤保持重要区，其重要的生态功能是土壤保持、水源涵养和生物多样性保护。

在规划过程中，应从国家生态安全角度，考虑国家重要生态功能区与规划工程的布局关系，妥善处理好开发与保护的关系。

（2）环境敏感区的制约（法律法规红线）

沁河流域涉及1个重要生态功能区：太行山地土壤保持重要区；6个国家级或省级自然保护区：山西灵空山国家级自然保护区、山西历山国家级自然保护区、山西省阳城蟒河猕猴国家级自然保护区、山西红泥寺省级自然保护区、山西泽州猕猴省级自然保护区、山西崦山省级自然保护区；6个国家级或省级森林公园：山西太岳山国家森林公园、山西中条山国家森林公园、安泽县森林公园、白马寺森林公园、珏山森林公园和七佛山森林公园；1处国家级水土流失重点防治区：太行山治理区；3处省级湿地公园：高平市丹河省级湿地公园、安泽县府城省级湿地公园、太岳林局沁河源国家级湿地公园；1处国家级水产种质资源保护区：沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区；10处饮用水水源地保护区。

国家或相关部门已经针对这些敏感区域制定了相关的法律法规，在规划过程中，应充分协调流域治理开发与环境敏感区保护之间的关系，妥善处理水资源开发利用工程、防洪工程和小水电工程等与敏感区的相关关系。

（3）水资源承载能力制约因素分析（可持续发展）

1）河道内生态需水低限

目前，沁河流域大部分已建电站在引水流量设计、运行、管理中没有考虑维护河流健康所需的生态基流，造成局部河道脱流。同时，受自然条件和人类活动双重影响，沁河径流衰减明显，据润城站实测径流资料统计，1956~2000年润城站45年多年平均实测径流量为6.09亿m3，该站自上世纪50年代以来径流量逐年代递减，1956~1970年多年平均径流量10.78亿m3，而1991~2000年多年平均径流量仅1.98亿m3，90年代较60年代前减少80%以上，较45年平均径流减少67.5%。但沁河流域供水量呈增加趋势，造成沁河河道基流及河流生态需水得不到保证，尤其是非汛期生态水量满足程度较差，水生生态遭受严重破坏。

针对如此严重的河道内生态用水现状，本次规划过程中，需要严格控制河道外水资源开发利用强度，水资源配置方案需要首先考虑河道内生态用水要求，并应提出相应的水资源调度管理措施，确保河道内生态用水的低限要求。

采用1956年～2000年天然径流系列，根据各河段保护目标分布、需水规律，采用改进的Tennant法，结合需水对象繁殖、生长对径流条件和水质条件的要求，考虑水资源配置实现可能性，提出各断面不同时段生态流量，飞岭、润城多年平均河道内生态需水量分别为0.75亿m3、2.29亿m3，两断面生态基流分别为0.3m3/s、1.5m3/s。

2）水环境承载能力制约因素分析

沁河流域现状入河量总体上超出纳污能力，水环境超载，尤其是氨氮，总体超标4.86倍。且流域内局部河段入河污染物相对集中，与纳污能力分布不相匹配。据统计，纳污能力计算范围内的12个水功能区中，有9个超载，超载率为75%，超载水功能区集中在沁河安泽段和丹河山西晋城段。

针对现状水污染情况和水功能区纳污能力，本次规划过程中，一是需要严格控制用水增长，并对新发展的工业和生活供水等，加大中水回用力度；二是需要对沁河流域工业和生活排污提出更加严格的水资源保护政策，将沁河流域入河污染物控制在纳污能力范围内，以避免沁河、丹河干流的水环境恶化进一步加剧。

- 8.4 规划协调性分析

8.4.1 与国家相关政策、法律法规的符合性分析

从规划的指导思想和基本原则来看，规划坚持以科学发展观为统领，贯彻落实党的“十八大”提出的“大力推进生态文明建设”和《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》精神，坚持人水和谐和大力发展民生水利，坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理，坚持与区域经济社会发展相协调。这与国家新时期建设资源节约型、环境友好型社会的政策相符合。

从规划编制过程来看，规划以《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防沙治沙法》、《黄河水量调度条例》等有关法律、法规为依据，编制过程考虑了国家法律法规对开发利用、环境保护、社会发展等相关的要求，符合国家相关法律、法规的要求。

从规划编制的主要内容来看，规划的主要内容为水资源配置及工程规划、水污染防治规划、水生态修复规划、河流水系整治规划、地下水系统保护与生态修复规划以及环境影响评价，规划的具体项目主要包括水资源供需分析和配置、水污染防治、水生态修复、防洪治理、山洪灾害治理、地下水资源保护、岩溶泉域保护等，均为国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类项目，没有国家限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。

8.4.2 与上位规划的符合性分析

#### 8.4.2.1 与国家相关规划的符合性分析

（1）与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称《纲要》）的相符性分析

本次规划提出的“稳步推进节水型社会建设，加大现有灌区的节水力度，灌溉水利用系数由现状的0.54提高到0.64，工业用水重复利用率由现状的70%左右提高到90%；流域水功能区水质达标率达到100%，水质明显好转；城镇饮水水源地保护区污染得到全面控制，城镇饮水安全得到基本保障”规划近期目标符合《纲要》中资源节约环境保护目标“单位工业增加值用水量降低30%，农业灌溉用水有效利用系数提高到0.53；主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%”的要求，与《纲要》中加强水资源节约、建设节水型社会以及实施主要污染物排放总量控制的主要任务也保持一致。

本次规划提出的“通过河道水系整治山洪灾害治理，干支流城镇及重要工矿企业分布河段防洪工程达到设防标准，防洪工程与城市道路建设相结合，构筑防洪体系，构建生态长廊。”防洪工程布局与《纲要》中“加强水利基础设施建设，在继续推进大江大河治理基础上，积极开展重点支流、湖泊和中小河流治理，增强城乡供水和防洪能力。健全防灾减灾体系，增强抵御自然灾害能力”和“加大中小河流堤防建设和河道整治力度，基本完成流域面积200km2以上有防洪任务的重点中小河流治理。加快病险水库和水闸除险加固，消除安全隐患，增强防洪能力”的主要任务保持一致。

本次规划提出的“规划兴建一批水源工程，提高沁河水资源调节水平，有效缓解沁河流域及临近地区缺水形势” 与《纲要》中“全面加强农田水利建设，完善建设和管护机制，加快大中型灌区、灌排泵站配套改造，在水土资源丰富地区适时新建一批灌区，搞好抗旱水源工程建设，推进小型农田水利重点县建设，完善农村小微型水利设施。加强农村饮水安全工程建设，大力推进农村集中式供水”的加强农村基础设施建设的主要任务也保持一致。

（2）与《全国主体功能区规划》的相符性分析

国务院2010年12月21日印发的《全国主体功能区规划》按开发方式将我国国土空间分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。其中沁河流域涉及5个国家层面的禁止开发区域：3个国家级自然保护区和2个国家森林公园。其中紧邻沁河干支流河道，与沁河干支流水力联系比较密切的禁止开发区域有山西太岳山国家森林公园、山西灵空山国家级自然保护区、山西中条山国家森林公园。

本次规划的水资源配置工程实施后，河道外用水增加，河道内生态用水相应减少，可能会带来局部河段河道水位降低，河道萎缩，原有湿地无法补水而退化，进一步影响动植物生境条件，对禁止开发区的保护带来一定的不利影响。此外，还可能对禁止开发区的景观带来一定的不利影响。

（3）与《中原经济区规划》的相符性分析

2012年11月17日，国务院以国函[2012]194号文正式批复《中原经济区规划（2012-2020年）》。中原经济区范围包括河南省全境，河北省邢台市、邯郸市，山西省长治市、晋城市、运城市，安徽省宿州市、淮北市、阜阳市、亳州市、蚌埠市和淮南市凤台县、潘集区，山东省聊城市、菏泽市和泰安市东平县，区域面积28.9万km2。涉及沁河流域内面积11254 km2，占了沁河流域面积的83%。

《中原经济区规划》中明确提出中原经济区的定位为国家重要的粮食生产和现代农业基地、全国工业化、城镇化和农业现代化协调发展示范区、全国重要的经济增长板块、全国区域协调发展的战略支点和重要的现代综合交通枢纽。本次规划从水资源保障、水污染防治等方面对中原经济区的发展提供了必要的基础保障。

《中原经济区规划》中提出的水资源保障措施：“加快黄河、淮河等大江大河治理，建设河口村水库，……完成病险水库及水闸除险加固。……加强中小河流治理和山洪灾害防治。加强水源地建设保护。加强城市防洪排涝工程建设。实施地下水保护行动计划，加快河流生态修复、雨洪利用、地下水补源、抗旱应急备用水源工程建设。……”。本规划在水资源利用方面，对平原区浅层地下水超采区全部实施地下水压采；在河流水系整治方面，规划安排了病险水库除险加固和山洪灾害防治；在水污染防治及水生态修复方面，加快流域水污染防治工程建设，实施河流生态修复工程，符合《中原经济区》水资源保障有关措施要求。

《中原经济区规划》中提出的环境保护措施：“改善水环境质量，优先保护饮用水源地，加大重点流域环境综合整治，深化重点行业水污染治理，实施城镇污水处理扩能增效及升级改造工程，提高城市中水循环利用水平，到2020年，县城以上城市污水处理率达到90%以上。……开展环境容量研究及应用，实施环境容量预算和主要污染物总量预算指标管理，建立健全环境应急监管体系，增强环境风险防范和处置能力……”。本次水污染防治规划，提出建设污水处理厂配套管网、加快城镇污水处理设施建设与改造，到2020年晋城市污水处理率达到95%以上，并制定了污染物入河总量控制方案，符合《中原经济区规划》环境保护的有关要求。

《中原经济区规划》中提出的强化资源节约集约利用措施：“……实行最严格的水资源管理制度，提高水资源利用综合效益，建立水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污红线指标体系，加大工业节水力度，大力发展节水农业，积极创建节水型城市，……。”。本次规划在进行水资源开发利用的同时，注重了对生态环境的保护，制定了用水总量及用水效率控制指标，制定了工业和农业节水方案，灌溉水利用系数由现状的0.54提高到0.64，工业用水重复利用率由现状的70%左右提高到90%，规划的节水安排符合《中原经济区规划》强化资源节约集约利用的有关要求。

（4）与《全国生态功能区划》的一致性分析

环境保护部和中国科学院2015年联合发布的《全国生态功能区划》（修编版）将全国划分为242个生态功能三级区。根据各生态功能区对保障国家生态安全的重要性，以水源涵养、生物多样性保护、土壤保持、防风固沙、洪水调蓄5 类主导生态调节功能为基础，初步确定了63 个全国重要生态功能区域。其中沁河流域涉及到太行山区水源涵养与土壤保持重要区，其重要的生态功能是水源涵养、土壤保持和防风固沙。提出的生态保护主要措施为：加大退化生态系统恢复与重建的力度；有效实施坡耕地退耕还林还草措施；加强自然资源开发监管，严格控制和合理规划开山采石，控制矿产资源开发对生态的影响和破坏；发展生态林果业、旅游业及相关特色产业。

本次规划安排的地下水限采方案、地下水监测系统规划及岩溶泉保护规划有利于水源涵养。规划的水污染防治和水生态修复规划，有利于加快流域内污染水体的整理和河流生态功能的恢复。这些规划措施符合《全国生态功能区划》的相关要求。

#### 8.4.2.2 与黄河流域相关规划的符合性分析

本次规划是以2013年国务院批复的《黄河流域综合规划（2012～2030年）》、2010年国务院批复的《全国水资源综合规划（2010～2030）》（其中包括黄河流域部分）和2008年国务院批复的《黄河流域防洪规划》为指导进行编制的，规划的目标、总体布局符合《黄河流域综合规划》提出的治理开发与保护重点及主要措施:“沁河流域治理以水资源的合理配置和下游防洪工程建设为重点，提高上中游城镇河段防洪能力，加强水污染和水土流失防治，合理开发利用水力资源。”。

本次规划提出的水资源配置及工程规划、水污染防治规划、水生态修复规划、河流水系整治规划、地下水系统保护与生态修复规划等专项规划的规划布局和内容，符合《黄河流域综合规划》、《全国水资源综合规划（2010～2030）》和《黄河流域防洪规划》对沁河流域水资源开发利用、水资源保护和水生态保护、防洪、水土保持、水电开发的总体目标要求，因此，晋城市沁河流域生态修复与保护规划的指导思想、原则、目标、主要内容与治黄的总体思路和黄河流域有关规划协调一致，符合黄河治理开发的思路和大局。

8.4.3 与相关同位规划的协调性分析

本次规划编制以《山西省国民经济和社会发展十三五规划纲要》为基础，参考了《山西省水利发展“十二五”规划》关于实行最严格的水资源管理制度、大力发展民生水利、不断深化水利改革、加快建设节水型社会和构建防洪抗旱减灾体系等方面的意见，并考虑了《山西省生态功能区划》、《山西省环境保护“十二五”规划》、《山西省水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案》、《山西省重点流域水污染防治规划（2011～2015年）》、《山西省丹河流域生态环境综合治理工程总体方案》、《晋城市 “十三五”环境保护和生态文明建设规划》等生态环境保护规划关于生态保护、水环境保护、污染物总量控制等方面的要求。本次规划按照节水型社会建设的要求，依据流域水资源和水环境的承载能力，合理调整产业结构、优化配置水资源、强化水污染治理，维护河流健康，支撑流域经济社会的可持续发展。所以，本次规划的相关内容与山西省有关规划是协调一致的。

8.4.4 规划方案内部协调性分析

本次规划的主要内容包括水资源配置及工程规划、水污染防治规划、水生态修复规划、河流水系整治规划、地下水系统保护与生态修复规划，除水资源配置及工程规划属于资源开发利用类，其他专项规划均属于资源环境保护类。

对于水资源配置及工程规划，为了规范流域内不同区域的资源开发利用治理活动，控制开发强度，促进流域内经济社会的可持续发展，规划从用水总量及用水效率、河道内生态环境用水及断面下泄水量等方面，制定了控制指标，划定经济社会发展活动不可逾越的“红线”。在开发利用的同时，注重了对生态环境的保护，做到了在开发中保护，在保护中发展的双赢，规划方案内部是协调的。

综上所述，本次规划的内容与国家的定位及地方的发展思路一致，符合国家相关法律法规，满足国家和地方相关规划关于经济发展和生态环境保护等相关政策的要求，规划方案内部是协调的，因此本规划与相关规划是协调一致的。

- 8.5 零方案分析

在沁河流域现有的水资源开发利用、水资源和水生态保护措施、防洪措施、水土保持措施等条件下，若不实施本次规划，流域经济社会依然按照目前的发展模式外延式增长，流域现有的环境问题总体上呈恶化趋势，主要表现在以下几个方面：

（1）河川径流衰减，河道内生态用水无法满足

按照现有的河道外用水模式和河道内水库、水电站运行模式，河道外用水量将大量增加，流域水电无序开发的现象将进一步加剧，水电站运行管理过程使得部分河段的脱流风险依然存在，沁河干流下游河道内断流现象将长期继续存在，河道水流连续性、河流廊道的连通性无法保证，河流生态系统功能持续恶化，河道内生态水量不足的局面无法解决。

（2）地下水超采将继续扩大，超采带来的生态环境问题愈加突出

目前区域地下水位下降，已导致在陵川西部、高平市东部、泽州县东北部形成宽约4km的疏干带，使这些地区人畜吃水都无法解决，部分地区已经出现了一些陆生植被退化的问题。如果继续按照现有水资源开发利用模式进行发展，地下水超采范围将持续扩大，可能会引发植被退化等生态环境的继续发展。

（3）水环境持续恶化，河流生态危机加剧

按照现有发展模式和污水处理水平，随着社会和国民经济的不断发展，流域内能源化工及相关产业的发展速度加快，规划水平年沁河流域废污水排放量将大幅增加，而对应的污水处理规模达不到需求，大量未经处理的工业废水和城镇生活污水将排入河道，造成沁河水质进一步恶化，河流生态危机加剧。

（4）水生生态持续恶化，水生生物多样性下降

目前沁河流量过程变异程度分值仅25分左右，说明水文情势受人为影响已经非常严重，已对河流水生生物的生长繁殖造成影响。如果按照现状模式发展，大坝阻隔、河道脱流及水质恶化等现象将长期存在，河流生境片断化、破碎化加剧，原有物种适应的原有天然径流和水文条件的鱼类等生物栖息环境丧失，原有河道作为生物和营养元素交流廊道的功能消失，以河流维系的沿岸生物群落衰退，特有经济鱼类栖息地萎缩，水生生物多样性下降。

（5）防洪形势更加严峻

按照现有的水土流失治理水平，水土流失问题将愈加突出，河道淤积将逐步加重，河道过洪能力将逐步下降，加上防洪工程的长久失修，部分城镇段设防标准低，难以抵御较大洪水，山洪沟道治理进展缓慢，病险水库问题突出，流域防洪形势将更加严峻。

综上所述，在不实施本次规划情况下，沁河流域自然功能将进一步衰退，生态环境持续恶化，难以支撑流域经济社会的可持续发展。

- 8.6 规划环境影响评价

8.6.1 水文水资源影响预测与评价

#### 8.6.1.1 规划对水文情势的影响

（1）水资源配置对流域水文情势的影响

从断面流量变异程度来看，润城断面现状流量过程变异程度指标（FD）为1.1，说明现状水资源开发利用对天然水文情势和河流生态的影响已经非常严重。随着2030年供水量的增加，城断面流量变异系数将增加为2.6。这说明，规划期内流域水资源开发利用对河流水文情势和河流生态的影响程度将更大。不同水平年飞岭和润城断面流量变异程度指标，详见表8.6-1。

表8.6-1                  不同水平年各断面流量变异程度（FD）计算结果

| 水平年 | 飞岭 | 润城 |
| --- | --- | --- |
| 现状年 | 0.7 | 1.1 |
| 2030年 | 1.2 | 2.6 |

（2）水生态修复规划对水文情势的影响

根据规划提出的水生态修复措施，通过严格水电站运行管理，实行水电站最小下泄生态流量制度，因地制宜采取引水口建立基流墩、挡水建筑物上设置生态基流下泄设施、建设基流管道、增设小机组、安装下泄生态流量在线监控和远程传输装置等工程措施，将水电站下泄生态水量纳入日常运行管理，优化水电站的运行方式，制定运行方案，确保小水电站最小下泄生态水量，禁止水电站运行造成下游河段脱水。将有效保障河道内重要断面的生态需水，缓解下游长期断流的局面。

#### 8.6.1.2 规划对水资源可持续利用的影响

规划以水资源的可持续利用支撑流域经济社会的可持续发展为目标，大力推行节水，提高水资源利用效率；地表水的开发利用保证必须的基本生态环境用水，不超过水资源承载能力；加大污水处理和中水回用力度以保护水环境。

（1）节水水平提高，利于水资源可持续利用

沁河流域水资源短缺，但用水效率低、水资源浪费又加剧了水资源供需矛盾。针对流域水资源开发利用存在的突出问题，通过节水型社会建设，提高水资源利用效率，灌区灌溉水利用系数由0.54提高到0.64，工业用水重复利用率由70%提高到90%，到2030年沁河流域可节水1.14亿m3；在需水方面，通过产业结构调整和实行最严格的水资源管理制度，加强需水控制，提高用水效率。

（2）河道内生态需水量得到满足，地表水开发未超过水资源承载能力

沁河飞岭、润城多年平均河道内生态需水量分别为0.75亿m3、2.29亿m3。根据水资源配置方案，2030年沁河河道外供水后，飞岭、润城断面的下泄水量分别为0.98亿m3、2.89亿m3，仍大于河道内生态需水量。可见，随着经济社会发展，流域内外供水量的增加，河道内河川径流量将相应减少，但未超过水资源承载能力，规划水平年河道内生态用水量仍大于河道内生态需水量，河道内生态需水量基本满足。

（3）中水回用力度加大，有利于保护水环境

目前沁河流域多数县城都建有污水处理厂，但仅晋城、高平等地对污水处理再利用，现状年污水处理回用量仅700万m3。为保护水环境，规划水平年加大污水处理力度和中水回用，2030年水平城镇污水收集率达到95%左右，处理回用率达到55%左右，中水回用0.68亿m3。

8.6.2 水环境影响预测与评价

规划的污染物入河总量控制方案实施后，2020年除沁河端氏农业用水区、丹河高平过渡区、丹河任庄水库农业、工业用水区外，其他8个水功能区均实现水质目标，水功能区水质达标率分别达到72%以上；2030年沁河流域COD和氨氮入河量均能够达到纳污能力控制要求，流域水质得到一定程度的改善，水功能区水质达标率达到100%。但为达到水资源保护规划提出的COD和氨氮入河控制量，2020年主要污染物COD、氨氮分别需要削减1411.7t和690.1t，削减率为31.1%和57.8%；2030年主要污染物COD、氨氮分别需要再削减2377.1t和454.0t，削减率为46.9%和66.1%。其中，丹河晋城段等地的削减任务较重、压力大，存在一定的水环境风险。

沁河流域水质监测网络建设完善后，将进一步提高沁河水资源保护的监管能力，可全面及时了解全流域的水质状况，掌握省界断面水质变化情况，全面掌握各功能区入河污染物排放量，了解流域入河排污变化情况，为沁河干流总量控制的实施和流域水资源保护的监督管理提供依据，为改善水质和保障供水安全创造条件。

8.6.3 生态影响预测与评价

#### 8.6.3.1 陆生生态

规划的水资源配置工程造成沁河干支流局部河段水量减少，可能会对局地气候和地下水造成一定的影响，但不会导致陆面蒸发量的大幅度增减，局地小气候变化不明显。因此规划的实施不会引起流域植物种群的明显变化。

评价区内有国家Ⅰ级重点保护野生动物金钱豹、原麝、林麝3种，国家Ⅱ级重点保护动物猕猴、石貂、青鼬、斑羚4种，主要栖息于原始针叶林、阔叶林和针阔混交林中。随着流域规划的具体实施，各建设项目的施工，施工区的公路建设，施工机械和施工人员进场，石料、土料堆积场及施工噪声均破坏了现有野生动物的生存环境，导致动物栖息环境发生改变，对该区域的野生动物将产生不利影响，不利影响的大小取决于各类动物的栖息环境、生活习性、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面的因素。由于评价区涉及的国家重点保护动物的活动范围大，难以对其具体生境做出具体判断，建议施工期分段进行施工，给野生保护动物预留一定的生境条件，避免对其造成大的不利影响。

#### 8.6.3.2  水生生态

（1）河道内生态需水满足程度分析

1）河道内适宜生态需水

本次生态需水量计算以Tennant法为基础，选取1956年～2000年长系列水文资料，计算各断面的适宜生态需水。在此基础上，分析流量与流速、水深、水面宽等之间关系，选择满足鱼类需水、沿河湿地植被需水及河流基本生态功能维持需求的流量范围，通过近十年实测流量复核，考虑水资源配置实现的可能性，结合自净需水的计算结果，综合提出重要控制断面适宜生态需水量，具体见表8.6-3。

表8.6-3       山西沁河重要断面适宜生态需水情况       单位：亿m3

| 断面 | 飞岭 | 润城 |
| --- | --- | --- |
| 生态需水量 | 0.75 | 2.29 |

2）生态基流

充分考虑到沁河水系分布，水文站网的空间位置、监测年限等因素，确定沁河干流飞岭和润城水文断面作为本次环评中河道内生态基流计算的控制断面。本次环评采用了1956年～2000年（45年）水文系列，用Tennant法、90%保证率法、近十年（2000年～2010年）最枯月流量法等多种方法对生态基流进行了计算，其中Tennant法采用多年平均天然径流的10%计算。同时，结合环保部对张峰水库水库有关批复文件（环审【2003】291号）和《黄河水量调度条例实施细则》对生态基流成果进行了复核。计算结果详见表8.6-4。

表8.6-4            沁河重要断面生态基流                 单位：m3/s

| 方法 | 飞岭 | 润城 |
| --- | --- | --- |
| Tennant法（10%） | 0.6 | 2.2 |
| 90%保证率法 | 0.3 | 2.7 |
| 近十年最枯月流量法 | 0.0 | 2.3 |
| 《黄河水量调度条例实施细则》预警 | —— | 1.0 |
| 有关批复文件 | —— | 1.5 |
| 推荐 | 0.3 | 1.5 |

从三种生态基流计算结果、有关文件批复等来看，飞岭断面生态基流为0～0.6 m3/s，润城断面生态基流为1.0～2.7 m3/s，不同方法计算结果还存在一定的差异。本次评价考虑到沁河流域断流的实际情况（据1956年～2010年55年实测资料统计，沁河下游55年中有46年发生断流），本着现实可实现、遵循有关批复的原则，各断面生态基流推荐值分别为飞岭断面0.3 m3/s、润城断面1.5 m3/s。

3）生态需水满足程度分析

①枯水年生态需水总量不能满足

随着流域经济社会的发展，用水量的不断增加，沁河水资源供需矛盾将日益突出，为满足流域及临近地区不断增长的用水需求，除张峰水库续建配套工程外，规划还兴建东焦河、围滩等一批水源工程，提高沁河水资源调节水平，有效缓解沁河流域及临近地区缺水形势。多年平均来水情况下，2030年沁河流域内地表水供水量为4.4亿m3，向流域外供水量控制在0.59亿m3，流域地表水供水量比2015年增加34.8%。枯水年及特枯水年，优先保证生活用水和生态基流，压减工业供水和农业供水规模，对流域外调水规模进行同比例打折。规划的水资源配置方案实施后，流域地表水供水量增加，地表水开发利用程度提高，河道内河川径流量将相应减少，不同水平年不同频率来水条件下各断面河道内下泄水量见表8.6-5。

表8.6-5                       不同水平年各断面河道内下泄水量

| 频率 | 重要断面 | 生态需水量 （亿m3） | 河道内下泄水量（亿m3） |  | 较基准年减少（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基准年 | 2030年 |  |
| 多年平均 | 飞岭 | 0.75 | 1.14 | 0.98 | 14.0 |
|  | 润城 | 2.29 | 3.11 | 2.89 | 7.1 |
| P=25% | 飞岭 | 0.75 | 1.88 | 1.71 | 9.0 |
|  | 润城 | 2.29 | 3.02 | 2.77 | 8.3 |
| P=50% | 飞岭 | 0.75 | 0.64 | 0.8 | — |
|  | 润城 | 2.29 | 2.32 | 2 | 13.8 |
| P=75% | 飞岭 | 0.75 | 0.59 | 0.45 | 23.7 |
|  | 润城 | 2.29 | 1.55 | 1.37 | 11.6 |
| P=95% | 飞岭 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | 0.0 |
|  | 润城 | 2.29 | 0.58 | 0.56 | 3.4 |

多年平均和P=25%的来水情况下，2030年沁河干流飞岭、润城各断面多年平均下泄水量较基准年有所减少，河道内生态用水量减少，但都大于各断面计算的生态需水量，河道内生态用水总量可以满足。P=50%的平水年，沁河干流飞岭断面生态需水可满足，受供水增加影响，润城断面生态需水不能满足，但仍可满足断面的生态基流。P=75%的中等枯水年和P=95%的特枯水年，尽管大幅压减了生产用水和外调水规模，由于沁河流域水资源量分别比多年平均来水情况偏少，沁河干流飞岭、润城断面生态用水不能得到保证。但由于规划水资源配置方案综合考虑了各断面的生态基流要求，所以，两断面的最小生态流量可以得到保证。

②河道内最小生态流量基本满足

本次评价考虑到沁河流域断流的实际情况（据1956年～2010年55年实测资料统计，沁河下游55年中有46年发生断流），本着现实可实现、遵循有关批复的原则，飞岭和润城断面生态基流推荐值分别为0.3m3/s和1.5 m3/s。

规划实施后，通过对水库、水电站的统一调度与管理，实行水电站最小下泄生态流量制度，将水电站下泄生态水量纳入日常运行管理，优化水电站的运行方式，制定运行方案，确保小水电站最小下泄生态水量，禁止水电站运行造成下游河段脱水。实行统一运行调度管理后，河道内主要控制断面飞岭和润城的最小下泄流量按照本次推荐的生态基流进行控制。通过水资源统一调度与管理，将保障重要断面的基本生态流量过程，沁河现状断流的局面得到极大的缓解，最小生态流量基本满足。

（2）对河流生态的影响

随着人类社会经济的不断发展，沁河流域河流系统日趋人工化，沁河流域水电站工程的运行及中、下游引水灌溉，造成了沁河流域河流形态不连续化，在一定程度上阻隔了上下游、水陆之间的联系，改变了局部河段的基本形态，降低了生境的异质性，造成鱼类产卵条件发生变化，水禽栖息地减少或消失，河流生物多样性降低。

规划水电开发意见实施后，通过对水库、水电站的统一调度与管理，实行水电站最小下泄生态流量制度，对于保证河流生态基流、维持河流正常生态功能具有重要意义，但现有电站造成的河流纵向连通性指数居高不下的现状无法改变。

（3）累积性影响分析

由于大坝阻隔河道，将原本连续的河流生态系统分割为坝上、坝下多个孤立的系统，截断水生生物的自然通道，使河道下泄水流的流速、水深、浑浊度和悬浮物质等水流系统发生变化，导致水生生物生境突变并产生累积效应，影响水生生物多样性，对水生生态系统造成危害。

沁河流域水库、水电站全部建成蓄水后，流域内将形成流速缓慢的多个大型、特大型人工湖，破坏洄游鱼类通道的完整性与连续性，对沁河流域的鱼类和数量将造成一定程度的影响。

1）大坝的建成隔断鱼类的洄游通道，阻断鱼类的迁徙，造成鱼类生境的片段化，阻断鱼类种群间的基因交流。

2）水库大坝建设将改变原天然状态下的水生生态环境，使急流浅滩的水生生境变为深水的湖库生境。区内水流变缓，使一些适应原河道生境的喜急流浅滩生境的鱼类受到不利影响，而对喜静水生活的鱼类产生有利影响。

3）来自上游水库的下泄低温水对喜高温环境的鱼类也存在一定的影响，低温水影响喜高温环境鱼类的新陈代谢、繁殖行为。

4）高坝水头下泄时，高速水流表面形成的负压，将空气中的N2、O2和CO2吸入到坝下水体内，对坝下水体产生剧烈的曝气过程，使下泄水中气体呈过饱和状态可能对鱼类产生不利影响。

5）由于沁河水资源调度管理的的不断完善，径流调节作用加强，重要断面的适宜生态水量保证率不断提高，对鱼类的生产繁育创造出更加适宜的水资源和水环境条件，对保护沁河鱼类的种类和数量，维护河流水生生物的多样性将起到一定的积极作用。

8.6.4 社会经济影响预测与评价

规划实施后，将全面提高沁河流域的防洪能力，有效缓解流域及相关地区的缺水矛盾，提高用水效率，初步建成节水型社会；规划的一批水源工程实施后，将有效解决流域水资源供需矛盾，支撑流域社会经济的可持续发展；建设绿色生态长廊，改善人居环境，提高人民生活水平。

（1）提高流域防洪能力，保障人民生命财产安全

沁河下游防洪保护区内分布有南水北调、西气东输等一批国家战略性重点工程，防洪规划实施后，通过建设水库、堤防护岸、险工和滞洪区为主体的防洪工程体系，提高了沁河下游防洪工程抵御武陟4000m3/s的防洪能力，为沿岸人民生命财产和国家重要基础设施防洪保安提供了重要保障。

通过对沁河干流上中游河段、20条支流及137条山洪沟进行全面治理，基本解决上中游沁源、安泽、沁水、阳城、高平等县城和晋城市的防洪问题，流域的防洪能力达到一定标准，同时结合水土保持小流域治理的全面完成、水源工程坝库的建设，支沟洪水得到进一步控制，沁河支流洪灾问题得到基本解决。

通过防洪非工程措施建设，大大提高沁河防洪调度指挥能力和防汛抢险的技术水平，为减灾提供完善的技术支撑。保障了一定标准内沁河流域人民生命财产的安全，避免城镇、工业、交通干线、生产生活设施遭到洪灾威胁，为国民经济的持续发展和社会安定提供防洪安全保障。

（2）提高用水效率，促进节水型社会建设

规划实施后，沁河现有灌区实施节水改造，实施农业节水后，使沁河水流域灌溉面积全部达到节水标准，灌区灌溉水利用系数由现状的0.54提高到0.64；工业实施节水后，工业用水重复利用率由现状的低于70%提高到90%，综合万元产值取水量由26m3降至15.4m3；城市生活供水管网损失率由22%下降到8%，新建住宅节水器具普及率达到100%，初步建成节水型社会。

（3）缓解流域缺水矛盾，促进经济社会可持续发展

张峰水库工程实施后，供水主要对象为晋城市的泽州盆地、沁河沿岸工业用水和阳城电厂用水，水库多年平均供水量2.05亿m3，其中为泽州盆地城镇生活和工业用水7250万m3，沁河沿岸工业供水9950万m3，沁水、阳城两县农村人畜饮水1035万m3，灌溉补水2306万m3。对于改善晋城市的生活和工业用水的供水条件，缓解地下水严重超采的局面，调整水源结构，具有十分重要的作用。

此外，本次规划了一批中小型水库工程，通过水库等水源工程的建设，可以调节沁河流域水资源年内和年际分配不均，来水与用水在地区和时间上不匹配的矛盾，满足流域生产生活用水要求，缓解水资源供需矛盾，促进经济社会可持续发展。

（4）建设绿色生态长廊，改善人居环境

规划实施后，沁河干、支流153.1万m2的绿色生态长廊全面建成，局部河段林草工程、生态护岸等植被恢复工程相继生效，19处湿地工程共4.145万亩基本建成，达到净化水质，形成很强的观赏价值以及为生物创造适宜的生存环境等效果。一定程度上有助于提高自然景观的异质性，提高物种多样性，增强流域阻抗稳定性，同时对保护生物多样性，改善人居环境，丰富居民业余文化生活有着重要意义。

8.6.5 环境敏感区影响预测与评价

#### 8.6.5.1 对重要环境敏感区生态需水的影响

与沁河、丹河水力联系较为紧密的环境敏感区主要有沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区和太岳林局沁河源国家级湿地公园、高平市丹河省级湿地公园、安泽县府城省级湿地公园。其中，太岳林局沁河源国家级湿地公园、高平市丹河省级湿地公园位于沁河和丹河的源头区，人类活动较少，基本处于自然状态，规划水平年也不会有大的变化，未来其生态需水以维持其天然径流自然状态为主。沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区和安泽县府城省级湿地公园紧邻飞岭断面，人类活动也较少，但可考虑结合飞岭断面对其规划水平年生态需水情况及满足程度进行分析。

规划实施后，2030年水平，飞岭断面以上地表耗水量将达0.77亿m3，耗水量将占多年平均天然径流量1.87亿m3的41.2%，河道内生态用水量为多年平均天然径流量的58.8%，按照Tennant法推荐的最佳流量60%~100%，规划水平年沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区和安泽县府城省级湿地公园生态需水基本得到满足。

当然，不排除由于河道内河川径流量的减少，可能会带来局部河段河道水位降低，河道萎缩，原有湿地无法补水而退化的情况，在一定范围内可能会影响环境敏感区的动植物生境条件，对环境敏感区保护带来一定的不利影响。

#### 8.6.5.2 对沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的影响

安泽县城段防洪工程位于沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的实验区。保护区主要保护对象为乌苏里拟鲿、唇䱻等经济鱼类，其他保护对象包括鲶、鲫、鲤等。

防洪工程对沁河特有鱼类国家级水产种质资源保护区造成的主要不利影响为规划实施过程中对河流水质的扰动以及对河流两岸局部植被的破坏，可能进一步对鱼类的栖息和繁殖造成影响。不过这些影响是短暂的，采取有效措施可以有效减缓和消除。建议防洪工程规划实施期间避开4～6月份鱼类繁殖和产卵的高峰期，尽量减缓对沁河鱼类的影响。防洪工程建成后，高度人工化的河流将造成河流水文情势发生一定改变，可能会进一步影响此河段鱼类的栖息和繁殖，也可能会造成鱼类“三场”的位置变化。

#### 8.6.5.3 对饮用水水源地保护区的影响

规划水平年流域内将通过替代水源等措施，逐步退还浅层平原区地下水超采量，同时，加强入河污染物控制、重点污染源和排污口综合整治，强化水源地涵养及保护等管理保护措施，将对饮用水水源地保护区带来有利影响。

- 8.7 规划方案环境合理性论证

8.7.1 水资源配置

沁河飞岭、润城多年平均河道内生态需水量分别为0.75亿m3、2.29亿m3。根据水资源配置方案，飞岭、润城断面的下泄水量分别为0.98亿m3、2.89亿m3，仍大于河道内生态需水量。可见，随着经济社会发展，流域内外供水量的增加，河道内河川径流量将相应减少，但未超过水资源承载能力，规划水平年河道内生态用水量仍大于河道内生态需水量，河道内生态需水量基本满足。

水生态修复规划实施后，通过对水库、水电站的统一调度与管理，实行水电站最小下泄生态流量制度，将水电站下泄生态水量纳入日常运行管理，优化水电站的运行方式，制定运行方案，确保小水电站最小下泄生态水量，禁止水电站运行造成下游河段脱水。实行统一运行调度管理后，河道内主要控制断面最小下泄流量按照本次推荐的生态基流进行控制，分别为飞岭断面0.3 m3/s、润城断面1.5 m3/s。通过水资源统一调度与管理，将保障重要断面的基本生态流量过程，沁河下游断流，局部河段脱流的局面得到极大的缓解，最小生态流量基本满足。

总体上而言，流域内地表水开发未超过水资源承载能力，河道内生态用水得到满足，地下水超采现象得到消除，规划的水资源配置方案规模环境合理。

8.7.2 水污染防治规划

水污染防治规划，以水环境承载能力为约束条件，结合经济社会布局，对重要城市、工业园区进行污染物入河量进行重点控制，全面保护，符合水功能区水质保护目标要求。但流域入河污染物控制总量与预测的污染物入河量相比较，在达到预测的水质控制目标前提下，2020年主要污染物COD、氨氮分别需要削减1411.7t和690.1t，削减率为31.1%和57.8%；2030年主要污染物COD、氨氮分别需要再削减2377.1t和454.0t，削减率为46.9%和66.1%。其中，丹河晋城段等地的削减量占总量的80%左右，削减任务较重、压力大，存在一定的水环境风险。

规划的工业污染综合防治工程、城镇污水处理水平提升工程和环境综合整治工程是结合沁河流域污染排放特点及综合防治要求开展的，符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（水十条）关于水污染防治的最新要求。工程实施后将对沁河流域污染物总量控制目标的实现具有积极意义，同时将有效促进流域内再生水回用率的提高，对沁河流域水环境质量的改善起到重要作用。

8.7.3 水生态修复规划

沁河干流和丹河现状水电无序开发严重，各电站没有统一协调的调度规则、不当的运行方式造成局部河段脱水，对河道内生态环境带来巨大的不利影响。水生态修复规划提出强化监督管理，对水库、水电站实行统一调度管理，保证重要断面的下泄流量，提高河道内生态用水的保证率，改善了河道内水生生态环境，但现有电站造成的河流纵向连通性指数居高不下的现状无法改变。

8.7.4 地下水系统保护与生态修复规划

地下水系统保护与生态修复规划，通过控制地下水超采区开采量，达到多年采补平衡，对于缓解地下水超采引起的地面沉降、人畜饮水困难等状况具有积极影响；煤层气开采区水污染治理工程及水环境监测系统的建设将有效缓解煤层气开采对地下水造成的不利影响，对于地表水资源保护、当地居民饮用水安全保障也具有积极作用。对重点泉域进行保护，对遏制岩溶泉水衰减趋势也有重要意义。

- 8.8 环境保护对策措施

（1）严格执行建设项目的环境影响评价审批制度

沁河流域综合规划的具体建设项目，必须严格按照环境影响评价法和建设项目保护管理的规定，进行建设项目的环境影响评价，进一步论证建设项目的环境可行性，编制相应的环境评价报告，提出项目实施具有可操作性的环境保护措施，将项目实施产生的不利影响减小到最低。对重要和敏感性的环境问题，在环境影响评价中应进行专题评价。

（2）建立和完善沁河流域生态与环境监测体系

沁河流域生态与环境保护是一个持续不断的动态保护过程，其影响历时长、范围广、错综复杂，需要在沁河流域建立和完善生态与环境监测体系与评估制度，对规划实施后的影响进行不间断的监测、识别、评价，为规划的环境保护对策实施和沁河流域生态与环境保护工作提供决策依据。

（3）建立跟踪评价制度，制定跟踪评价计划

规划实施过程中应根据统一的生态与环境监测体系，对各专业规划和具体工程项目的实施进行系统的环境监测与跟踪评价，针对环境质量变化情况及跟踪评价结果，适时提出对规划方案进行优化调整的建议，改进相应的对策措施。

（4）重视水生生物保护措施

水利工程建设不仅阻隔了洄游鱼类的通道，对半洄游性鱼类和非洄游性鱼类也有很强的阻隔效应。从保护生物多样性角度出发，开展沁河流域梯级工程实施对水生生物的影响研究，尤其是对沁河流域特有鱼类的影响研究十分必要。对于现有没有修建过鱼设施的梯级工程，应责令水电站管理部门补充修建过鱼设施和建立鱼类增殖站，采取增殖放流等生物修复措施，以减缓隔离对鱼类造成的不利影响。

（5）重要饮用水源地保护措施

沁河流域重要饮用水水源地10个，全部为地下水水源地。为加强水源地的管理和保护，一是需要加强水质保护工作，严格控制各种污染源排放，确保饮用水水源地水质安全；二是需要严格执行地下水超采区压采方案；三是需要完善集中式水源地监测体系，建设监控信息管理系统，制定水源地安全保障应急预案，形成有效的预警和应急救援机制，保障饮用水安全。

（6）严格控制污染物超标排放措施

将限制排污总量作为流域水污染防治和污染减排工作的重要依据，有效实施入河污染总量控制方案，以污染物入河控制量为控制红线，以丹河晋城段为重点，优化产业结构和布局，推进工业企业污染深度治理，控制畜禽养殖污染排放、加强灌区农业面源的防控，严格论证和限制审批入河排污口，减少和控制污染物的排放和入河，保障沁河干流自净用水。加强流域水资源保护监管能力和手段，完善流域各地区水功能区保护目标责任制，明确和落实考核机制；进一步完善流域水质监测体系及省界缓冲区水质监测能力，强化和提升流域水资源保护综合管理水平和突发水污染事件的应急处置能力。

- 8.9 评价结论和建议

沁河流域生态修复和保护规划通过大力推进节水型社会建设、水污染防治、水生态保护与修复、河流水系整治、地下水保护与修复等措施，将使流域面临的用水浪费、水源结构不合理、水污染严重、水生态恶化、地下水超采和防洪安全等突出问题得到初步解决，达到保障城乡供水安全、改善环境、修复生态的目标，保障沁河流域及相关地区经济社会的可持续发展。

规划方案实施后，将有利于提高用水效率，促进节水型社会建设，有效缓解流域水资源供需矛盾，水资源配置更加合理，河道内生态需水得到保证，有利于遏制水质恶化趋势、促进沁河干支流水质达到水功能区目标，保障流域及相关地区供水安全，促进经济社会的稳定快速发展；河流水系得到有效治理，有利于全面提高流域的防洪能力，大幅度减免洪水灾害；超采区治理对于缓解地下水超采引起的地面沉降、人畜饮水困难等状况具有积极影响；水生态环境得到修复，使受损的鱼类栖息地得到逐步修复；流域内延河泉域和三姑泉域得到有效保护，水量衰减、水质下降的问题得到初步解决；煤层气开采区采气排水污水处理工程和水环境监测系统全面建成，采气排水得到有效处理，煤层气开采对地表和地下水环境的影响得到有效避免和缓解；促使流域生态环境恶化趋势发生逆转，向良性循环发展，有利于流域生态完整性，为流域及相关地区经济社会的可持续发展提供保障。

在产生巨大的经济、社会和环境效益的同时，规划的部分内容的实施将对流域生态环境造成一定的不利影响，但不存在法律制约因素。在建设项目具体实施时，必须严格按照环境影响评价法和建设项目管理的规定，进行建设项目的环境影响评价，进一步论证建设项目的环境可行性，编制相应的环境评价专题报告，提出项目实施具有可操作性的环境保护措施，将项目实施产生的不利影响减小到最低。对重要和敏感性的环境问题，在环境影响评价中应进行专题评价。

# 第九章  投资规模及实施意见

- 9.1 投资匡算原则

（1）对前期工作深度达到项目建议书或者可行性研究报告的项目，直接采用报告中的投资；其余项目采用扩大指标法计算。匡算时收集类似典型项目的资料，对扩大指标进行综合分析。

（2）以各项目规划中估算的数字为基础，进行分析修正，予以引用。

（3）投资匡算水平年按照2015年第四季度价格水平进行匡算。

- 9.2 投资匡算

9.2.1 规划总投资

沁河流域生态修复与保护规划主要包括水资源配置、水资源保护、水生态保护、河流水系整治、地下水保护等，总投资144.42亿元，其中水资源配置投资为40.03亿元，水污染防治投资为47.53亿元，水生态保护与修复投资为49.42亿元，地下水保护与修复7.44亿元。详见表9.2-1。

表9.2-1          沁河流域生态修复与保护投资估算表			    单位：亿元

| 工程项目 | 市区 | 总投资 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源配置 | 长治市 | 4.92 | 1.25 | 3.69 |
|  | 临汾市 | 2.87 | 0.92 | 1.96 |
|  | 晋城市 | 32.24 | 5.69 | 26.55 |
|  | 小计 | 40.04 | 7.86 | 32.19 |
| 水污染防治 | 长治市 | 6.58 | 5.26 | 1.32 |
|  | 临汾市 | 9.12 | 9.12 | 0 |
|  | 晋城市 | 31.83 | 27.7 | 4.13 |
|  | 小计 | 47.53 | 42.08 | 5.45 |
| 水生态保护与修复 | 长治市 | 4.63 | 2.32 | 2.31 |
|  | 临汾市 | 2.8 | 1.5 | 1.3 |
|  | 晋城市 | 41.99 | 15.28 | 26.71 |
|  | 小计 | 49.42 | 19.1 | 30.32 |
| 地下水保护与修复 | 长治市 | 2.46 | 1.03 | 1.43 |
|  | 临汾市 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
|  | 晋城市 | 4.94 | 1.67 | 3.27 |
|  | 小计 | 7.44 | 2.72 | 4.72 |
| 合计 | 长治市 | 18.59 | 9.86 | 8.75 |
|  | 临汾市 | 14.83 | 18.53 | 3.28 |
|  | 晋城市 | 111 | 50.34 | 60.66 |
| 总计 |  | 144.42 | 71.76 | 72.69 |

9.2.2 水资源配置投资

规划安排的建设项目主要有灌区节水改造、工业生活节水措施、水资源配置工程的配套建设等费用。本次规划项目投资需求为40.04亿元，其中灌区节水改造2.83亿元、工业生活节水投资6.01亿元、人工增雨0.07亿元、蓄水引水等供水工程31.13亿元。详见表9.2-2。

表9.2-2             沁河流域水资源配置规划投资估算表        单位：亿元

| 市区 | 工程项目 |  | 总投资 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长治 | 节水 | 农业 | 0.26 | 0.09 | 0.17 |
|  |  | 工业 | 0.78 | 0.18 | 0.61 |
|  |  | 生活 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
|  |  | 小计 | 1.11 | 0.29 | 0.82 |
|  | 蓄水工程 |  | 3.81 | 0.94 | 2.87 |
|  | 人工增雨 |  | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 4.92 | 1.25 | 3.69 |
| 临汾 | 节水 | 农业 | 0.99 | 0.33 | 0.66 |
|  |  | 工业 | 1.80 | 0.54 | 1.26 |
|  |  | 生活 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
|  |  | 小计 | 2.85 | 0.90 | 1.96 |
|  | 人工增雨 |  | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 2.87 | 0.92 | 1.96 |
| 晋城 | 节水 | 农业 | 1.58 | 0.77 | 0.81 |
|  |  | 工业 | 2.82 | 1.59 | 1.23 |
|  |  | 生活 | 0.48 | 0.17 | 0.31 |
|  |  | 小计 | 4.88 | 2.53 | 2.35 |
|  | 晋城市提水、蓄水和管网工程（扣除张峰水库供水部分） |  | 27.32 | 3.12 | 24.20 |
|  | 人工增雨 |  | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 32.24 | 5.69 | 26.55 |
| 总计 |  |  | 40.04 | 7.86 | 32.19 |

9.2.3 水污染防治投资

沁河流域水污染防治规划共投资47.53亿元，其中，长治市投资6.58亿元，临汾市投资9.12亿元，晋城市投资31.83亿元；近期投资42.08亿元，远期投资5.45亿元。对于有投资渠道的重点行业企业水污染防治工程、工业园区污水集中处理工程、畜禽养殖污染防治工程本次规划不再列入。详见表9.2-3。

表9.2-3             沁河流域水污染防治投资估算表        单位：亿元

| 市区 | 工程项目 |  |  | 总投资 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长治 | 入河排污口整治规划 |  |  | 0.78 | 0.62 | 0.16 |
|  | 点污染源治理规划 | 沁源县县城污水厂扩建工程 |  | 0.6 | 0.48 | 0.12 |
|  |  | 沁源县县城污水厂管网配套工程 |  | 0.4 | 0.32 | 0.08 |
|  |  | 沁源县郭道镇新建污水厂及管网配套工程 |  | 0.7 | 0.56 | 0.14 |
|  |  | 沁源县工业企业废水深度治理回用工程 |  | 0.38 | 0.30 | 0.08 |
|  |  | 沁源县工业污水中水回用工程 |  | 0.4 | 0.32 | 0.08 |
|  |  | 小计 |  | 2.48 | 1.98 | 0.50 |
|  | 面污染源治理规划 | 沁源县农村垃圾集中收集治理工程 |  | 1.1 | 0.88 | 0.22 |
|  |  | 沁源县农田化肥农机等污染治理工程 |  | 0.6 | 0.48 | 0.12 |
|  |  | 沁源县畜禽养殖污染控制工程 |  | 0.75 | 0.60 | 0.15 |
|  |  | 沁源县农村污染水治理工程 |  | 0.85 | 0.68 | 0.17 |
|  |  | 小计 |  | 3.3 | 2.64 | 0.66 |
|  | 饮用水源地安全保障规划 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  | 6.58 | 5.26 | 1.32 |
| 临汾 | 入河排污口整治规划 |  | 安泽县 | 0.35 | 0.35 | 0 |
|  |  |  | 古县 | 0.98 | 0.98 | 0 |
|  |  |  | 小计 | 1.33 | 1.33 | 0 |
|  | 点污染源治理规划 |  | 安泽县污水处理厂扩建工程 | 0.6 | 0.6 | 0 |
|  |  |  | 安泽县污水处理厂管网配套工程 | 0.4 | 0.4 | 0 |
|  |  |  | 古县华宝玉工业园区新建污水厂及管网配套工程 | 0.7 | 0.7 | 0 |
|  |  |  | 古县工业企业废水深度治理回用工程 | 0.38 | 0.38 | 0 |
|  |  |  | 古县工业污水中水回用工程 | 0.4 | 0.4 | 0 |
|  |  |  | 小计 | 2.48 | 2.48 | 0 |
|  | 面污染源治理规划 |  | 安泽县农村垃圾集中收集治理工程 | 1.35 | 1.35 | 0 |
|  |  |  | 安泽县农田化肥农机等污染治理工程 | 0.4 | 0.4 | 0 |
|  |  |  | 安泽县畜禽养殖污染控制工程 | 0.6 | 0.6 | 0 |
|  |  |  | 安泽县农村污染水治理工程 | 0.71 | 0.71 | 0 |
|  |  |  | 古县农村垃圾集中收集治理工程 | 0.18 | 0.18 | 0 |
|  |  |  | 古县农田化肥农机等污染治理工程 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  |  |  | 古县畜禽养殖污染控制工程 | 0.12 | 0.12 | 0 |
|  |  |  | 古县农村污染水治理工程 | 0.15 | 0.15 | 0 |
|  |  |  | 浮山县农村垃圾集中收集治理工程 | 0.4 | 0.4 | 0 |
|  |  |  | 浮山县农田化肥农机等污染治理工程 | 0.15 | 0.15 | 0 |
|  |  |  | 浮山县畜禽养殖污染控制工程 | 0.3 | 0.3 | 0 |
|  |  |  | 浮山县农村污染水治理工程 | 0.4 | 0.4 | 0 |
|  |  |  | 翼城县农村垃圾集中收集治理工程 | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  |  |  | 翼城农田化肥农机等污染治理工程 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  |  |  | 翼城县畜禽养殖污染控制工程 | 0.15 | 0.15 | 0 |
|  |  |  | 翼城县农村污染水治理工程 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  |  |  | 小计 | 5.25 | 5.25 | 0 |
|  | 饮用水源地安全保障规划 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0 |
|  | 合计 |  |  | 9.12 | 9.12 | 0 |
| 续表9.2-3 沁河流域水污染防治投资估算表 单位：亿元 |  |  |  |  |  |  |
| 市区 | 工程项目 |  |  | 总投资 | 近期 | 远期 |
| 晋城 | 重点行业企业水污染防治工程 |  |  |  |  |  |
|  | 工业园区污水集中处理工程 |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水收集管网建设工程 |  |  | 2.68 | 2.14 | 0.54 |
|  | 生活污水处理厂新建及扩容工程 |  |  | 7.96 | 6.37 | 1.59 |
|  | 污水处理厂提标改造工程 |  |  | 3.11 | 2.49 | 0.62 |
|  | 城镇生活污水处理厂污泥处置工程 |  |  | 3.5 | 2.80 | 0.70 |
|  | 城市黑臭水体治理工程 | 城区（西河、东河、回军河、书院河） |  | 0.88 | 0.88 | 0 |
|  |  | 沁水县（梅河、河道及山洪沟） |  | 5.27 | 5.27 | 0 |
|  |  | 阳城（沁河） |  | 4.08 | 4.08 | 0 |
|  |  | 泽州县（丹河） |  | 0.93 | 0.93 | 0 |
|  |  | 小计 |  | 11.16 | 11.16 | 0 |
|  | 畜禽养殖污染防治工程 |  |  |  |  |  |
|  | 农村环境综合整治工程 |  |  | 2.7 | 2.16 | 0.54 |
|  | 水源地保护工程 |  |  | 0.72 | 0.58 | 0.14 |
|  | 合计 |  |  | 31.83 | 27.7 | 4.13 |
| 总计 |  |  |  | 47.53 | 42.08 | 5.45 |

9.2.4 水生态保护与修复投资

沁河流域水生态保护与修复共投资49.42亿元，主要包括布置生态修复工程投资5.58亿元，湿地工程4.66亿元，河岸植被修复及水土保持工程8.79亿元，河源保护2.54亿元，生态景观等其他工程1.98亿元，重点城镇水系整治和行洪区工程25.87亿元。详见表9.2-4。

表9.2-4        沁河流域水生态保护与修复投资估算表        单位：亿元

| 市区 | 工程项目 | 总投资 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长治 | 生态修复工程 | 1.98 | 0.66 | 1.32 |
|  | 河源保护 | 1.44 | 0.45 | 0.99 |
|  | 水土保持工程 | 1.21 | 1.21 | 0 |
|  | 合计 | 4.63 | 2.32 | 2.31 |
| 临汾 | 植被恢复工程及水土保持工程 | 2.8 | 1.5 | 1.3 |
| 晋城 | 生物膜技术修复工程 | 3.6 | 0.9 | 2.70 |
|  | 湿地工程 | 4.66 | 1.2 | 3.46 |
|  | 生态景观工程 | 1.98 | 0 | 1.98 |
|  | 植被修复及水土保持工程 | 4.78 | 4.25 | 0.53 |
|  | 河源保护 | 1.1 | 0.8 | 0.30 |
|  | 重点城镇水系整治 | 11.92 | 3.67 | 8.25 |
|  | 行洪区工程 | 13.95 | 4.46 | 9.49 |
|  | 合计 | 41.99 | 15.28 | 26.71 |
| 总计 |  | 49.42 | 19.1 | 30.32 |

9.2.5 地下水修复与监测投资

沁河流域地下水保护和修复共投资7.44亿元，其中，泉域保护工程2.46亿元，地下水关井压采工程投资0.27亿元，地下水开采计量和水位水质监测井建设投资1.54亿元，煤层气开采排水处理工程投资3.17亿元。详见表9.2-5。

表9.2-5     沁水盆地晋城市采气排水处理工程投资估算表         单位：亿元

| 市区 | 项目 | 总投资 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长治 | 泉域保护 | 2.46 | 1.03 | 1.43 |
| 临汾 | 地下水监测站点 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 晋城 | 地下水关井压采工程 | 0.27 | 0.27 | 0 |
|  | 地下水开采计量和水位水质监测井建设 | 1.54 | 0.54 | 1 |
|  | 煤层气开采排水处理工程 | 3.17 | 0.9 | 2.27 |
|  | 合计 | 4.94 | 1.67 | 3.27 |
| 总计 |  | 7.44 | 2.72 | 4.72 |

- 9.3 分期实施意见

（1）水资源配置

近期（2020年之前）投资7.86亿元，进行灌区节水改造规模27.3万亩，农业节水改造投资1.19亿元，工业及生活节水改造投资2.54亿元；开展人工增雨投资0.07亿元；建设杜河提水等工程投资4.06亿元。

2020年～2030年投资32.19亿元，进行灌区节水改造规模42.1万亩，农业节水改造投资1.64亿元，工业及生活节水改造投资3.49亿元；提蓄管网工程建设投资27.07亿元。

（2）水污染防治

近期（2020年之前）投资42.08亿元，开展生活污水收集管网建设工程，投资4.72亿元；大力开展生活污水处理厂新建及提标改造工程，投资9.34亿元；开展晋城市生活污水处理厂污泥处置工程，投资2.8亿元；开展晋城市黑臭水体治理工程，投资11.16亿元；大力推进农村面源污染防治和农村环境综合整治工程，总投资10.05亿元；开展入河排污口整治工程，投资1.95亿元；开展中水回用工程，投资1.40亿元；开展水源地保护工程，投资0.66亿元。

远期（2020年～2030年）投资5.45亿元，继续加强生活污水收集管网建设工程，投资0.76亿元；完成生活污水处理厂新建及提标改造工程，总投资2.33亿元；完成晋城市生活污水处理厂污泥处置工程，投资0.7亿元；继续推进农村面源污染防治和农村环境综合整治工程，总投资1.2亿元；完成入河排污口整治工程，投资0.16亿元；完成中水回用工程，投资0.16亿元；完成水源地保护工程，投资0.14亿元。

（3）水生态保护与修复

近期2020年前，对丹河污染较严重的寺庄镇至下城公河段进行生态修复，完成投资1.56亿元；开展河源保护、河岸植被修复、湿地工程、水土保持工程等，合计投资9.41亿元；开展重点城镇水系治理投资3.67亿元；开展行洪区治理投资4.46亿元。

远期2030年前，完成丹河生态修复工程，完成剩余投资4.02亿元；开展河源保护、河岸植被修复、湿地工程、生态景观、水土保持工程等，合计投资6.58亿元；完成重点城镇水系治理投资8.25亿元；完成行洪区治理，安排投资9.49亿元；完成生态景观工程投资1.98亿元。

（4）地下水修复与监测

近期（2020年以前），重点开展泉域保护工程、地下水关井压采工程、地下水开采计量和水位水质监测井建设、煤层气开采排水处理工程，合计投资2.72亿元；远期（2020～2030年）完成剩余工程，投资4.72亿元。

# 第十章  规划实施的保障措施

- 10.1 组织保障

为扎实推进沁河流域生态修复与保护规划编制工作，2015年11月24日，由晋城市人民政府、长治市人民政府、临汾市人民政府联合成立工作领导小组，晋城市人民政府带头，长治市、临汾市配合，负责解决实施过程中重大事项的协调和决策工作。领导小组组长由市长担任，副组长由分管副市长担任，成员由市直有关部门和6县区（沁源、安泽、沁水、阳城、高平、泽州、城区）主要负责人组成，各成员单位既要各司其职，各负其责，又要密切配合，形成合力。

领导组下设办公室，办公室设在晋城市水务局，办公室主任由晋城市水务局局长杜平兼任，负责规划实施的协调、指导、监督、检查等日常工作，协同相关部门和县区联合实施沁河流域生态修复工作。

法制部门负责综合协调生态修复的有关立法工作。

发改部门负责固定资产投资项目审批和争取国家发改委资金支持工作。

经信部门负责企业搬迁、关停并转等工作。

财政部门负责资金筹措。

国土部门负责土地利用调整等工作。

环保部门负责污染防治等工作。

住建部门负责城市生活污水处理厂建设以及流域内城镇、农村生活垃圾处理等工作。

水利部门负责水资源配置、水域建设、岩溶大泉恢复保护、水土保持及清洁小流域治理，并协助农村垃圾处理等工作。

农业部门负责农村移民、农业面源污染防治、农林牧渔产业结构调整等工作。

林业部门负责植树造林、退耕还林、封禁保护等工作。

煤炭部门负责煤矿放顶及配合煤矿关停与采空区治理等工作。

流域生态修复详规由市发改委牵头会同相关部门依据编制审批，要定期会同环保、监察部门加强环境执法监督，定期检查考核规划的落实，检查考核内容包括生态修复总体控制指标和评价指标的落实情况。市考核办将沁河生态修复工作纳入考核体系，各级监察部门要加大沁河生态修复实施情况的督察和问责力度。

流域内相关市县分别成立沁河流域生态修复领导组和具体工作机构，县参照市设立，流域内各（县、区）是实施生态修复治理的基本单元，要构建政府主导、部门联动，因地制宜、多措并举，整合资金、合力治沁的格局。领导组组长由县（县、区）县长担任，副组长由县（县、区）副县长担任，领导组成员由相关部门组成，办公室设在县（县、区）水务局，分管副县长担任办公室主任，水利、林业、环保等部门负责人担任办公室副主任，抽调相关单位业务骨干督导并组织指导实施。

对沁河流域生态修复的具体工作任务，市里有专管机构的，由专管机构负责组织实施；没有专管机构的，由市县政府负责组织实施。生态修复任务分工表见表10.1-1。

表10.1-1                         生态修复任务分工表

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关立法协调工作 | 法制办 | 市直相关部门、各县政府 |
| 2 | 植被恢复规划（植树造林、退耕还林、保护区划定、人工增雨等） | 林业局 | 国土、环保、水利、农业、各级政府 |
| 3 | 水系重建规划（水域建设、岩溶大泉恢复保护、水土保持及清洁小流域建设等） | 水务局 | 国土、环保、农业、煤炭、各级政府 |
| 4 | 水污染规划（城市生活污水处理等） | 环保局 | 住建、水利、农业、各级政府 |
| 5 | 关井压采规划 | 水务局 | 住建、国土、环保、经信、 各级政府 |
| 6 | 农村人居环境改善规划（农村垃圾处理、面源污染防治、农村移民等） | 农业局 | 国土、环保、住建、各级政府 |
| 7 | 煤矿采空区治理规划（煤矿关停、采空区综合治理、企业搬迁、关停并转等） | 煤炭局 | 经信、国土、各级政府 |

- 10.2 政策法规保障

按照新修订的《立法法》，通过立法、制定政策和行政执法等手段，建立健全法规及政策体系，坚持依法推进沁河流域生态修复工作。

一是明确规划的法律基础和政策支撑体系。建立和完善由环境管理法规和政策构成的环境管理框架体系和由不同部门的法规、政策构成的行业环境管理政策框架体系，形成有助于规划实施的政策框架体系，以保障和推动规划的顺利实施。

二是制定并出台《沁河流域生态修复与保护条例》。根据生态修复任务和目标，制定发改、经信、国土、环保、住建、水利、农业、林业、煤炭等部门的职责任务，明确生态修复责任主体，提出生态修复治理实施要求，强化生态修复区的监督管理。

三是依法划定河流源头保护区。以市为单元，通过立法合理划定源头保护区范围，明确主要目标，制定有效的保护措施和严格的环境准入制度，切实加大河流源头保护力度。

四是推进生态修复制度改革。对河流、森林、山岭、草原、湿地、滩涂等自然生态空间进行统一确权登记，形成归属清晰、权责明确、监督有效的自然资源资产产权制度。深化水权、水价制度改革，推进排污权有偿使用和市场化改革，划定生态环境红线，巩固和提高生态修复成效。

五是将规划纳入国民经济与社会发展规划体系，纳入的内容主要包括：规划指标，资金平衡和建设项目等。规划指标的纳入是根据各时期发展目标和重点的不同，有选择地将重点生态建设指标纳入国民经济和社会发展规划中。指标的纳入要考虑不同级指标之间的协调一致。资金平衡和项目纳入是指将生态环境建设资金纳入到国民经济和社会发展计划中的资金和物资综合平衡。

六是完善沁河流域生态修复补偿机制，加大生态修复区煤矿关停、采空区治理、植被恢复、封禁治理、移民搬迁、退耕还林的补偿力度。巩固完善煤炭开采生态环境综合补偿机制。加大财政转移支付中生态补偿的比重，向泉域、河流源头等重点保护区倾斜。

七是完善政府内部的行政监察制度，进一步完善各级政府内部的监察制度，加强对各级领导干部执行环境、资源等方面法律规章情况的监察，实施责任追究制度，以保证各项法律、法规、规章和计划与规划的落实。

八是强化水生态保护的法规政策措施，严格执行《土地管理法》、《山西省泉域水资源保护条例》及国务院水污染防治十条等法规及规定，加快修订《晋城市丹河流域水污染防治条例》，保护和改善水生态环境。

- 10.3 资金保障

我国目前的生态环境建设投资主体主要包括政府投资、金融机构和私营部门的投入以及企业自身的投资。随着市场经济的深化，应当善于利用经济手段，培育和引导市场，促使各种渠道的资金进入生态建设事业，特别要注意调动非公有制经济组织的投资积极性，吸引更多的民间资金。同时，还应积极开拓新的资金筹集渠道。

一是加大财政投入力度。各级政府要按照建立公共财政的要求，把生态市建设资金纳入本级年度财政预算，保证逐年有所增长。对于生态保护和建设、重要生态功能区、自然保护区和生物多样性保护与建设、生态环境监督能力建设等社会公益型项目，要以政府投资为主体，实施多元化投资。重大的生态市建设项目应优先纳入国民经济社会发展计划。

二是设立生态市建设引导资金。采取财政贴息、投资补助和安排项目前期经费等手段，支持生态市重点项目建设，以使社会资本对生态建设投入能取得合理回报，推动生态建设和环境保护项目的社会化运作。

三是做好项目投资效益分析，合理安排资金投入。做好项目投资的效益分析，包括经济效益分析、环境效益分析、社会效益分析和综合效益分析。经济效益分析包括环境治理所减少的污染损失费用和环境治理本身产生的经济效益，针对不同投资能力的污染损失与直接经济效益，计算投资效益比；环境效益分析主要从区域污染物总量的削减、噪声值的降低、固体废物不良影响的降低和生态环境质量的改善等方面考虑；社会效益分析主要从生产生活环境的改善、环境污染防治和生态建设给社会带来的稳定等方面考虑；综合效益分析主要从城市的持续、稳定、协调发展的角度，根据城市生态理论分析实施生态环境规划，改善城市环境质量所产生的综合效益。

在加大公共财政投入的同时，建立长效投资渠道，充分发挥市场作用，创新投融资机制，拓展投融资平台，积极引导社会资金参与修复治理，多层次、多渠道、多方位增加投入。主要通过以下渠道进行资金筹措：

- 建立市级沁河流域生态修复专项资金；

- 加大各级地方财政投入；

- 各相关部门对口积极争取中央投资；

- 加大金融部门融资、贷款力度；

- 制定相关政策，鼓励引导社会资金投入。

- 10.4  管理保障

生态修复规划的实施要依靠对规划过程的全面监督、检查、考核、协调以及调整来进行，这些都离不开有效的管理。建立完善的规划实施管理体系是规划实施的基本保障。

一是建立健全规划实施的行政管理机制。生态城市建设规划实施的管理体系建设应该包括行政管理、监督管理和协调管理等3个方面。在规划实施的行政管理体系中，各级政府是规划实施的主要领导者、组织者和责任承担者；规划实施的监督管理主要由环境保护职能部门进行，依据法律和环境保护管理制度来实施规划；由于生态修复规划的广泛性和跨越性等特点，在规划实施过程中必须注重各部门和各地区间的行动协调，主要体现在任务分配、资金筹集与投放、环保实施的建设与运行等方面。

二是强化地下水保护。要按照《水法》、《山西省水资源管理条例》、《山西省泉域水资源保护条例》，实施严格的地下水保护与管理，在沁河流域全面实行关井压采行政首长负责制；对违规开采地下水的按照有关规定严肃处理，有效保护泉域和河源，促进地下水位持续回升。

三是开展用地管理改革探索。农业、林业、国土等相关部门要围绕沁河流域生态修复工作，积极探索非建设用地内的耕地、林地、水域转化变更的途径和程序，做好调查、统计和分析，在大农业生态用地不变的前提下，支持生态修复用地，为退耕还林、农林牧渔统筹发展提供保障。

四是创新林业建设管理办法。各级政府要探索建立符合市场经济规律的购买式、开发式、合作式造林管护新机制，通过多种形式支持各类市场主体参与流域内的林业生态和产业建设。

五是强化污染控制及管理。根据国务院《水污染防治行动计划》、《山西省地表水环境功能区划》，制定沁河流域水环境达标规划和入河总量控制方案，完善水环境质量评价体系。禁止无证排污和不按许可证规定排污，禁止在沁河干、支流设置城镇生活污水直排口，禁止在干、支流河道倾倒垃圾。加快流域内城镇污水处理设施建设与改造，逐步实现城镇污水全收集、处理，全部达到一级A处理标准后再排放。积极推动新建住房安装建筑中水设施，促进再生水利用。全面清理流域内河床及河道两岸堆存垃圾，实现流域内垃圾规范处置。

六是加大宣传教育力度。为建立沁河流域生态修复保护区经济利益与物种多样性保护的结合机制，让保护区变为全民群众在经济活动中的主动持久行为，就要得到群众的理解和支持，采纳建议，吸取经验，应用公众知识，最好要引入参与式管理机制。增强全民节水意识，动员和组织全社会力量和广大人民群众踊跃参与，营造保护生态、珍爱自然、保护家园的良好社会氛围。

七是严格项目建设程序。按照国家基本建设程序首先向社会发布鼓励社会资本参与的项目公告和项目信息，按照公开、公平、公正的原则通过招标等方式 择优选择投资方，确定投资经营主体，由其组织编制前期工作文件，报有关部门审查审批后实施。

八是落实投资经营主体责任，加强政府服务和监督。在项目实施中落实投资经营主体责任，完善国有资产管理和授权经营体制，完善法人治理结构及认真履行投资经营权利义务。加强政府服务和监管，为工程建设和运营创造良好的条件和环境，即首先加强信息公开，保障社会资本投资主体及时享有相关信息。